i dalis

Mobilios renginių techninės įrangos komplektas

Techninė specifikacija

- Bendrieji reikalavimai

- CPO LT pirkimą atlieka kitai perkančiajai organizacijai  – Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“, UAB, Laisvės pr. 5, Vilnius, Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija arba Litexpo).

- Tiekėjas / ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Perkančioji organizacija sudarys šio pirkimo sutartį.

- Pirkimo objektas – mobilios renginių techninės įrangos komplekto įsigijimas, apimantis garso, vaizdo, apšvietimo, scenos konstrukcijų, signalų perdavimo ir elektros maitinimo posistemes, jų pristatymą, montavimą, prijungimą, suderinimą, išbandymą ir paleidimą. Įranga skirta renginiams, susijusiems su 2027 m. Lietuvos pirmininkavimu Europos Sąjungos Tarybai, taip pat kitiems Litexpo organizuojamiems renginiams.

- Sutartis – pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos (Litexpo) dėl šio pirkimo objekto.

- Siūlomos prekės turi būti naujos ir nenaudotos, suprantamos kaip „Brand new“. Prekės negali būti siūlomos gamintojo atnaujintos „Refurbished“.

- Pirkimo objektas yra vientisas mobilios renginių techninės įrangos komplektas, apimantis tarpusavyje techniškai ir funkciškai susijusias garso, vaizdo, apšvietimo, scenos konstrukcijų, signalų perdavimo ir elektros maitinimo posistemes. Visi techninėje specifikacijoje nurodyti komponentai turi būti tarpusavyje suderinti ir veikti kaip viena integruota sistema, kuri pristatoma, sumontuojama, sujungiama, suderinama, išbandoma ir perduodama naudoti kaip vientisas sprendinys.

- Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodyti konkretūs modeliai, tiekimo šaltiniai, procesai, prekių ženklai, patentai, tipai, kilmė, gamyba, sertifikatai, standartai ar protokolai turi būti suprantami kaip nurodyti su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Visos prekės pirkėjo nurodytu adresu turės būti pristatytos, sumontuotos, prijungtos, suderintos, išbandytos ir paleistos. Prekių instaliavimui visos reikalingos priemonės, priedai (įskaitant, bet neapsiribojant maršrutizatoriai, keitikliai, laidai, tvirtinimo elementai ir kt.) ir darbai turi būti įskaityti į pasiūlymo kainą. Tiekėjas turės instruktuoti ir apmokyti Perkančiosios organizacijos darbuotojus kaip naudotis prekėmis, kaip jas tinkamai prižiūrėti ir eksploatuoti. Tiekėjo organizuojami Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymai turi būti ne trumpesni kaip 8 (aštuonių) akademinių valandų.

- Visoms prekėms suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, jeigu prie kiekvienos prekės nenustatyta kitaip.

- Specialieji reikalavimai

| Reikalavimo pavadinimas ir reikalaujama techninė charakteristika (ne blogiau kaip) |  | Siūloma charakteristika (nurodomos konkrečių charakteristikų reikšmės arba, kai jų nurodyti nereikalaujama – pateikiamas funkcionalumo ir (ar) techninių savybių aprašymas)* (Pildo tiekėjas) *Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai (pateikiamas gamintojo dokumentas arba tiksli nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją; nurodomas dokumento pavadinimas ir puslapis arba konkreti vieta, kurioje pagrindžiama atitiktis)** (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| - Akustinės sistemos modulis Kiekis – 12 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Elektroniškai valdomas kryptiškumo linijinio (angl.: Steerable Line-Array) arba lygiaverčio masyvo akustinių sistemų modulis. |  |  |
|  | Modulio korpuse sumontuota: - ne mažiau kaip 2 žemų dažnių garsiakalbiai, kurių dydis ne mažesnis kaip 200 mm arba ne mažiau kaip 6 vnt. žemų dažnių garsiakalbiai, kurių dydis ne mažesnis kaip 150 mm; - ne mažiau kaip 6 aukštų dažnių garsiakalbiai, kurių dydis ne mažesnis kaip 19 mm. |  |  |
|  | Modulio korpuse integruotas ne mažiau kaip 8 kanalų garso stiprintuvas. |  |  |
|  | Integruotas ne mažiau kaip 8 kanalų garso procesorius, kuris palaiko ne mažiau kaip 8 parametrinius ekvalaizerius ir reguliuojamą vėlinimą. |  |  |
|  | Dante arba lygiaverčio AoIP protokolo palaikymas. |  |  |
|  | Valdomas per Ethernet tinklą. |  |  |
|  | Programiškai formuojamas ir nukreipiamas garso spindulys (beam steering) vertikialioje plokštumoje nuo -30° iki +30°. |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių juosta – nuo 75 Hz iki 20 kHz (-10 dB). |  |  |
|  | Maksimalus (pikinis) akustinės sistemos (modulio) garso slėgis – ne mažesnis kaip 132 dB; garso slėgis 30 m atstumu – ne mažesnis kaip 102 dB. |  |  |
|  | Modulio korpuse integruotos jungtys arba turi būti komplektuojami papildomi jungimo elementai, kurių pagalba moduliai sujungiami vienas su kitu tarpusavyje. |  |  |
|  | Svoris – iki 20 kg. |  |  |
|  | Komplektuojama kartu su: - Gamintojo programine įranga; - Modulių sujungimo komponentais; - Laidais. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Žemųjų dažnių akustinė sistema Kiekis – 10 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _______________________ . |  |
|  | Korpuse turi būti sumontuotas ne mažiau kaip 1 žemų dažnių garsiakalbis, kurio dydis ne mažesnis kaip 18 colių. |  |  |
|  | Korpuse turi būti integruotas garso stiprintuvas. |  |  |
|  | Korpuse integruotas garso procesorius. |  |  |
|  | Dante arba AoIP protokolo palaikymas arba lygiavertis sprendimas. |  |  |
|  | Valdoma per Ethernet tinklą, užtikrinant nuotolinį parametrų valdymą ir būsenos stebėseną. |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių juosta – nuo 35 Hz iki 120 kHz (+/-3 dB). |  |  |
|  | Maksimalus, pikinis garso slėgis – ne mažesnis nei 135 dB. |  |  |
|  | Sistema yra to paties gamintojo kaip ir 1 punkte siūlomo akustinės sistemos modulio ir yra sujungiama į vieną, vientisą bendrą garso sistemą. |  |  |
|  | Svoris – iki 50 kg. |  |  |
|  | Komplektuojama kartu su: - Gamintojo programine įranga; - Modulių sujungimo komponentais; - Transportavimo ratukais; - Laidais. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Akustinių sistemų priedai Kiekis – 1 komplektas |  |  |  |
|  | Kabinimo rėmai („Flying frame“), skirti akustinės sistemos modulių, siūlomų 1 punkte, pakabinimui. Kiekis – 2 vnt. |  |  |
|  | Montavimo adapteriai, skirti akustinės sistemos modulių, siūlomų 1 punkte, montavimui ant žemų dažnių akustinės sistemos, siūlomos 2 punkte. Kiekis – 2 vnt. |  |  |
|  | Grindiniai stovai akustinės sistemos moduliams, siūlomų 1 punkte. Kiekis – 6 vnt. |  |  |
|  | Transportavimo dėžės („Flight case“) skirtos akustinėms sistemoms, siūlomos 2 punkte, transportuoti. Kiekis – 4 vnt. |  |  |
|  | Uždangalai akustinėms sistemoms, siūlomos 2 punkte. Kiekis – 10 vnt. |  |  |
| - Mikšerinis pultas su sceniniu nutolusių įvesčių/išvesčių įrenginiu ir transportavimo dėže Kiekis – 1 komplektas |  |  |  |
|  | Mikšerinis garso valdymo pultas Kiekis – 1 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Turi palaikyti ne mažiau kaip 2 nutolusių įvesčių/išvesčių įrenginių (angl. „StageBox“) prijungimą. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 64-ių įvesties kanalų valdymas. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 12 analoginių simetrinių garso signalų įėjimų (įvesties sąsajos), kurie konfigūruojami kaip mikrofoniniai ir linijiniai įėjimai XLR ar lygiaverčio tipo jungtimis, su fantominio arba lygiaverčio maitinimo (+48V) įjungimu. |  |  |
|  | Analoginiai simetriniai garso signalų išėjimai (išvesties sąsajos) su ne mažiau kaip 12 kanalų XLR arba lygiaverčio tipo jungtimis. |  |  |
|  | USB A arba lygiavertė sąsaja įrašams ir audio kūrinių atkūrimui, taip pat skaitmeninio signalo procesoriaus (angl. DSP) nustatymų išsaugojimui USB laikmenoje. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 24 motorizuoti šliaužikliai ir ne mažiau kaip 120 virtualių šliaužiklių kituose sluoksniuose. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 integruoti lietimui jautrūs ekranai, kurių dydis ne mažesnis kaip 15“. Kiekvieno ekrano raiška – ne žemesnė kaip Full HD (1920 x 1080). |  |  |
|  | Turi nuotolinį valdymą iš kompiuterio, planšetinio kompiuterio. |  |  |
|  | Pulto garso signalo vėlinimas (uždelsimas) – ne didesnis nei 0.7 ms. |  |  |
|  | Diskretizacijos dažnis – ne mažesnis kaip 96 kHz. |  |  |
|  | Dažnių juosta – nuo 20 Hz (įskaitant) iki 26 000 Hz (įskaitant) (esant +/-1 dB netolygumui). |  |  |
|  | Harmoniniai iškraipymai kartu su savaisiais triukšmais (dar kitaip vadinami „THD+N“) – ne didesni nei 0.002%. |  |  |
|  | Integruota daugiakanalio skaitmeninio garso sąsaja, su 2 ir daugiau signalų įvesties / išvesties RJ45 arba lygiavertėmis jungtimis, ne mažiau kaip 64 garso kanalai abejomis kryptimis (viso 128 kanalai), kurių garso signalų skaitmeninimo (diskretizacijos) dažnis (kHz) ne mažesnis kaip 96 kHz. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Sceninis nutolusių įvesčių / išvesčių įrenginys Kiekis – 2 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Turi būti užtikrintas suderinamumas su 4.1 punkte siūlomu mikšeriniu garso valdymo pultu. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 16 analoginių simetrinių įvesties kanalų, kurie konfigūruojami kaip mikrofoniniai ir linijiniai įėjimai, su XLR-3F arba lygiaverčio tipo jungtimis. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 8 analoginiai simetriniai išvesties kanalai su XLR-M arba lygiavertėmis jungtimis. |  |  |
|  | Integruoti papildomi LED arba lygiaverčiai signaliniai indikatoriai kiekvienai įvesčiai: fantominio arba lygiaverte maitinimo indikacija. |  |  |
|  | Diskretizacijos dažnis – ne mažesnis kaip 96kHz. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Mikšerinio pulto bei nutolusių įvesčių/išvesčių įrenginių transportavimo dėžės Kiekis – 1 komplektas |  |  |
|  | Transportavimo dėžė mikšeriniam garso valdymo pultui. Pagaminta iš medžio faneros ar lygiavertės medžiagos, su metaliniais apkaustais kampuose. Kiekis – 1 vnt. |  |  |
|  | Transportavimo dėžė nutolusių įvesčių/išvesčių įrenginiams transportuoti. Pagaminta iš medžio faneros ar lygiavertės medžiagos, su metaliniais apkaustais kampuose. Kiekis – 2 vnt. |  |  |
| - Monitorinė akustinė sistema Kiekis – 6 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Ne mažiau kaip 1 žemų dažnių garsiakalbis, kurio dydis ne mažesnis kaip 12 colių, ir ne mažiau kaip 1 aukštų dažnių garsiakalbis, kurio dydis ne mažesnis kaip 1.75 colio. Garsiakalbių išdėstymas turi būti koaksialinis arba lygiavertis. |  |  |
|  | Sistema padedama ant žemės, o garsiakalbis nukreiptas kampu į atlikėją. |  |  |
|  | Korpuse integruotas garso stiprintuvas. |  |  |
|  | Korpuse integruotas garso procesorius. |  |  |
|  | Integruotas ne mažiau kaip 8 kanalų garso procesorius, kuris palaiko ne mažiau kaip 8 parametrinius ekvalaizerius ir vėlinimą iki 300 ms. |  |  |
|  | Dante arba lygiaverčio AoIP protokolo palaikymas. |  |  |
|  | Turi būti valdomas per Ethernet tinklą. |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių juosta – nuo 55 Hz iki 20 kHz (-10 dB) ± 5% |  |  |
|  | Maksimalus, pikinis garso slėgis – ne mažesnis kaip 130 dB. |  |  |
|  | Svoris – ne didesnis kaip 15 kg. |  |  |
|  | Komplektuojama kartu su: - Gamintojo programine įranga įrenginio valdymui; - Būtinais prijungimo laidais. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Skaitmeniniai belaidžiai mikrofonai Kiekis – 1 komplektas Komplektą sudaro: - keturgubi imtuvai – 2 vnt.; - rankiniai mikrofonai su dinaminėmis kapsulėmis – 8 vnt.; - prie diržo segami siųstuvai – 4 vnt.; - už ausies kabinamas mikrofonas – 4 vnt.; - išorinių antenų sistema – 1 kompl. |  |  |  |
|  | Keturgubas imtuvas Kiekis – 2 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | - Belaidžių radijo mikrofonų skaitmeninis imtuvas veikia Lietuvoje leistiname dažnių diapazone; - Atkuriamų dažnių juosta: 20 Hz – 20000 Hz; - Duomenų perdavimas koduojamas AES 256-bit; - Bendrieji harmoniniai iškraipymai (THD) – ne daugiau kaip 0,1%; - Veikia dviejų antenų (diversity) režimu su skaitmenine radijo signalo lygio stebėsena ir savalaikio perjungimo tarp antenų prognozavimu nepertraukiamam garso signalui užtikrinti; - Garso signalai iš visų keturių integruotų imtuvų perduodami skaitmeniniu protokolu, Dante arba lygiaverčiu; - Imtuvas turi turėti integruotą LCD ekraną parametrų ir jų reikšmių atvaizdavimui ir stebėsenai; - Imtuvas valdomas iš kompiuterio, planšetinio kompiuterio ar mobiliojo telefono; - Yra maitinimo šaltinių baterijos (darbo laiko) atvaizdavimas, atvaizduojama darbo lako trukmė valandomis; - Montuojamas į 19" „rack“ tipo kilnojamą įrangos komutacinę spintą, aukštis – 1U. - Komplektuojami su visais būtinais priedais tvirtinimui, maitinimui ir darbui užtikrinti bei gamintojo programine įranga. |  |  |
|  | Rankinis mikrofonas su dinamine kapsule Kiekis – 8 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | - Dinaminis, vokalinis mikrofonas, kryptiškumas – superkardioidė arba lygiavertis; - Siųstuvo dažnių diapazonas 30 Hz - 20 kHz; - Mikrofono dažnių diapazonas 50 Hz - 16 kHz; - Mikrofono jautrumas – ne mažesnis kaip - 51 dBV/Pa (2.8 mV); - Siųstuvo su 2 × AA baterijomis arba lygiaverčiu maitinimu darbo laikas – ne trumpesnis kaip 8 valandos; - Duomenų perdavimas koduojamas AES 256-bit; - Yra integruotas LCD ekranas su kanalo parinkimu ir jo atvaizdavimu bei maitinimo šaltinio indikacija; - Veikimo atstumas – ne mažesnis kaip 100 m. |  |  |
|  | Prie diržo segamas siųstuvas Kiekis – 4 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | - Atkuriamų dažnių diapazonas: 20 Hz – 20 kHz; - Duomenų perdavimas turi būti koduojamas AES 256 bitų šifravimu; - Siųstuvo su 2 x AA baterijomis arba lygiaverčiu maitinimu darbo laikas – ne trumpesnis kaip 8 valandos; - Yra integruotas LCD ekranas su kanalo parinkimu ir jo atvaizdavimu bei maitinimo šaltinio indikacija; - Veikimo atstumas – ne mažesnis nei 100 m; - Dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 120 dB. |  |  |
|  | Už ausies kabinamas mikrofonas Kiekis – 4 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | - Už ausies dedamas lankelis (angl. headset frame) su MEMS ar lygiaverčio tipo mikrofono kapsule; - Jautrumas: -40 dBV (+/-10% tolerancija); - Dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 100 dB; - Savasis triukšmas – ne didesnis kaip 32 dB SPL (A). |  |  |
|  | Išorinių antenų sistema Kiekis – 1 kompl. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Komplektą sudaro imtuvų antenų apjungimo įrenginys, to paties gamintojo, kaip ir radijo mikrofonų imtuvai, nurodyti šioje techninėje specifikacijoje; Komplekte – 2 vnt. kryptinės antenos su stovais; Komplekto sudedamosios dalys veikia tame pačiame dažnių diapazone, kaip radijo mikrofonai. |  |  |
| - Mikrofonų stovai Kiekis – 1 komplektas |  |  |  |
|  | Stovas mikrofonui žemas – 3 vnt. Spalva – juoda. Aukštis – ne mažesnis kaip 25 cm. |  |  |
|  | Stovas mikrofonui vidutinio aukščio – 2 vnt. Spalva – juoda. Reguliuojamas aukštis nuo – 40 iki 60 cm. |  |  |
|  | Stovas mikrofonui aukštas – 8 vnt. Spalva – juoda. Reguliuojamas aukštis – nuo 90 iki 160 cm. |  |  |
|  | Stovas mikrofonui su plokščiu pagrindu ("flat base" tipo) – 2 vnt. Spalva – juoda. Reguliuojamas aukštis – nuo 100 iki 170 cm ± 5%. |  |  |
| - In-Ear monitoringo sistema Kiekis – 4 komplektai 1 komplektą sudaro: - Siųstuvas; - Prie diržo tvirtinamas imtuvas; - Į ausis dedamos ausinės. |  |  |  |
|  | Siųstuvas | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | - Bevielė siųstuvo ir imtuvo sinchronizacija. - Signalo/triukšmo santykis – ne mažesnis kaip 90 dB; - Bendras harmoninių iškraipymų lygis – ne didesnis kaip 0.5%; - Ne mažiau kaip viena atjungiama antena; - Reguliuojamas siųstuvo galingumas – 10-50 mW. |  |  |
|  | Prie diržo tvirtinamas imtuvas | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | - Bevielė siųstuvo ir imtuvo sinchronizacija. - Signalo/triukšmo santykis – ne mažesnis kaip 90 dB; - Bendras harmoninių iškraipymų lygis – ne didesnis kaip 0.5%; - Akumuliatorių ar elementų veikimo trukmė – ne trumpesnė kaip 4 valandos; - Ausinių išėjimo galia – ne mažesnė kaip 100 mW; - Ne mažiau kaip 20 programuojamų kanalų. |  |  |
|  | Į ausis dedamos ausinės | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | - Atkuriamų dažnių diapazonas: 22 Hz – 17 kHz; - Su atjungiamu kabeliu nuo ausinės korpuso; - Varža: 16 Ω (± 2 Ω); - Maksimalus įėjimo galingumas – ne mažesnis kaip 1 mW; - Jautrumas – ne mažesnis kaip 105 dB/mW; - Komplektuojamos su transportavimo dėklu. |  |  |
| - Vokalinis mikrofonas, dinaminis, superkardiodinė diafragma Kiekis – 2 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Dinaminis vokalinis mikrofonas, laidinis, rankinis. |  |  |
|  | Kapsulės tipas – superkardioidės kryptingumo charakteristikos arba lygiavertė. |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas: 50 Hz –16 kHz. |  |  |
|  | Jautrumas – ne mažesnis kaip -51 dBV/Pa. |  |  |
|  | Jungtis: XLR arba lygiavertė. |  |  |
| - Vokalinis mikrofonas, dinaminis, kardiodinė diafragma Kiekis – 2 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Dinaminis vokalinis mikrofonas, laidinis, rankinis. |  |  |
|  | Kapsulė – kardioidinės kryptingumo charakteristikos arba lygiavertė. |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas: 50 Hz –15 kHz. |  |  |
|  | Jautrumas – ne mažesnis kaip -58 dBV/Pa. |  |  |
|  | Jungtis: XLR arba lygiavertė. |  |  |
| - Instrumentinis mikrofonas, I tipo Kiekis – 4 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Dinaminis instrumentinis mikrofonas, laidinis |  |  |
|  | Kapsulė – kardioidinės kryptingumo charakteristikos arba lygiavertė. |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas: 40 Hz –15 kHz; |  |  |
|  | Jautrumas – ne mažesnis kaip -57 dBV/Pa. |  |  |
|  | Jungtis: XLR arba lygiavertė. |  |  |
| - Instrumentinis mikrofonas, II tipo Kiekis – 2 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Dinaminis instrumentinis mikrofonas, laidinis, skirtas pučiamiesiems, su lanksčiu kakleliu; |  |  |
|  | Kapsulė – kardioidinės kryptingumo charakteristikos arba lygiavertė. |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas: 60 Hz – 20 kHz. |  |  |
|  | Jautrumas – ne mažesnis kaip 5 mV/Pa. |  |  |
|  | Savasis triukšmas – ne didesnis kaip 32 dB (A). |  |  |
|  | Jungtis: XLR arba lygiavertė. |  |  |
| - Instrumentinis mikrofonas, III tipo Kiekis – 2 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Dinaminis instrumentinis mikrofonas, laidinis, skirtas gitariniams kubams. |  |  |
|  | Kapsulė – superkardioidinės kryptingumo charakteristikos arba lygiavertė. |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas: 40 Hz – 18 kHz. |  |  |
|  | Jautrumas – 2 mV/Pa (± 10% tolerancija). |  |  |
|  | Jungtis: XLR arba lygiavertė. |  |  |
| - Instrumentinis mikrofonas, IV tipo Kiekis – 2 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Kondensatorinis instrumentinis mikrofonas, laidinis. |  |  |
|  | Kapsulė – kardioidinės kryptingumo charakteristikos arba lygiavertė. |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas: 20 Hz – 20 kHz. |  |  |
|  | Jautrumas – 5.5 mV/Pa (± 10% tolerancija). |  |  |
|  | Reguliuojamas žemų dažnių filtras. |  |  |
|  | Jungtis: XLR arba lygiavertė. |  |  |
| - Būgnų mikrofonai Kiekis – 1 komplektas. Komplektą sudaro: - mikrofonas I tipo kick būgnui – 1 vnt.; - mikrofonas II tipo kick būgnui – 1 vnt.; - dinaminiai mikrofonai snare/tom būgnams – 3 vnt.; - overhead tipo mikrofonai lėkštėms – 2 vnt. |  |  |  |
|  | Mikrofonas I tipo kick būgnui Kiekis – 1 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Dinaminis instrumentinis mikrofonas, laidinis. |  |  |
|  | Kapsulės – superkardioidinės kryptingumo charakteristikos arba lygiavertė. |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas: 20 Hz – 10 kHz. |  |  |
|  | Jautrumas – 0.5 mV (± 10% tolerancija). |  |  |
|  | Maksimalus garso slėgis – ne mažesnis kaip 172 dB. |  |  |
|  | Jungtis: XLR arba lygiavertė. |  |  |
|  | Mikrofonas II tipo kick būgnui Kiekis – 1 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Dinaminis instrumentinis mikrofonas, laidinis. |  |  |
|  | Kapsulė – pusiau kardioidinės kryptingumo charakteristikos (angl. half-cardioid) arba lygiavertė. |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas: 20 Hz – 20 kHz. |  |  |
|  | Jautrumas – 3.5 mV (± 10% tolerancija). |  |  |
|  | Maksimalus garso slėgis – ne mažesnis kaip 150 dB. |  |  |
|  | Jungtis: XLR arba lygiavertė. |  |  |
|  | Dinaminis mikrofonas snare/tom būgnams Kiekis – 3 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Dinaminis instrumentinis mikrofonas, laidinis. |  |  |
|  | Kapsulės – superkardioidinės kryptingumo charakteristikos arba lygiavertė. |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas: 50 Hz –16 kHz. |  |  |
|  | Jautrumas – 2.6 mV (± 10% tolerancija). |  |  |
|  | Jungtis: XLR arba lygiavertė. |  |  |
|  | Overhead tipo mikrofonas lėkštėms Kiekis – 2 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Dinaminis instrumentinis mikrofonas, laidinis. |  |  |
|  | Kapsulė – kardioidinės kryptingumo charakteristikos arba lygiavertė. |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas: 40 Hz –15 kHz. |  |  |
|  | Jautrumas – ne mažesnis kaip -57 dBV/Pa. |  |  |
|  | Jungtis: XLR arba lygiavertė. |  |  |
| - Di-Box įrenginių komplektas Kiekis – 1 komplektas |  |  |  |
|  | Stereo Di-Box (pasyvus) Kiekis – 2 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Įėjimai – ne mažiau 2 vnt. Jack tipo. |  |  |
|  | Išėjimai – ne mažiau kaip 2 vnt. XLR tipo. |  |  |
|  | Stereo Di-Box (aktyvus) Kiekis – 2 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Perjungiamas į „mono“ režimą. |  |  |
|  | Įėjimo lygio perjungimas. |  |  |
|  | Maitinimas – 9V baterija (elementas) arba lygiavertis. |  |  |
|  | Įėjimai – ne mažiau kaip 2 vnt. Jack tipo. |  |  |
|  | Išėjimai - ne mažiau kaip 2 vnt. XLR tipo. |  |  |
|  | Mono Di-Box (pasyvus) Kiekis – 4 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Įėjimas – 1 vnt. Jack tipo. |  |  |
|  | Išėjimas – 1 vnt. XLR tipo. |  |  |
|  | Mono Di-Box (aktyvus) Kiekis – 2 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Įėjimo lygio perjungimas. |  |  |
|  | Maitinimas – 9V baterija arba 48V iš garso pulto. |  |  |
|  | Automatinis maitinimo elemento išjungimas. |  |  |
|  | Įėjimai – ne mažiau kaip 1 vnt. Jack tipo ir 1 vnt. XLR tipo. |  |  |
|  | Išėjimai – ne mažiau kaip 1 vnt. XLR tipo. |  |  |
| - Instrumentiniai, mikrofoniniai kabeliai Kiekis – 1 komplektas |  |  |  |
|  | XLR-XLR tipo kabelis, kurio ilgis 1,5 m. Kiekis – 20 vnt. |  |  |
|  | XLR-XLR tipo kabelis, kurio ilgis 3 m. Kiekis – 20 vnt. |  |  |
|  | XLR-XLR tipo kabelis, kurio ilgis 5 m. Kiekis – 30 vnt. |  |  |
|  | XLR-XLR tipo kabelis, kurio ilgis 10 m. Kiekis – 20 vnt. |  |  |
|  | Mono Jack-mono Jack tipo kabelis, kurio ilgis 3 m. Kiekis – 10 vnt. |  |  |
|  | Mono Jack-mono Jack tipo kabelis, kurio ilgis 5 m. Kiekis – 5 vnt. |  |  |
|  | Mini Jack-2x mono Jack tipo kabelis, kurio ilgis 3 m. Kiekis – 5 vnt. |  |  |
| - LED ekranas su valdikliu Kiekis – 1 komplektas |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Ekrano plotis – 8000 mm ± 5%. |  |  |
|  | Ekrano aukštis – 4500 mm ± 5%. |  |  |
|  | LED modulių kabinetų gylis – ne daugiau kaip 80 mm. |  |  |
|  | Ekrano paviršius – su GOB arba lygiaverte apsaugine danga. |  |  |
|  | Ekrano raiška – UHD/4K (3840 x 2160) arba aukštesnė. |  |  |
|  | Matymo kampas (horizontalus/vertikalus): 150°/130° ± 5%. |  |  |
|  | Atstumas tarp vaizdo taškų (angl. pixel pitch): iki 2 mm. |  |  |
|  | Šviesos srautas (angl. brightness) – ne mažiau kaip 700 nitų (cd/m2). |  |  |
|  | Šviesos srauto tolygumas – ne mažesnis kaip 97%. |  |  |
|  | Vaizdo skenavimo dažnis (angl. Refresh rate) – ne mažesnis kaip 3840 Hz. |  |  |
|  | Apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IP51 (Priekis/Galas). |  |  |
|  | Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +50 °C. |  |  |
|  | Darbinė aplinkos oro drėgmė diapazone – nuo 10% iki 80%. |  |  |
|  | Vidutinis energijos suvartojimas – ne daugiau kaip 200 W/m². |  |  |
|  | LED ekrano svoris – iki 35 kg/m². |  |  |
|  | Ekrano moduliai pagaminti iš aliuminio ar lygiaverčio metalo. |  |  |
|  | LED ekrano tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 100 000 val. |  |  |
|  | Jungtys: - skaitmeninių vaizdo įvesties jungčių – ne mažiau kaip 3 vnt.; - RJ45 išvesčių – ne mažiau kaip 4 vnt. |  |  |
|  | Yra automatinė vaizdo turinio dydžio pritaikymo prie ekrano raiškos funkcija (angl. Scale). |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Kartu su ekranu komplektuojama: - Valdymo programinė įranga; - LED ekrano valdiklis (vaizdo signalų apdorojimo procesorius) ir montavimo į 19“ rack tipo spintą komponentai; - Maitinimo laidai; - Pastatomas ekrano konstruktyvas, skirtas ekranui sumontuoti ir pastatyti ant žemės, grindų ar kito horizontalaus pagrindo. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - LED ekrano konstruktyvas |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Konstrukcijos tipas: pastatomas ant žemės LED ekrano rėmas |  |  |
|  | Paskirtis: LED ekranui montuoti renginiuose (viduje / lauke) |  |  |
|  | Suderinamumas: skirtas LED ekranui, kurio dydis ne didesnis kaip 8,0 × 4,5 m (~36 m²) |  |  |
|  | Konstrukcija: modulinė, leidžianti konfigūruoti skirtingus ekranų dydžius. |  |  |
| - LED ekranas su valdikliu Kiekis – 1 komplektas |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Ekrano plotis – 9000 mm ± 5%. |  |  |
|  | Ekrano aukštis – 3500 mm ± 5%. |  |  |
|  | LED modulių kabinetų gylis – ne daugiau kaip 80 mm. |  |  |
|  | Ekrano paviršius – su GOB arba lygiaverte apsaugine danga. |  |  |
|  | Ekrano raiška – UHD/4K (3840 x 2160) arba aukštesnė. |  |  |
|  | Matymo kampas (horizontalus/vertikalus): 150°/130° ± 5%. |  |  |
|  | Atstumas tarp vaizdo taškų (angl. pixel pitch): iki 2 mm. |  |  |
|  | Šviesos srautas (angl. brightness) – ne mažiau kaip 700 nitų (cd/m2). |  |  |
|  | Šviesos srauto tolygumas – ne mažesnis kaip 97%. |  |  |
|  | Vaizdo skenavimo dažnis (angl. Refresh rate) – ne mažesnis kaip 3840 Hz. |  |  |
|  | Apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IP51 (Priekis/Galas). |  |  |
|  | Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +50 °C. |  |  |
|  | Darbinė aplinkos oro drėgmė diapazone – nuo 10% iki 80%. |  |  |
|  | Vidutinis energijos suvartojimas – ne daugiau kaip 200 W/m². |  |  |
|  | LED ekrano svoris – iki 35 kg/m². |  |  |
|  | Ekrano moduliai pagaminti iš aliuminio ar lygiaverčio metalo. |  |  |
|  | LED ekrano tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 100 000 val. |  |  |
|  | Jungtys: - skaitmeninių vaizdo įvesties jungčių – ne mažiau kaip 3 vnt.; RJ45 išvesčių – ne mažiau kaip 4 vnt. |  |  |
|  | Yra automatinė vaizdo turinio dydžio pritaikymo prie ekrano raiškos funkcija (angl. Scale). |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Kartu su ekranu komplektuojama: - Valdymo programinė įranga; - LED ekrano valdiklis (vaizdo signalų apdorojimo procesorius) ir montavimo į 19“ rack tipo spintą komponentai; - Maitinimo laidai; Pastatomas ekrano konstruktyvas, skirtas ekranui sumontuoti ir pastatyti ant žemės, grindų ar kito horizontalaus pagrindo. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Vaizdo signalų mikšeris Kiekis – 1 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Vaizdo įvesčių skaičius: ne mažiau kaip 6, iš jų: - ne mažiau kaip 4 vnt. HDMI įvesčių; - ne mažiau kaip 2 vnt. SDI įvesčių. |  |  |
|  | Vaizdo išvesčių skaičius: ne mažiau kaip 5, iš jų: - ne mažiau kaip 3 vnt. HDMI išvesčių; - ne mažiau kaip 1 vnt. SDI išvestis; - ne mažiau kaip 1 vnt. multiview išvestis. |  |  |
|  | Palaikoma vaizdo raiška: ne mažiau kaip 3840 × 2160 (4K UHD). |  |  |
|  | Palaikomas kadrų dažnis: ne mažiau kaip 60 kadrų per sekundę. |  |  |
|  | Vaizdo apdorojimas: ne mažesnis kaip 10 bitų, 4:2:2 spalvų diskretizacija. |  |  |
|  | Kiekviena vaizdo įvestis turi integruotą mastelio keitiklį (scaler). |  |  |
|  | Vaizdo efektai, ne mažiau kaip: - Perėjimai (Cut, Mix, Wipe); - Picture-in-Picture (PiP); - Key (Luminance ir/arba Chroma); - Freeze funkcija; - Fade funkcija. |  |  |
|  | Garso įvesčių skaičius: ne mažiau kaip 2 vnt., simetrinės (XLR arba lygiavertės). |  |  |
|  | Garso išvesčių skaičius: ne mažiau kaip 2 vnt., simetrinės (XLR arba lygiavertės). |  |  |
|  | Garso apdorojimas: - diskretizavimo dažnis: ne mažesnis kaip 48 kHz; - skiriamoji geba: ne mažesnė kaip 24 bitai; - garso įterpimo/išėmimo į/iš vaizdo signalą funkcija (embed/de-embed); - automatinis garso sekimas pagal vaizdą (angl. Audio Follow Video). |  |  |
|  | Valdymo sąsajos: - ne mažiau kaip 1 vnt. LAN; - ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232 arba lygiavertė; - ne mažiau kaip 1 vnt. USB. |  |  |
|  | Montuojamas į 19″ „rack“ spintą |  |  |
|  | Komplektuojama kartu su: - montavimo į 19“ rack tipo spintą komponentais; - Maitinimo laidais. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Vaizdo serveris Kiekis – 1 komplektas | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Procesoriaus branduolių skaičius – ne mažiau kaip 20. Procesoriaus našumas – ne mažiau kaip 50 000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis. Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net. |  |  |
|  | Vaizdo išvesčių skaičius: ne mažiau kaip 3 vnt. HDMI. |  |  |
|  | Operatyviosios atminties kiekis – ne mažesnis kaip 64 GB, 5600 MHz, DDR5. |  |  |
|  | Vidinis diskas: 1 TB, M.2, SSD. |  |  |
|  | Tinklo adapteris: ne mažiau kaip 1 vnt. 10/100/1000 Mbps vidinis tinklo adapteris. |  |  |
|  | Montuojamas į 19″ „rack“ tipo spintą. |  |  |
|  | Operacinė sistema: valdiklis turi būti su įdiegta „Windows 11 Pro“ arba „lygiaverte“ operacinė sistema. |  |  |
|  | Kartu su kompiuteriu komplektuojama: - Programinės įrangos komplektas, skirtas vizualizacijoms kurti ir jas demonstruoti. Turi būti: efektų biblioteka su ne mažiau kaip 40 vaizdo perėjimo efektų, ne mažiau kaip 70 vaizdo efektų, papildomų efektų skaičius turi būti neribojamas. Turi būti palaikomas vaizdo klipų grupavimas ir jų sujungimas į vieną vaizdo klipą. AVI bei MOV vaizdo klipų formatų palaikymas; vaizdo klipų atkūrimo greičio keitimas realiu laiku (real-time); DXV, JPEG, GIF arba lygiaverčių formatų palaikymas. Programinės įrangos valdymas per MIDI ir DMX sąsajas. - Montavimo į 19“ rack tipo spintą komponentai; - Maitinimo laidai. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Vaizdo signalų distribucijos sistema salėje Kiekis – 1 komplektas |  |  |
|  | Vaizdo signalų matrica Kiekis – 1 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Vaizdo signalų matrica suderinama su HD, UltraHD (4K) video standartais ir skaitmeninio turinio apsaugos technologija HDCP 2.2. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 8 įėjimo ir 8 išėjimo kanalai, leidžiantys pasirinktam išėjimo kanalui priskirti pasirinktą įėjimo kanalą. |  |  |
|  | Įėjimo sąsajos: ne mažiau kaip 8 vnt. HDMI A tipo. |  |  |
|  | Išėjimo sąsajos: ne mažiau kaip 8 vnt. HDMI A tipo. |  |  |
|  | Kiekvienoje išvestyje yra integruotas skaleris, leidžiantis 4K raiškos signalą perduoti į 1080p raiškos ekranus. |  |  |
|  | Valdymas per TCP/IP ir RS-232 sąsajas. |  |  |
|  | Valdymas per interneto naršyklę. |  |  |
|  | Konfigūruojamos EDID reikšmės. |  |  |
|  | Montuojamas į 19″ „rack“ spintą. |  |  |
|  | Kartu su vaizdo signalų matrica komplektuojama: - Nuotolinio valdymo pultas; - montavimo į 19“ rack tipo spintą komponentai; - Maitinimo laidai. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Vaizdo signalų keitiklio komplektas Komplektą sudaro siųstuvas ir imtuvas, maitinimo šaltinis, tvirtinimo priedai. Kiekis – 10 vnt. (10 komplektų) | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Suderinamas su HDBaseT, HDCP 2.2, Smart EDID, PoC standartais. |  |  |
|  | Daugiakanalio garso formato palaikymas. |  |  |
|  | Dvikryptis IR valdymo signalų perdavimas. |  |  |
|  | Priklausomai nuo signalo raiškos, signalas perduodamas: - iki 40 m – 4K raiškos, 60Hz 4:2:0; - iki 70 m – 1080p. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Renginio filmavimo sistema Kiekis – 1 komplektas |  |  |
|  | Valdoma vaizdo kamera Kiekis – 1 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Maksimali filmavimo raiška – ne mažesnė kaip 4K UHD 60 fps. |  |  |
|  | Vaizdo sensoriaus dydis ir tipas – ne blogesnis kaip 1/1.8” CMOS arba lygiavertis. |  |  |
|  | Išvesties tipas: 1x3G-SDI, 1xHDMI, 1xUSB arba lygiaverčiai. |  |  |
|  | Optinis artinimas – ne mažesnis kaip 25 kartai. |  |  |
|  | Santykis signalas/triukšmas vaizdui – ne mažesnis kaip 50 dB. |  |  |
|  | Horizontalus matymo kampas – ne siauresnis kaip 59⁰. |  |  |
|  | Kameros sukiojimo ir pavertimo mechanizmas – motorizuotas, valdomas trečiaisiais įrenginiais ar valdymo pulteliu. |  |  |
|  | PoE+ maitinimo galimybė. |  |  |
|  | Vertikalus ir horizontalus kameros posūkio kampai – ne mažiau kaip 120⁰ (V) ir 342⁰ (H). |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys Kiekis – 1 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Turi šias vaizdo įvestis: ne mažiau kaip 1 vnt. SDI ir ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI. |  |  |
|  | Turi šias garso įvestis: ne mažiau kaip 2 vnt. simetrines XLR arba lygiavertes ir ne mažiau kaip 2 vnt. stereo. |  |  |
|  | Turi šias išvestis: ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI. |  |  |
|  | Palaikoma raiška – ne mažesnė kaip 1920×1080. |  |  |
|  | Turi RJ45 sąsają. |  |  |
|  | Galima transliuoti vaizdą ne mažiau kaip šiais protokolais: RTSP, SRT. |  |  |
|  | Turi ne mažiau kaip 1 vnt. SD kortelės lizdą ir USB prievadą. |  |  |
|  | Turi integruotą ekraną įrašų ir transliavimo valdymui. |  |  |
|  | Turi integruotą programinę įrangą vaizdo bei garso įrašams ir transliacijoms valdyti, komutuoti prijungtus vaizdo bei garso šaltinius. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. | . |  |
|  | Kartu su valdoma vaizdo kamera ir vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginiui komplektuojamas reguliuojamo aukščio trikojis stovas. Ant vieno ir to pačio stovo montuojama valdoma vaizdo kamera ir vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys. |  |  |
|  | Garso signalų distributorius Kiekis – 1 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Garso įvesčių skaičius: ne mažiau kaip 2 vnt., simetrinės (XLR/6,3 mm Jack). |  |  |
|  | Skaitmeninių garso įvesčių skaičius: ne mažiau kaip 2 kanalai per Dante tinklo sąsają (RJ45). |  |  |
|  | Garso išvesčių skaičius: ne mažiau kaip 16 vnt., simetrinės (XLR), izoliuotos transformatorių pagalba. |  |  |
|  | Kiekviena garso išvestis turi turėti galimybę perjungti mikrofoninį (MIC) arba linijinį (LINE) lygį. |  |  |
|  | Papildomos išvestys: ne mažiau kaip 2 vnt. išplėtimo prievadai papildomiems išvesčių moduliams (expanders). |  |  |
|  | Sistema turi būti plečiama iki ne mažiau kaip 48 papildomų išvesčių. |  |  |
|  | Garso procesorius turi palaikyti Dante skaitmeninio garso signalo perdavimo protokolą. |  |  |
|  | Integruota Dante tinklo sąsaja garso perdavimui per Ethernet tinklą. |  |  |
|  | Garso apdorojimas: - aukštųjų dažnių filtras (HPF); - kompresorius; - limiteris. |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz. |  |  |
|  | Signalo ir triukšmo santykis (SNR): ne mažesnis kaip 80 dB. |  |  |
|  | Harmoniniai iškraipymai (THD): ne didesni kaip 0,01 %. |  |  |
|  | Diskretizavimo dažnis: ne mažiau kaip 48 kHz. |  |  |
|  | Skiriamoji geba: ne mažiau kaip 24 bitai. |  |  |
|  | Palaiko Power over Ethernet (PoE, IEEE 802.3af). |  |  |
|  | Kartu komplektuojama: - Maitinimo įvado jungtis; - Montavimo priedai, skirti montuoti į 19″ „rack“ tipo spintą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Garso tinklo įranga Kiekis – 1 komplektas |  |  |
|  | Tinklo komutatorius Kiekis – 3 vnt. (kai komutatoriaus jungčių skaičius yra 24 vnt.) arba daugiau (jei komutatoriaus jungčių skaičius mažesnis kaip 24 vnt.) Nepriklausomai nuo komutatorių skaičiaus, minimalus bendras komplekte reikalingas jungčių skaičius – 72 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | IGMP (Internet Group Management Protocol) Querier palaikymas. |  |  |
|  | IGMP snooping palaikymas, 2-os versijos arba naujesnės. |  |  |
|  | Turi DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) serverį. |  |  |
|  | Konfigūruojami QoS parametrai. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Efektinio apšvietimo sistema |  |  |  |
|  | Judantis profilinis prožektorius Kiekis – 12 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Šviesos šaltinis – LED arba lygiavertis. |  |  |
|  | Šviesos šaltinio galingumas – ne mažesnis kaip 450W. |  |  |
|  | Šviesos šaltinio sukuriama šviesos temperatūra – ne mažesnė kaip 6200K. |  |  |
|  | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas – ne trumpiau kaip 35 000 val. |  |  |
|  | Spalvų atkūrimo indeksas (CRI) – ne mažesnis kaip 70, o su korekciniu filtru – ne mažesnis kaip 90. |  |  |
|  | Sukuriamas šviesos srautas – ne mažiau 20 000 lm. |  |  |
|  | Spalvų maišymo sistema – CMY arba lygiavertė. |  |  |
|  | Šviesos spalvos temperatūros korekcija (CTO) – nuo 3000 K iki 6500 K. |  |  |
|  | Yra ne mažiau kaip 6 spalvų ratas. |  |  |
|  | Yra FROST, IRIS, FOCUS efektai. Kiekvienas efektas valdomas atskiru kanalu. |  |  |
|  | Yra PRISM efektas. Motorizuota PRISM arba lygiavertė sistema – ne mažiau kaip 4 briaunų; besisukanti bet kuria kryptimi, su reguliuojamu greičiu. |  |  |
|  | Yra blykstės efektas. |  |  |
|  | Valdomas šviesos spindulio intensyvumas – nuo 0% iki 100%. |  |  |
|  | Valdymas aukštyn/žemyn ir kairėn/dešinėn. Pasisukimo kampas kairėn/dešinėn - 535°; Pasivertimo kampas aukštyn/žemyn - 265°. |  |  |
|  | Prožektoriaus skleidžiamas triukšmo lygis – ne didesnis kaip 41 dBA, matuojant 1 m atstumu, prožektoriui veikiant tyliuoju režimu. |  |  |
|  | Valdymo sąsajos: - DMX‑512 arba lygiavertis; - RDM ir Art‑Net arba lygiaverčių palaikymas; - 3‑pin ir/arba 5-pin XLR įvestis/išvestis arba lygiavertė. |  |  |
|  | Kartu su prožektoriumi komplektuojama, įskaitant, bet neapsiribojant: - Greitos fiksacijos apkaba tvirtinimui prie 48 – 51 mm diametro vamzdžio (2 vnt.); - Sertifikuotas saugos troselis, ne trumpesnis kaip 600 mm ilgio (1 vnt.); - DMX kabelis, ne trumpesnis kaip 3 m ilgio su XLR 5-pin tipo jungtimis (1 vnt.); - 3 lizdų ilgiklis, 1,5 metro, juodos spalvos, su įžeminimu, skirtas elektros prietaisų pajungimui (1 vnt.); - Transportavimo dėžė*. * Kai transportavimo dėžė pritaikyta tik vienam prožektoriaus komplektui transportuoti. Kai transportavimo dėžė pritaikyta dviem prožektorių komplektams transportuoti, tai komplektuojamas transportavimo dėžių kiekis, kuris leistų transportuoti visą perkamų prožektorių komplektų kiekį. |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Judantis užliejančios šviesos („Wash“) prožektorius Kiekis – 16 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Šviesos šaltinis – LED arba lygiavertis. |  |  |
|  | Šviesos šaltinį sudaro ne mažiau kaip 19 LED arba lygiaverčių šviesos šaltinių. |  |  |
|  | Sukuriamas šviesos srautas – ne mažiau kaip 11 000 lm. |  |  |
|  | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas – ne mažiau 40 000 val. |  |  |
|  | Šviesos spalvos reguliavimas – nuo 2600 K iki 6400 K. |  |  |
|  | Šviesos efektyvumas – ne mažiau kaip 15 lm/W. |  |  |
|  | Yra zonų valdymas. Prožektoriaus šviesos šaltinis valdomas zonomis (pvz., žiedais). |  |  |
|  | Paviršiaus apšvieta siauriausiu kampu – ne mažesnė kaip 38 000 lx, matuojant 5 m atstumu (visų spalvų „Full Color“ arba lygiaverčių diodų grupės). |  |  |
|  | Paviršiaus apšvieta plačiausiu kampu – ne mažesnė kaip 980 lx, matuojant 5 m atstumu (visų spalvų „Full Color“ arba lygiaverčių diodų grupės). |  |  |
|  | Yra blykstės efektas. |  |  |
|  | Valdomas šviesos spindulio intensyvumas – nuo 0% iki 100%. |  |  |
|  | Valdymas aukštyn/žemyn ir kairėn/dešinėn. Pasisukimo kampas kairėn/dešinėn - 535°; Pasivertimas kampas aukštyn/žemyn - 265°. |  |  |
|  | Valdomas prožektoriaus aušinimas. Ne mažiau kaip 3 (trys) valdymo režimai iš kurių du: - Automatinis; - Tylus. |  |  |
|  | Valdymo sąsajos: - DMX‑512 arba lygiavertis; - RDM ir Art‑Net arba lygiaverčių palaikymas; - 3‑pin ir/arba 5-pin XLR įvestis/išvestis arba lygiavertė. |  |  |
|  | Kartu su prožektoriumi komplektuojama, įskaitant, bet neapsiribojant: - Greitos fiksacijos apkaba tvirtinimui prie 48–51 mm diametro vamzdžio (2 vnt.); - Sertifikuotas saugos troselis, ne trumpesnis kaip 600 mm ilgio (1 vnt.); - DMX kabelis, ne trumpesnis kaip 3 m ilgio, su XLR 5-pin tipo jungtimis (1 vnt.); - 3 lizdų ilgiklis, 1,5 m ilgio, juodos spalvos, su įžeminimu, skirtas elektros prietaisų pajungimui (1 vnt.); - Transportavimo dėžė*. * Kai transportavimo dėžė pritaikyta tik vienam prožektoriaus komplektui transportuoti. Kai transportavimo dėžė pritaikyta dviem prožektorių komplektams transportuoti, tai komplektuojamas transportavimo dėžių kiekis, kuris leistų transportuoti visą perkamų prožektorių komplektų kiekį. |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Judantis (hibridinis) prožektorius Kiekis – 16 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Hibridinis prožektorius, kuris turi bent 2 (du) iš šių 3 (trijų) funkcinių režimų („Beam“, „Spot“, „Wash“) arba lygiavertę funkcijų kombinaciją. |  |  |
|  | Šviesos šaltinis – elektroliumenescencinis arba lygiavertis. |  |  |
|  | Šviesos šaltinio galia – ne didesnė kaip 470 W. |  |  |
|  | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 1200 val. |  |  |
|  | Sukuriamas šviesos srautas – ne mažiau kaip 11 500 lm. |  |  |
|  | Spalvų maišymo sistema – CMY arba lygiavertė. |  |  |
|  | Yra ne mažiau kaip 13 spalvų ratas. |  |  |
|  | Reguliuojamas ZOOM kampas – nuo 4° iki 35°. |  |  |
|  | Yra ne mažiau kaip du spalvos temperatūros korekcijos filtrai („CTO“) arba lygiaverčiai. |  |  |
|  | Yra FROST ir FOCUS efektai. Kiekvienas efektas valdomas atskiru kanalu. |  |  |
|  | Yra Gobo trafaretai: - ne mažiau kaip 10 statinių; - ne mažiau kaip 6 sukami, su kintamu sukimosi greičiu ir kryptimi. |  |  |
|  | Yra animacijos diskas – fizinis arba virtualus efektinis diskas su dinaminiais judesiais. |  |  |
|  | Yra blykstės efektas. |  |  |
|  | Valdomas šviesos spindulio intensyvumas – nuo 0% iki 100%. |  |  |
|  | Valdymas aukštyn/žemyn ir kairėn/dešinėn. Pasisukimo kampas kairėn/dešinėn - 530°; Pasivertimo kampas aukštyn/žemyn - 260°. |  |  |
|  | Valdymo sąsajos: - DMX‑512 arba lygiavertis; - RDM ir Art‑Net arba lygiaverčių palaikymas; - 3‑pin ir/arba 5-pin XLR įvestis/išvestis arba lygiavertė. |  |  |
|  | Kartu su prožektoriumi komplektuojama, įskaitant, bet neapsiribojant: - Greitos fiksacijos apkaba tvirtinimui prie 48–51 mm diametro vamzdžio (2 vnt.); - Sertifikuotas saugos troselis, ne trumpesnis kaip 600 mm ilgio (1 vnt.); - DMX kabelis, ne trumpesnis kaip 3 m ilgio, su XLR 5-pin tipo jungtimis (1 vnt.); - 3 lizdų ilgiklis, 1,5 m ilgio, juodos spalvos, su įžeminimu, skirtas elektros prietaisų pajungimui (1 vnt.); - Transportavimo dėžė*. * Kai transportavimo dėžė pritaikyta tik vienam prožektoriaus komplektui transportuoti. Kai transportavimo dėžė pritaikyta dviem prožektorių komplektams transportuoti, tai komplektuojamas transportavimo dėžių kiekis, kuris leistų transportuoti visą perkamų prožektorių komplektų kiekį. |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Linijinis šviestuvas Kiekis – 8 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Hibridinis Strobe–Wash tipo LED šviesos šaltiniu arba lygiavertis šviestuvas su dviem atskirais LED šviesos šaltiniais arba lygiaverčiais šviesos šaltiniais. |  |  |
|  | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 40 000 val. |  |  |
|  | Wash - ne mažiau kaip 400 vnt. po 1.5 W RGB LED šviesos šaltinių arba lygiaverčių, kurie padalinti į 20 segmentų, 2 eilėmis. |  |  |
|  | Strobe - ne mažiau kaip 200 vnt. po 2 W šaltai baltų LED šviesos šaltinių arba lygiaverčių, kurie padalinti į 20 segmentų, 1 eilėje. |  |  |
|  | Bendras šviesos srautas – ne mažiau kaip 26 000 lm. |  |  |
|  | Šviesos spalvos reguliavimas – nuo 2600 K iki 6400 K. |  |  |
|  | Šviesos spindulio kampai: - Wash – 70° (±10°); - Strobe – 110° (±10°). |  |  |
|  | Yra segmentinis valdymas. „Pixel mapping“ arba lygiavertė funkcija – LED arba lygiaverčių segmentų valdymas zonomis. |  |  |
|  | Yra blykstės efektas. |  |  |
|  | Valdomas šviesos spindulio intensyvumas – nuo 0% iki 100%. |  |  |
|  | Valdomas šviestuvo aušinimas. Ne mažiau kaip 3 (trys) valdymo režimai, iš kurių du: - Automatinis; - Tylus. |  |  |
|  | Valdymo sąsajos: - DMX‑512 arba lygiavertis; - RDM ir Art‑Net arba lygiaverčių palaikymas; - 3‑pin ir/arba 5-pin XLR įvestis/išvestis arba lygiavertė. |  |  |
|  | Kartu su prožektoriumi komplektuojama, įskaitant, bet neapsiribojant: - Greitos fiksacijos apkaba tvirtinimui prie 48–51 mm diametro vamzdžio (2 vnt.); - Sertifikuotas saugos troselis, ne trumpesnis kaip 600 mm ilgio (1 vnt.); - DMX kabelis, ne trumpesnis kaip 3 m ilgio, su XLR 5-pin tipo jungtimis (1 vnt.); - 3 lizdų ilgiklis, 1,5 m ilgio, juodos spalvos, su įžeminimu, skirtas elektros prietaisų pajungimui (1 vnt.); - Transportavimo dėžė*. * Kai transportavimo dėžė pritaikyta tik vienam prožektoriaus komplektui transportuoti. Kai transportavimo dėžė pritaikyta dviem prožektorių komplektams transportuoti, tai komplektuojamas transportavimo dėžių kiekis, kuris leistų transportuoti visą perkamų prožektorių komplektų kiekį. |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Linijinis judantis šviestuvas Kiekis – 8 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Hibridinis Beam – Wash tipo LED šviesos šaltiniu arba lygiavertis šviestuvas LED šviesos šaltiniu. |  |  |
|  | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 40 000 val. |  |  |
|  | Šviesos šaltinis – LED arba lygiavertis. |  |  |
|  | Šviesos šaltinis sudarytas iš ne mažiau kaip 19 RGBW LED lustų arba lygiaverčių. |  |  |
|  | Bendras šviesos srautas – ne mažiau kaip 9 500 lm. |  |  |
|  | Šviesos spalvos reguliavimas – nuo 2500 K iki 8000 K. |  |  |
|  | Yra zonų valdymas. Prožektoriaus šviesos šaltinis valdomas zonomis, pavyzdžiui, kiekvienas lustas valdomas atskirai. |  |  |
|  | Paviršiaus apšvieta siauriausiu kampu – ne mažiau kaip 14 500 lx, matuojant 5 m atstumu (visų spalvų „Full Color“ arba lygiaverčių diodų grupės). |  |  |
|  | Paviršiaus apšvieta plačiausiu kampu – ne mažiau kaip 965 lx, matuojant 5 m atstumu (visų spalvų „Full Color“ arba lygiaverčių diodų grupės). |  |  |
|  | Yra blykstės efektas. |  |  |
|  | Valdomas šviesos spindulio intensyvumas – nuo 0% iki 100%. |  |  |
|  | Valdymas aukštyn/žemyn. Pasivertimo kampas aukštyn/žemyn - 220°. |  |  |
|  | Valdomas šviestuvo aušinimas. Ne mažiau kaip 3 (trys) valdymo režimai, iš kurių du: - Automatinis; - Tylus. |  |  |
|  | Valdymo sąsajos: - DMX‑512 arba lygiavertis; - RDM ir Art‑Net arba lygiaverčių palaikymas; - 3‑pin ir/arba 5-pin XLR įvestis/išvestis arba lygiavertė. |  |  |
|  | Kartu su prožektoriumi komplektuojama, įskaitant, bet neapsiribojant: - Greitos fiksacijos apkaba tvirtinimui prie 48–51 mm diametro vamzdžio (2 vnt.); - Sertifikuotas saugos troselis, ne trumpesnis kaip 600 mm ilgio (1 vnt.); - DMX kabelis, ne trumpesnis kaip 3 m ilgio, su XLR 5-pin tipo jungtimis (1 vnt.); - 3 lizdų ilgiklis, 1,5 m ilgio, juodos spalvos, su įžeminimu, skirtas elektros prietaisų pajungimui (1 vnt.); - Transportavimo dėžė*. * Kai transportavimo dėžė pritaikyta tik vienam prožektoriaus komplektui transportuoti. Kai transportavimo dėžė pritaikyta dviem prožektorių komplektams transportuoti, tai komplektuojamas transportavimo dėžių kiekis, kuris leistų transportuoti visą perkamų prožektorių komplektų kiekį. |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Apšvietimo valdymo pultas Kiekis – 1 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Yra ne mažiau kaip 15 motorizuotų, lietimui jautrių šliaužiklių. |  |  |
|  | Yra ne mažiau kaip 15 playback enkoderių su paspaudimo funkcija. |  |  |
|  | Yra RGB indikacija šliaužikliams ir enkoderiams. |  |  |
|  | Yra ne mažiau kaip 60 programuojamų playback valdiklių. |  |  |
|  | Yra 2 ar daugiau integruotų lietimui jautrių ekranų su reguliuojamu ryškumu, kurių įstrižainė 14 colių arba didesnė. Kiekvieno ekrano raiška – ne žemesnė kaip 1920 x 1200 taškų. |  |  |
|  | Valdymo pultas turi HDMI, DisplayPort arba lygiavertes jungtis leidžiančias prijungti ne mažiau kaip 2 papildomus išorinius ekranus. |  |  |
|  | Yra ne mažiau kaip 16 000 DMX kanalų. |  |  |
|  | Funkcionalumas: cue list, chase, macros, timecode valdymas, efektų generavimas (keyframe / shape pagrindu), pixel mapping, multi-user tinklinis darbas. |  |  |
|  | Jungtys: - DMX (XLR 5-pin arba 3-pin) išėjimai – ne mažiau kaip 3 vnt.; - Ethernet tinklo jungtis – ne mažiau kaip 3 vnt.; - MIDI In, Out ir Thru jungtys; - SMPTE, LTC timecode įėjimai/išėjimai; - Audio trigger įėjimas; - USB jungtys: ne mažiau kaip viena USB-C 3.0, ne mažiau kaip po vieną USB 2.0 ir USB 3.0 išoriniams įrenginiams. |  |  |
|  | Yra integruota QWERTY klaviatūra su apšvietimu. |  |  |
|  | Svoris – ne daugiau kaip 22 kg. |  |  |
|  | Kartu su valdymo pultu komplektuojama: - Maitinimo šaltinis (jei neintegruotas į korpusą), maitinimo kabelis; - Išorinis darbo vietos apšvietimas; - Apsauginis įdėklas nuo dulkių; - Programinė įranga ir jos licencija; - Valdymo pulto transportavimo dėžė („Flight Case“). |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | ArtNet-DMX signalo keitikliai, DMX signalo šakotuvai, komutacinė DMX įranga Kiekis – 1 komplektas | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 (du) vienetai: Mobilus „Art-Net“ į DMX signalo keitiklis arba lygiavertis: - ne mažiau kaip 6 „universes“; - ne mažiau kaip 6 DMX512/RDM (arba lygiaverčiai) išvesties prievadai; - ne mažiau kaip 2 Gigabit Ethernet (ar lygiavertis) prievadai; - DMX‑512 (arba lygiavertis), RDM, „Art-Net“ palaikymo protokolai; Komplekte yra montavimo priedai, skirti montuoti ant aliuminio santvaros. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 (du) vienetai: DMX signalo šakotuvas naudojamas DMX signalo stiprinimui, izoliacijai ir skaidymui į kelis išėjimus: - turi vieną optiškai izoliuotą DMX įėjimą; - turi ne mažiau kaip 4 optiškai izoliuotus DXM išėjimus; - DMX‑512 (arba lygiavertis), RDM palaikymo protokolai. Komplekte yra montavimo priedai, skirti montuoti ant aliuminio santvaros. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 4 padėčių „Ethernet“ šaltinio parinkiklis su sklandžiu perjungimu ir aktyviu vieno arba dviejų iš keturių tinklo šaltinių pasirinkimu. Įrenginys turi ne mažiau kaip penkis gigabito „Ethernet“ prievadus (4 įėjimai, 1 išėjimas) su indikatoriaus šviesos diodais ir indikatoriaus mygtukų parinkikliais. Komplekte yra montavimo priedai, skirti montuoti į 19″ „rack“ spintą. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 (du) vienetai: Skirstytuvas su 2 apdorojimo režimais: RDM ir DMX512A: - ne mažiau kaip 2 optiškai izoliuoti RDM/DMX įėjimai; - ne mažiau kaip 8 optiškai izoliuotų RDM/DMX išėjimų; - Kiekvieną iš 8 išėjimų galima perjungti į bet kurį iš 2 įėjimų. Komplekte yra montavimo priedai, skirti montuoti į 19″ „rack“ spintą. |  |  |
|  | Mobilus „Art-Net“ į DMX signalo keitiklis: - ne mažiau kaip 16 „universes“; - ne mažiau kaip 16 DMX512/RDM (arba lygiaverčiai) išvesties prievadai; - ne mažiau kaip 2 „Gigabit“ „Ethernet“ (ar lygiavertis) prievadai; - DMX‑512 (arba lygiavertis), RDM, Art-Net/sACN palaikymo protokolai. Komplekte yra montavimo priedai, skirti montuoti į 19″ „rack“ spintą. |  |  |
|  | Visi komplekto komponentai turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Kiekvienam sistemos komponentui suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Surenkama scena – pakyla, modulinės scenos platformos, skirtos koncertams ir renginiams, konferencijoms, podiumams, tribūnoms, parodoms |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Surenkamos scenos – pakylos matmenys: bendras scenos plotas yra 150 m2. |  |  |
|  | Vienos platformos matmenys 2 x 1 m ± 5%, tačiau visos sujungtos į vieną sceną-pakylą. |  |  |
|  | Viena platforma turi atlaikyti ne mažesnę kaip 1500 kg apkrovą. O visos bendros surenkamos scenos – pakylos atlaikoma apkrova turi būti ne mažesnė kaip 750 kg/m2. |  |  |
|  | Vienos platformos svoris turi neviršyti 36 kg. |  |  |
|  | Platforma turi būti sudaryta iš aliuminio rėmo ir medinės (faneros) arba lygiavertės dangos. Rėmas pagamintas iš aliuminio su sustiprintu profiliu ir standumo briaunomis. Danga – ne plonesnė kaip 15 mm storio, pagaminta iš 100 % beržo faneros (fenolinės) daugiasluoksnė (ne mažiau kaip 10 sluoksnių) arba lygiavertės medžiagos. Dangos paviršius turi būti neslidus (anti-slip) ir atsparus dėvėjimuisi. Dangos kraštai turi būti hermetiškai apsaugoti nuo drėgmės. |  |  |
|  | Visos platformos turi greito sujungimo sistemą, kuri leidžia sujungti tarpusavyje platformas viena su kita. Sujungimas turi būti iš viršutinės (platformos) pusės su užraktu. Platformos sujungimo sistema leidžia papildomai jungti (montuoti) kitus priedus – turėklus, laiptus bei apdailas. Kartu su platformos konstrukcija komplektuojamos suderinamos teleskopinės kojos: - Teleskopinės kojos leidžiančiomis reguliuoti scenos – platformos aukštį nuo 60 cm iki 120 cm; Kiekis – 160 vnt.; - Teleskopinės kojos leidžiančiomis reguliuoti scenos – platformos aukštį nuo 20 cm iki 40 cm; Kiekis – 140 vnt. |  |  |
|  | Kartu su scena – platforma komplektuojami reguliuojamo aukščio laiptai su ne mažiau kaip vienu šoniniu turėklu. Laiptų plotis – 100 cm ± 5%, laipto pakopos gylis nuo 25 cm iki 35 cm. Laiptų aukštis reguliuojamas pagal scenos – platformos aukštį nuo 20 cm iki 40 cm ir nuo 60 cm iki 120 cm. Laiptų kiekis – 4 vnt. |  |  |
|  | Kartu su scena – platforma komplektuojamos atraminės tvorelės – turėklai. Turėklų ilgis – 2 m, kiekis – 20 vnt.; Turėklų ilgis – 1 m, kiekis – 6 vnt.; Turėklų spalva – juoda. Turėklai komplektuojami su visomis reikalingomis tvirtinimo detalėmis, jungtimis suderinamomis su scena – platforma. |  |  |
|  | Kartu su scena – platforma, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojamas reikalingas platformų kiekis, kad būtų išpildytas 28.1 punkte nurodytas plotas, reikalingas platformų sujungimų, platformų kojų, sujungimų, sutvirtinimų, scenos kojų sujungimo komponentų kiekis. |  |  |
|  | Scena – platforma turi būti tinkama naudoti uždarose patalpose ir atviroje lauko erdvėje. |  |  |
|  | Scena - platforma turi atitikti šių ir/ar lygiaverčių standartų reikalavimus: - Scenos konstrukcijų saugos reikalavimus pagal DIN 15921; - Scenos įrangos saugose reikalavimus pagal DGUV 17/18; - Degumo reikalavimus pagal EN 13501-1 (B-s1). |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Mobilus didelės skiriamosios gebos LED ekranas Kiekis – 1 komplektas |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Ekrano plotis – 4800 mm ± 50 mm. |  |  |
|  | Ekrano aukštis – 2700 mm ± 50 mm. |  |  |
|  | Atstumas tarp taškų centrų (angl. pixel pitch) – 2,5 mm ± 0,2 mm. |  |  |
|  | Matymo kampas – ne mažesnis kaip 160° horizontaliai ir 140° vertikaliai. |  |  |
|  | Vaizdo vaizdo atnaujinimo dažnis (angl. Refresh rate) – ne mažesnis kaip 3840 Hz. |  |  |
|  | Šviesos srautas (angl. brightness) – ne mažesnis kaip 600 nitų (cd/m2). |  |  |
|  | Ekrano tikroji raiška – ne mažesnė kaip Full-HD (1920x1080). |  |  |
|  | LED ekrano darbinė santykinė drėgmė – nuo 10% iki 80%. |  |  |
|  | Ekrano svoris – 450 kg ± 25 kg. |  |  |
|  | Suvartojama elektros energija – 600 W/m2 ± 5%. |  |  |
|  | LED ekrano moduliai turi būti padengti apsaugine epoksidine derva (GOB technologija arba lygiavertė). |  |  |
|  | Ekrano priekinės dalies apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP51. |  |  |
|  | Ekrano aptarnavimas turi būti atliekamas iš priekinės pusės. |  |  |
|  | Ekrano tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 100 000 val. |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Kartu su ekranu komplektuojama: - Vaizdo procesorius-komutatorius, su ne mažiau nei 2 vnt. SDI ir 2 vnt. HDMI įvesčių; - Atsarginės dalys: 500 LED diodų, 100 vnt. LED valdiklių, 10 LED modulių; - Maitinimo laidai; - Pastatomas ekrano konstruktyvas, skirtas ekranui sumontuoti ir pastatyti ant žemės, grindų ar kito horizontalaus pagrindo. Konstruktyvas turi būti pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos. Konstruktyvas stumdomas ant ratukų su stabdžio funkcija. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Profesionalus LED panelinis šviestuvas Kiekis – 40 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Tipas – LED SMD (Bi-Color) arba lygiavertis. |  |  |
|  | Galia – ne mažesnė kaip 380 W. |  |  |
|  | Spalvinė temperatūra – reguliuojama ne siauresniame diapazone kaip 2700 K – 6800 K. |  |  |
|  | Spalvų atkūrimas: CRI ≥ 95 (rekomenduojama ≥ 98); TLCI ≥ 95 (rekomenduojama ≥ 99). |  |  |
|  | Šviesos srautas ne mažiau kaip 11 000 lx @ 1 m |  |  |
|  | Šviesos kampas – ne mažesnis kaip 100 (platus, soft tipo apšvietimas) |  |  |
|  | Apšvietimas tolygus, be ryškių šešėlių pritemdymas 0–100% be spalvos temperatūros pokyčio, veikimas be mirgėjimo (flicker-free) visame diapazone. |  |  |
|  | Valdymas ir sąsajos: Valdymo būdai – DMX512 su RDM palaikymu arba lygiavertis; Vietinis valdymas – integruotas ekranas ir valdymo panelė. |  |  |
|  | Šviestuvo aušinimas – valdomas. Ne mažiau kaip 3 (trys) valdymo režimai, iš kurių du: - Automatinis; - Tylus. |  |  |
|  | Valdymo sąsajos: - DMX‑512 arba lygiavertis; - RDM ir Art‑Net arba lygiaverčių palaikymas; - 3‑pin ir/arba 5-pin XLR įvestis/išvestis arba lygiavertė. |  |  |
|  | Kartu su prožektoriumi komplektuojama, įskaitant, bet neapsiribojant: - Greitos fiksacijos apkaba tvirtinimui prie 48–51 mm diametro vamzdžio (1 vnt.); - Teleskopinė pakabinimo svirtis „Drop Arm“ tipo apšvietimui kabinti bei nuleisti, ilgio reguliavimo diapazonas – ne siauresnis kaip 90–160 cm (1 vnt.); - Sertifikuotas saugos troselis, ne trumpesnis kaip 600 mm ilgio (1 vnt.); - DMX kabelis, ne trumpesnis kaip 3 m ilgio, su XLR 5-pin tipo jungtimis (1 vnt.); - 3 lizdų ilgiklis, 1,5 m ilgio, juodos spalvos, su įžeminimu, skirtas elektros prietaisų pajungimui (1 vnt.); - Transportavimo dėžė*. * Kai transportavimo dėžė pritaikyta tik vienam prožektoriaus komplektui transportuoti. Kai transportavimo dėžė pritaikyta dviem prožektorių komplektams transportuoti, tai komplektuojamas transportavimo dėžių kiekis, kuris leistų transportuoti visą perkamų prožektorių komplektų kiekį. |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - LED Fresnel tipo studijinis šviestuvas Kiekis – 20 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Tipas – LED COB, Bi-Color arba lygiavertis. |  |  |
|  | Galia – ne mažesnė kaip 350 W. |  |  |
|  | Spalvinė temperatūra – reguliuojama 2700 K – 6500 K. |  |  |
|  | Spalvų atkūrimas: CRI ≥ 95 (rekomenduojama ≥ 98) ; TLCI ≥ 95 (rekomenduojama ≥ 99). |  |  |
|  | Šviesos intensyvumas: ne mažiau kaip 130 000 lx @ 1 m („spot“ režimu) |  |  |
|  | Spindulio kampas: reguliuojamas nuo ~15° iki ~55° („spot“–„flood“) |  |  |
|  | Šviesos valdymas: tolygus pritemdymas 0–100% su ≥ 16 bitų raiška, be mirgėjimo veikimas be „flicker“ (aukšto dažnio režimas ≥ 20 kHz) |  |  |
|  | Fresnel tipo stiklinė optika arba lygiavertė. |  |  |
|  | Fokusavimo mechanizmas: rankinis. |  |  |
|  | Komplekte turi būti 4 sklendžių (barndoors) šviesos valdymo sistema. |  |  |
|  | Valdymas ir sąsajos: Valdymo būdai – DMX512 su RDM palaikymu arba lygiavertis; Vietinis valdymas – integruotas ekranas ir valdymo panelė. |  |  |
|  | Šviestuvo aušinimas – valdomas. Ne mažiau kaip 3 (trys) valdymo režimai, iš kurių du: - Automatinis; - Tylus. |  |  |
|  | Valdymo sąsajos: - DMX‑512 arba lygiavertis; - RDM ir Art‑Net arba lygiaverčių palaikymas; - 3‑pin ir/arba 5-pin XLR įvestis/išvestis arba lygiavertė. |  |  |
|  | Kartu su prožektoriumi komplektuojama, įskaitant, bet neapsiribojant: - Greitos fiksacijos apkaba tvirtinimui prie 48–51 mm diametro vamzdžio (1 vnt.); - Sertifikuotas saugos troselis, ne trumpesnis kaip 600 mm ilgio (1 vnt.); - DMX kabelis, ne trumpesnis kaip 3 m ilgio, su XLR 5-pin tipo jungtimis (1 vnt.); - 3 lizdų ilgiklis, 1,5 m ilgio, juodos spalvos, su įžeminimu, skirtas elektros prietaisų pajungimui (1 vnt.); - Transportavimo dėžė*. * Kai transportavimo dėžė pritaikyta tik vienam prožektoriaus komplektui transportuoti. Kai transportavimo dėžė pritaikyta dviem prožektorių komplektams transportuoti, tai komplektuojamas transportavimo dėžių kiekis, kuris leistų transportuoti visą perkamų prožektorių komplektų kiekį. |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Ašvietimo valdymo pultas Kiekis – 1 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Yra ne mažiau kaip 15 motorizuotų, lietimui jautrių šliaužiklių arba lygiaverčių valdymo elementų. |  |  |
|  | Yra ne mažiau kaip 15 playback enkoderių su paspaudimo funkcija arba lygiaverčių valdiklių. |  |  |
|  | Yra RGB indikacija valdymo elementams arba lygiavertė. |  |  |
|  | Yra ne mažiau kaip 60 programuojamų playback valdymo kanalų. |  |  |
|  | Yra ne mažiau kaip 2 integruoti lietimui jautrūs ekranai su reguliuojamu ryškumu, kurių įstrižainė ne mažesnė kaip 14 colių. Kiekvieno ekrano raiška – ne žemesnė kaip 1920 x 1200 taškų. |  |  |
|  | Valdymo pultas turi HDMI, DisplayPort arba lygiavertes jungtis, leidžiančias prijungti ne mažiau kaip 2 papildomus išorinius ekranus. |  |  |
|  | Yra ne mažiau kaip 16 000 DMX kanalų arba lygiavertė funkcionalumo apimtis. |  |  |
|  | Funkcionalumas: cue list, chase, macros, timecode valdymas, efektų generavimas (keyframe / shape pagrindu), pixel mapping, multi-user tinklinis darbas arba lygiavertis. |  |  |
|  | Jungtys: - DMX (XLR 5-pin arba 3-pin) išėjimai – ne mažiau 3 vnt.; - Ethernet tinklo jungtis – ne mažiau kaip 3 vnt.; - MIDI In, Out ir Thru jungtys arba lygiavertės; - SMPTE, LTC timecode įėjimai/išėjimai arba lygiaverčiai; - Audio trigger įėjimas arba lygiavertis; - USB jungtys: ne mažiau kaip viena USB-C 3.0, ne mažiau kaip po vieną USB 2.0 ir USB 3.0 išoriniams įrenginiams arba lygiavertės. |  |  |
|  | Yra integruota QWERTY klaviatūra su apšvietimu. |  |  |
|  | Svoris – ne daugiau kaip 22 kg. |  |  |
|  | Kartu su valdymo pultu komplektuojama: - Maitinimo šaltinis (jei neintegruotas į korpusą), maitinimo kabelis; - Išorinis darbo vietos apšvietimas; - Apsauginis įdėklas nuo dulkių; - Programinė įranga su licencija; - Valdymo pulto transportavimo dėžė („Flight Case“). |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - ArtNet-DMX signalo keitikliai, DMX signalo šakotuvai, komutacinė DMX įranga Kiekis – 1 komplektas |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 (du) vienetai: Mobilus „Art-Net“ į DMX signalo keitiklis arba lygiavertis: - ne mažiau kaip 6 DMX „universes“ (po 512 kanalų) arba lygiavertis funkcionalumas; - ne mažiau kaip 6 DMX512/RDM (arba lygiaverčiai) išvesties prievadai; - ne mažiau kaip 2 Gigabit Ethernet prievadai; - DMX‑512 (arba lygiavertis), RDM, „Art-Net“ arba lygiaverčių protokolų palaikymas. Komplekte turi būti montavimo priedai, skirti montuoti ant aliuminio santvaros. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 (du) vienetai: DMX signalo šakotuvas, naudojamas DMX signalo stiprinimui, izoliacijai ir skaidymui į kelis išėjimus: - turi vieną optiškai izoliuotą DMX įėjimą; - turi ne mažiau kaip 4 optiškai izoliuotus DMX išėjimus; - DMX‑512, RDM (arba lygiaverčiai) palaikymo protokolai. Komplekte turi būti montavimo priedai, skirti montuoti ant aliuminio santvaros. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 1 (vienas) vienetas: Skirstytuvas su 2 apdorojimo režimais: RDM ir DMX512A: - ne mažiau kaip 2 optiškai izoliuoti RDM/DMX įėjimai; - ne mažiau kaip 8 optiškai izoliuotų RDM/DMX išėjimų; - Kiekvieną iš 8 išėjimų galima perjungti į bet kurį iš 2 įėjimų. Komplekte turi būti montavimo priedai, skirti montuoti į 19″ „rack“ tipo spintą. |  |  |
|  | Visi komplekto komponentai turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Kiekvienam sistemos komponentui suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Maitinimo bei signalo kabelių komplektas, elektros distribucija, papildomos medžiagos Kiekis – 1 komplektas |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Įvairaus ilgio specialūs valdymo kabeliai DMX signalui su XLR 5-pin male/female tipo jungtimis. Kabelių kiekis – ne mažesnis kaip perkamų prožektorių kiekis, su ne mažesne kaip 10% atsarga. Kabelių ilgiai – nuo 1,5 m iki 10 m. Kabeliai turi būti suženklinti pagal tipus ir ilgius, turi būti komplektuojami su papildomais dirželiais saugojimui, transportavimui ar pritvirtinimui prie aliuminio konstrukcijų vamzdžių. |  |  |
|  | Turi būti numatyti įvairaus ilgio elektros maitinimo prailginimo kabeliai su Schuko tipo šakutėmis ir lizdais, prožektorių prijungimui prie komutacinių skirstomųjų dėžučių „stagebox“ tipo. |  |  |
|  | Visi apšvietimo prožektoriai ir kiti prietaisai montuojami (pakabinami) ant konstrukcijų salėje ir scenoje aukštyje turi būti komplektuojami specialiomis tvirtinimo prie vamzdžių apkabomis ar kabliais, taip pat specialiai suženklintais ir atitinkančiais prietaisų svorį apsauginiais troseliais. |  |  |
|  | Turi būti numatyta elektros paskirstymo sistema visos įrangos prijungimui prie trifazio elektros tinklo. |  |  |
| - Aliuminio konstrucijos, skirtos salės apšvietimo sistemos kabinimui Kiekis – 1 komplektas |  |  |  |
|  | Erdvinės kvadratinės santvaros 3 m ilgio Kiekis – 70 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Santvaros tipas – kvadratinė, pagaminta iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
|  | Išoriniai santvaros matmenys: 290 x 290 mm ± 5%. |  |  |
|  | Santvaros pagrindinių vamzdžių matmenys: 48–51 mm skersmens; sienelės storis – ne mažesnis kaip 2 mm. |  |  |
|  | Įstrižainių skersinių vamzdžių matmenys – 18 mm skersmens, sienelės storis – ne mažesnis kaip 2 mm. |  |  |
|  | Santvaros ilgis: 3000 mm ± 5%. |  |  |
|  | Aliuminio klasė – EN-AW 6082 T6 arba lygiavertis. |  |  |
|  | Sujungimo sistema – greito sujungimo kūginė jungčių sistema su fiksavimo kaiščiais ir apsauginiais fiksatoriais. |  |  |
|  | Santvaros tinkamos montuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. |  |  |
|  | Spalva – juoda. |  |  |
|  | Komplektuojama kartu su: - Jungimo elementais (pilnu komplektu kiekvienam segmentui); Jei komplekte nėra visų reikalingų komponentų, tiekėjas privalo juos įtraukti į pasiūlymą. |  |  |
|  | Santvara turi atitikti šių arba lygiaverčių standartų reikalavimus: - EN 17115; - EN 1090-1; - EN 1090-3. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Grandininis keltuvas Kiekis – 40 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Tipas – elektrinė grandininė gervė arba lygiavertis. |  |  |
|  | Keliamoji galia – ne mažiau kaip 250 kg. |  |  |
|  | Tiesioginis valdymas (DC) arba žemos įtampos valdymas (LVC). |  |  |
|  | Kėlimo greitis – ne mažesnis kaip 3,5 m/min. |  |  |
|  | Darbinė įtampa – 230/400 V, 3 fazės, 50 Hz. |  |  |
|  | Variklio galingumas – ne didesnis kaip 0,4 kW. |  |  |
|  | Grandinės kritimų skaičius – ne daugiau kaip 1. |  |  |
|  | Grandinės tipas: 5 × 15 mm, DIN EN 818-7. |  |  |
|  | Atitinka D8+ saugos klasę (8:1 saugos koeficientas) su dviguba stabdžių sistema. |  |  |
|  | Apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IP55. |  |  |
|  | Keltuvas turi atitikti šių arba lygiaverčių standartų reikalavimus: - EN 14492-2; - DIN EN 818-7; - IGVW SQP2 / DGUV 17/18; |  |  |
|  | Kartu su keltuvu komplektuojama: - Grandinė su kabliu (12 m); - Grandinės maišas; - Maitinimo kabelis su jungtimi CEE 16A 4-pin male, ne trumpesnis kaip 1 m ilgio; - Maitinimo prailginimo guminis kabelis 4 x 1.5 mm² su jungtimis CEE 16A 4-pin male/female; kabelio ilgis – ne mažiau kaip 15 m – 2 vnt.; Transportavimo dėžė su ratukais keltuvo transportavimui bei saugojimui. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Elektrinių grandininių keltuvų valdiklis Kiekis – 5 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Montuojamas į 19″ „rack“ tipo spintą. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 8 nepriklausomi kanalai. |  |  |
|  | Tiesioginis valdymas (Direct control). |  |  |
|  | Kiekvieno kanalo valdymas: individualus (UP / OFF / DOWN). |  |  |
|  | Išėjimai – ne mažiau kaip 8 x CEE 400 V, 16 A, 6H, 3P+E paneliniai lizdai. |  |  |
|  | Maitinimas – 1 x CEE 230/400 VAC, 16 A, 6H, 3P+N+E su mechaniniu fazės inverteriu. |  |  |
|  | Yra paleidimo (START) mygtukas. |  |  |
|  | Yra avarinio sustabdymo (Emergency Stop) mygtukas. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 3 maitinimo indikacinės lemputės. |  |  |
|  | Suderinamas su 35.2 punkte nurodytu siūlomu keltuvo modeliu ir tinkamas saugiam naudojimui pagal gamintojo numatytą paskirtį. |  |  |
|  | Kartu komplektuojama: - Maitinimo įvado jungtis; - Montavimo priedai, skirti montuoti į 19″ „rack“ tipo spintą; - Maitinimo prailginimo guminis kabelis 5 x 2.5 mm² su jungtimis CEE 32A 5-pin male/female, kabelio ilgis – ne mažiau kaip 30 m. Transportavimo bei saugojimo dėžė su ratukais. |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Erdvinės kvadratinės santvaros Kiekis – 1 komplektas | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Santvaros tipas – kvadratinė, pagaminta iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
|  | Išoriniai santvaros matmenys: 400 x 400 mm ± 5%. |  |  |
|  | Santvaros pagrindinių vamzdžių matmenys: 48–51 mm skersmens, sienelės storis – ne mažesnis kaip 2 mm. |  |  |
|  | Įstrižainių skersinių vamzdžių matmenys: 20 mm skersmens, sienelės storis – ne mažesnis kaip 2 mm. |  |  |
|  | Santvaros ilgiai: - 3000 mm ± 5% (kiekis – 16 vnt.); - 2000 mm ± 5% (kiekis – 8 vnt.); - 90° kampai (kiekis – 4 vnt.). |  |  |
|  | Aliuminio klasė – EN-AW 6082 T6 arba lygiavertė. |  |  |
|  | Sujungimo sistema – greito sujungimo kūginė jungčių sistema su fiksavimo kaiščiais ir apsauginiais fiksatoriais. |  |  |
|  | Santvaros tinkamos montuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. |  |  |
|  | Spalva – juoda. |  |  |
|  | Komplektuojama kartu su: - Pakabinimo elementai – žiediniai stropai su plieniniu lynu, skirti specialiai scenos įrangos instaliacijai teatruose ir šou verslui. Plieniniai lynai įvilkti į besiūlį juodos spalvos apvalkalą, ilgis – 2 m, atsargos koeficientas ne mažiau 5:1, keliamoji galia – 1000 kg (10 vnt.). - Omega formos jungtys. Jungtys su varžtu, kad būtų galima greitai ir lengvai atidaryti / uždaryti. Atsargos koeficientas ne mažiau 6:1, spalva juoda, medžiaga – legiruotas plienas, keliamoji galia – 3.25 t (20 vnt.). - Transportavimo dėžė su ratukais pakabinimo bei tvirtinimo elementų transportavimui bei saugojimui. Jei komplekte nėra visų reikalingų komponentų, tiekėjas privalo juos įtraukti į pasiūlymą. |  |  |
|  | Santvara turi atitikti šių arba lygiaverčių standartų reikalavimus: - EN 17115; - EN 1090-1; - EN 1090-3. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Aliuminio konstrukcijos ŽIEDAS Kiekis – 1 komplektas | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Tipas – kvadratinės sekcijos (square truss) žiedinė konstrukcija (circle). |  |  |
|  | Konstrukcija turi būti atspari sukimo deformacijoms (anti-torsion konstrukcija). |  |  |
|  | Išorinis skersmuo – ne mažesnis kaip 500 cm (Ø ~5 m). |  |  |
|  | Segmentų skaičius – 4 vnt. (keturių dalių sistema). |  |  |
|  | Segmentų jungimas – leidžiantis suformuoti pilną apskritimą be deformacijų. |  |  |
|  | Konstrukcijos forma – pilnas žiedas (360°). |  |  |
|  | Santvara – kvadratinė, pagaminta iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
|  | Išoriniai santvaros matmenys: 290 x 290 mm ± 5%. |  |  |
|  | Santvaros pagrindinių vamzdžių matmenys: 48–51 mm skersmens, sienelės storis – ne mažesnis kaip 2 mm. |  |  |
|  | Įstrižainių skersinių vamzdžių matmenys: 18 mm skersmens, sienelės storis – ne mažesnis kaip 2 mm. |  |  |
|  | Aliuminio klasė – EN-AW 6082 T6 arba lygiavertė. |  |  |
|  | Segmentų sujungimas: spigot (kaištinė) sistema arba lygiavertė profesionali jungimo sistema, galimybė naudoti greito sujungimo (quick-fit) sprendimus. |  |  |
|  | Tvirtinimo elementai: plieniniai kaiščiai (pins) su saugos fiksatoriais, turi būti galimybė naudoti varžtinę (bolt) sistemą kaip alternatyvą. |  |  |
|  | Spalva – juoda. |  |  |
|  | Komplektuojama kartu su: - sujungimo elementais (kaiščiais, varžtais arba lygiaverčiais elementais); - saugos elementais (R-clip arba lygiaverčiais). Jei komplekte nėra visų reikalingų komponentų, tiekėjas privalo juos įtraukti į pasiūlymą. |  |  |
|  | Santvara turi atitikti šių arba lygiaverčių standartų reikalavimus: - EN 17115; - EN 1090-1; - EN 1090-3. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |

* Tiekėjai, pildydami lentelės 2 stulpelį „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami.

** Tik dalies siūlomų prekių techninės ir funkcinės charakteristikos, nurodytos šios techninės specifikacijos lentelėje (kurių 3 stulpelis nėra užbrūkšniuotas), bus tikrinamos pasiūlymų vertinimo metu, ir tik jų atitiktį keliamiems reikalavimams tiekėjas privalo pagrįsti prekių gamintojo (jo įgalioto atstovo) ar kitais šioje techninėje specifikacijoje nurodytais dokumentais.

Visų likusių šioje techninėje specifikacijoje nurodytų prekėms keliamų techninių ir funkcinių reikalavimų atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu, o tiekėjas, teikdamas pasiūlymą ir užpildydamas techninės specifikacijos 2 stulpelį, patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės juos atitinka. Perkančioji organizacija, kilus įtarimams dėl jų atitikties, pasiūlymo vertinimo metu turi teisę paprašyti pateikti šią atitiktį pagrindžiančius gamintojo ar kitus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus arba paaiškinimus, kaip bus įgyvendinti atitinkami sprendiniai.

_____________________