2 Sąlygų priedas

INVESTUOTOJO ATRANKOS

VIEŠOJO IR PRIVATAUS SUBJEKTŲ PARTNERYSTĖS

PROJEKTO KARINIO MIESTELIO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMO IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTĄ KLAIPĖDOS RAJONE, KAIRIUOSE, ĮGYVENDINIMUI

KONKURENCINIO DIALOGO BŪDU

SĄLYGŲ 2 PRIEDO

II SKELBIAMŲ DERYBŲ DALIS

,,Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1.	SPECIFIKACIJOS VARTOJAMOS SĄVOKOS IR BENDRA INFORMACIJA	4

1.1.	Vartojamos sąvokos	4

1.2.	Bendroji informacija	8

1.2.1.	Specifikacijų struktūra	8

1.2.2.	Pastatų, statinių ir teritorijos sukūrimo, Bendrųjų paslaugų, Specialiųjų paslaugų specifikacijų sąveika	8

2.	PASTATŲ, STATINIŲ IR TERITORIJOS SUKŪRIMO SPECIFIKACIJOS	8

2.1.	TERITORIJOS SUKŪRIMO SPECIFIKACIJOS	8

2.1.1.	Teritorijos bendra informacija	8

2.1.2.	Kiti gretimi projektai	10

2.2.	Teritorijos sukūrimo techniniai reikalavimai	10

2.3.	PASTATŲ, STATINIŲ SUKŪRIMO SPECIFIKACIJOS	11

2.3.1.	Pastatai, statiniai.	11

2.3.2.	Pastatų, statinių funkciniai ryšiai	30

2.3.3.	Karinio miestelio bendri sukūrimo techniniai reikalavimai	31

2.3.4.	Kareivinių sukūrimo techniniai reikalavimai	31

2.3.5.	Štabo sukūrimo techniniai reikalavimai	31

2.3.6.	Valgyklos sukūrimo techniniai reikalavimai	32

2.3.7.	Sveikatos centro sukūrimo techniniai reikalavimai	32

2.3.8.	Ramovės sukūrimo techniniai reikalavimai	32

2.3.9.	Antenų lauko sukūrimo techniniai reikalavimai	33

2.3.10.	Sraigtasparnių nusileidimo aikštelės sukūrimo techniniai reikalavimai	33

2.3.11.	Tvoros ir kontrolės punktų sukūrimo techniniai reikalavimai	34

2.3.12.	Sporto komplekso sukūrimo techniniai reikalavimai	34

2.3.13.	Kopimo / nusileidimo pastato sukūrimo techniniai reikalavimai	34

2.3.14.	Tvoros ir kontrolės punkto (technikos parke) sukūrimo techniniai reikalavimai	35

2.3.15.	Remonto dirbtuvių sukūrimo techniniai reikalavimai	35

2.3.16.	Plovyklos ir degalinės sukūrimo techniniai reikalavimai	35

2.3.17.	Garažų, stoginių sukūrimo techniniai reikalavimai	36

3.1.	Įvadas	36

3.2.	Bendrosios paslaugų specifikacijos	38

3.2.1.	Privataus subjekto veiklos stebėsena	38

Privataus subjekto veiklos vertinimas pagal Specifikacijas:	38

Veiklos įvertinimas	38

Veiklos duomenys	39

Veiklos stebėsenos patikrinimai	39

3.2.2.	Periodinės ataskaitos	39

3.2.3.	Funkciniai sektoriai	39

3.3.	Specialiosios paslaugų specifikacijos	39

3.3.1.	Specialiųjų paslaugų specifikacijos reikalavimai	39

3.3.2.	Specialiųjų paslaugų specifikacijų lentelės paskirtis	40

3.3.3.	Privataus subjekto teikiamų Specialiųjų paslaugų specifikacijos	41

3.3.3.1.	Techninės priežiūros paslaugų specifikacija	41

Techninės priežiūros paslaugų aprėptis	42

Techninės priežiūros paslaugų planas	45

3.3.3.2.	Valymo bei atliekų tvarkymo Paslaugų specifikacijos	46

Specialaus valymo darbai:	52

3.3.3.3.	Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugų specifikacijos	53

3.3.3.4.	Komunalinės paslaugos	54

Paslaugų teikimo planas turi būti integruotas į KPVS ((kompiuterinė Paslaugų valdymo sistema)Atnaujinimo ir remonto teikimo specifikacijos	57

3.3.3.5.	Registravimo įrankio paslaugų specifikacijos	57

Pagrindiniai tikslai	57

Reikalavimai Registravimo žurnalo diegimui	57

Įrankis turi atitikti kibernetinius reikalavimus nurodytus LRV nutarime „Dėl bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, 2013 m. liepos 24 d. Nr. 716 ir LRV nutarime „Dėl organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašo patvirtinimo“, 2016 m. balandžio 20 d. Nr. 387).	57

Konfidencialumas	57

Pagrindinės funkcijos	58

Apimtis	58

Įdiegimas ir nustatymas	59

Paslaugų pažeidimų registravimo įrankio funkcionalumo aprašymas	59

4.	BENDRIEJI STANDARTAI, TEISĖS AKTAI IR KITI	62

4.1.1.	Reguliavimo aplinka	62

4.1.2.	Teisės aktai, nustatantys specifinius statinio įrengimo KAS reikalavimus	62

1 PRIEDĖLIS ,,Bendroji techninė informacija“	65

2 PRIEDĖLIS ,,Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos“	65

3 PRIEDĖLIS ,,Paslaugų specifikacijos“ (Excel failas)	66

4 PRIEDĖLIS ,,Darbų vertinimas ir priėmimas“	66

# SPECIFIKACIJOS VARTOJAMOS SĄVOKOS IR BENDRA INFORMACIJA

## Vartojamos sąvokos

| Sąvokos, nustatytos Sutartyje, yra taikomos ir šioms Specifikacijoms, išskyrus atvejus, kai, atsižvelgiant į Specifikacijų kontekstą, jų turinį bei prasmę, tampa akivaizdu, jog sąvokų, apibrėžtų Sutartyje ir Specifikacijose, prasmė yra kitokia, arba šiose Specifikacijose tokios sąvokos yra apibrėžiamos kitaip: |  |
| --- | --- |
| Atnaujinimo ir remonto darbai | reiškia Kariniame miestelyje numatomus atnaujinimo darbus, atliekamus Paslaugų teikimo metu, pakeičiant nusidėvėjusias dalis ir / ar įrenginius naujais, siekiant užtikrinti karinio miestelio atitikimą kiekybiniams ir kokybiniams reikalavimams bei rodikliams, nustatytiems Sutartyje, jos prieduose, Projektinėje dokumentacijoje ir Paslaugų teikimo plane. |
| Bendrosios paslaugų specifikacijos | reiškia šiose Specifikacijose nustatytus bendruosius reikalavimus Paslaugų vykdymui ir nurodo bendrąsias nuostatas, taikomas visoms Paslaugoms. |
| Darbai | reiškia visus Privataus subjekto atliktinus projektavimo, statybos, montavimo ir kitus darbus, išskyrus Įrengimo darbus, reikalingus Kariniam miesteliui sukurti, kad jis atitiktų Specifikacijų ir Pasiūlymo reikalavimus. |
| Darbų atlikimo planas | reiškia Privataus subjekto pateiktą techninį, inžinerinį ir organizacinį sprendinį, apimantį Darbų atlikimo veiksmus, veiksmų seką ir kuris yra preliminarus bei skirtas tinkamam Sutarties valdymui bei administravimui. |
| Karinis miestelis | reiškia suprojektuotą, pastatytą ir atitinkamai įrengtą (įskaitant baldus ir įrangą, nurodytą Specifikacijose) karinio miestelio infrastruktūrą Klaipėdos rajone, Kairiuose, kaip ji apibrėžta Specifikacijose. |
| Karinio miestelio naudotojai | reiškia žemiau nurodytus asmenis: - Kariai - Valdžios subjekto kariai, atliekantys karo tarnybą; - Darbuotojai – Privataus subjekto ir Valdžios subjekto darbuotojai, darbo funkcijas vykdantys Kariniame miestelyje; - Lankytojai – Karinio miestelio karių šeimos nariai, kitų dalinių kariai ir jų šeimos nariai, Lietuvos kariomenės sąjungininkai, svečiai; - Paslaugų teikėjai – Privataus subjekto Subteikėjai, ar subjektas/subjektai, kuriam Privatus subjektas, vadovaujantis Sutartimi, deleguoja savo funkcijas (jų dalį) teikiant Paslaugas; - Valdžios subjektas ar Valdžios subjekto įgalioti darbuotojai, fiziniai ir juridiniai asmenys; - Aptarnaujamų savivaldybių, seniūnijų gyventojai; Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Sutartimi, turi teisę patekti į Karinį miestelį. |
| Komunalinės paslaugos | reiškia elektros, šildymo, karšto vandens, šalto vandens, nuotekų tvarkymo, dujų tiekimo, atliekų tvarkymo (išskyrus maisto atliekų ir medicininių / farmacinių atliekų, už kurių tvarkymo organizavimą atsakingas Valdžios subjektas arba Lietuvos kariuomenė), telekomunikacijų ir ryšių paslaugas. Privatus subjektas visas patirtas Komunalinių paslaugų sąnaudas, susijusias su Karinio miestelio sukūrimu, iki (bet neįskaitant) Paslaugų teikimo pradžios datos apmoka savo lėšomis. Nuo Paslaugų teikimo pradžios datos iki Sutarties pabaigos Komunalinių paslaugų sąnaudos yra laikomos perleidžiamomis sąnaudomis (angl. Pass-through costs) ir jas apmoka Valdžios subjektas pagal faktinius suvartojimo duomenis. |
| Paslaugos | reiškia Privataus subjekto, laikantis Sutarties, Specifikacijų reikalavimų ir Pasiūlymo nuostatų, teikiamas Specifikacijose nurodytas ir detalizuotas Karinio miestelio eksploatavimo ir priežiūros, teritorijos ir Karinio miestelio valymo bei atliekų tvarkymo paslaugas. |
| Paslaugų pažeidimas | reiškia Privataus subjekto teikiamų Paslaugų Karinio miestelyje neatitikimą Sutarties ir Specifikacijų keliamiems reikalavimams ir dėl ko yra taikomas Išskaitų mechanizmas. Paslaugų pažeidimai skirstomi į Funkcionavimo pažeidimus ir Kokybės pažeidimus. |
| Paslaugų teikimo planas | reiškia Privataus subjekto kartu su Pasiūlymu pateikto Infrastruktūros sukūrimo, paslaugų teikimo ir sutarties valdymo plano II dalį Paslaugų teikimo planas, kuriame pateikiamas techninis, inžinerinis ir organizacinis sprendinys, apimantis Paslaugų teikimo veiksmus, veiksmų seką arba prieš Darbų užbaigimą Valdžios subjektui teikiamą Paslaugų teikimo planą. |
| Paslaugos teikimo laikas | reiškia 24 val. per parą, 7 dienos per savaitę. |
| Paslaugų teikimo laikotarpis | reiškia laikotarpį, kuris prasideda tą dieną, kai Privatus subjektas, vadovaudamasis Sutartimi, pradeda ar turi pradėti teikti Paslaugas, ir baigiasi pasibaigus Sutarčiai. |
| Pastatų, statinių ir teritorijos sukūrimo specifikacijos | reiškia Valdžios subjekto nustatytus reikalavimus Karinio miestelio būklei eksploatavimo laikotarpiu. |
| Registravimo įrankis | Privataus subjekto sukurtas ir įdiegtas Paslaugų pažeidimų registravimo įrankis, kuris turi sąlygoti palankesnes sąlygas Karinio miestelio funkcionavimui. Šis įrankis turi veikti kaip komunikacijos centras visais klausimais, susijusiais su Paslaugomis. Daugiau informacijos pateikta 3.3.3.6. poskyryje „Registravimo įrankio paslaugų specifikacijos“. Šis įrankis veikia kaip komunikacijos centras visais klausimais (įskaitant Darbų vykdymo bei Paslaugų teikimo), susijusiais su Sutarties vykdymu. |
| Sistema | reiškia techninių bei inžinerinių elementų visumą, užtikrinančią, konkrečios sistemos funkcionavimą. |
| Sistemos funkcionavimo klaida | reiškia įvykį, kuris turi faktinį poveikį Sistemų (įskaitant atsargines) veikimui ir kai Karinis miestelis tampa neprieinamas ar neveikia dėl Privataus subjekto nesugebėjimo laikytis savo įsipareigojimų pagal Sutartį. |
| Specifikacijų lentelė | reiškia lentelę, kurioje yra pateikti reikalavimų atitikimo parametrai pagal konkrečias Specifikacijas. Vadovaujantis šia lentele, vertinama, kaip Privatus subjektas laikosi Specifikacijų reikalavimų teikdamas Paslaugas |
| Specialiųjų paslaugų specifikacijos | reiškia šioje Specifikacijoje nustatytus papildomus reikalavimus konkrečiai Paslaugai. |
| Veiklos duomenys | reiškia periodines ataskaitas (nurodytas Sutartyje ir bet kokiu kitus informacijos šaltinius, dokumentus ar duomenys, teikiami Privataus subjekto. |
| Atsarginė dalis/Atsarginės dalys Bazinis vartojimo koeficientas (BVK) Patalpos komponentas Administracinės patalpos Specialios patalpos Techninės patalpos Pagalbinės patalpos Pagrindinio inventoriaus komponentai Kito inventoriaus komponentai Sienos ir lubos Grindys Sunkiai pasiekiamos vietos | reiškia elementą kuris einamuoju metu nenaudojamas, bet gali būti panaudotas sugedus atitinkamam elementui, siekiant atkurti pradinį reikiamą elemento veikimą. teorinis energijos suvartojimas, nurodytas dalyvio Pasiūlyme ir grįstas Specifikacijose pateiktomis prielaidomis. funkcinis arba statybinis patalpos elementas. Kainio miestelio pastatų ir statinių darbo kabinetai. ginklų saugykla, ginklų saugojimo patalpa, ginklų valymo patalpa, dokumentų saugojimo patalpos (archyvai), kontrolės punkto, sandėliai, susirinkimų, mokymų patalpos, sporto komplekso vidaus patalpos, rūbinės, dušai, sanitarinės patalpos, džiovyklos, technikos garažai, dirbtuvės. pagrindinė technologinė patalpa, elektros pastotės patalpa, katilinė, valymo reikmenų patalpa, ventiliacijos patalpos ir kt. laiptinės, koridoriai ir kt. sudedamoji inventoriaus dalis, kurią lemia patalpos funkcinė paskirtis, pvz., naudojama kaip darbo vieta. inventoriaus dalys, kurios nepriskiriamos pagrindinio inventoriaus komponentams. patalpų ribojančios pastato dalys su joms priklausančiais elementais, išskyrus grindis. paviršiaus plotas su jam priklausančiais elementais. plotai, kurie įprastai patalpoje nepastebimi, pvz., plotai, esantys aukščiau nei 1,80 m aukštyje. |

Visos nuorodos į skyrius ir priedus nurodo šių Specifikacijų skyrius ir priedus, jei Specifikacijose ar Sutartyje nėra nurodyta kitaip.

## Bendroji informacija

Kariniame miestelyje tarnybą atliekantčių karių ir darbuotojų skaičius: 1648.

Privatus subjektas turi nupirkti baldus / įrangą, nurodytus Specifikacijų 2 priedėlyje. Jeigu tai vienkartinis baldų/ įrangos pirkimas, PS bus atsakingas už baldų/ įrangos valymą, kaip nurodyta Specifikacijose bei garantinį aptarnavimą, o už nevienkartinio baldų / įrangos pirkimo Privatus subjektas atsakingas už valymą ir techninę priežiūrą.

### Specifikacijų struktūra

Specifikacijos yra sudarytos iš Pastatų, statinių ir teritorijos sukūrimo specifikacijos, Bendrųjų paslaugų specifikacijos, Specialiųjų paslaugų specifikacijos.

### Pastatų, statinių ir teritorijos sukūrimo, Bendrųjų paslaugų, Specialiųjų paslaugų specifikacijų sąveika

Privatus subjektas, vykdydamas Sutartį ir Specifikacijas, turi laikytis visų reikalavimų, įskaitant Pastatų, statinių ir teritorijos sukūrimo specifikacijas, Bendrųjų paslaugų specifikacijas bei Specialiųjų paslaugų specifikacijas.

Privatus subjektas, teikdamas Paslaugas pagal Specialiųjų paslaugų specifikacijas, turi vadovautis ir Bendrųjų paslaugų specifikacijų bei pastatų, statinių ir teritorijos sukūrimo specifikacijos nuostatomis.

# PASTATŲ, STATINIŲ IR TERITORIJOS SUKŪRIMO SPECIFIKACIJOS

Šiame skyriuje siekiama paaiškinti kiekvieno Karinio miestelio pastatų, statinių ir teritorijos pobūdį, funkcines savybes, techninius reikalavimus, bei jų funkcines zonas. Jame aprašomas Karinio miestelio naudotuojų poreikių įgyvendinimas Žemės sklypo teritorijoje.

Nustatoma bendra veiklos struktūra, kurios Privatus subjektas turi laikytis vykdydamas Darbus bei teikdamas Paslaugas. Šiame skyriuje pateiktos rekomendacijos dėl būtino įrangos našumo, naudojimo ir veikimo kokybės. Privatus subjektas siūlomus sprendinius teikia atsižvelgdamas į savo menines, ekonomines ir komercines ambicijas bei įvertinęs šiose Specifikacijose pateiktus reikalavimus Darbams ir Paslaugoms.

## TERITORIJOS SUKŪRIMO SPECIFIKACIJOS

## Teritorijos bendra informacija

Projekto vieta yra Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kairių k.

1pav. Projekto įgyvendinimo teritorija. Pagrindinė ir rezervinė.

Žemės sklypo esama padėtis:

- Karinio miestelio žemės sklypai (skl. kad. Nr. 5552/0001:557), (skl. kad. Nr. 5552/0001:557) esantys Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kairių k., nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise valdomi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, panaudos sutarties pagrindu valdomi Krašto apsaugos ministerijos;

- Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio rengimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo (skl. kad. Nr. 5552/0001:557) naudojimo būdą į Teritorijos krašto apsaugos tikslams.

1 lent. Teritorijos techninės informacijos suvestinė

| Informacija, pateikiama prie Specifikacijos priedais | Nr./ kt |
| --- | --- |
| Žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro centro išrašai | Žiūrėti Specifikacijų 1 priedelyje. |
| Esamų žemės sklypų planų kopijos | Žiūrėti Specifikacijų 1 priedelyje. |
| Planuojamų projektui PS perduoti žemės sklypų dalių schema | Žiūrėti Specifikacijų 1 priedelyje. |
| AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygos | 2024-08- Nr. 2024/S.4-5/5.E- |
| AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygos | 2024-09-01 Nr. 2024/S.4-5/5.E- |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros plėtros skyriaus sąlygos | 2024-08-21 Nr. IPs-695 |
| AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ sąlygos | 2019-01-15 Nr. 2E-325 |
| AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ dujų vartotojo prijungimo sąlygos | 2024-10-10 Nr. Nr. 24-D-2267 |
| Žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos kopija | UAB „Geoconsulting“, 2024 m. |
| Topografinio plano kopija | UAB „Inžinerijos centras, 2024 m. |
| Kiti dokumentai |  |

Pastaba. Pateikiama preliminari informacija yra informacinio pobūdžio, skirta Privačiam subjektui padėti įsivertinti galimas sąlygas ir aplinkybes Karinio miestelio projekto įgyvendinimui.

Šioje lentelėje pateikta teritorijos techninė informacija žiūrėti Specifikacijų 1 priedėlyje ,,Bendroji techninė informacija“.

## Kiti gretimi projektai

KAM ketina plėtoti ne tik šį Karinio miestelio projektą, bet ir kitus greta Žemės sklypo projektus. Pažymėtina, kad Darbai už sklypo ribų (lauko inžineriniai tinklai, įvažos ir pan.), tiesiogiai susiję su Žemės sklypo ribose esančia komunaline ir susisiekimo infrastruktūra, priklauso Karinio miestelio projekto apimčiai ir Privatus subjektas privalo juos atlikti.

Valdžios subjektas lėšomis planuojama įgyvendinti infrastruktūros vystymo projektą:

Greta esančiuose žemės sklypuose planuojama vystyti infrastruktūrą Krašto apsaugos tikslams. Greta išvystyti infrastruktūra turės būti integruojama į Privataus subjekto naujai išvystytą infrastruktūrą, todėl Privatus subjekto kuriama infrastruktūra turi užtikrinti tokią integracijos galimybę.

## Teritorijos sukūrimo techniniai reikalavimai

Privatus subjektas, įvertinęs Specifikacijose aprašytą reikalingos sukurti infrastruktūros apimtį, turi siekti maksimaliai efektyviai išnaudoti infrastruktūros vystymui skirtą teritoriją. Teritorijos priežiūros planas ir Privatas subjekto siūlomi Sprendiniai privalo atitikti Specifikacijose nurodytus reikalavimus ir išlaikyti Karinio miestelio tarpusavio ryšius.

Žemės sklype numatomos vystyti infrastruktūros vizualizacijos, įskaitant teritorijos/sklypo sprendinius (nurodant sniego kaupimo vietas, žalių plotų, apželdinimo sprendinius, vikšrinių transporto priemonių judėjimą, patruliavimo kelią ir pan.) statinių išdėstymo planus, pastatų aukštų planus ir t.t.

Vystant karinę tetritoriją turi būti įvertinti ir Karinių objektų apsaugos organizavimo reglamente (patvirtinta Krašto apsaugos ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-352 (Krašto apsaugos ministro 2018 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V-647 redakcija) apibrėžti reikalavimai. Vystomoje teritorijoje bus projektuojami ir įrengiami A, B ir C kategorijos kariniai objektai.

Turi būti atsižvelgta į Transporto priemonių, jose esančių asmenų, karių ir tarnybos ar darbo santykiais su Krašto apsaugos sistema susijusių asmenų, lankytojų įleidimo ir jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karines teritorijos, taisykles (patvirtinta LR Krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9d. įsakymu Nr. V-107).

| Paskirtis | Krašto apsaugos tikslams. |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Administracinė, Gyvenamoji, Sandėlių, Technikos parko, Sporto, Kontrolės zona. |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 13 dokumentas. Karinio miestelio bendri sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 1 dokumentas. Teritorijos sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas) |
| Principinės schemos | Žr. Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 18 dokumentas. Preliminari teritorijos schema (pdf. dokumentas). |

## PASTATŲ, STATINIŲ SUKŪRIMO SPECIFIKACIJOS

### Pastatai, statiniai.

      - Architektūriniai sprendiniai.

Statinio architektūra turi būti tokia, kad:

- neprieštarautų esminiams statinių reikalavimams;

- statinys derėtų prie kraštovaizdžio;

- atitiktų statinio paskirtį;

- architektūriniai, inžineriniai ir technologiniai inžineriniai sprendiniai derėtų tarpusavyje;

- architektūriniai sprendiniai sudarytų darnią, bendrą visumą;

- statiniai atitiktų universalaus dizaino reikalavimus, nustatomus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose;

Pastatų fasado architektūra turi būti paprasta (be įmantrių detalių). Fasadai turi būti lengvai prižiūrimi ir ilgaamžiai, fasadų medžiaga turi pasižymėti didesniu atsparumu nešvarumams ir pažeidimams. Fasadai turi būti suprojektuoti taip, kad padėtų sumažinti energijos sąnaudas, t.y. būtų ne tik su šilumos izoliacija, bet būtų įdiegtos ir saulės pritekius reguliuojantys sprendimai. Fasadų medžiagos turi būti atsparios klimato neigiamam poveikiui ir miesto taršai ir / arba biologinės kilmės medžiagoms (samanoms, pelėsiui, vabzdžiams, graužikams, paukščių išmatoms ir kt.).

Būtini apdailos elementai turi padėti paprastai ir intuityviai suvokti erdvės pobūdį, taip pat jie turi kokybiškai papildyti vietos architektūros savitumą.

Įrengiamų vidaus patalpų apdailos lygis turi būti minimalus ir atitikti jų naudojimo paskirtį.

Kariniuose daliniuose Štabo pastatas turi būti nutolęs 50 m atstumu nuo išorės perimetro tvoros (sklypo ribos). Esant galimybei ir jei leidžia sklypo išplanavimas kitiems pastatams taikyti 25 m atstumo reikalavimą arba pastatai turi būti numatyti kuo toliau nuo išorinės perimetro tvoros (sklypo ribos).

Techninių patalpų, pagalbinių patalpų, holų, skydinių, bei kitų inžinierinių patalpų išdėstymas turi būti toks, kad pastatai būtų efektyviai eksploatuojami ir prižiūrimi.

Už esminių architektūros reikalavimų įgyvendinimą statinio projekte atsako Privatus subjektas ar jo pasitelktas Subtiekėjas, vykdantis statinio architekto funkcijas.

      - Pastatų konstrukcijos.

Visos statinių dalys turi būti suprojektuotos ir įrengtos iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinių naudojimo laiką užtikrintų esminius statinio reikalavimus. Darbų vykdymo ir infrastruktūros eksploatacijos metu naudojamos statybinės medžiagos ir priemonės turi atitikti darniojo standarto, Europos techninio liudijimo, nacionalinės Specifikacijos, pripažintos ES arba Lietuvos Respublikos techninės specifikacijos reikalavimus.

Karinis miestelis  turi būti pastatyti iš tokių medžiagų, sudedamųjų dalių ir tokiais metodais, kad juos iškart būtų galima naudoti, jie būtų patikimi, tvarūs ir lengai prižiūrimi. Valdžios subjektas siekia, kad Karinio miestelio eksploatavimas būtų kuo pigesnis, todėl reikalauja, kad Karinis miestelis būtų statomas, naudojant įrodyto veiksmingumo ir ilgos eksploatacijos technologijas. Karinį miestelį sudarančios medžiagos ir sudedamosios dalys, kurias eksploatuojant reikės remontuoti arba pakeisti, turi būti parinktos, įrengtos tokioje vietoje ir pritvirtintos taip, kad ateityje dėl jų kiltų kuo mažiau nepatogumų, trukdžių ir kad nereikėtų laikinai uždaryti Karinį miestelį.

Pamatai po atraminėmis konstrukcijomis turi būti suprojektuoti atsižvelgiant į apkrovas, apkrovų padidėjimo pobūdį ir pamatų pagrindo savybes. Galutinis sprendimas dėl pamatų tipo turi būti pagrįstas inžinerinių geologinių tyrimų rezultatais ir skirtingų pamatų tipų kainų palyginimu. Suprojektuoti pamatai turi būti apsaugoti nuo šalčio (renkantis atitinkamą betono klasę, pasirūpinant papildoma šilumos izoliacijos medžiaga, kaip tai numatyta atitinkamuose Lietuvos standartuose). Pamatai turi būti apsaugoti, kad į konstrukciją neprasisunktų vanduo, kaip tai numatyta atitinkamuose Lietuvos Respublikos standartuose. Pamatai arba pirmieji aukštai nuo drėgmės ir vandens prasiskverbimo pavojaus turi būti apsaugoti atitinkamomis medžiagomis.

Išorinės sienos turi atitikti norminius garso izoliavimo ir priešgaisrinės saugos reikalavimus. Ten, kur patalpoms taikomi griežtesni saugumo reikalavimai, išorės sienos turi užtikrinti padidintą saugumą (ginklų, dokumentų saugojimo bei kitos patalpos).

Karių judėjimui skirtos zonos turi būti atskirtos nuo išorinių pastato atitvarų, siekiant apsaugoti pastato fasadus ir jų išorinius elementus nuo netyčinio sugadinimo.

Vidinių sienų apdaila gali būti minimali (pavyzdžiui, kur leidžia statybos norminė bazė, sienos gali būti netinkuojamos, o dažomos ar impregnuojamos), tačiau privalo atitikti patalpų naudojimo paskirtį. Statinių patalpose sienas galima impregnuoti bespalviais skysčiais arba impregnuojančiais dažais. Sienų danga (pagal dangų tipą) turi būti suderinta su patalpos paskirtimi, atspari drėgnam valymui ir dezinfekavimui naudojamoms cheminėms medžiagoms. Kur numatyta sienas dažyti, turi būti dažoma ekologiškais dažais. Sienos taip pat gali būti ar padengiamos kita kokybiška ir patalpų paskirtį atitinkančia danga. Sanitariniuose mazguose sienos turi būti klijuojamos akmens masės plytelėmis, kabinų sienos turi būti pakeltos nuo grindų ir surenkamos iš medienos drožlių plokščių (MDP) arba laminato plokštės (HPL), abiem atvejais su aliumininiu karkasu.

Esant poreikiui, turi būti naudojama išorinė sienų danga, taip pat užtikrinamos jos akustinės savybės. Spalvos ir medžiagos turi būti pasirinktos atsižvelgiant į atsparumą nešvarumams, valymo patogumą, į medžiagų senėjimą, nusidėvėjimą ir į priežiūros paprastumą. Siekiant ilgaamžiškumo ir originalios išvaizdos, būtina rasti novatorišką Sprendinį, kuris pabrėžtų Karinio miestelio paskirtį.

Kareivinių, Štabo, Ramovės taip pat Med. punkto bei Sporto komplekso pastatai turi tenkinti STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ nuostatomis „C garso klasė - priimtino akustinio komforto sąlygų klasės taip pat STR 2.01.07:2003 5 punkto: „Naujai projektuojamų dvibučių, daugiabučių, blokuotų gyvenamųjų pastatų, vienbučių pastatų, turinčių bendrą sieną su kitu vienbučiu pastatu, kai kurių triukšmui jautrių negyvenamųjų pastatų, pateikiamų Reglamente, vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C" reikalavimus.

Langų ir lauko durų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis už norminį. Ten kur reikia, turi būti užtikrintas šviežio oro patekimas per langus. Visi langai, ten kur numatyti varstomi, turi būti atveriami bent dviem lygiais: ribotai atidaromi patalpoms išvėdinti ir plačiai atidaromi, kad būtų galima išvalyti stiklą.

Siekiant užtikrinti savaiminį išorinių durų užsidarymą, visos lauko durys numatomos su pritraukėjais. Išorės durys turi turėti mechaninės ir skaitmeninės prieigos kontrolę. Turi būti kontroliuojamo durų atvėrimo galimybė ir raktas avariniu atveju. Jei atjungtas savaiminio atsidarymo mechanizmas, turi būti galimybė duris atverti arba užverti ranka. Durų atidarymas turi atitikti priešgaisrinės apsaugos sistemos veikimą.

Vidinės durys, priklausomai nuo paskirties, saugumo ir varstymo ciklų skaičiaus - metalinės, plastikinės, aliumininės arba medinės (faneruotos). Furnitūra turi būti pritaikyta pagal patalpų paskirtį. Įėjimų į atskiras zonas durys turi būti komplektuojamos su elektromagnetinėmis sklendėmis bei nuskaitymo įrenginiais ir, pagal poreikį, pasikalbėjimo įrenginiais. Durys turi būti numatytos izoliuojančios garsą, kur reikia turi atlaikyti padidintas eksploatacines apkrovas, lengvai valdomos. Patekimo iš išorės kontrolė ir valdymas bus atliekami visoms darbo ir kitų kabinetų durims, išėjimo iš vidaus valdymas numatomas rankena/mygtuku. Esant reikalui durys gali būti rakinamos mechaniniu užraktu. Į nustatytas zonas ((detaliai aprašomi 2 priedėlyje ,,Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos) patekimas turi būti ribojamas.  Vidinės stiklinės sienos turi būti pagamintos iš atsparaus smūgiams stiklo. Didelio judėjimo zonose durys taip pat turi būti apsaugotos cinkuoto plieno plokštėmis, kuriomis turi būti uždengtos iki pusės. Zonose, kuriose vidaus įrangai reikalingi tam tikro standarto architektūriniai sprendiniai, gali būti pasiūlyta ir kitų apsaugos priemonių. Prieiga prie durų ir judėjimo zonos turi būti apsaugotos nuo žalos ir pagreitėjusio medžiagų nusidėvėjimo. Ant durų turi būti įrengtos informacinės lentelės. Visos vidinės durys turi būti su raktu valdomais užraktais . Šie įrenginiai taikomi papildomai kartu su prieigos valdymo įranga.

Visos prieigos valdymo sistemoje užregistruotos vidinės durys turi turėti elektroniniu kortelių skaitytuvu ir nuotoliniu valdikliu valdomus užraktus. Turi būti galimybė elektrines velkes atidaryti rankiniu būdu, naudojant raktą, jei jos neveiktų. Automatinės durys įėjimo vestibiuliuose turi turėti kokybiškas atidarymo savybes ir turi būti optimaliai pritaikytos atidarymo ir uždarymo spartai. Ant vidaus patalpų durų bei ties patekimais į kiekvieno aukšto patalpas, turi būti įrengtos informacinės lentelės, kuriose atvaizduojamą informaciją būtų galima lengvai keisti. Kokia informacija turės būti nurodyta ties rodyklėmis bei informacinėse lentelėse nurodys Valdžios subjektas.

Visi vidinių sienų elementai turi būti funkcionalūs ir atitikti eksploatacinius reikalavimus.

Akustinis triukšmas bendro naudojimo patalpose turi būti ne didesnis kaip 85 dBA, darbo kabinetuose ir posėdžių salėse – iki 50 dBA, miegamosiose zonose iki 32 dBA.

Specialiose patalpose su didele ar vidutine skysčių kaupimosi galimybe, turi būti įrengtas grindų nuolydis skysčių savaiminiam susirinkimui į nuotekų sistemą.

Grindų dangos turi atitikti naudojimo paskirtį pagal patalpų ar erdvių, kuriose jos įrengiamos naudojimo pobūdį.

Perdangos turi būti suprojektuotos atlaikyti savojo svorio bei eksploatacines naudojimo apkrovas atsižvelgiant į patalpų paskirtį.

Sanitarinių patalpų/erdvių/zonų grindys turi būti neslidžios, nelaidžios vandeniui, lengvai valomos, atsparios naudojamiems valikliams ir dezinfekavimo priemonėms, jose turi būti suformuotas nuolydis vandens nutekėjimo kanalų angų link savaiminiam surinkimui į nuotekų sistemą.

Grindų ir laiptų paviršiai turi būti neslidūs, lengvai valomi, bei atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekavimui naudojamoms cheminėms medžiagoms.

Lubų apdaila gali būti minimali, tačiau privalo atitikti patalpų naudojimo paskirtį

Visi įmontuojami baldai/įrangaelementai, kuriuos pagal Specifikacijas ar pagal savo siūlomus Sprendinius turės įsigyti ir sumontuoti Privataus subjekto turi būti pritvirtinti prie grindų ar sienų ar lubų be išardomų jungčių. Rekomenduojame, kad šių baldų/įrangos/elementus konstrukcija būtų vienalytė.

Įvairioms varžyboms ir renginiams reikalinga sporto įranga turi atitikti Lietuvoje galiojančius sporto ir saugos reglamentus. Išoriniuose įrenginiuose įmontuoti elementai turi būti atsparūs galimam eksploatacijos poveikiui bei atmosferos poveikiui.

      - Geriamojo vandens tiekimas

Vanduo į Objektus turi būti tiekiamas prijungiant juos prie magistralinio vandentiekio tinklo. Turi būti sumontuota įrangą, kad būtų užtikrinti ne mažesni kaip norminiai vandens vartojimo pastatų komplekse rodikliai ir būtų tenkinami priešgaisrinio vandentiekio poreikiai. Esant nepakankamai tiekiamo vandens kokybei, ji turi būti pasiekta taikant reikalingus vandens apdorojimo inžinerinius sprendimus. Geriamojo vandens tiekimo taškų skaičius turi būti nustatytas vadovaujantis reglamentais ir standartais.

Klozetai turi būti su vandens užtvara viduje. Vanduo į unitazo bakelius - tiekiamas be garso (tylaus veikimo), nuplovimui naudojant ne daugiau 6 l / 3 l vandens. Pisuarai turi būti su bekontakčiu čiaupu. Visuose pastatuose dušams naudoti veiksmingus santechnikos prietaisus su srauto ribotuvais ir termostatiniais pamaišymo vožtuvais.

Dušuose vandens surinkimo trapų grindų nuolydis turėtų būti parenkamas bent 50% didesnis nei minimalus reglamentuotas (šis reikalavimas turi būti taikomas visose vietose grindims, kuriose numatyti vandens surinkimo trapai). Visuose pastatuose, išskyrus Kareivinių praustuvus prie WC (arba arčiausiai jų), turi būti įrengti bekontakčiai praustuvų maišytuvai su temperatūros ribotuvais, taip pat sprendiniai Legionelių prevencijai ar vamzdynų valymui, neleidžiantys susidaryti stovinčiam vandeniui vamzdynuose  (ypač toliausiai nutolusiuose taškuose/vandens čiaupuose). Kareivinėse, 1 iš 4 maišytuvų  turi būti bekontakčiai. Visi sanitariniai prietaisai, nuotėkų priimtuvai ir maišytuvai, kita santechninė armatūra privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos arba lygiavertį standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius, turėti CE ženklinimą.

Sanitariniai prietaisai montuojami objekte privalo atitikti šiuos bendrus reikalavimus: jų vidus ir išorė privalo turėti lygų, lengvai valomą paviršių (visi prietaisai gali būti iš nerūdijančio plieno); neturėti aštrių atsikišusių dalių (prietaise ir tvirtinimo detalėse); praustuvai komplektuojami su chromu dengtais metaliniais sifonais, kurie turi atitikti vandens ėmimo maišytuvų ir čiaupų padengimo spalvą; klozeto puodas komplektuojamas su sėdynėmis ir dangčiais iš tvirtos plastmasės.

      - Nutekamųjų vandenų vamzdynai,  nutekamųjų vandenų surinkimo įrenginiai, nutekamųjų vandenų apdorojimo įrenginiai, kėlimo įranga

Karinio miestelio Objektuose turi būti įrengtos įrengta teritorijos inžinerinė infrastruktūra: geriamojo vandens tiekimo sistema, karšto vandens tiekimo sistema, priešgaisrinio vandens tiekimo sistema, buitinių nuotekų sistema, paviršinių nuotekų sistema ir pan., o statiniuose - inžinerinės sistemos.

Nuotekų nuvedimas turi būti organizuojamas taip, kad būtų užtikrintas saugus pastatų eksploatavimas ir efektyvus jų šalinimas.

Vandentiekio ir nuotekų sistemų ir visą jos įrangą būtina pasirinkti pagal galiojančių standartų ir teisės aktų reikalavimus. Tiekiamo vandens kokybė turi atitikti Lietuvoje galiojančius reikalavimus. Reikiamas vandens kiekis ir slėgis turi būti nustatytas atlikus skaičiavimus. Visi vandentiekio sistemos elementai turi atitikti geriamojo vandens sistemoms keliamus reikalavimus.

Vandens tiekimo sistema turi užtikrinti, kad vanduo būtų tiekiamas į visus vandens naudojimo taškus pagal slėgio, srauto spartos ir naudojamo vandens savybių reikalavimus, pikinius vandens suvartojimus vienu metu bei numatytą Karinio miestelio Objektų paskirtį.

Būtina įrengti sunaudojamo vandens matavimo apskaitos įrenginius. Siekiant užtikrinti reikalaujamus vandens suvartojimo rodiklius ir priešgaisrinės vandens tiekimo sistemos poreikius, būtina parinkti ir įrengti atitinkamą įrangą. Magistraliniai vandens tiekimo į visus Karinio miestelio Objektus vamzdynai turi turėti atskirus skaitiklius.

Nuotekos turi būti surenkamos ir nuvedamos vadovaujantis ekonomiškai/techniškai pagrįstais sprendiniais išduotomis techninėmis sąlygomis.

Atliekant vidaus nuotekų sistemų montavimo darbus rekomenduojama naudoti geras mechanines savybes turinčius, kokybiškus PVC vidaus nuotekų vamzdynus. Visur, kur gali girdėtis garsas, sklindantis nuo nuotekų vamzdyno, turi būti naudojamas mažatriukšmis – storasienis vamzdynas, kuris turi būti papildomai izoliuojamas.

Turi būti numatytas laisvas ir patogus ant nuotekų stovų įrengiamų revizijų bei nuotekų šalinimo tinklo valymui skirtų pravalų prieinamumas.

Esant papildomai neleistinai nuotekų taršai buitinių ar paviršinių nuotekų sistemose, vadovaujantis galiojančiais techniniais reglamentais ir normomis bei taisyklėmis, turi būti įrengti papildomi valymo įrengimai. Numatyti technikos plovimo vietose surenkomo užteršto dumblo, naftos produktų išvežimą utilizuoti.

      - Šilumos tiekimo įrenginiai

Privatus subjektas turi apsispręsti dėl visų sistemų reikalingumo. Sistemos turi būti suprojektuotos, pristatytos, įrengtos, išbandytos, atiduotos eksploatuoti, eksploatuojamos ir prižiūrimos pagal atitinkamus reglamentus ir standartus.

Karinio miestelio objektuose turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios mikroklimato bei oro kokybės parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo sistemos, kad normaliai eksploatuojant patalpas tiek normaliomis, tiek normatyvinėmis ribinėmis lauko sąlygomis visose to pastato patalpų veiklos zonose optimaliai naudojant energiją būtų galima palaikyti norminius mikroklimato bei oro kokybės parametrus.

Šios sistemos, būdamos pastato dalimis, turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Šildymo sistemų veiksmingumas ir schemos turi užtikrinti, kad tokie vidaus klimato parametrai, kaip oras, juntama temperatūra bei oro drėgnis, neviršytų susijusių higienos standarto reikalavimų.

Vidaus klimato parametrai ir oro kokybė visose patalpose turi nekelti pavojaus sveikatai ir užkirsti kelią nepalankioms sveikatai bei antisanitarinėms sąlygoms, taip pat gaisro ir sprogimo pavojui. Būtina užtikrinti, kad kenksmingos ir pavojingos dujos ar panašios medžiagos nepasklistų patalpose ar kitose zonose.

Būtina įrengti šilumos sąnaudų apskaitą. Matavimo įrenginiai turi turėti nuolatinio nuskaitymo funkciją. Turi būti sudaryta galimybė pritaikyti šilumos instaliaciją Karinio miestelio objekto funkciniam atskyrimui, atsižvelgiant į galimybę normalizuoti temperatūrą skirtingose Karinio miestelio objekto ir jo patalpų grupėse pagal vietą ir laiką, taip pat atsižvelgiant į momentinį šilumos padidėjimą arba praradimą, atskirairai matuoti šilumos suvartojimą atskirtose objektuose bei sklandžiai keisti parametrus, užtikrinti nuolatinį prisitaikymą prie paklausos, taip pat ir skirtingu paros laiku. Vietos, kur bus įrengiamas grindinis šildymas, turi būti suplanuotos taip, kad vėliau  netrukdytų baldų pritvirtinimui.

Grindinio šildymo sistema turi būti įrengta dušų patalpose. Kareivinių, sporto komplekso, ramovės, dirbtuvių, sandėlių, garažų patalpų klimato reguliavimo prietaisų sprendiniai turi būti antivandaliniai (t.y. kad pašaliniai asmenys neturėtų galimybės savarankiškai reguliuoti prietaisus).

Kareivinių, štabo, sporto komplekso, ramovės, valgyklos ir sveikatos centro pastatuose, kai šilumos ir karšto vandens gamybai numatomi naudti šilumos siurblius ,,oras-vanduo" siekiant užtikrinti nepertraukiamą šiluminės energijos ir karšto vandens gamybą turi būti numatomi papildomi energijos šaltiniai iš centralizuotų šilumos tiekėjų, dujų ir pan., išskyrus elekros energiją iš energijos skirstymo operatoriaus tinklų, pagamintą už žemės sklypo ribų.

      - Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiai

Pastatuose turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios mikroklimato bei oro kokybės parametrus palaikančios ir reguliuojančios vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos, kad normaliai eksploatuojant patalpas normaliomis lauko sąlygomis visose to pastato patalpų veiklos zonose, optimaliai naudojant energiją būtų galima palaikyti norminius mikroklimato bei oro kokybės parametrus.

Šios sistemos, būdamos pastato dalimis, turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Vėsinimo sistemos sudedamosios dalys turi turėti antikodensacinį izoliacinį sluoksnį.

Vandens vėsinimo sistemos skirstytuvai (kasetės, kondicionavimo vamzdžių įranga, laikikliai) laisvai pasiekiamose vietose turi turėti reguliavimo ir užtvarinius vožtuvus, kad būtų galima eksploatuoti ir kontroliuoti sistemą.

Sistema turi būti prijungta prie bendrosios Karinio miestelio valdymo sistemos.

Serverių patalpoms aušinti turi būti įrengti tiksliai valdomi oro kondicionieriai, veikiantys žemoje lauko temperatūroje, taip pat oro tiekimo ir išsiurbimo sistema, prijungta prie pastato valdymo sistemos. Rekomenduojama įvertinti galimybę sukuriant reikiamus inžinerinius Sprendimus, atgauti/panaudoti serverių patalpose išskiriamą šilumą.

Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų našumas ir jų schemos turi būti tokios, kad mikroklimato parametrai tokie, kaip oro, patalpos atitvarų ir jaučiamoji temperatūros; oro santykinė drėgmė; oro greitis ir teršalų koncentracija ore, veiklos zonoje būtų atitinkamų higienos normų nustatytose ribose. Mikroklimatas ir oro kokybė kiekvienoje patalpoje turi būti tokie, kad nekiltų pavojus sveikatai ir nesusidarytų nepalankios sanitarinės ir higienos sąlygos, gaisro ir sprogimo pavojus. Neturi būti nemalonaus kvapo, kenksmingų ir pavojingų dujų ar kitų, minėtomis savybėmis pasižyminčių medžiagų. Šių medžiagų sklidimas pačioje patalpoje ar į gretimas patalpas turi būti apribotas. Oras turi tekėti tik iš mažiau užterštos patalpos į labiau užterštą, o ne priešingai. Išmetamų į aplinką nemalonaus kvapo arba kenksmingų medžiagų koncentracija, skaičiuojant kartu su fonine koncentracija, neturi viršyti didžiausios atmosferoje leidžiamos kenksmingų medžiagų koncentracijos. Įrenginių sukeliamas triukšmas ir virpesiai veiklos zonoje ir pastato išorėje neturi viršyti higienos normų leidžiamų verčių. Vėdinimo sistema turi būti montuojama su šilumogražos įrenginiais.

Karinio miestelio patalpose: mokymų klasėse, pasitarimų / posėdžių patalpose, serverinėje, vaistinės patalpoje, treniruoklių salėje, būdėtojų patalpoje  ir kt. teisės aktu nustatyta tvarka privalomose patalpose) turi būti įrengta oro kondicionavimo sistema. Serverinės ir nepertraukiamos maitinimo šaltinių patalpoje, numatyti atskirą automatizuotą tikslios kontrolės kondicionavimo sistemą. Skirtai  oro kondicionavimo įrangai  numatyti atskirus elektros skydus, numatomai įrangai numatyti atskirą įžeminimo kontūrą. Šiose patalpose turi būti palaikoma pastovi 20÷25 °C temperatūra, bei 40÷55 proc. santykinis oro drėgnumas. Kondicionavimo sistema dubliuota: vienas darbinis, o kitas rezervinis agregatai. Rezervinis kondicionierius turi įsijungti automatiškai rotuojant, jeigu patalpoje padidėja temperatūra arba pagrindinio kondicionieriaus gedimo atveju

Techniniai ventiliacijos įrenginiai apima rekuperatorinius įrenginius su oro pamaišymu su CO davikliais ir šalto oro pašildymui naudojant išmetamą orą. Visuose kareivinių pastatuose normaliai eksploatuojant pastatų veiklų zonas turi būti užtikrintas optimalus energijos panaudojimas, palaikant norminius mikroklimato bei oro kokybės parametrus.

Serverinės ir nepertraukiamos maitinimo šaltinių patalpoje numatyti atskirą vėdinimo sistemą, šiose patalpose neturi būtinumatoma įrengti inžinerinių sistemų, tiesiogiai nesusijusių su šiomis patalpomis. Patalpos turi būti apsaugotos nuo užliejimo vandeniu.

Atsižvelgiant į Statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, projektuojamas Karinio miestelio objektai turi atitikti tokią energinio naudingumo klasę, kuri yra privaloma pagal Darbų vykdymo metu galiojančius teisės aktus, t.y. Karinis miestelio pastatų energinio naudingumo klasė turi būtų ne žemesnė, kaip A++ klasė. Jeigu, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 51 straipsnio 2 dalį, pastatui nekeliami energinio naudingumo reikalavimai, jo atitvarų (jų dalių) šiluminės savybės turi atitikti reikalavimus, keliamus C energino naudingumo klasės pastatų atitvaroms (jų dalims), pateiktus statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 ,,Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" 3 lentelėje.

      - Aukštosios, vidutinės ir žemosios įtampos įrengimai

Statinių išorės elektros tiekimas turi atitikti 2012-02-03 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija) reikalavimus. Dirbtinai apšviestos patalpos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad apšvietimo sąlygos atitiktų reikalavimus dirbtiniam apšvietimui.

Dirbtinis apšvietimas turi būti suderintas su stebėjimo įrangos erdvėmis. Apšvietimas turi būti išdėstytas taip, kad neakintų vaizdo stebėjimo kamerų. Privatus partneris turi stengtis sumažinti naudojamų apšvietimo šaltinių modelių skaičių. Visa įranga turi būti pasiekiama, kad ją būtų galima išvalyti ir prižiūrėti, ypač aukštai esančiose vietose. Lauko apšvietimas turi būti valdomas iš patalpos. Pagalbinių patalpų apšvietimas turi būti paskirstytas pagal Funkcines zonas, bet su renginio funkcija susijusių zonų apšvietimas turi būti centralizuotas ir valdomas iš tam skirtos patalpos. Sporto komplekso ir sporto salės turi turėti pagrindinius apšvietimo sistemos prožektorius, užtikrinančius vietos reikalavimus atitinkantį apšvietimą

Turi būti numatytas pakankamo galingumo trifazis maitinimo įvadas (visai numatomai įrangai). Pastatų elektros tinklai turi būti suprojektuoti visų rūšių (fasadų, teritorijos, gaisro gesinimo įrenginių, vietinių televizijos tinklų, gaisrinių hidrantų šviesinių indikatorių, saugos ženklų, skambučių, šviesinių aptvarų ir kt.) apšvietimui maitinti. Elektros kabelių tiesimas turi atitikti šios sistemos įrengimui keliamus techninius reikalavimus. Pastatų patalpose visi įrengti valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį. Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentelė su ėmėjų pavadinimu, linijos paskirtimi.

Laidai ir kabeliai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių ir laidų standartų reikalavimus. Apsaugos nuo žaibo sistema turi atitikti galiojančius apsaugos nuo žaibo standartus. Įžeminimo sistema turi atitikti galiojančius įžeminimo sistemų standartus. Privatus subjektas turi įsivertinti jo pasiūlytą sprendimą taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas viso pastato elektros tiekimas, t.y.

Privatus subjektas prisiima atsakomybę už pakankamos įrangos parinkimą minėtiems reikalavimams įvykdyti. Valdžios subjekto tiekimo patikimumo kategorija  III - 9,2 MW (preliminari numatoma Karinio miestelio galia apie - 9,2 MW).

Elektros skydinės patalpoje turi būti įrengtas natūralus vėdinimas ir įprastas bei avarinis apšvietimas. Skydinėje turi būti palikta vietos išeinantiems kabeliams ir jų jungtims bei prijungimo priemonėms. Serverių patalpose turi būti įrengtas nepertraukiamo elektros energijos tiekimo šaltinis.

Kariniame dalinyje per metus gali būti sunaudota nuo apie ??? MWh. Elektros energijos patikimumo kategorija III (trečia), leistina naudoti momentinė galia – 9,2 MW, atvado tipas-trifazis. Atvado 2 linijos po 1 MW. Pateiktos elektros energijos suvartojimo galios, t.y. pateikti skaičiai taikytini tik įvertinant reikiamą galią, tačiau ne elektros kiekių poreikius.  Avariniam elektros tiekimui užtikrinti turi būti įrengtas generatorius (generatoriai) ar kitokie nepertraukiamo elektros tiekimo sprendimai t.y. specialiuosiuose reikalavimuose nustatytos sistemos ar pastatai, kuriuose turi būti užtikrintas rezervinis maitinimas naudojant rezervinį maitinimo šaltinį (generatorių), pvz.: štabe – „Visam pastatui turi būti užtikrintas rezervinis maitinimas naudojant rezervinį maitinimo šaltinį (generatorių).“; kareivinėse – „įrengtoms kompiuterinėms darbo vietoms, komutacinėms bei serverinių patalpoms turi būti užtikrintas rezervinis maitinimo šaltinis (generatorius). Kitose pastatų (ar statinių) sistemose (įrenginiuose), avariniam elektros tiekimui užtikrinti įrengiami generatoriai (generatoriai) ar kitokie nepertraukiamo elektros tiekimo sprendimai, pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Privatus subjektas prisiima atsakomybę už pakankamos įrangos parinkimą, minėtiems reikalavimams įvykdyti. Esant poreikiui, vidaus instaliacijai turi būti naudojami savaime gęstantys (nepalaikantys degimo) kabeliai varinėmis gyslomis. Kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose ir loviuose. Turi būti numatytas automatizuotas valdymo skydas, iš kurio bus valdomas:

- Pastatų fasado, bei teritorijos apšvietimas (arba automatinis valdymas, priklausomai nuo aplinkos apšviestumo);

- teritorijos vartai ir užtvarai nepriklausomai nuo to, ar yra automatinis numerių atpažinimas, ar nėra;

- administracinėse patalpose, kabinetuose, pagalbinėse patalpose, sanitariniuose mazguose apšvietimas turi būti valdomas vietiniais jungikliais.

Laiptinių ir koridorių Sanitariniuose mazguose (išskyrus Kareivines) apšvietimas turi būti valdomas judesio davikliais. Visi šviestuvai turi būti taupantys elektros energiją pvz LED. Pirmos kategorijos užtikrinimui evakuaciniuose šviestuvuose turi būti sumontuojami akumuliatoriai, kurių veikimo trukmė būtų ne mažesnė kaip 1 val.

Visose technologinėse patalpose esančios komutacinės spintos turi būti įžemintos. Turi būti įrengta apsaugos nuo žaibo sistema. Žaibolaidis gali būti įrengtas ant statinio, gali būti izoliuotas nuo jo arba stovėti atskirai.  Turi būti numatytas dirbtinis pastatų fasadų ir teritorijos apšvietimas tamsiu paros metu, kuris, siekiant efektyvaus elektros energijos naudojimo, automatiškai įsijungtų/išsijungtų, priklausomai nuo aplinkos apšviestumo.

Tamsiuoju paros metu apšvietimo lygis žemės paviršiuje, karių būvimo vietose, turi būti ne mažesnis kaip 20 lx, t.y., teritorijos perimetras turi būti apšviestas minimaliai reikalaujamu intensyvumu.

      - Elektros įvado reikalavimai

Aparatūrai maitinti iš atskiro elektros skirstomosios spintos įvado turi būti įrengtas atskiras maitinimo skydelis 220 V, 50 Hz, 25 A. Elektros instaliacija turi atitikti bendruosius elektrosaugos reikalavimus (įžeminimas ir t. t.). Turi būti numatytas priėjimas prie statinio įžeminimo sistemos pagrindinio elektrodo. Skirstomosios spintos turi būti įžemintos.

Vienos darbo vietos elektros maitinimui turi būti įrengtos 3 europinio standarto elektros šakutės lizdai su įžeminimu. Instaliuojamas galingumas skaičiuojamas 400W vienai darbo vietai, panaudojimo koeficientas – 0,8. Prie vieno apsaugos automato jungiamos ne daugiau 4–5 darbo vietos.  Jeigu pastate yra numatytas papildomas elektros energijos šaltinis, prie jo turi būti prijungta ir telekomunikacijų įranga. Kad būtų išvengta įtampos svyravimų, reikia numatyti įtampos svyravimus išlyginantį buferinį įrenginį (nepertraukiamosios srovės šaltinį).

Elektros maitinimo linijos turi būti tiesiamos atskirai nuo ryšių kabelių. Rekomenduojami atstumai tarp elektros maitinimo linijų ir ryšių kabelių pateikiami 1 lentelėje.

      - Susisiekimo komunikacijos

Susisiekimo komunikacijos turi būti pritaikytas sunkiasvorei ratinei ir vikšrinei technikai (pagal 2.1 priedo 1 dokumento „Teritorija“ reikalavimus), kelio konstrukcija, turi atlaikyti maksimalias apkrovas pagal lentelę:

| Eil. Nr. | Technika | Ilgis mm | Plotis, mm | Aukštis, mm | Bendroji masė, t | Maks. apkrova į ašį, t | Posūkio spindulys (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | vikšrinė | 11700 | 3660 | 3460 | 70 | 10,3 N/cm² | 12 |
| 2. | ratinė (4 ašių) | 10222 | 2550 | 3937 | 48 | 12 | 12 |
| 3. | žemagrindis tralas | 21700 | 3000 | 3950 | 126 | 12 | 30 |

Važiuojamosios dalies bendras plotis – ne mažiau kaip 8,0 m, (t. y. 8,0 m kai projektuojama su kelkraščiais. Eismo juostų skaičius – 2 vnt., vienos eismo juostos plotis – ne mažiau kaip 4,0 m. Kelio danga – kieta (pageidaujama danga: betono monolitas, armuotas polipropileno fibra užpildu).

Projektuojant karinio miestelio vidinius ir išorinius kelius vienoje kelio pusėje numatyti pėsčiųjų takus su dviračių judėjimo juosta.

Numatyti privalomus kelio ženklus ir dangų žymėjimą.

      - Telekomunikacijų ir techniniai informacijos perdavimo įrenginiai

Kompiuterių ir telefonų tinkai

Ryšių kabeliai klojami vamzdžiuose, įrengiant komunikacijos šulinius. Kanalų/vamzdžių užpildymas ne daugiau kaip 50 proc. Tiesiogiai į gruntą gali būti klojami tik tam skirti didesnio mechaninio atsparumo arba apsaugoti apsauginiu vamzdžiu ryšių kabeliai. Tiesiant ryšių kabelius, negali būti viršyta ryšių kabelių gamintojų techninėse specifikacijose nurodyta didžiausia leistina ryšių kabelio tempimo jėga, lenkimo spindulys ir gniuždymo jėga. Kad atliekant žemės kasimo darbus būtų išvengta jau nutiestų ryšių kabelių galimų pažeidimų, ryšių kabeliai, nutiesti tiesiogiai grunte, turi būti apsaugoti virš jų 0,3 m klojant įspėjamąją juostą. Tiesiant šviesolaidinį kabelį, 0,2 m virš jo papildomai turi būti klojamas signalinis laidas. Oro ryšių linijose naudojami tik tam skirti ryšių kabeliai, nepažeidžiant ryšių kabelio gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų. Ryšių kabelis ir kabinimo trosas negali būti susivijusios. Ryšių kabeliai kabinami ant atramos taip, kad atramos apkrova vienodai pasiskirstytų (du ryšių kabeliai kabinami priešingose atramos pusėse). Jiems tvirtinti naudojami gamintojų nurodyti ryšių kabelių tvirtinimo elementai.Didžiausias leidžiamas ryšių kabelių linijų ilgis tarp atramų nustatomas pagal ryšių kabelio, troso ir atramų mechaninius parametrus, nustatytus gamintojo. Naudojant atitinkamas tvirtinimo priemones ir taikant atitinkamą ryšių kabelio įtempimo metodą, būtina užtikrinti, kad nebūtų viršytas ryšių kabelio atsparumo tempimui, tarpų tarp atramų, vėjo apkrovos, apledėjimo apkrovos ryšių kabelių techninėje specifikacijoje nurodytos didžiausios leistinos vertės. Kertant elektros linijas, turi būti išlaikytas kiek įmanoma statesnis kirtimo kampas, tačiau šis kampas neturi būti mažesnis kaip 45 laipsniai. Apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių oro ryšių linijose turi būti įžeminimo įrenginiai, įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40.

Visuose kanaluose, šachtose, vamzdžiuose , loveliuose ir t.t. ryšio kabelių užpildymas ne didesnis nei 50%. Kabelinės trasos turi būti įrengiamos taip, kad jose nesikauptų drėgmė, jos nebūtų pažeidžiamos dirbant kitus statybos darbus ir būtų lengvai prižiūrimos. Patalpų viduje ryšių kabeliai gali būti:

- tvirtinami ant sienų;

- tiesiami sienose esančiuose kabelių kanaluose;

- tiesiami ant sienų pritvirtintais vamzdžiais ar loveliais;

- skirstomųjų punktų  ir serverinių patalpose kabeliai tiesiami naudojant kabelių kopėtėles.

Ryšių kabeliai prieinamose vietose montuojami paslėptuoju būdu:

- pastatų sandėliukuose, pastogėse ir techninėse šachtose po grindimis kabeliai tiesiami vamzdžiuose arba išdėstomi ant laikiklių, pritvirtintų prie pastato konstrukcijų;

- pastatų laiptinių patalpose, koridoriuose ir kitose prieinamose vietose ryšių kabeliai montuojami pastatą statant sienose ir perdangose įrengtų magistralinių trasų kabelių kanaluose, kurie sueina į specialiai paruoštus skirstomuosius punktus.

Ryšių kabeliai ištempiami lygiagrečiai luboms (grindims) arba laiptų nuožulnumui arba statmenai luboms (grindims). Jei ryšių kabeliai montuojami atviruoju būdu prieinamose vietose, horizontaliuose tarpuose prie sienų jie tvirtinami ne žemiau kaip 2,2 m virš grindų ir ne arčiau kaip 0,1 m iki lubų. Ryšių kabeliai, kurie įvedami lygiagrečiai elektros kabeliams, pritvirtinami ne mažesniu kaip 25 mm atstumu nuo elektros kabelių. Ryšių kabeliai statinių kabelių kanaluose turi būti montuojami nepažeidžiant juose esančių kitų ryšių kabelių. Skirstomajame punkte ryšių kabelių paskirstymo įranga pritvirtinama prie jo laikančiųjų konstrukcijų arba pastato sienos konstrukcijų, išsaugant esančius, jau anksčiau pritvirtintus, pastato ryšių kabelius ir elementus. Ryšių kabeliai tiesiami tiesiausiu atstumu stačiais 90 laipsnių kampais, išlaikant ryšių kabelio mažiausio leistino lenkimo spindulio reikalavimus, pagal galimybes vengiant kirsti elektros, vandentiekio, dujotiekio, šildymo ir kitas statinio inžinerines sistemas. Jei viena trasa tiesiami keli ryšių kabeliai, jie turi būti prispausti prie sienos ir tarpusavyje nesikryžiuoti.

Kai ryšių kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio aukštų, jie turi būti apsauginiuose vamzdžiuose. Ryšių kabelių negalima įmūryti į statybines konstrukcijas. Statinio viduje ryšių kabeliai turi būti pažymėti magistralinėse trasose kiekviename statinio aukšte, kiekviename skirstomajame punkte, kiekvienoje patalpoje ir prie kiekvieno išvado taip, kad būtų galima identifikuoti ryšių kabelio savininką. Horizontaliose atkarpose ryšių kabeliai tvirtinami mažiausiai trijuose taškuose kiekviename metre, o vertikaliose atkarpose – mažiausiai dviejuose taškuose kiekviename metre. Kertant apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos laidus, kurie pritvirtinti sandariai prie sienos, ryšių kabeliai tvirtinami virš jų. Gręžimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp aukštų ryšių kabelius sumontavus turi būti hermetizuoti. Ryšių kabeliai negali susipinti aplink išilginę ašį. Statinio magistralinės trasos gali būti sudarytos iš šių rūšių trasų:

- lubų (atviros erdvės tarp pakabinamųjų ir struktūrinių lubų);

- vamzdynų (standžiosios arba lanksčiosios konstrukcijos metaliniai ir nemetaliniai vamzdžiai);

- movų (angos, paprastai apvalios, sienoje, lubose arba grindyse);

- lovelių (iš anksto pagamintos standžiosios struktūros kabeliui pratempti ir kloti).

Magistralinių trasų sistema turi būti įrengta taip, kad į ją nepatektų vanduo. Magistralinės trasos turi būti suprojektuotos įvertinus galimybę tiesti visų rūšių ryšių kabelius (balso, duomenų, vaizdo perdavimo). Magistralinės trasos matmenys parenkami atsižvelgiant į joje klojamų ryšių kabelių skaičių, ilgį ir skerspjūvio plotą. Magistralinės trasos įrengiamos vandens neužliejamose vietose, siekiant apsaugoti kabelius nuo neigiamo drėgmės poveikio. Pagrindinėse magistralėse klojami didesnio diametro vamzdžiai. Vamzdžių kiekis ir diametras turi leisti visas pastate galimas darbo vietas įrengti, numatant 50 proc. rezervą signalinių kabelių kiekiui.

Spintose montuojami: kabelių perjungimo blokai (angl. patch panel), perjungimo laidus (angl. patch cable) laikantieji žiedai, aktyvioji tinklo įranga: koncentratoriai, komutatoriai ir kt. Aktyvioji tinklo įranga montuojama žemiau kabelių perjungimo blokų, apatinėje skirstomosios  spintos dalyje. Kiekvienam kabelių perjungimo blokui ir aktyviajai tinklo įrangai turi būti numatyta po atskirą (ar kelis) perjungimo laidus laikantį žiedų bloką. Šviesolaidiniai kabeliai (išorinės instaliacijos arba vidinės instaliacijos šviesolaidiniai kabeliai) panaudojami, atsižvelgiant į jų funkcinį vartojimą, kaip nurodyta gamintojo techninėje specifikacijoje.

Kompiuterinis tinklas 1. Pastatuose, jei jie turi daugiau nei vieną aukštą, komutacinės (skirstomosios) patalpos įrengiamos kiekviename aukšte. Prie pirmojo aukšto skirstomasios patalpos optiniu kabeliu jungiamos kitų pastato aukštų skirstomosios patalpos jei tokios yra. Kiekvieno pastato pirmojo aukšto skirstomoji patalpa žvaigždės principu optikos pagalba jungiama su štabo pirmojo aukšto skirstomąja patalpa. Prie štabo skirstomosios patalpos žvaigždės principu optikos pagalba jungiama KPP aparatinė, Serverinė 1 ir Serverinė 2. Sujungimams naudojami vienmodžiai šviesolaidinių skaidulų (ne mažiau 12) skaidulų kabeliai. Abiejuose šviesolaidinių skaidulų kabelio galuose turės būti įrengtos optinės komutacinės panelės (su SC antgaliais).

Darbo vietų pasyvinė dalis - rozetės įdiegtos ir sukomutuotos su pastato tame pačiame aukšte komutacinėje patalpoje esančia komutacine spinta. Sujungimui naudojamas KAT6 kabelis. Visi sukomutuoti taškai sužymėti.

Kompiuterinis tinklas 2. Darbo vietos pasyvinė dalis (rozetės) sukomutuotos su Serverinėje 2 esančia komutacine spinta. Štabe esančios Serverinės 2 komutacinė spinta sukomutuota su prie serverinių esančios komutacinės patalpos komutacine spinta. Sujungimams naudojami vienmodžiai šviesolaidinių skaidulų (ne mažiau 12) skaidulų kabeliai. Abiejuose šviesolaidinių skaidulų kabelio galuose turės būti įrengtos optinės komutacinės panelės (su SC antgaliais). Visi sukomutuoti taškai sužymėti.

Telefonija. IP telefonai naudosis kompiuterinių darbo vietų infostruktūra.

Analoginiai telefono aparatai , kurie įrengiami vietose, kuriose nėra kompiuterizuotų darbo vietų įrengiami sekančiai:

- 24-ių (ar didesnis – priklausomai nuo poreikio) FXS prievadų IP adapterio kabelis su jungtimi;

- 19"/2U Krone LSA arba analoginių techninių charakteristikų dvylikos plintų laikiklis, 120 porų. (30 porų prijungimui prie 24-ių (ar didesnio – priklausomai nuo poreikio) FXS prievadų IP adapterio, 30 porų tranzitiniam krosui, 60 porų - atsarga antro adapterio prijungimui arba papildomam tranzitiniam krosui);

- Krone LSA plintas arba analoginių techninių charakteristikų 2/10 su atjungiamais kontaktais (12 vnt.);

- Kabelis VMOHBU 10x2x0,5 skirtas lauko darbams arba analoginių techninių charakteristikų (3 vnt. = komutacija po 10 porų į tris skirtingus krosus (pastatus)).

Į telefonų įrengimo vietas nutolusiuose pastatuose (juose esančias komutacines patalpas) klojamas kabelis VMOHBU 10x2x0,5 skirtas lauko darbams arba analoginių techninių charakteristikųminėtas kabelis. Analoginiam telefonui pastatyti nutolusiame pastate reikalingi:  19"/1U Krone LSA arba analoginių techninių charakteristikų trijų plintų laikiklis, 30 porų (komutacinėje patalpoje); Krone LSA  arba analoginių techninių charakteristikų plintas 2/10 su atjungiamais kontaktais (1 vnt.); kompiuterinis kabelis; telefono lizdas RJ-11 montuojamas instaliaciniame kanale.

      - Telekomunikacijų sistemos

Komutacinės spintos, priedai. Stacionarios radijo stotys ir jų įranga neturi būti įtraukiami į Pasiūlymą. Tinklo 1 komutacinės spintos turi būti įtrauktos į pasiūlymą, kiekiai priklausys nuo Privataus partnerio siūlomų sprendinių ( Reikalavimai 19‘‘ tinklo komutacinei spintai:  spintos dydis-ne mažesnė kaip42U; spintos gylis - ne mažiau kaip 800 mm; spintos plotis - ne mažiau kaip 600 mm; statinė rėmo apkrova - ne mažiau kaip 200 kg; spinta privalo būti išardoma; tvirtinimo bėgiai reguliuojami; rakinamos raktu priekinės ir galinės durys; nuimamos šoninės sienelės; priekinės durys - perforuotos; su sumontuotu dugnu; su aštuoniais kabelių rūšiavimo skydeliais (19", 1U); atitinka standartą EIA-310D; su dviem vertikalaus kabelių rūšiavimo skydeliais; privalo būti du 19" rėmai (dvipusiam montavimui); privalo būti gnybtinė jžeminimo kaladėlė; privalo būti anga kabeliams rėmo viršuje arba apačioje; įrangos tvirtinimo varžtų (ne mažiau kaip 50 vnt.) komplektas; su vienu maitinimo skydeliu, kurio apsauga nuo viršįtampio 230 V, ne mažiau kaip 6 lizdai CEE 7/4 tipo, ne mažiau kaip 16 A);  Serverinių spintos turi būti įtrauktos į Pasiūlymo kainą, kiekiai priklausys nuo Privataus partnerio siūlomų sprendinių (Reikalavimai 19" tinklo 1 serverės spintai: spintos dydis - ne mažesnė kaip 42U; spintos gylis - ne mažiau kaip 1200 mm; spintos plotis - ne mažiau kaip 600 mm; statinė rėmo apkrova-ne mažiau kaip 900 kg; spinta privalo būti išardoma; tvirtinimo bėgiai reguliuojami; rakinamos raktu priekinės ir galinės durys; nuimamos šoninės sienelės; priekinės ir galinės durys - perforuotos (durų perforuotas plotas ne mažesnis kaip 65 %); su sumontuotu dugnu; su aštuoniais kabelių rūšiavimo skydeliais (19", 1U); atitinka standartą EIA-310D;  su dviem vertikalaus kabelių rūšiavimo skydeliais; privalo būti du 19" rėmai (dvipusiam montavimui); privalo būti gnybtinė įžeminimo kaladėlė; privalo būti anga kabeliams rėmo viršuje arba apačioje; įrangos tvirtinimo varžtų (ne mažiau kaip 50 vnt.) komplektas; su vienu maitinimo skydeliu, kurio apsauga nuo viršįtampio 230 V, ne mažiau kaip 6 lizdų CEE 7/4 tipo, ne mažiau kaip 16 A; komplektuojama su įmontuotu 1 LCD monitoriumi (VGA jungtis), pele ir klaviatūra (USB jungtys); komplektuojama su konsolių komutatoriumi, turinčiu ne mažiau kaip 8 vnt. prievadų (USB ir VGA jungtys); komplektuojama su 5 kW rezerviniu maitinimo šaltiniu, stebėsenos ir kontrolės (angl. monitoring) įrenginiu ir aplinkos jutikliais - 1 vnt.)

Kompiuterizuota darbo vieta (tinklas 1)

Vienai kompiuterizuotai darbo vietai turi būti įrengta:

- elektros maitinimo kištukiniai lizdai su įžeminimu - 4 vnt. (iš jų trys kištukiniai lizdai jungiami nuo pastato bendro nepertraukiamojo elektros tiekimo šaltinio (UPS), ne mažiau kaip 600 W vienai darbo vietai);

- duomenų perdavimo linijos lizdai RJ45 LAN - 3 vnt.

- CAT6 kategorijos kabeliai, neekranuoti (sujungiami tinklo komutacinėje spintoje);

- kabelių montavimas atliekamas pagal TIA/EIA-568-B standartą (atitinka TIA/EIA-568-B 6 kategorijos ir ISO klasės E 11801:2002 specifikacijas);

- sumontavus tinklus, darbo vietos turi būti sunumeruotos ir pažymėtos kabelių paskirstymo skydeliuose, pateikti instaliaciniai brėžiniai ir numeracijos schemos;

- turi būti atliktas kabelių atitikties CAT6 kategorijai testas, pateikti matavimų rezultatai;

Pastaba. Atskiro duomenų perdavimo tinklo būtinumais ir reikalavimai yra aprašomi prie kiekvieno Karinio miestelio objekto patalpų ir specialiųjų reikalvimų atskirai.

Kompiuterizuota darbo vieta (tinklas 2)

Vienai kompiuterizuotai darbo vietai turi būti įrengta:

- elektros maitinimo kištukiniai lizdai su įžeminimu - 4 vnt. (iš jų trys kištukiniai lizdai jungiami nuo pastato bendro nepertraukiamojo elektros tiekimo šaltinio (UPS), ne mažiau kaip 600 W vienai darbo vietai). Turi būti įrengti maitinimo filtrai su 60 dB slopinimu dažnių ruože nuo 100 kHz iki 1 GHz; (Gali būti įrengiamas vienas filtras visoms tinklo 2 darbo vietoms, tenkinantis darbo vietų suminį galingumą).

- duomenų perdavimo linijos lizdai SC - 3 vnt.;

- Daugiamodis optinis kabelis (pvz. MM 50/125 OM3) skirtas naudoti patalpose, 6 ar daugiau skaidulų.

- Kabelio viduje esančios optinės skaidulos ar skaidulų poros turi būti atskirtos vienos nuo kitų neskaidria izoliuojančia medžiaga, paklotas atskirame lovelyje;

- Tinklas 2 turi būti realizuotas pagal žvaigždės topologiją su vienu centriniu mazgu (serverinė 2).

- sumontavus tinklus, darbo vietos turi būti sunumeruotos ir taip pat pažymėtos serverinės 2 optinėse komutavimo panelėse (ODF), pateikti instaliaciniai brėžiniai ir numeracijos schemos;

- turi būti atliktas kabelių atitikties testas, pateikti matavimų rezultatai.

Rekomenduojama darbo vietas įrenginėti greta serverinės 2. Projektas turi būti suderintas atskirai su Valdžios subjektu.

      - Paieškos ir signalinės sistemos

Elektronines apsaugos sistemos bendri reikalavimai aprašyti 2 priedėlio „Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos“, 31 dokumente „Elektroninių apsaugos sistemų techninė specifikacija“, o specialieji reikalavimai 2 priedėlio 1-17 dokumentuose.

- Turi būti įrengtas autonominis sistemos maitinimas, kad, dingus elektros tinklo maitinimui, sistema galėtų veikti ne mažiau kaip 8 (aštuonias) valandas.

- Esant avariniam atvejui (dingus elektrai), judėjimo kontrolės valdomos durys turi turėti galimybę būti atrakinamos raktu.  Įrengiant liftus pastatuose turi būti numatyta patekimų į liftus kontrolė ir jos valdymas.

- Įrengiamose statinių patalpose turi būti įrengta bendra įgarsinimo įranga (stiprintuvai, kolonėlės, mikrofonai)

- Kabeliniai duomenų, kalbos, teksto ir vaizdo perdavimo tinklai arba struktūrinė kabelinė sistema turi būti universali, skirta ilgam naudojimui be perdarymų, turi būti suprojektuota su pertekliumi.

- Tiesimo sistemos turi būti įrengiamos atsižvelgiant į aplinkos poveikį kabelių tvirtinimo konstrukcijoms.

- Pastatų patalpų ir lauko teritorijos apšvietimo valdymui turi būti įdiegta apšvietimo sistema, leidžianti optimizuoti dirbtinį apšvietimą, priklausomai nuo laiko, dienos šviesos lygio, dinamiškai reaguoti į asmenų patekimą į apšvietimo zonas. Projektuojant telekomunikacijų ir kompiuterių tinklus bei įrengiant patalpas pagrindinei įrangai, Lietuvos kariuomenės Kibernetinės gynybos valdybos Informacinių technologijų tarnybai (LK KGV ITT) turi būti pateikti įrangos patalpų brėžiniai, ryšių kabelių, tinklų, perjungimo blokų, darbo vietų, įrangos elektros maitinimo ir įžeminimo tinklų schemos elektroniniu formatu.

- Projektuojant ir statant statinius bei įrengiant juose KATT įrangą, be kitų pareigūnų, privalo dalyvauti atstovai iš LK KGV ITT.

- Dalyvis savo nuožiūra pasirenka ryšių tiekėją, kuris būtų reikalingas PS reikmėms ir/ar kabelinės TV paslaugos teikimui.

- VS organizuoja KAS duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimą.

      - Kėlimo ir transportiniai, džiovinimo  įrenginiai

Jei Privatus subjektas savo Sprendiniuose pasiūlys liftus, tai liftai turi būti įrengti tokie, kad naudotojai būtų apsaugoti nuo visų mechaninės rizikos rūšių, tarp jų – lifto kabinos kritimo. Liftų galia turi būti pakankama perkelti reikalingą keleivių (krovinių) skaičių (kiekį). Vidinė kabinų danga turi būti atspari pažeidimams ir lengvai valoma. Liftai turi turėti turėklus, kad sienos būtų apsaugotos nuo smūgių (pvz., maisto vežimėlių).

Liftai turi būti taupantys energiją, modernių technologijų ir turi atitikti taikytinų teisės aktų reikalavimus.

Kabinose, ant lifto valdymo jungiklių, pavaros, greičio ribotuvo, buferių, saugos, avarinio iškvietimo įtaisų, durų užraktų, šachtos durų, pavaros ir skridinių patalpų, elektrinių įrenginių turi būti reikiami neištrinami užrašai, etiketės, ženklai.

Pavaros, skridinių patalpų ir šachtos duobės durys visuomet turi būti užrakintos, o prieigos prie šių durų būtų laisvai prieinamos bei tinkamai apšviestos.

Liftuose turi būti įrengta moderni mikroprocesorinio valdymo sistema. Sistema turi užtikrinti minimalią laukimo trukmę. Įrengta liftų sistema turi būti visiškai automatizuota. Virš visų liftų sustojimo vietų durų turi būti įrengti ekranai, rodantys lifto vietą. Visuose liftuose turi būti įrengti informaciniai ekranai. Įrengti liftai turi užtikrinti naudotojų apsaugą nuo visų mechaninių pavojų, įskaitant lifto kritimą; liftų keliamosios galios turi užtekti atitinkamam asmenų ar krovinių skaičiui (masei).

Turi būti parengti, atsižvelgiant į surinkėjo pateiktą lifto naudojimo instrukciją ir lifto paskirtį, lifto kabinoje tvirtinami lifto naudojimosi nurodymai, kuriuose būtina trumpai nurodyti naudojimosi liftu tvarką, avarinės tarnybos iškvietimo būdą ir, jeigu reikia, krovinių ir žmonių kėlimo reikalavimus.

Liftų kabinose neturi būti jokios su liftų naudojimu nesusijusios reklaminės informacijos.

Liftai turi būti integruoti į praėjimo kontrolės sistemą ir laisvai programuojami.

Privatus partneris turi pasiūlyti sprendinius, leidžiančius greitai ir patogiai išdžiovinti palapinės (ne mažiau kaip 10 vnt. dešimties vietų, ir/arba ne mažiau kaip 3 vnt. 30 vietų palapinių vienu metu). Palapinių matmenys: 10 vietų palapinės Ilgis 5 m, plotis 3,7 m, aukštis 2 m, svoris 70 kg (sausos); Šią įrangą rekomenduojame numatyti Garažų pastate

Kareivinių pastate turi būti įrengtos džiovinimo spintos avalynės, drabužių džiovinimui arba pasiūlyti kitokie sprendimai avalynės džiovinimui.

Privatus partneris turi pasiūlyti sprendinius, leidžiančius greitai ir patogiai išdžiovinti karių drabužius (ne mažiau kaip 500 vnt. vienu metu).

Privatus subjektas turi suprojektuoti, pristatyti, sumontuoti, išbandyti, eksploatuoti ir prižiūrėti visus mechaninių sistemų elementus, reikalingus Karinio miestelio numatytam funkcionavimui palaikyti.

      - Pastato automatizavimas

Automatizuotos sistemos

- Turi būti įdiegta uždara (vietinė) pastatų valdymo sistema, leidžianti tiek stebėti, tiek kontroliuoti pagrindinius inžinerinių sistemų parametrus.

- Turi būti įdiegta apskaitos duomenų analizės bei apdorojimo programinė įranga, skirta vandens, šilumos, elektros energijos ir kitų skaitiklių duomenų apdorojimui, ataskaitų formavimui, duomenų analizei, būsimo poreikio prognozavimui.

- Įrengtos sistemos pagalba turi būti galimybė stebėti, fiksuoti ne mažiau 5-ių tipinių patalpų (erdvių) pagrindinius mikroklimato parametrus.

- Skaitiklių rodmenys turi būti perduodami automatiniu būdu.

- Turi būti užtikrintas siunčiamų telemetrinių duomenų kopijų saugojimas.

      - Kiti

Įsigaliojus sutariai bei pradėjus Darbus ir Paslaugų teikimą Privatus subjektas turės vadovautis Lietuvos Respublikos Vastybės tarnybos ir paslapčių įstatymo (aktualia redakcija) bei Sąlygose nustatyta tvarka.

Rengiant Pasiūlymą, projektuojant, vykdant darbus, teikiant paslaugas privatus subjektas turės vadovautis kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų, statinių ir teritorijos būklę.

Specifikacijose pateiktos informacijos pagrindu turi būti sukurta infrastruktūra, atitinkanti Lietuvos Respublikos statinio projekto, statybos darbų ir statinio kokybės normatyvinius statybos techninius dokumentus ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nustatytus reikalavimus.

Privatus subjektas Karinį miestelį turi suprojektuoti, sukurti / sumontuoti ir įgyvendinti taip, kad būtų remiamos ekologiškos paslaugos, tausojama ir efektyviai naudojama energija. Aplinkosaugos sprendimų priėmime, Darbų vykdyme ir Paslaugų teikime turi būti vadovaujamasi aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei standartais (ISO 14000 standartų serija). Karinis miestelis turi tausoti aplinką, t. y. turi būti:

- sumažintas atliekų kiekis Darbų vykdymo ir Paslaugų teikimo metu;

- sumažintas energijos vartojimo kiekis taip prisidedant prie ozono sluoksnio ardymo sumažinimo, pasaulinio atšilimo prevencijos, oro ir vandens taršos sumažinimo bei neatsinaujinančių išteklių tausojimo;

- puoselėjamas vietos kraštovaizdis ir saugomos natūralios buveinės bei rūšys;

- vengiama jonizuojančiosios ir elektromagnetinės spinduliuotės šaltinių;

- padidintas atliekų surinkimo ir išvežimo veiksmingumas ir našumas;

- optimizuotas techninės priežiūros procesas, kad būtų užtikrintas didžiausias priežiūros našumas;

- kai įmanoma, vengiama naudoti kenksmingas statybines medžiagas ir procesus.

Karinis miestelio infrastruktūra iš karto po Darbų pabaigos bus registruojamas valstybės vardu ir joje pradės veikti Karinis miestelis.

Turi būti parengtas ir nuolat atnaujinamas Turto priežiūros, būklės patikrinimo, remonto planas.

Taip pat turi būti įgyvendinta energijos valdymo sistema. Ji turi atitikti Turto valdymo sistemos duomenis.

Siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, Privatus subjektas privalo įgyvendinti poveikio aplinkai valdymo sistemą.

Turto Atnaujinimo ir remonto darbų poreikis bei atlikimo dažnis nustatomas ir pateikiamas Pasiūlyme taip, kad grąžinamo Turto kokybė (pastatų, statinių ir teritorijos būklė) per Sutarties vykdymo laikotarpį bei jai pasibaigus ir Turtą perduodant Valdžios subjektui, turės atitikti kiekybinius ir kokybinius reikalavimus bei rodiklius, kurie nustatyti Specifikacijose, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, sudarant galimybę toliau Turtą tinkamai eksploatuoti, t. y. Turtas turės būti ne prastesnė už sukūrimo metu galiojusių STR ir normų/taisyklių reikalavimus būklės, o taip pat atsižvelgiant į Esminių teisės aktų psikeitimo reikalavimus. Ši nuostata netaikoma specifiniams su naujų technologijų diegimu susijusiems Karinio miestelio darbams. Numatoma, kad statinių, įskaitant ir teritorijos remonto metinis poreikis atitinkamose patalpose ar zonose bus nustatytas atsižvelgiant į stebėjimo ir apžiūrų rezultatus. Remontas ir atskirų elementų atnaujinimas turės būti vykdomas nuolat, taip užtikrinant jų tinkamą funkcionavimą visą Karinio miestelio eksploatavimo laikotarpį ir atitinkamai mažinant remonto poreikį, taip išvengiant jo neigiamos įtakos įprastiniam Karinio miestelio funkcionavimui.

2 lent. Karinio miestelio objektų sąrašas

| Eil. Nr. | Karinio miestelio pastatai, statiniai ir teritorija | Pagrindinės teritorijos zonos | Darbo valandos (Karinio miestelio įprastinis budrumo lygis)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teritorija | - | 24 val./parą 365 d. per metus |
| 2 | Kareivinės | Administracinė zona - gyvenamoji zona | 24 val./parą 365 d. per metus |
| 3 | Štabas | Administracinė zona - gyvenamoji zona | 8 val/parą tik darbo dienomis |
| 4 | Valgykla | Administracinė zona -gyvenamoji zona | 12 val./parą 365 d. per metus |
| 5 | Sveikatos centras | Administracinė zona - gyvenamoji zona | 24 val./parą 365 d. per metus |
| 6 | Ramovė | Administracinė zona - gyvenamoji zona | 12 val./parą 365 d. per metus |
| 7. | Antenų laukas su ryšių pastatu | Administracinė zona - gyvenamoji zona | 24 val./parą 365 d. per metus |
| 8. | Sraigtasparnių nusileidimo aikštelės | Administracinė zona - gyvenamoji zona | 24 val./parą 365 d. per metus |
| 9. | Tvora ir kontrolės punktai | Kontrolės zona | 24 val./parą 365 d. per metus |
| 10. | Sporto kompleksas (uždaras ir atviras) | Sporto zona | 12 val./parą 365 d. per metus |
| 11. | Kopimo / nusileidimo pastatas | Sporto zona | 12 val./parą 365 d. per metus |
| 12. | Tvora ir kontrolės punktas | Technikos parko zona | 24 val./parą 365 d. per metus |
| 13. | Remonto dirbtuvės | Technikos parko zona | 24 val./parą 365 d. per metus |
| 14. | Plovykla ir degalinė | Technikos parko zona | 24 val./parą 365 d. per metus |
| 15. | Garažai ir stoginės | Technikos parko zona | 24 val./parą 365 d. per metus |
| 16. | Sandėliai | Sandėlių zona | 24 val./parą 365 d. per metus |
| 17. | Buitinio aptarnavimo pastatas | Sandėlių zona | 24 val./parą 365 d. per metus |

Pastabos:

Kitais Karinio miestelio budrumo lygiais (ALFA, BRAVO, CHARLIE ir DELTA) Karinio miestelio darbo valandos - 24 val./parą. Šie budrumo lygiai, priklausomai nuo aplinkybių, prognuozojami (galimi) ne daugiau kaip kartą per metus iki svaitės trukmės.

### Pastatų, statinių funkciniai ryšiai

Funkciniai Karinio miestelio tarpusavio ryšiai nurodomi 2 pav. Funkcinių sektorių tarpusavio ryšių schemoje.

2 pav. Funkcinių sektorių tarpusavio ryšių schema.

### Karinio miestelio bendri sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Visos |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos |
| BALDŲ IR ĮRANGOS REIKALAVIMAI | Žr. Specifikacijų Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19-28 dokumentai (pdf. dokumentai) |

### Kareivinių sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Adminsitracinė - gyvenamoji |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 2.1. Priedėlis 2 dokumentas. Kareivinių sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel dokumentas) |
| Principinės schemos | - |
| Baldų ir įrangos reikalavimai | Žr. Specifikacijų Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19-28 dokumentai (pdf. dokumentai) |

### Štabo sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Administracinė - gyvenamoji |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 2.1. Priedėlis 3 dokumentas. Štabų sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel dokumentas) |
| PRINCIPINĖS SCHEMOS | - |
| BALDŲ IR ĮRANGOS REIKALAVIMAI | Žr. Specifikacijų Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19-28 dokumentai (pdf. dokumentai) |

### Valgyklos sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Administracinė - gyvenamoji |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 2.1. Priedėlis 4 dokumentas. Valgyklos sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel dokumentas). |
| PRINCIPINĖS SCHEMOS | - |
| BALDŲ IR ĮRANGOS REIKALAVIMAI | Žr. Specifikacijų Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19-28 dokumentai (pdf. dokumentai) |

### Sveikatos centro sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Administracinė - gyvenamoji |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 2.1. Priedėlis 5 dokumentas. Sveikatos centro sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel dokumentas) |
| PRINCIPINĖS SCHEMOS | - |
| BALDŲ IR ĮRANGOS REIKALAVIMAI | Žr. Specifikacijų Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19-28 dokumentai (pdf. dokumentai) |

### Ramovės sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Administracinė - gyvenamoji |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 2.1. Priedėlis 6 dokumentas. Ramovės sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel dokumentas) |
| PRINCIPINĖS SCHEMOS | - |
| BALDŲ IR ĮRANGOS REIKALAVIMAI | Žr. Specifikacijų Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19-28 dokumentai (pdf. dokumentai) |

### Antenų lauko sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Administracinė - gyvenamoji |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 2.1. Priedėlis 7 dokumentas. Antenų lauko sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel dokumentas) |
| PRINCIPINĖS SCHEMOS | - |
| BALDŲ IR ĮRANGOS REIKALAVIMAI | Žr. Specifikacijų Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19-28 dokumentai (pdf. dokumentai) |

### Sraigtasparnių nusileidimo aikštelės sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Administracinė - gyvenamoji |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 2.1. Priedėlis 8 dokumentas. Sraigtasparnių nusileidimo aikštelės sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel dokumentas) |
| PRINCIPINĖS SCHEMOS | - |
| BALDŲ IR ĮRANGOS REIKALAVIMAI | Žr. Specifikacijų Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19-28 dokumentai (pdf. dokumentai) |

### Tvoros ir kontrolės punktų sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Kontrolės |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 2.1. Priedėlis 9 dokumentas. Tvoros ir kontrolės punktų sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel dokumentas) |
| PRINCIPINĖS SCHEMOS | - |
| BALDŲ IR ĮRANGOS REIKALAVIMAI | Žr. Specifikacijų Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19-28 dokumentai (pdf. dokumentai) |

### Sporto komplekso sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Sporto |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 2.1. Priedėlis 10 dokumentas. Sporto komplekso sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel dokumentas) |
| Principinės schemos |  |
| Baldų ir įrangos reikalavimai | Žr. Specifikacijų Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19-28 dokumentai (pdf. dokumentai) |

### Kopimo nusileidimo pastato sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Sporto |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 2.1. Priedėlis 11 dokumentas. Kopimo / nusileidimo pastato sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel dokumentas) |
| PRINCIPINĖS SCHEMOS | - |
| BALDŲ IR ĮRANGOS REIKALAVIMAI | Žr. Specifikacijų Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19-28 dokumentai (pdf. dokumentai) |

### Remonto dirbtuvių sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Technikos parko |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 2.1. Priedėlis 12 dokumentas. Remonto dirbtuvių sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel dokumentas) |
| Principinės schemos | - |
| Baldų ir įrangos reikalavimai | Žr. Specifikacijų Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19-28 dokumentai (pdf. dokumentai) |

### Plovyklos ir degalinės sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Technikos parko |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 2.1. Priedėlis 13 dokumentas. Plovyklos ir degalinės sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel dokumentas) |

### Garažų, stoginių sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Technikos parko |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 2.1. Priedėlis 14 dokumentas. Garažų, stoginių sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel dokumentas) |
| Principinės schemos | - |
| Baldų ir įrangos reikalavimai | Žr. Specifikacijų Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19-28 dokumentai (pdf. dokumentai) |

### Tvoros ir kontrolės punkto (technikos parke) sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Technikos parko |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 2.1. Priedėlis 15 dokumentas. Tvoros ir kontrolės punkto sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel dokumentas) |
| PRINCIPINĖS SCHEMOS | - |
| BALDŲ IR ĮRANGOS REIKALAVIMAI | Žr. Specifikacijų Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19-28 dokumentai (pdf. dokumentai) |

    - Sandėlių ir sandėliavimo stoginių sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Sandėlių |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 2.1. Priedėlis 16 dokumentas. Sandėlių sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel dokumentas) |
| Principinės schemos | - |
| Baldų ir įrangos reikalavimai | Žr. Specifikacijų Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19-28 dokumentai (pdf. dokumentai) |

    - Skalbyklos, buitinio aptarnavimo pastato sukūrimo techniniai reikalavimai

| Paskirtis |  |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Sandėlių |
| Bendrieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2. Priedas „Karinio miestelio infrastruktūros Klaipėdos rajone, Kairiuose, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (pdf dokumentas) |
| Specialieji reikalavimai | Žr. Specifikacijų 2.1. Priedėlis 1 dokumentas Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 2.1. Priedėlis 17 dokumentas. Skalbyklos, buitinio aptarnavimo pastato sukūrimo reikalavimai (Excel dokumentas) |
| Principinės schemos | - |
| Baldų ir įrangos reikalavimai | Žr. Specifikacijų Priedėlis 2 Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19-28 dokumentai (pdf. dokumentai) |

- PASLAUGŲ SPECIFIKACIJOS

## Įvadas

Šiame skyriuje pateikti Privataus subjekto stebėsenos ir Privataus subjekto teikiamoms Paslaugoms, kurias sudaro bendrosios (pagal Specifikacijų 3.2. skyrių) ir specialiosios (pagal Specifikacijų 3.3. skyrių) paslaugos, keliami būtiniausi reikalavimai, kuriuos turi atitikti Privatus subjektas.

Paslaugų teikimo tikslas – Karinio miestelio prieinamumas, Paslaugų kokybės užtikrinimas ir atitiktis Specifikacijoms visą Sutarties galiojimo laiką.

Privatus subjektas turi vykdyti visus teisėtus Valdžios subjekto nurodymus, reikalavimus ir pageidavimus, laikantis Specifikacijų ir galiojančių teisės aktų.

Paslaugų atsakomybių ribos Privačiam subjektui prižiūrint informacinių technologijų įrangą – Privatus subjektas prižiūri  įrengtų kompiuterinių tinklų, telefonijos, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijų, vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemų, televizinės sistemos ir judėjimo kontrolės sistemos gedimus tokia apimtimi:

1. Kompiuterinis tinklas 1 – tik pasyvinė dalis nuo krosavimo spintų (sukrosuotų) serverinėje (nurodyti patalpą) iki tarpinių krosavimo spintų (paprastai būna įrengiama krosavimo patalpa kiekviename pastato aukšte) (sukrosuotų), jei tokios bus numatytos iki rozečių (imtinai);

2. Kompiuterinis tinklas 2 – tik pasyvinė dalis nuo krosavimo spintų (sukrosuotų) serverinėje (nurodyti patalpą) iki tarpinių krosavimo spintų (paprastai būna įrengiama krosavimo patalpa kiekviename pastato aukšte) (sukrosuotų), jei tokios bus numatytos iki rozečių (imtinai);

3. Telefonija – tik pasyvinė dalis nuo krosavimo spintų (sukrosuotų) serverinėje (nurodyti patalpą) iki tarpinių krosavimo spintų (paprastai būna įrengiama krosavimo patalpa kiekviename pastato aukšte) (sukrosuotų), jei tokios bus numatytos iki rozečių (imtinai);

4. Gaisrinė signalizacija – visa, įskaitant programavimą ir konfigūravimą;

5. Apsauginė signalizacija – visa Sistema su savo tinklais po pradinio programavimo (pagal pateiktą ir suderintą su valdžius subjektu EAS priežiūros reglamentą), eilinių vartotojų įvedimą atliks apmokintas Valdžios subjektas (karinio vieneto saugos personalas) pagal savo poreikius ir administruos pats. Apsauginė signalizacija turi turėti rezervinius maitinimo šaltinius (akumuliatorius) kurie užtikrintų sistemos darbą  ne trumpiau kaip 24 val. dingus elektros tiekimui;

6. Praėjimo kontrolės sistemos – visa sistema su savo tinklais ir valdymo įtaisais po pradinio programavimo (pagal pateiktą ir suderintą su valdžius subjektu EAS priežiūros reglamentą) eilinių vartotojų įvedimą atliks apmokintas Valdžios subjektas (karinio vieneto saugos personalas) pagal savo poreikius ir administruos pats. Praėjimo kontrolės sistemos turi turėti rezervinius maitinimo šaltinius (akumuliatorius), kurie užtikrintų sistemos darbą (durų valdymą) ne trumpiau kaip 24 val. dingus elektros tiekimui;

7. Vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemos - visos sistemos su savo tinklais po pradinio programavimo (pagal pateiktą ir suderintą su valdžius subjektu EAS priežiūros reglamentą). Vaizdo stebėjimo sistemos turi turėti rezervinius maitinimo šaltinius (UPS) kurie užtikrintų visos sistemos darbą ne trumpiau kaip 1 val. dingus elektros tiekimui.

8. IP televizinės sistemos – visos sistemos po pradinio paleidimo (galima paleisti savo skaitmeninį vaizdą į tinklą iš kompiuterio; kiekvienoje patalpoje, kur atvestas, pasijungus televizorių, rodomi viešai transliuojami skaitmeniniai televiziniai kanalai) be įrangos konfigūravimo, kurį atliks Valdžios subjektas pagal savo poreikius.

Privatus subjektas Pateikia visų sistemų naudojimosi instrukcijos lietuvių kalba ir pakartotinai apmoko pasikeitusį personalą.

## Bendrosios paslaugų specifikacijos

Bendrosios paslaugų specifikacijos apima šias dalis:

- Privataus subjekto veiklos stebėsena (3.2.1.);

- Funkciniai sektoriai (3.2.2.);

### Privataus subjekto veiklos stebėsena

### Privataus subjekto veiklos vertinimas pagal Specifikacijas:

- Privataus subjekto veikla vertinama atitikimo arba/neatitikimo pagrindu (konstatuojama, kad Privataus subjekto veikla atitinka arba neatitinka Specifikacijų reikalavimus), atsižvelgiant į Specifikacijose ir Specifikacijų lentelėse nustatytus reikalavimus;

- Privataus subjekto veikla vertinama atitikimo arba/neatitikimo pagrindu pagal Sutarties 12 priedą Darbų vertinimas ir priėmimas, Paslaugų teikimo planą ir kitus Privataus subjekto veiklos duomenis;

- Kiekvienos Specifikacijų lentelės grafa „Specifikacijos” ir (ar) „Paslaugos“, apibūdina minimalias Specifikacijas konkrečiai Paslaugai.

### Veiklos įvertinimas

- Atlikus Darbus ir apie tai informavus Valdžios subjektą Sutartyje nustatyta tvarka, jų atitikimas Sutarties, įskaitant Specifikacijų ir Pasiūlymo reikalavimams vertinamas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

- Privataus subjekto teikiamų ataskaitų analizė;

- Kiekvienam Paslaugos kriterijui, detalizuotam Specifikacijų lentelėje, Privataus subjekto teikiama Paslauga vertinama pagal Specifikacijas ir Paslaugų teikimo planą bei kitus Privataus subjekto veiklos duomenis. Paslaugos stebėjimas ir vertinimas bus nuolatinis;

- Valdžios subjektas gali savarankiškai stebėti, kaip Privatus subjektas teikia Paslaugas, naudodamas bet kokį metodą, kuris Valdžios subjekto nuomone, yra tinkamas ir pagrįstas;

- Stebėjimas (palyginimas), ar Privataus subjekto teikiamos Paslaugos atitinka procedūras, privalomų standartų reikalavimus;

- Privataus subjekto ir kitų naudojamų įrašų informacijos analizė;

- Karinio miestelio naudotojų pasitenkinimo tyrimas;

- Auditas;

- Kitos priemonės, nurodytos Sutartyje ar Specifikacijose.

### Veiklos duomenys

- Privatus subjektas turi užtikrinti Veiklos duomenų prieinamumą ir nuolatinį vientisumą bei garantuoti, kad visi Veiklos duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir teisingi per 24 valandas nuo to, kai tie Veiklos duomenys buvo surinkti, sukurti ar kitaip užfiksuoti;

- Privatus subjektas turi užtikrinti, kad Veiklos duomenys nebūtų koreguojami, ištrinami ar sunaikinami be išankstinio raštiško Valdžios subjekto leidimo, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip.

### Veiklos stebėsenos patikrinimai

- Atlikdamas veiklos stebėjimo patikrinimą, Valdžios subjektas tikrina, kaip Privatus subjektas vykdo savo veiklos savikontrolę.

- Valdžios subjektas, pateikęs išankstinį pranešimą Privačiam subjektui (išskyrus iškilus nenumatytam atvejui, kai išankstinis pranešimas nėra būtinas), gali stebėti ir tikrinti Privataus subjekto veiklą bet kuriuo Paslaugų teikimo laikotarpio momentu, reikalauti Privataus subjekto veiklos audito Sutartyje numatytomis sąlygomis.

- Privatus subjektas turi suteikti pagrįstai Valdžios subjekto reikalaujamą pagalbą dėl bet kokio stebėjimo, ataskaitos ar patikrinimo, įskaitant papildomų naudotų, paruoštų ar sukurtų dokumentų, susijusių su Privataus subjekto veiklos stebėjimo veikla ar Paslaugų tiekimu, kopijų pateikimą, ir perduoti tą pačią informaciją Valdžios subjektui;

- Valdžios subjektas turi prisiimti jo nurodymu atliekamų priimtinų stebėjimo, ataskaitų ar patikrinimų kaštus ir išlaidas, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip.

### Periodinės ataskaitos

Darbų ir Paslaugų teikimo laikotarpiu ataskaitų rengimo ir teikimo tvarka nustatyta Sutartyje.

### Funkciniai sektoriai

Nustatomi šie Karinio miestelio funkciniai sektoriai. Kiekvienas funkcinis sektorius turi savo reikšmingumo lygį, kuris vertinamas, kai yra apskaičiuojamos išskaitos pagal Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 4 priedėlį Išskaitų mechanizmą.

Skiriami 4 reikšmingumo lygiai:

- labai aukštas (žymimas skaičiumi A);

- aukštas (žymimas skaičiumi B);

- vidutinis (žymimas skaičiumi C);

- žemas (žymimas skaičiumi D).

## Specialiosios paslaugų specifikacijos

### Specialiųjų paslaugų specifikacijos reikalavimai

Detaliau aprašant kiekvieną Specialiųjų paslaugų specifikaciją yra nurodoma:

- pagrindiniai tikslai;

- apimtis;

- minimalios Specifikacijos;

- Specifikacijų lentelė.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrųjų paslaugų specifikacijos yra tokios pat teisinės galios kaip ir Specialiųjų paslaugų specifikacijos  Šiame punkte aptariama struktūra nėra taikoma Karinio miestelio pastatų, statinių ir teritorijos sukūrimo specifikacijoms.

Kiekviena Paslaugų specifikacija nustato pagrindinius tikslus, Paslaugų teikimo apimtis ir/arba ribas ir kitus faktorius bei aplinkybes, kuriomis vadovaujantis Privatus subjektas turi vykdyti kiekvieną Paslaugą.

Paslaugų teikimas, nustatytas Specifikacijose, turi atitinkamą minimalią Paslaugų specifikaciją. Specifikacijose nurodytos minimalios Paslaugų specifikacijos nustato Valdžios subjekto minimalius reikalavimus kiekvienos konkrečios Paslaugos vykdymui. Specifikacijos gali nukreipti į priedus ar kitokius dokumentus, kurie detaliau reglamentuoja minimalius reikalavimus Paslaugų vykdymui.

Reikalavimas Privačiam subjektui parengti planą, programą ar tvarkaraštį, ar kitokį pagal Specifikacijas Valdžios subjektui reikalaujamą pateikti dokumentą nepašalina Privataus subjekto pareigos laikytis minimalių Specifikacijų reikalavimų, išlaikyti Karinio miestelio prieinamumą ir funkcinių sektorių funkcionavimą, atsižvelgiant į jų paskirtį.

### Specialiųjų paslaugų specifikacijų lentelės paskirtis

Duomenų, pateikiamų Specifikacijų lentelėse, paskirtis yra informacijos ir nuorodų paieškos palengvinimas. Specifikacijų lentelės nurodo Specifikacijų skyrių, su kuriuo yra susiję nustatytų Specifikacijų reikalavimai Privataus subjekto teikiamoms Paslaugoms. Reikalavimai teikiamoms Paslaugoms yra visi konkrečiai nurodytame Specifikacijų skyriuje išvardinti įsipareigojimai, kurių nesilaikymas lemia Paslaugų pažeidimą.

Jeigu Privataus subjekto teikiamos Paslaugos neatitinka reikalavimų, nustatytų minimaliose Specifikacijose, vertinant Privataus subjekto veiklą bei skaičiuojant atitinkamas išskaitas, numatytas Išskaitų mechanizme, vadovaujamasi Specifikacijų lentelėse nurodytais duomenimis.

Jeigu konkrečioje Specifikacijų dalies Specialiosios paslaugų specifikacijos skyriuje nėra nurodyti pagrindiniai tikslai, apimtis, minimalios Specifikacijos, Paslaugų teikimui taikomi tiesioginiai Specifikacijų lentelėse nurodyti reikalavimai.

Specifikacijų lentelės nepašalina Privataus subjekto pareigos suteikti Paslaugas visa Specifikacijose nustatyta tvarka ir apimtimi.

Minimalios Specifikacijos, išdėstytos konkrečioms Paslaugoms, turi aukštesnę teisinę galią nei Specifikacijų lentelės, todėl, esant jų kolizijai, taikomos minimalios Paslaugų specifikacijos.

Minimalioms Paslaugų specifikacijoms priskiriamas Paslaugų specifikacijos kodas (toliau – Kodas), kuris žymimas pastorintu šriftu ir įrašomas laužtiniuose skliaustuose. Šis Kodas nukreipia į atitinkamą įrašą konkrečioje Specifikacijų lentelėje. Kai vienas Kodas taikomas keletui Paslaugų reikalavimų, bet kurios paslaugos ar sistemos dalies reikalavimų pažeidimas, bus laikomas Paslaugų pažeidimu:

- nepriklausomai nuo to, ar visi reikalavimai Paslaugų vykdymui, nustatyti Specifikacijos yra apibendrinti atitinkamoje Specifikacijų lentelėje; ir

- kai daugiau nei vienas reikalavimas Paslaugų vykdymui ar įsipareigojimas yra apibrėžtas vienu numeriu Specifikacijų lentelėje.

### Privataus subjekto teikiamų Specialiųjų paslaugų specifikacijos

Privatus subjektas atsakingas už viso Karinio miestelio tinkamą veikimą 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, 365 (tris šimtus šešiasdešimt penkias) dienas per kalendorinius metus pagal Specifikacijose nurodytus reikalavimus.

Privataus subjekto darbuotojai privalo būti teritorijoje darbo valandomis nuo 8 (aštuntos) val. iki 15 (penkioliktos) val. pirmadieniais – penktadieniais ir nuo 7 (septintos) val. iki 22 (dvidešimt antros) val. renginio režimu (renginiai įprastai vyksta šiokiadieniais, išskirtiniais atvejais – savaitgalį). Renginio dienos režimas atitinka dienas, kuriomis ramovėje arba sporto salėje  vyksta bet koks renginys. Renginiai atitinka bet kokią apraišką ir (arba) progą, kai plačiajai visuomenei leidžiama būti ramovėje ar sporto salėje. Renginiai yra, pavyzdžiui: koncertai ir (arba) pasirodymai; kariniai renginiai; rungtynės ar sportinės varžybos. Renginiai įprastai vyksta šiokiadieniais, išskirtiniais atvejais – savaitgalį.

Privatus subjektas turi taip organizuoti savo darbą, kad užtikrintų viso Karinio miestelio stebėjimą ir visų techninio stebėjimo sistemų priežiūrą bei reaguotų į bet kokią avariją, susijusią su svarbiausiomis Karinio miestelio dalimis.

Privatus subjektas suplanuos savo profilaktinės techninės priežiūros intervencinius veiksmus pagal Lietuvos kariomenės užimtumą, kad poveikis vykstančioms eksploatavimo veikloms būtų kuo mažesnis.

Pasireiškus Karinio miestelio gedimui, trūkumui ar defektui Privatus subjektas turi organizuoti savo intervencines priemones prioriteto tvarka, atsižvelgdamas į potencialų gedimo, trūkumo ar defekto poveikį eksploatacijos veikloms.

Karinio miestelio teikiamų Specialiosios paslaugų specifikacijos apima šias dalis (žr. Excel dokumentas, 3 priedėlis „Paslaugu specifikacijos“):

- Techninės priežiūros paslaugos (2. darbalaukis.);

- Valymo paslaugos (3. darbalaukis.);

- Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugos (4. darbalaukis.);

- Komunalinės paslaugos (5. darbalaukis.);

- Registravimo įrankio paslaugos (6. darbalaukis.).

| Paskirtis | Krašto apsaugos tikslams |
| --- | --- |
| Funkcinės zonos | Administracinė, Gyvenamoji, Sporto, Sandėlių, Technikos parko, Kontrolės zonos |
| Paslaugų reikalavimai | Žr. Salygų 2 priedo 3 priedėlis „Paslaugų specifikacijos“. |

## Techninės priežiūros paslaugų specifikacija

Privatus subjektas privalo laikytis galiojančių teisės aktų, reglamentų ir standartų, taikomų Lietuvoje.

Teikiant Karinio miestelio techninės priežiūros paslaugas (toliau – Techninės priežiūros paslaugos), turi būti užtikrinta profilaktinė techninė priežiūra ir nuolatinė priežiūra šalinant gedimus bei užtikrinant sklandų Karinio miestelio (pastatų, kelių ir pan. (statinių, sistemų ir kt. įrangos)  funkcionavimą.

Techninė priežiūra pagal poreikį yra prognozuojamoji techninė priežiūra, kurią sudaro profilaktinės techninės priežiūros darbai, pagrįsti įrangos veikimo charakteristikomis ir (arba) parametrų stebėjimu, ir atitinkami veiksmai.

Techninė priežiūra šalinant gedimus turi apimti visus veiksmus, kuriais siekiama laikantis taikomų standartų remontuoti Karinio miestelio vienetus įvykus gedimui.

### Techninės priežiūros paslaugų aprėptis

Privatus subjektas turi vykdyti Karinio miestelio techninę priežiūrą, įskaitant teritorijos, statinių, toliau nurodytus lauko ir vidaus inžinerinių tinklų, inžinerinių sistemų priežiūros darbų paketus (sąrašas nebaigtinis):

- Šildymo sistemos ir įrenginiai;

- Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos ir įrenginiai (oro paruošimo / šalinimo įranga, valdymo įranga, ortakiai);

- Karšto vandens sistemos ir įrenginiai (gamyba, paskirstymas, šalinimas);

- Vandentiekio sistemos ir įrenginiai (gamyba, paskirstymas, šalinimas);

- Nuotekų sistemos ir įrenginiai (surinkimas, nuvedimas, valymo įrenginiai);

- Santechniniai prietaisai;

- Lietaus nuotekų sistemos ir įrenginiai (paskirstymas, šalinimas);

- Elektros sistemos ir įrenginiai (aukštosios ir žemosios įtampos instaliacija, gamyba, paskirstymas, įskaitant avarinį elektros energijos tiekimą);

- Apsaugos signalizacinė sistemos ir įrenginiai (įranga, kabeliai, prietaisai);

- Judėjimo kontrolės sistemos ir įrenginiai (įranga, kabeliai, prietaisai);

- Vaizdo stebėjimo sistemos ir įrenginiai (įranga, kabeliai, prietaisai);

- Telekomunikacijų ir techniniai informacijos perdavimo sistemos ir įrenginiai (įranga, kabeliai, prietaisai);

- Automatizavimo sistemos ir įrenginiai (įranga, kabeliai, prietaisai);

- Dūmų šalinimo sistemos ir įrenginiai (valdymo skydas, kabeliai, jutikliai, prietaisai);

- Priešgaisrinė sauga, gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistemos ir įrenginiai (priešgaisrinis valdymo skydas, kabeliai, jutikliai, gesintuvai, sausieji ir cirkuliaciniai statvamzdžiai, gaisriniai hidrantai);

- Dujotiekio sistema ir įrenginiai;

- Keleiviniai liftai;

- Techniniai, krovininiai liftai, keltuvai ir transporterių įrenginiai;

- Specifinio naudojimo įrenginiai (Privataus subjekto pateikiami baldai, kiti įrenginiai pvz. plovimo įranga, degalinės įranga, rūbų džiovinimo spintos, vartų/užtvarų pakėlimo/atidarymo įrenginiai ir pan.);

- Statinių priežiūra (stogai, stogeliai, fasadai, apsaugos priemonės nuo saulės, durys, vartai, automatinės užtvaros, furnitūra ir kiti statinių elementai (taip pat keliai));

- Gerbūvio elementai ir teritorijos sistemos ir įrenginiai (mažoji architektūra, gerbūvio ir teritorijos elementai);Visų sistemų avarinės tarnybos (avarinių tarnybų paslaugų teikimas ištisą parą, sudarytos atitinkamos sutartys su avarinėmis tarnybomis arba turimi nuosavi resursai).

Informacinių technologijų įrangos priežiūros Privataus subjekto atsakomybių ribos apima – Privataus subjekto įrengtų techninio tinklo, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijų, vaizdo stebėjimo sistemos ir įeigos kontrolės gedimus.

Privatus subjektas nuolat stebi Karinio miestelio pastatus, statinius ir teritoriją inžinerines sistemas ir įrenginius, atlikdamas techninę priežiūrą turi vykdyti veiksmus iš anksto nustatytais laiko intervalais arba pagal nustatytus kriterijus. Technine priežiūra siekiama sumažinti gedimų tikimybę arba Karinio miestelio veikimo pablogėjimą.

Techninę priežiūrą turi sudaryti dvi pagrindinės veiklos rūšys:

- Techninė priežiūra pagal poreikį ir prognozuojamoji techninė priežiūra, kurią sudaro profilaktinės techninės priežiūros darbai, pagrįsti įrangos veikimo charakteristikomis ir (arba) parametrų stebėjimu.

- Planinė techninė priežiūra, numatyta Paslaugų teikimo plane ir kurią sudaro techninė priežiūra, atliekama pagal nustatytus laiko intervalus, tačiau be pirmesnio būsenos tyrimo.

Techninė priežiūra šalinant gedimus turi apimti visus veiksmus, kuriais siekiama laikantis taikomų standartų remontuoti Karinį miestelį įvykus gedimui.

Techninės priežiūros darbai turi apimti veiklas, kurios leidžia klasifikuoti techninės priežiūros veiklas bei skirti konkretų techninės priežiūros darbų lygius.

2 lent. Techninės priežiūros lygiai.

| Techninės priežiūros lygmuo | Aprašas | Profilaktinės techninės priežiūros pavyzdys | Techninės priežiūros šalinant gedimus pavyzdys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nesudėtingi veiksmai, būtini veiklai vykdyti, atliekami su nesudėtingais ir lengvai pasiekiamais elementais. | Kontrolės ir kalibravimo veikla (apšvietimo įrangos būklė ir veikimas, langai, grindys, atsparumas vandeniui ir pan.). | Pavienių lempų keitimas Panaudotų elementų keitimas nesudėtinguose ir lengvai pasiekiamuose elementuose. |
| 2 | Veiksmai, kuriems reikalingos nesudėtingos procedūros arba nesunkiai instaliuojama pagalbinė įranga ir kuriuos atlieka kvalifikuoti darbuotojai, naudodamiesi išsamiomis procedūromis ir pagalbine įranga. | Kontrolės ir kalibravimo veikla, susijusi su įrangos veikimu. Sunkiai pasiekiamų elementų keitimas. Vandentiekio tinklų, elektros tinklų, atsparumo vandeniui kontrolės veikla. | Pavienių elementų standartinių atsarginių dalių keitimas (didelės lempos, apdailos elementai, kabamųjų lubų plokštės, saugikliai, diržai, elektros lizdai ir pan.) Nedidelės apimties dažymo darbai. |
| 3 | Veikla, kuriai reikalingos sudėtingos procedūros arba sudėtingos įrangos vienetai (kėlimo įrenginiai). Šio tipo techninės priežiūros veiklai reikalingi kvalifikuoti darbuotojai, kurie naudojasi išsamiomis procedūromis ir pagalbine įranga. | Kontrolės, nustatymo ir kalibravimo veikla, kuriai reikalinga išorinė matavimo arba kalibravimo įranga. Sudėtingų įrangos elementų profilaktinė techninė priežiūra. Elektros įrangos valymas. Fasado elementų atsparumo vandeniui kontrolė | Įrangos sudedamųjų komplektų (spynų, apšvietimo elementų, čiaupų) keitimas. Dalinio durų, langų, sienų ir pan. būklės pablogėjimo taisymas. |
| 4 | Veikla, kuriai reikia techninės ekspertizės arba instaliuoti specialią pagalbinę įrangą. Šio tipo veiklą atlieka specializuotos srities technikai arba technikų komanda. | Dalinis arba bendrasis mechanizmo arba įrangos vieneto taisymas, kuriam nereikia įrangos išmontuoti. Vibracinė, mechaninė, elektros ir termografinė analizė. Įrangos taisymas dirbtuvėse, susijęs su profilaktinės techninės priežiūros kontrole. | Durų, dalies tvoros keitimas, dingusio atsparumo vandeniui atkūrimas, pratekančio stogo taisymas. Kompresoriaus vožtuvų, siurblių keitimas. |

Priešgaisrinės saugos veikla yra sudėtinė Techninės priežiūros paslaugos dalis. Privatus subjektas atsakingas už visas priešgaisrinės saugos veiklas, įskaitant:

- Priešgaisrinės saugos atitiktį galiojantiems reglamentams;

- Priešgaisrinės saugos įrangos priežiūrą ir kontrolę;

- Prevencines priešgaisrinės saugos patikras siekiant nustatyti galimą gaisro pavojų;

- Intervenciją prasidėjusio gaisro atveju, įskaitant pagalbą žmonėms;

- Pirmosios pagalbos teikimą nelaimingo atsitikimo atveju;

- Reguliarias avarinės evakuacijos pratybas;

- Priešgaisrinės saugos taisyklių nustatymą ir atnaujinimą, procedūrų vykdymą ir ženklinimą visose horizontalaus judėjimo zonose, taip pat laiptinėse ir liftuose;

- Priešgaisrinės saugos signalizacijų valdymą;

- Priešgaisrinės saugos audito kas 2 metus organizavimą pasitelkiant nepriklausomą tikrintoją.

Priešgaisrinės saugos paslaugas Privatus subjektas turi teikti visą parą, septynias dienas per savaitę.

Privatus subjektas atsako už susijusių Vadžios subjektodarbuotojų, atsakingų už saugos valdymą, mokymą. Mokymo sesijos susijusios su:

- Apsaugos nuo gaisro ir priešgaisrinės saugos priemonėmis;

- Teritorijoje esančia technine įranga;

- Reglamentų reikalavimais, susijusiais su priešgaisrine sauga;

- Gesintuvų naudojimu atliekant pratybas su tikra ugnimi, naudojant skirtingų tipų įrangą;

- Avarinės intervencijos manevrais pastatų viduje.

Privatus subjektas bus atsakingas už visų būtinų komunikacijos ir priešgaisrinės saugos prietaisų įsigijimą.

### Techninės priežiūros paslaugų planas

Kaip savo Pasiūlymo dalį Privatus subjektas Paslaugų teikimo plane, kuris yra sudėtinė Infrastruktūros sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo plano dalis, turi pateikti Techninių priežiūros paslaugų planą.

Techninės priežiūros paslaugų plane pagal turi būti atsižvelgta į techninės priežiūros poreikio apimtis, Techninės priežiūros atlikimo grafiką ar periodiškumą. Paslaugos aprašyme, pagal galimybes, Privataus subjekto siūlomas  pagrindines medžiagas ar sistemas, kurios bus naudojamos, sprendinius, taip pat techninės priežiūros paslaugų darbų apimtis.

Techninės priežiūros paslaugų plane turi būti nurodyta:

- Įvadas, kuriame nurodyta techninės priežiūros Paslaugų uždaviniai ir kuriame veiklos būtų konkrečiai suskirstytos į techninės priežiūros (profilaktinės ir techninės priežiūros šalinant gedimus).

- Techninės priežiūros paslaugų apimtis, remiantis įrangos tiekėjų rekomendacijomis ir taikomais reglamentais.

- Techninės priežiūros paslaugų apimtis, kurie bus atliekami Paslaugų teikimo laikotarpiu, planuojamas dažnumas (periodiškumas).

- Žmogiškųjų ir materialinių išteklių naudojimas kiekvienoje techninės priežiūros veikloje (vieno žmogaus darbo dienų skaičius vienai techninės priežiūros veiklai ir pagrindiniai materialiniai ištekliai, būtini techninei priežiūrai vykdyti).

- Kiekvienos techninės priežiūros veiklos orientacinis veiksmų planas.

- Parametrai, pagal kuriuos nustatomi techninės priežiūros darbai pagal poreikį ir prognozuojamosios techninės priežiūros darbai, aprašyti terminų žodyne ir Europos standarte EN 13306 (visų pirma Techninės priežiūros planas apibrėžia atitinkamas įspėjamąsias ribas pagal įrangos, dėl kurios reikalingi techninės priežiūros darbai, tipą, įrangos duomenų rinkimo metodiką ir pan.).

Atskira Techninės priežiūros plano dalimi turi būti Privataus subjekto parengtas Priešgaisrinės saugos planas. Jame turi būti pateiktas priešgaisrinės saugos veiklų veiksmingumas, įskaitant veiklų metodiką ir procedūras, darbuotojų skaičių ir įrangos tipą.

Techninės priežiūros paslaugų specifikacijas žiūrėti 3 priedėlyje Paslaugų specifikacijos (excel lentelėje ,,2. darbalaukyje. Techninės priežiūros paslaugos“).

## Valymo bei atliekų tvarkymo Paslaugų specifikacijos

Visas Karinis miestelis, įskaitant teritorija turi būti švarus. Karinio miestelio, įskaitant teritorijos valymas vykdomas Paslaugų teikimo plane nurodytu periodiškumu.

Valymo rezultatai privalo būti nuolat tikrinami ir pagal individualią metodiką fiksuojami dokumentuose. Turi būti sudaryta valymo kontrolę užtikrinanti sistema. Sistema turi atitikti LST EN 13549-2003 ir kitais galiojančiais higienos, saugaus naudojimo reikalavimus ir normas.

Karinio miestelio valymo darbų aprašymas apima mažiausią valymo dažnumą, kuris, esant optimaliai pastato būklei, užtikrina pakankamą valymo kokybę.

Privatus subjektas pasirūpins valymo ir generalinio valymo, bei atliekų tvarkymo, išskyrus maisto ir farmacinių/medicininių atliekų tvarkymo paslaugomis.

Karinio miestelio patalpų valymo reikalavimai, atitinkantys sutartinius, aplinkos apsaugos ir higienos reikalavimus:

A) Bendra informacija:

Patalpų, turinčių ypatingą higieninę reikšme, tokių kaip tualeto, dušo patalpų, persirengimo kambarių, valgyklos, medicinos punkto ir pan., priežiūra turi užtikrinti, kad buvimas šiose patalpose neturės neigiamo poveikio sveikatai.

Bendro naudojimo plotai turi būti valomi tokiais valymo būdais, kad dulkių didžiausia leidžiama koncentracija neviršytų LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-362 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ ar jį pakeitusio teisės akto leistinų verčių.

Padidinto saugumo zonose visas paslaugas bus galima atlikti tik darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 18 val., todėl šioms zonoms Paslaugų teikimo laikotarpiui turės būti sudarytas atskiras Paslaugų teikimo grafikas ir suderintas su Valdžios subjekto atsakingų už Sutarties priežiūrą darbuotoju ir tai turi būti numatyta Paslaugų teikimo plane.

Intensyvaus (nuolatinio) naudojimo patalpoms, kuriose turi būti teikiamos valymo Paslaugos 5 (penkis) kartus per savaitę, priskiriamos šios Karinio miestelio patalpos: Medicino punkto, Sporto komplekso ir pan.

3 lent. Patalpų grupavimas

| Patalpos |  | Padidinto saugumo | Intensyvaus (nuolatinio) naudojimo |
| --- | --- | --- | --- |
| Administracinės ir bendro naudojimo | darbo kabinetai |  | X |
|  | apgyvendinimo, miegamieji |  | X |
|  | poilsio |  |  |
|  | svečių |  |  |
|  | budėtojo | X | X |
|  | posėdžių, susirinkimų, mokymų |  |  |
|  | sporto salė |  | X |
|  | kino salė |  |  |
|  | religinėms apeigoms atlikti |  |  |
|  | ekspozicijų, muziejų |  |  |
|  | rūbinės |  | X |
|  | medicinos punktas |  | X |
|  | asmens higienos |  | X |
|  | maitinimo (išskyrus gamybines) |  | X |
|  | kavinės |  |  |
|  | kontrolės punkto praėjimo | X | X |
| Specialiosios paskirties | ginklų saugojimo, valymo | X |  |
|  | dokumentų saugojimo (archyvai) | X |  |
|  | garažai |  |  |
|  | dirbtuvės |  |  |
|  | sandėliavimo |  |  |
|  | plovyklos |  |  |
|  | komutacinė ryšių ir apsaugos | X |  |
|  | serverinė | X |  |
| Sanitarinės | sanitarinės patalpos (tualetai) |  | X |
|  | dušai, prausyklos |  | X |
|  | persirengimo patalpa |  | X |
|  | skalbimo |  |  |
|  | avalinės, drabužių džiovyklos |  |  |
|  | sauna |  |  |
| Pagalbinės | valymo priemonių laikymo |  |  |
| Techninės | techniniai koridoriai |  |  |
|  | techninės elektros, šildymo, ventiliacijos, vandentiekio įrenginių |  |  |
| Bendro naudojimo | laiptinės, koridoriai, holai |  | X |
|  | liftai |  | X |

Valgyklos patalpų (išskyrus gamybines patalpas) valymas turi būti atliekamas kiekvieną kalendorinę dieną po kiekvieno maitinimo.

Kareivinių miegojimo patalpas valo kariai kievieną dieną, tačiau atlikti Privačiam subjektui šių patalpų generalinį valymą – ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Iš miegamųjų patalpų šiukšlės turi būti išnešamos Privataus subjekto kiekvieną dieną.

Valymas su palyda atliekamas tik tokiose patalpose, kurios turės tam tikrą žymą, visos kitos patalpos valomos be palydos. Visose kitose patalpose gali būti teikiamos valymo Paslaugos rečiau nei 5 kartus per savaitę, tačiau ne rečiau, kaip nurodyta Paslaugų teikimo plane.

Valymo periodiškumas turi būti toks, kad būtų užtikrinta pakankama švara, apibūdinama valymo kontrolės reglamentuose. Valdžios subjektas neturi siūlymų dėl valymo darbų periodiškumo. Valdžios subjektas numato atliekų tvarkymą išvežimą, išskyrus maisto ir farmacines/medicinines atliekas, apmokėti pagal faktą. Privatus subjektas bus atsakingas už atliekų surinkimą, paruošimą jas išvežti, atliekų surinkimui ir laikinam saugojimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir priežiūrą.

B) Reikalavimai, būtini pasiekti reikiamą Paslaugų kokybės rezultatą:

1) valymo Paslaugos

Valymo Paslaugas teikiantys Privatus subjektas ar Subtiekėjas turi pateikti įrodymus, kad vykdys sąlygas, reikalingas užduočiai tinkamai atlikti, turint omenyje objektyvius specifinius reikalavimus (valymo Paslaugų aprašymą).

Valymo Paslaugas teikiantys Privatus subjektas ar Subtiekėjasprivalo užtikrinti, kad pakankamai turi žinių apie technologijas, patirties ir įgūdžių, taip pat reikiamą inventorių, kad profesionaliai teikti Paslaugas.

2) valymo metodai ir sistemos

Valoma atitinkamoje erdvėje su joje esančiais valomais daiktais. Naudojamos technikos būklė neturi kelti pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Atliekant kasdieninį valymą reikia tausoti esamus daiktus ir grindų dangas.

Valymui skirtas inventorius ir mašinos turi būti nepriekaištingai techniškai tvarkingi ir švarūs. Mašinos turi atitikti galiojančias technines saugos instrukcijas ir, kaip joms numatyta, turi būti tikrinama jų techninė būklė.

Sutartį sudariusioms šalims turi būti pateikiamos aptarnavimo instrukcijos, valymo ir priežiūros nuorodos, informacija apie produktą, o naudojant pavojingas (išskyrus draudžiamas nuodingas) medžiagas – LR Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 687 Dėl saugos duomenų lapo reikalavimų ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarkos patvirtinimo (ar jį keičiančiu teisės aktu) nustatyta tvarka įforminti saugos duomenų lapai ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421 Dėl biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo (ar jį keičiančiu teisės aktu) nustatyta tvarka Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotų biocidų autorizacijos ir registracijos liudijimų kopijos.

Turi būti atsižvelgta į šiuos higienos reikalavimus:

a) paviršiai (tualetuose, kitose sanitarinėse – higieninėse patalpose, bendro naudojimo plotuose, virtuvėse) turi būti valomi naudojant kiekvienai patalpai skirtą valymo inventorių. Praktikoje skirtingų patalpų valymo inventorius ženklinamas tokiomis spalvomis:

Raudona – tualetai, unitazai ar pisuarai;

Geltona – kita sanitarinė įranga, tokia kaip praustuvai, higienos reikmenų laikikliai ir pan.;

Mėlyna – bendrojo naudojimo patalpos su baldais;

b) Bendro naudojimo plotuose dulkės valomos drėgnuoju būdu, kadangi jos kelia nemažą pavojų. Reikia atsižvelgti į galimas alergijas dulkėms;

c) kituose plotuose taip pat valoma drėgnuoju būdu;

d) dezinfekuojančios priemonės gali būti naudojamos tik išimtinais atvejais;

e) profilaktiniam dezinfekavimui gali būti naudojamos tik tos priemonės, kurios registruotos LR Sveikatos apsaugos ministro  2016 m. vasario 24 d. įsakymas  Nr. V-289 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 421 „Dėl biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (nauja redakcija) ir atnaujinimuose Dėl biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo (arba juos keičiančiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka;

f) valymo ir dezinfekavimo priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojo instrukcijas ir saugos duomenų lapus;

g) tekstilė, skirta valyti (šluostės rėmeliams, servetėlės, kempinės), turi būti apdorota pagal higienos reikalavimus.

C) Kasdieninis valymas:

1) apimtys ir dažnumas:

Turi būti nustatomos kasdieninio valymo apimtys, numatoma, kokie darbai turi būti atliekami.

2) valymo dažnumo nustatymas:

Individualiai nustatant valymo dažnumą, reikia atkreipti dėmesį į šiuos veiksnius: vietą, statybines medžiagas, metų laiką.

D) Valymo ir priežiūros priemonės:

Šalia kasdieninio valymo, norint atitikti higienos reikalavimus ir gerą valymo kokybę, turi būti atliekamas pagrindinis, papildomas valymas ir langų valymas bei priežiūra.

1) pagrindinis valymas:

Grindų dangos ir valomieji paviršiai, kurių nereikia valyti kiekvieną dieną, priskiriami pagrindiniam valymui (pvz., plaunamųjų sienų paviršiai, žaliuzės, orlaidės, šviestuvų vidus ir išorė).

2) papildomas valymas:

Papildomam valymui priskiriami neįprasti užteršimai, kurie neišvalomi per kasdieninį valymą. Papildomam valymui taip pat priskiriamas kompiuterių ir kitos organizacinės technikos valymas.

3) langų valymas:

Langai, šviesos prieduobės turi būti valomi iš dviejų ar daugiau pusių. Taip pat turi būti aptariamas išorinių bei vidinių rėmų valymas, įskaitant langų aksesuarų valymą. Jeigu būtinos rėmų priežiūros priemonės (pvz., rėmai lakuoti), tai taip pat turi būti numatyta teikiant valymo paslaugas.

4) priežiūros priemonės:

Atsižvelgiant į patalpų paviršiaus dangą (pvz., linoleumas, PVC, elastinė danga, medinis paviršius), jos savybes (pvz., atnaujintas paviršius, gamyklinis klojinys) ir būklę (nusidėvėjimo laipsnis), tam, kad jie išlaikytų savo vertę, po pagrindinio valymo būtinos papildomos priežiūros priemonės.

E) Valymo kokybės kontrolė:

Valymo bei atliekų tvarkymo, išskyrus maisto ir farmacinių/medicininių atliekų tvarkymą, Paslaugos turi būti teikiamos laikantis kokybės ir aplinkosaugos standartų, visų pirma susijusių su ES ekologiniu ženklu paženklintų valymo produktų naudojimu ir LST EN 13549-2003 standartu. Visos Karinio miestelio patalpos, įrenginiai ir baldai turi būti švarūs.

Valymo rezultatai privalo būti nuolat tikrinami ir pagal individualią metodiką fiksuojami dokumentuose. Turi būti sudaryta valymo kontrolę užtikrinanti sistema.

Kokybės vertinimo sistemos pritaikymo sąlyga yra atskirų patalpų dydžių nustatymas ir patalpų suskirstymas į grupes. Kokybės vertinimo sistemoje nustatytas kokybės lygis, kaip privaloma norma, informuojant apie toleruojamą užterštumą pagal patalpos dydį. Kuo aukštesnis kokybės lygis, tuo mažiau toleruojami leidžiami užteršimai. Pasirinktinai tikrinant patalpas apžiūros būdu pagal standartą LST ISO 28559-1, įvertinant valymą ir patalpų naudojimą bei nustatytą valymo kokybės lygį, palyginama su privalomu reikalavimu. Atrankinio patikrinimo rezultatas apsprendžia, ar laikomasi reikalavimų.

Visos Karinio miestelio patalpos, įrenginiai ir baldai turi būti švarūs, langai ir durys sandarūs. Patalpose ant sienų ir lubų paviršių neturi būti pelėsių, neturi būti graužikų ir buitinių parazitų.

Dušinių, sanitarinių mazgų grindys, santechniniai įrenginiai, praustuvės kiekvieną dieną turi būti plaunamos karštu vandeniu, valomos su valikliais, turinčiais dezinfekantų. Patalpoms, įrenginiams valyti bei dezinfekuoti turi būti naudojamos leistinos naudoti priemonės.

Privatus subjektas pasirūpins valymo ir generalinio valymo, bei atliekų tvarkymo, išskyrus maisto ir farmacinių/medicininių atliekų tvarkymą, paslaugomis ir valymo priemonių įsigijimu. Toliau nurodytos valymo Paslaugų teikimo Kariniame miestelyje sritys:

- Kabinetai ir patalpos;

- Baldai ir darbiniai paviršiai;

- Elektroniniai prietaisai (org. technika);

- Kita įranga;

- Vidinės ir išorinės judėjimo zonos;

- Išorės fasadai ir jų elementai;

- Langai;

- Durys ir stiklai, palangės ir kitų horizontalūs paviršiai;

- Grafyčiai ir neteisėtai iškabinti plakatai;

- Įrangos dalių ir vartojamų prekių (muilas, skystasis muilas, rankšluosčiai, tualetinis popierius ir pan.) įsigijimas ir valdymas. Tokių prekių įsigijimas ir valdymas turi būti vykdomas nuolatos;

- Atliekų, išskyrus maisto ir farmacinių/medicininių rinkimas ir šalinimas, įskaitant vidinius ir išorinius takus bei judėjimo zonas;

- Atliekų, išskyrus maisto ir farmacinių/medicininių (popieriaus, pakuočių, buitinių atliekų) rūšiavimas;

- Žiurkių naikinimas, dezinfekcija, vabzdžių, paukščių šalinimas;

Valymo bei atliekų tvarkymo, išskyrus maisto ir farmacinių/medicininių atliekų Paslaugų teikimo veiksmingumą, įskaitant Paslaugų metodiką ir procedūras, darbuotojų skaičių dirbant normaliu, budėjimo arba renginio režimu, Privatus subjektas turi būti aprašytas kartu su Pasiūlymu teikiamame Infrastruktūros sukūrimo, paslaugų teikimo ir sutarties valdymo plane.

Paslaugų teikimo plane nurodytas Karinio miestelio valymo Paslaugų teikimo periodiškumas apima mažiausią valymo dažnumą, kuris, esant optimaliai Karinio miestelio būklei, užtikrina pakankamą Paslaugos kokybę.

Valymo bei atliekų tvarkymo paslaugų planas

Valymo ir generalinio valymo bei atliekų tvarkymo paslaugų veiksmingumas, įskaitant Paslaugų metodiką ir procedūras, darbuotojų skaičių ir Karinio miestelio pastatų tipą, Privatus subjektas kartu su Pasiūlymu teikiamame aprašo Infrastruktūros sukūrimo, paslaugų teikimo ir sutarties valdymo plano II dalyje Paslaugų teikimo plane.

Turi būti teikiamos dviejų (2) tipų valymo paslaugos:

- Reguliarios valymo Paslaugos, kokios pasiūlytos Privataus subjekto Paslaugų teikimo plane.

- Valymo Paslaugos pareikalavus, kurios teikiamos gavus tokį prašymą tuo atveju, jeigu vienos patalpos ar zonos valymas Kariniame miestelyje laikomas nepatenkinamos kokybės, arba konkretaus įvykio, dėl kurio pablogėja įprastos higienos ir švaros sąlygos, atveju.

Paslaugų teikimo plane turi būti pateikta konkreti išsami informacija apie Privataus subjekto siūlomas Valymo ir generalinio valymo bei atliekų tvarkymo, išskyrus maisto ir farmacinių/medicininių atliekų tvarkymą paslaugas:

- Pagal Karinio miestelio pastatus.

- Pagal patalpą ar patalpos tipą arba zoną (laiptinės, koridoriai, holai; administracinės patalpos; specialiosios patalpos; sanitarinės higieninės patalpos; pagalbinės patalpos; techninės patalpos; liftai keltuvai; kitos patalpos).

- Pagal valymo tipą (drėgnasis arba sausasis valymas, specialia įranga, drėgna šluoste ir pan.).

- Pagal Paslaugų sritis (grindys, baldai, šiukšlių dėžės, durys, ventiliacinės grotelės, pakabinamos lubos ir pan.).

- Pagal valymo paslaugų dažnumą (periodiškumas);

Vidaus patalpų valymo Paslaugų apimtis:

- Grindų valymas drėgnu būdu ar plovimo mašina;

- Kiliminės dangos siurbimas;

- Purvą ir drėgmę sugeriančių kilimėlių nusiurbimas bei susidėvėjusių ir nešvarių  kilimėlių keitimas;

- Dulkių ir kitų nešvarumų valymas nuo neapkrautų ir ranka pasiekiamų baldų/įrangos (įskaitant palanges)  paviršių;

- Kompiuterinės technikos (kompiuterių, spausdintuvų, kopijavimo ir fakso aparatų) paviršių (išskyrus ekrano bei klaviatūros) valymas;

- Turėklų valymas, durų rankenų, šviesos jungiklių valymas ir panašių intensyviai naudojamų paviršių valymas;

- Sienų, lubų, šviestuvų, rozečių ir panašių išteptų paviršių valymas/švaros palaikymas;

- Stiklinių paviršių ir veidrodžių valymas nuo pirštų antspaudų, dulkių ir kitų nešvarumų;

- Šiukšlių išnešimas ir šiukšlių dėžių maišelių keitimas;

- Higienos priemonių užsakymas, likučių kontrolė. Higienos reikmenų (skysto muilo, popierinių rankšluosčių ir kt.) užtikrinimas/papildymas sanitarinės higieninės patalpose, higienos priemonių laikiklių priežiūra;

- Sanitarinės higieninės patalpose įrangos (klozetų, bakelių, veidrodžių, kriauklių, dušu ir kt.) valymas;

- Baigus valymo Paslaugų teikimą turi būti išjungtos visos šviesos ir uždarytis visi langai bei durys.

#### Specialaus valymo darbai:

- Kitos grindų dangos (išskyrus kiliminę dangą) nušveitimas, impregnavimas ir padengimas;

- Kiliminės dangos plovimas, cheminis valymas;

- Minkštų baldų valymas;

- Generalinis patalpų valymas ir dezinfekcija;

- Visų langų ir vitrinų valymas iš išorės ir vidaus;

- Fasadų ir jo elementų (stogelių, plytelių, reklaminių stendų ir kt.) valymas.

Privatus subjektas privalo laikytis Paslaugų teikimo plano, už kurio nesilaikymą Privačiam subjektui taikomos išskaitos Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarkos 4 priedėlio Išskaitų mechanizmas nustatyta tvarka.

Nesant ypatingų aplinkybių Paslaugų teikimo planas nekeičiamas pirmuosius Paslaugų teikimo metus. Keičiantis Paslaugų teikimo planui, jo pakeitimus Privatus subjektas turi iš anksto suderinti  su Valdžios subjektu.

Valymo bei atliekų tvarkymo paslaugų specifikacijas žiūrėti 3 priedėlyje Paslaugų specifikacijos (Excel lentelėje  3. darbalaukyje ,,Valymo paslaugos“).

Paslaugų teikimo planas turi būti integruotas į KPVS (kompiuterinė Paslaugų valdymo sistema).

## Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugų specifikacijos

Privatus subjektas atsakingas už Karinio miestelio sklypo teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūrą. Privatus subjektas minėtas Paslaugas turi aprašyti kartu su Pasiūlymu teikiamame Infrastruktūros sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo plane. Paslaugų teikimo periodiškumas nurodomas Paslaugų teikimo plane.

Turi būti teikiamos dviejų (2) tipų teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros Paslaugos:

- Reguliarios teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros Paslaugos, nurodytos Paslaugų teikimo plane.

- Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros Paslaugos Valdžios subjektui pareikalavus (pagal poreikį), kurios teikiamos gavus tokį prašymą tuo atveju, jeigu teritorijos ar teritorijos elementai laikomi nepatenkinamos kokybės dėl intensyvesnio nei įprasta veiklos, arba konkretaus įvykio, dėl kurio pablogėja įprastos higienos ir švaros sąlygos, atveju.

Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo plane turi būti pateikta išsami informacija apie Privataus subjekto teikiamas teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros Paslaugas:

- Karinio miestelio teritorijos funkcinis zonavimas.

- Pagal teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros Paslaugų dažnumą (periodiškumas);

Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros Paslaugų apimtis:

- Augalų laistymas, vejos tvarkingas pjovimas, jeigu būtina – apsauginių priemonių nuo grybelių infekcijos taikymas;

- Gėlynų priežiūra, medžių genėjimas ir pjovimas, krūmų karpymas ir formavimas, želdinių tręšimas. Nuvytusius augalus pašalinti ir pakeisti naujais. Turi būti išlaikoma gera gyvatvorių ir gėlynų būklė, naikinant ar pašalinant piktžoles ir nešvarumus;

- Žolės priežiūra t.y.  apželdintuose plotuose neturi būti transporto provėžų ar kitų įprastinio paviršiaus kontūro suardymų. Žolynų pakraščiai (įskaitant betoninius bortelius ir pan.) turi būti tvarkingi ir be piktžolių;

- Priežiūra, kad visi žolynai būtų sveiki. Intensyviai naudojami žolynai turi būti atstatomi pagal poreikius.

- Medžių ir krūmų priežiūra t.y. išlaikyti gerą būklę, kuri  netrukdytų normaliam komplekso naudojimui ir nekeltų pavojaus saugumui. Šalia langų augantys augalai turi nesiekti palangių aukščio.

- Žaliųjų atliekų tvarkymas pagal galiojančius reglamentus (atliekų rūšiavimas, sausų lapų šalinimas, šakos ir augalai po kiekvienos intervencijos);

- Atliekų, išskyrus maisto ir farmacinių/medicininių atliekų tvarkymą konteinerių priežiūra. Esant butinybei, konteinerius plauti ir dezinfekuoti.

- Kelių, takų ir kitų judėjimo zonų priežiūra ir valymas. Stebimos oro sąlygos ir imamasi reikiamų sklypo priežiūros priemonių, užtikrinančių automobilių stovėjimo aikštelių naudotojų saugą;

- Pašalinti nuo kelių ir takų sniegą ar kitas su oro sąlygomis susijusias kliūtis, kad visada būtų užtikrintas saugus įėjimas į pastatą ir išėjimas iš jo. Susidarius ledui, kelius ir kitus plotus reikia barstyti ledą tirpdančiu mišiniu.

- Teritorijos privažiavimo kelių bei prieigos zonų barstymas druska (ar kitomis medžiagomis, skirtomis ištirpdyti sniegą ir ledą) ir valymas nuo sniego.

- Kiemo statinių, tvorų, vartų,  pavėsinių, suolų valymas ir priežiūra.

- Periodiškas sniego valymas. Sniego valymo prioritetai – įvažiavimas/išvažiavimas į Karinio miestelio teritoriją, prieigos prie pastatų, rikiuotės aikštė, pėšiųjų takai, važiuojamosios dalys ir t.t .

- Periodiškai šalinti susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes ir kitokias sąnašas nuo statinių ir jų konstrukcijų.

- Pašalinti akmenis, stiklą, šiukšles ir kitus nešvarumus, išlaikyti teritoriją švarią.

Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugų specifikacijas žiūrėti 3 priede Paslaugų specifikacijos (excel lentelėje ,,Paslaugų specifikacijos“, 4. darbalaukyje „Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugos“).

Paslaugų teikimo planas turi būti integruotas į KPVS (kompiuterinė Paslaugų valdymo sistema).

## Komunalinės paslaugos

Privatus subjektas turi vykdyti Komunalinių paslaugų tiekimą ir stebėseną Karinis miestelis naudos, kaip tai apibrėžia Sutartis ir šios Specifikacijos kiekvieną Karinio miestelio objektą pagal savo poreikius ir turės teisę reguliuoti vidaus temperatūrą ar kitus kintamuosius, kurie gali turėti įtakos energijos suvartojimui. Privatus subjektas lieka atsakingas už energijos suvartojimo tikslų laikymąsi, kaip tai aprašyta šiame Specifikacijų skyriuje.

Komunalinės paslaugos reiškia elektros, šildymo, karšto vandens, šalto vandens, nuotekų (buitinių ir paviršinių nuotekų, purvo/dumblo/riebalų/naftos produktų ir pan.) tvarkymo, dujų tiekimo, atliekų (išskyrus maisto ir farmacinių/medicininių atliekas), telekomunikacijų ir ryšių paslaugas. Privatus subjektas visas patirtas Komunalinių paslaugų sąnaudas, susijusias su Karinio miestelio sukūrimu, iki Eksploatacijos  pradžios datos apmoka savo lėšomis. Nuo Eksploatacijos pradžios datos iki Sutarties pabaigos Komunalinių paslaugų sąnaudos yra laikomos perleidžiamomis sąnaudomis (angl. Pass-through costs) ir jas apmoka Valdžios subjektas pagal faktinius suvartojimo duomenis.

Tuo atveju, kai savivaldybės taryba savivaldybės teritorijoje yra nustačiusi vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, tvarkymą, rinkliavos mokėtojas yra Valdžios subjektas ar jo įgaliotas asmuo.

Visas sutartis dėl Komunalinių paslaugų t.y. elektros, šildymo, karšto vandens, šalto vandens, nuotekų (įskaitant buitinių ir paviršinių nuotekų, purvo/dumblo/riebalų/naftos produktų ir pan.) tvarkymo, dujų tiekimo, atliekų, telekomunikacijų ir ryšių paslaugas pasirašys ir valdys Privatus subjektas. Privatus subjektas išanalizuos energijos rinką ir pasitelks konkurencingus pirkimo susitarimus, kad gautų geriausias kainas. Prieš sudarydamas sutartį dėl energijos ir vandens tiekimo Privatus subjektas turi susiderinti su Valdžios subjektu ir /ar Lietuvos kariuomene ir jiems pateikti rinkos analizės rezultatus.

Privatus subjektas Pasiūlyme, turi pateikti metinius energijos vartojimo rodiklius (EVR) žiūrėti 3 priedėlyje Paslaugų specifikacijos (Excel lentelėje, 4 darbalaukyje. „Komunalinės paslaugos“). Kiekvienas EVR turi būti pagrįstas termodinaminiais skaičiavimais, kuriais įrodoma:

- Visas bazinis energijos vartojimas (išteklius naudojantys vartotojų tipai, jų galia, Naudotojų skaičius ir pan.).

- Išsamūs kiekvieno energijos rodiklio vartojimo skaičiavimai.

- Korekciniai veiksniai (šildymo ir vėsinimo dienos, naudotojų skaičius).

- Korekcinės formulės, kad būtų galima palyginti faktiškai išmatuotą vartojimą su bazinio vartojimo koeficientu.

- Kaip vartojimas bus matuojamas ir stebimas.

Energijos ir vandens matavimas bei stebėjimas. Energijos ir vandens vartojimo stebėjimas bei suvartojimo kiekio nustatymas turi būti kiekviename Karinio miestelio objekte. Stebėsena vykdoma naudojant KPVS sistemą. Vartojimas turi būti stebimas ir kontroliuojamas šiose sistemose:

- Karštas vanduo.

- Šaltas vanduo.

- Elektra.

- Šildymas.

- Vėdinimas

- Vėsinimas.

- Bet koks kitas energijos ir (arba) vandens šaltinis.

Kaip dalį energijos vartojimo, matavimo, stebėjimo ir kontroliavimo užduoties Privatus subjektas įsipareigoja atlikti šiuos veiksmus:

- Teikti ataskaitas ir analizuoti energijos vartojimą (diagramų ir brėžinių naudojimas, pagrindimai nuokrypių atvejais, optimizavimas arba procesų adaptavimas).

- Įgyvendinti korekcinius veiksmus siekiant optimizuoti energijos vartojimą.

- Vykdyti sisteminį ekonominį energijos kainų stebėjimą ir konsultuoti Valdžios subjektą bei Lietuvos kariuomenę dėl sąnaudų mažinimo.

- Technologijų stebėjimas siekiant patobulinti Karinio miestelio infrastruktūrą, kad sumažėtų suvartojamos energijos kiekis užtikrinant tuos pačius saugumo ir patogumo standartus Karinio miestelio viduje.

- Energiją taupančios pastatų struktūros ir Energijos vartojimo mažinimo paslaugų projektavimas,;

- Karinio miestelio pastatų energijos stebėsenos sistemų įrengimo, pranešimo atitinkamame Karinio miestelio pastate dirbantiems asmenims apie tai, kaip tos sistemos veikia, ir tų sistemų naudojimo nustatant pastatų energijos naudojimo modelius;

- Inovaciniai bioklimatinės architektūros ir pasyvių pastatų projektavimo sprendiniai, užtikrinant tinkamą šilumos ir optinį komfortą, natūralų oro valymą;

- Projektavimo ir stebėsenos, siekiant spręsti dieninio apšvietimo, šiluminio komforto ir patalpų oro kokybės klausimus;

Visa pirmiau nurodyta informacija teikiama Valdžios subjektui ir/ar Lietuvos kariuomenei nuo Eksploatacijos pradžios ne rečiau, kaip kartą per pusmetį, o Valdžios subjektui pareikalavus - kartu su mėnesine veiklos ataskaita.

Pasibaigus metams, iki kitų metų sausio 31 d., Privatus subjektas pateikia Valdžios subjektui arba Lietuvos kariuomenei ataskaitą (kurioje turi būti matytis bendras suvartotas Komunalinių paslaugų vartojimo rodiklių kiekis ir jų išskaidymas pagal pastatus, statinius ir teritoriją) apie suvartotos šilumos, elektros energijos ir (ar) vandens ir kitų Komunalinių paslaugų vartojimo rodiklių kiekius.

Komunaliniai mokesčiai Privačiam subjektui mokami Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nustatyta tvarka.

Sutartinis šildymo dienų skaičius: orientacinių metų (225 dienų) šildymo dienos nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Pažymėtina tai, kad Karinio miestelio patalpų temperatūra šaltojo sezono metu turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 bei 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 patvirtintus higienos normų reikalavimus. Patalpų oro temperatūros parametrus, jų vertes bei matavimo reikalavimus darbo patalpose reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 69:2003 ,,Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“,  HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ (arba kitos Sutarties sudarymo ar vykdymo metu galiojančios aktualios nurodytų teisės aktų redakcijos, ar šiuos įsakymus pakeisiančių įsakymų redakcijos) ir kitus privalomus teisės aktus.

Energijos vartojimo rodiklių lentelė

Privatus subjektas Pasiūlyme turi nustatyti teorines skaičiuojamasias vartojimo vertes ir mastus Kariniame miestelyje pagal nurodytas kategorijas Privatus subjektas taip pat turi pateikti palyginamas energijos rodiklių lenteles, jeigu naudojami kiti energijos ir (arba) vandens šaltiniai.  Komunalinių paslaugų specifikacijas žiūrėti 3 priedėlyje Paslaugų specifikacijos (excel lentelėje 4 darbalaukyje. „Komunalinės paslaugos“).

### Registravimo įrankio paslaugų specifikacijos

### Pagrindiniai tikslai

1. Privataus subjekto sukurtas ir įdiegtas infrastruktūros Paslaugų pažeidimų registravimo įrankis, kuris turi sąlygoti palankesnes sąlygas kiekvienos Objekto dalies funkcionavimui. Šis įrankis turi veikti kaip komunikacijos centras ir pagalbos tarnyba visais klausimais, susijusiais su Paslaugų teikimu.

2. Registravimo įrankis kaip ir BMS gali veikti tik lokaliai – Privataus subjekto lokaliame tinkle. Registravimo įrankis turi būti pasiekiamas iš Valdžios subjekto lokalaus tinklo. Sujungimą su Valdžios subjekto lokaliu tinklu ir Privataus subjekto lokaliu tinklu ir internetu organizuos Lietuvos kariuomenės Kibernetinės gynybos valdybos Informacinių technologijų tarnyba (LK KGV ITT).

3. Registravimo įrankis yra pateikiamas Privataus subjekto ir tūri būti atnaujinamas bei palaikomas jo funkcionalumas ir veikimas ne trumpiau kaip Sutarties laikotarpiui. Jei Privatus subjektas turi poreikį gauti gedimus į savo gedimų registravimo sistemą, duomenų apsikeitimas yra vykdomas per tarpinį, Valdžios subjekto valdomą serverį, turintį interneto prieigą (užtikrina Valdžios subjektas).

### Reikalavimai Registravimo žurnalo diegimui

4. Registravimo įrankis yra pateikiamas Privataus subjekto ir tūri būti atnaujinamas bei palaikomas ne trumpiau kaip Sutarties laikotarpiui.

5. Privatus subjektas privalo užtikrinti kad būtų laikomasi Pasaulinio interneto tinklo konsorciumo (angl. World Wide Web Consortium, W3C) rekomendacijų, apibrėžiančių interneto svetainių modeliavimo kalbų naudojimą. Šis reikalavimas būtų laikomas išpildytu, jei W3C Markup Validation Service (http://validator.w3.org) neranda klaidų (įspėjimų gali būti).

6. Vartotojų (Registratoriai) prie Įrankio turi jungtis saugiu (https) protokolu. Prisijungti turi būti leidžiama tik autorizuotiems ir identifikuotiems vartotojams.

7. Sukurtas įrankis negali turėti Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytų pažeidžiamumų, o nustatyti pažeidžiamumai turi būti pašalinti nedelsiant.

### 8. Įrankis turi atitikti kibernetinius reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintuose dokumentuose.

### Konfidencialumas

10. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

11. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos neatskleidimą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

12. Privatus subjektas įsipareigoja be Valdžios subjekto išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Valdžios subjekto jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

13. Informacinių technologijų įrangos priežiūros Privataus subjekto atsakomybių ribos apima – Privataus subjekto įrengtų techninio tinklo, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijų, vaizdo stebėjimo sistemos ir įeigos kontrolės gedimus.

### Pagrindinės funkcijos

- Privatus subjektas turi sukurti ir įdiegti Registravimo žurnalą, kuris turi veikti kaip komunikacijos centras (Registravimo įrankis) visais klausimais, susijusiais su Paslaugomis ir Išskaitų mechanizmu.

- Privatus subjektas turi užtikrinti, kad Registravimo įrankio funkcijos būtų sėkmingai įgyvendinamos ir užtikrintų Objekto funkcijas.

- Privataus subjekto sukurtas Registravimo įrankis turi:

  - užregistruoti visus Paslaugų pažeidimus;

  - palengvinti atsakymų teikimą į užklausimus dėl Paslaugų ir Paslaugų pažeidimų;

  - Įrašyti Registravimo įrankį pasiekusius skambučius (balso paštas ar gyvas žmogus?). Galimybę naudojantis Registravimo įrankiu pateikti informaciją turi turėti tik iš anksto numatyti autorizuoti Objekto naudotojai;

  - Registravimo įrankiui pateikti informaciją turi būti galima trimis būdais: telefono skambučiais, elektroniniu paštu ir WEB sąsaja (prie Registravimo įrankio prisijungus https protokolu interneto pagalba);

  - Registravimo įrankis negali turėti jokių tiesioginių sąsajų su Objekte veikiančia technine įranga.

### Apimtis

- Privataus subjekto sukurtas ir įdiegtas Registravimo įrankis turi veikti 24 valandas per parą, 365(6) dienas per kalendorinius metus remiantis šių Specifikacijų reikalavimais.

- Registravimo įrankis turi užtikrinti galimybę keistis informacija šiais klausimais:

  - Pateikti/gauti visų užklausų, prašymų, susijusių su Paslaugomis, ataskaitos;

  - Pateikti/gauti Karinio miestelio naudotojų ar Privataus subjekto pranešimai apie Paslaugų pažeidimus ir Funkcionavimo pažeidimų klasifikavimą;

  - Pateikti/gauti apsaugos signalizacijų sistemų gedimų stebėjimą;

  - Pateikti/gauti Valdžios subjekto pateiktos instrukcijos ir jo pranešimai, susiję su Sutartimi;

  - Pateikti/gauti su Registravimo įrankio funkcionalumu susijusi informacija;

  - Pateikti/gauti informacija apie Registravimo įrankiu užregistruoto Paslaugų pažeidimo ištaisymo progresą.

### Įdiegimas ir nustatymas

- Privatus subjektas privalo:

  - Užtikrinti, kad prieš pradedant kurti ir diegti Registravimo įrankį Valdžios subjektui būtų pateiktos ir suderinus įdiegtos visos Registravimo žurnalo formos ir ataskaitos.

  - Suderinti su VS visos per VS valdomą tarpinį serverį siunčiamos/gaunamos informacijos apimtis, formatus ir pobūdį.

  - užtikrinti, kad Valdžios subjektui pagal Valdžios subjekto nustatytą formą (veikiant pagrįstai), prieš 30 dienų iki Registravimo įrankio funkcionavimo pradžios, būtų pateiktos aiškios Registravimo įrankio naudojimo instrukcijos bei, kad jos, esant reikalui, būtų atnaujinamos ir prieš įgyvendinant pakeitimus būtų pateikiamos Valdžios subjektui.

  - remiantis pirminėmis Registravimo įrankio naudojimo instrukcijomis ir jų atnaujinimais užtikrinti, kad visi Registravimo įrankio naudotojai, Karinio miestelio darbuotojai ir visi Paslaugų tiekėjai būtų tinkamai apie šias instrukcijas informuoti supažindinti ir jomis vadovaujantis apmokyti naudotis Įrankiu.

  - Privatus subjektas turi tinkamai įvertinti informaciją, gautą iš užklausimo ar Paslaugų pažeidimo pranešimo, užfiksuoto Registravimo įrankiu, ir priskirti ją prie konkrečios Paslaugos.

  - Privatus subjektas, naudodamas sukurto Registravimo įrankio funkcijas turi informatyviai ir konstruktyviai reaguoti į paklausimus.

Reikalavimų nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą.

### Paslaugų pažeidimų registravimo įrankio funkcionalumo aprašymas

Privatus subjektas privalo registruoti visus prašymus e-paštu ir telefonu savo sukurtame Registravimo įrankyje. Privatus subjektas turi registruoti visą reikiamą informaciją.

Registravimo įrankyje turi būti informacija, įskaitant Paslaugų pažeidimų registravimas, identifikavimas,  ištaisymo registravimas, ištaisymo vertinimas ir ataskaitų teikimas, identifikuojamas registruotojas - kas prisijungė prie Registravimo įrankio ir atlieką įrašą, tai yra Valdžios subjektas, Privatus subjektas arba automatiškai Automatinė sistema (inžinerinių sistemų automatika):

Paslaugų pažeidimų registravimas, įrašus atlieka Valdžios subjektas, Privatus subjektas arba automatiškai Automatinė sistema (inžinerinių sistemų automatika):

- Unikalus užklausimo ar pranešimo numeris;

- Paslaugų pažeidimo registravimo data ir laikas;

- Paslaugų pažeidimą užregistravusio pranešimą asmens vardas, pavardė, kontaktai  (kai asmuo, įregistravęs užklausimą ar pranešimą, pateikia tokią informaciją) arba identifikuojama automatinė sistema;

- Paslaugų pažeidimo vieta (pastatas, aukštas, patalpos Nr.);

- trumpas paslaugos pažeidimo aprašymas.

Paslaugų pažeidimų identifikavimas (įrašus atlieka Privatus subjektas) :

- Paslaugų pažeidimo identifikavimo data, laikas;

- Paslaugų pažeidimo tiksliai identifikuojama-patikslinta Kodas/Sistema/Sritis;

- Paslaugų pažeidimo tiksliai identifikuojama-patikslinta vieta (pastatas, aukštas, patalpos Nr.);

- Paslaugų pažeidimo identifikavimas, priskiriant Kokybės ar Funkcionavimo pažeidimui (KP ar FP);

- Paslaugų pažeidimo įtakotą Funkcinį sektorių, priskiriant Funkcionavimo pažeidimui lygį (A,B,C,D);

- Paslaugų pažeidimui priskirtas Ištaisymo laikas (ištaisymo trukmė, ištaisymo data ir laikas).

Paslaugų pažeidimų šalinimas (įrašus atlieka Privatus subjektas, patvirtina Valdžios subjektas):

- Paslaugų pažeidimo informaciją, susijusia su ištaisymo laiko bei apie naudotus veiksmus, kurių buvo imtasi, ištaisymui numatomas taikytinas priemones ir (ar) prašymo teikimas dėl ištaisymo laiko pratesimo taikymo galimybės, įrašus atlieka Privatus subjektas;

- Paslaugų pažeidimo ištaisymui taikomoms priemonėms Valdžios subjekto pritarimas (Taip/Ne), įrašus atlieka Valdžios subjektas.

Paslaugų pažeidimų ištaisymas ir vertinimas (įrašus atlieka Privatus subjektas, patvirtina Valdžios subjektas:

- Paslaugų pažeidimo ištaisymo fakto pateikimas (aprašymas, vieta, data, laikas), įrašus atlieka Privatus subjektas;

- Paslaugų pažeidimo ištaisymo fakto patvirtinimas (Taip/Ne), įrašus atlieka Valdžios subjektas;

- Paslaugų pažeidimo ištaisymo įvertinimas, vadovaujantis Išskaitų mechanizmo nuostatomis.

Visa informacija privalo būti užregistruojama Registravimo įrankiu ir saugoma.

Privatus subjektas turi laiku reaguoti ir pašalinti pažeidimus, kaip nurodyta Išskaitų mechanizmo nuostatose, Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 4 priedėlyje.

Privataus subjekto naudojamos inžinerinės sistemos ir įranga / įrenginiai turi turėti tarpusavio integracija su Registravimo įrankiu. Apie pažeidimų registravimą, ištaisymą ir kitą eigą ataskaitos formuojamos Registravimo įrankio ir tai yra sudėtinė mėnesinės ataskaitos dalis.

Registravimo įrankio Specifikacijų lentelė

| Kodas | Specifikacija |
| --- | --- |
| RĮ | Registravimo įrankio naudojimosi instrukcijos pateiktos, atnaujintos, Valdžios subjektas su pakeitimais yra supažindintas nustatyta tvarka ir terminais. Registravimo įrankio naudojimosi instrukcijos bus pravestos iš karto, kai bus įdiegtas Sutarties vykdymui. Registravimo įrankio naudotojai, Karinio miestelio kariai ir darbuotojai ir visi Paslaugų tiekėjai tinkamai instruktuoti bei supažindinti su Registravimo įrankio naudojimosi instrukcijomis bei su jų pakeitimais. Privatus subjektas tinkamai vertina Paslaugų reikalavimus, Paslaugų pažeidimus. Privatus subjektas, naudodamasis Registravimo įrankio funkcijomis, informatyviai ir konstruktyviai reaguoja į pranešimus. Visi paklausimai ar pranešimai apie Paslaugų pažeidimus bei kita registruotina informacija pagal Specifikacijas yra įrašyti. Registravimo įrankiu besinaudojantys asmenys yra informuoti apie vykdomus veiksmus. Pranešimas išsiunčiamas Privačiam subjektui ir Valdžios subjektui ir / ar Kariniam vienetui apie kiekvieną užregistruotą pranešimą, kreipimąsi. Valdžios subjektas turi nepertraukiamą, nuolat veikiančią prieigą prie Registravimo įrankio įrašų. Registravimo įrankis veikia 24 valandas per parą, 365(6) dienas per metus. Visi pakeitimai Registravimo įrankio sistemoje yra identifikuotini ir atlikti gavus reikalingą leidimą/įgaliojimą. Registravimo įrankis perduoda PS informaciją (su VS suderinta) tik per VS valdomą prie interneto prijungtą tarpinį serverį. Registravimo įrankiu pranešimus užregistravę asmenys yra informuojami apie kilusias problemas. Užregistruoti gali ir budėtojas, bet pranešimus gaus sutarties / projekto vadovai. Konfidencialios informacijos apsauga yra užtikrinta. Visos Registravimo įrankiu užfiksuotų duomenų kopijos yra tinkamai saugomos. |

Vadovaujantis Sutarties 22.4. p., jeigu įvykus Kompensavimo įvykiui pirminiu vertinimu žala Turtui neviršija 2000 (dviejų tūkstančių) eurų, apie tokį Kompensavimo įvykį Privatus subjektas ne vėliau, kaip per 5 (penkias) Darbo dienas informuoja Valdžios subjekto arba Partnerio įgaliotą asmenį elektroniniu paštu ir fiksuoja tokį Kompensavimo įvykį Registravimo įrankyje kaip nustatyta Sutarties 22.4. p.

Registravimo įrankio paslaugų specifikacijas žiūrėti 3 priedėlio Paslaugų specifikacijos (excel lentelėje 6 darbalaukyje. ,,Registravimo įrankio paslaugos“).

Registravimo įrankio paslaugos turi būti integruotos į Valdžios subjekto ir Karinio miestelio teritorijoje esančią Privataus subjekto KPVS (kompiuterinė Paslaugų valdymo sistema) ir pateiktos Valdžios subjektui priimtinu formatu.

Privataus subjekto naudojamos inžinerinės sistemos ir įranga / įrenginiai turi turėti tarpusavio integracija su Registravimo įrankiu, per BMS. Apie pažeidimų registravimą, ištaisymą ir kitą eigą ataskaitos formuojamos Registravimo įrankio ir tai yra sudėtinė mėnesinės ataskaitos dalis. Informacinės sklaidos ribos.

Duomenys iš  BMS į Registravimo įrankį paduodami tik peržiūros teisėmis. BMS valdymas iš Interneto nėra galimas.

Registravimo įrankis iš interneto pasiekiamas naudojant dviejų dalių autentifikavimą (angl. Two-Factor Authentication).

### Pastatų valdymo sistema (BMS)

Kariniame miestelyje turi būti įdiegta vieninga, visos statinių grupės, BMS.

Įdiegiamos BMS pagrindinis tikslas turi būti sumažinti energijos sunaudojimą statiniuose, užtikrinti didesnį komfortą bei sekti ir optimizuoti statinių inžinerinių sistemų darbą. BMS turi būti valdoma realiu laiku, turi automatiškai pritaikyti inžinerinių sistemų darbą pagal kintančias sąlygas bei užtikrinti jų efektyvų veikimą.

BMS turi apimti šių sistemų (jei jos yra) valdymą:

1. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo (ŠVOK) sistema. Pastatų ŠVOK (šildymo, vėdinimo, oro vėsinimo, kondicionavimo ir jų suvartojamos energijos monitoringo atskirose sistemose) sistemas. Šilumos gamybos ir/ar tiekimo bei jų energijos suvartojimo monitoringo sistemasŠildymo inžinerinės sistemos;

2. Elektros Teritorijos elektros (apšvietimo, elektros energijos valdymo ir suvartojimo monitoringo atski-rose sistemose) sistemos. Pastatų ir inžinerinių statinių (stoginės ir pan.) elektros (apšvietimo, elektros energijos valdymo ir suvartojimo monitoringo atskirose sistemose) sistemos;

3. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos;

4. Elektros, vandens, šilumos ir kitų energijos šaltinių apskaitos sistemos;

5. Dūmų šalinimo ir gaisro gesinimo sistemų indikacija;

Visos aukščiau išvardintos sistemos integruojamos į vieningą Karinio miestelio BMS ir turi savo atskirus stebėjimo bei valdymo langus, tikslu užtikrinti inžinerinių sistemų bendrą veikimą, siekiant kuo efektyvesnio energetinių išteklių sunaudojimo užtikrinant, komfortišką sistemų veikimą vartotojams.

Pilnas Karinio miestelio inžinerinių sistemų integravimas į vieningą sistemą atliekamas kiekviename pastate/statinyje statant po pastato/statinio centrinį valdiklį ir į jį integruojant to pastato/statinio inžinerines sistemas.

Atskirų pastatų/statinių valdikliai per vidinį objekto tinklą apjungiami į vieningą sistemą ir gali sąveikauti tarpusavyje.

Karinio miestelio priežiūros Paslaugos turi būti susietos su BMS, tokiu būdu BMS pagalba fiksuojant reikalingus atlikti Karinio miestelio priežiūros veiksmus, sekant reikalingų priežiūros veiksmų įvykdymą bei stebint Karinio miestelio priežiūros Paslaugų atlikimą realiu laiku.

Tokio integravimo pagrindinis tikslas – sumažinti reikalingų atlikti priežiūros veiksmų laiką, maksimaliai efektyviai kontroliuoti sukurtos Karinio miestelio infrastruktūros priežiūrą bei padėti užtikrinti tinkamą Karinio miestelio funkcionavimą tiek Sutarties vykdymo laikotarpiu, tiek ir po Sutarties pasibaigimo.

# BENDRIEJI STANDARTAI, TEISĖS AKTAI IR KITI

### Reguliavimo aplinka

Šiame skyriuje siekiama pateikti bendrąsias veiklos nuostatas, kurias turi atitikti ir kurių privalo laikytis Privatus subjektas.

Privatus subjektas visiškai atsako už galiojančius standartus ir reglamentus atitinkančio Karinio miestelio Objektų suprojektavimą ir pastatymą. Šiame skyriuje pateikiamos tik rekomendacijos dėl įvairių standartų ir reglamentų, kurie vadovaujantis geriausia patirtimi taikomi infrastruktūros projektuose.

Šiame skyriuje nurodomi skirtingi reglamentai ir techniniai reikalavimai.Toliau pateiktas standartų ir nuorodų sąrašas yra tik orientacinis. Privatus subjektas projektuodamas ir statydamas turi vadovautis aktualiomis pateiktų standartų ir reglamentų versijomis.

Visos statybinės medžiagos, įranga ir techniniai sprendiniai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos reglamentus ir Europos Sąjungos standartus. Jei šios programos reikalavimai ir įvairūs susiję reglamentai nesutaptų, pirmenybė teikiama griežčiausiam reikalavimui.

Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis LR Statybos įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Toliau skyriuje apibendrinami Kariniam miesteliui taikytini KAS reikalavimai.

### Teisės aktai, nustatantys specifinius statinio įrengimo KAS reikalavimus

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. V-568 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos Kariuomenės vado 2001 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl Lietuvos kariuomenės padalinių baldų ir ūkinio inventoriaus tabelių sudarymo‘‘;

- Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-809 ,,Dėl ryšių ir kompiuterinių tinklų įrengimo reikalavimų patvirtinimo ir Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministro 2001 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-237 ,, Dėl ryšių ir kompiuterinių tinklų įrengimo reikalavimų“ pripažinimo netekusiu galios“;

- Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2003 „Patalpų ir įrangos, skirtų kūno kultūrai ir sportui, higienos reikalavimai“ patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos  krašto apsaugos ministro 2009 m. kovo  26 d. įsakymas Nr. V-254 „Dėl saugyklų, kuriose yra laikomi (saugomi) ginklai, jų dalys, šaudmenys ir sprogmenys ir ginklų remonto patalpų fizinės apsaugos reikalavimų patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos  krašto apsaugos ministro 1994 m. balandžio  25 d. įsakymas Nr. V-260 „Dėl šaunamųjų ginklų ir šaudmenų apskaitos, saugojimo ir išdavimo instrukcijos patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos  krašto apsaugos ministro ratifikuotas dokumentas AASTR-1 ,,Manual of NATO safety principles for storage of military ammunitation and explosives”;

- Lietuvos karybos standartai STANAG 7114 (1) ir STANAG 3619;

- Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. V-1217 ,,Dėl saugumo zonų reglamento patvirtinimo“ ;

- Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo;

- Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. kovo 8 d. įsakymas   Nr. V-275 „Dėl aprūpinimo maistu ir maitinimo pagal laisvus valgiaraščius organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo tvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 11 d. įsakymas   Nr. V-499 „Dėl karių maitinimo valgiaraščių ir jų receptūrų patvirtinimo “;

- Krašto apsaugos ministro 2000 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 875 patvirtintos kareivinių planavimo normalės. Architektūrinė - technologinė dalis;

- Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2010 m. birželio 28 d. posėdžio protokolas Nr. 56-3 ,,ADA sistemoje ir tinkluose saugomos, apdorojamos ir perduodamos įslaptintos informacijos apsaugos nuo informatyviojo elektromagnetinio spinduliavimo (TEMPEST) užtikrinimo bendrųjų reikalavimų ir procedūrų aprašas“. Apsauga nuo  informatyviojo elektromagnetinio spinduliavimo (toliau – TEMPEST) turi būti užtikrinta pagal ADA sistemose ir tinkluose saugomos, apdorojamos ar perduodamos įslaptintos informacijos apsaugos nuo TEMPEST užtikrinimo bendrųjų reikalavimų ir procedūrų  apraše numatytus reikalavimus.

- Dokumentų saugojimo saugyklos Nr.1 projektuojamos ir įrengiamos pagal Lietuvos Vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-157 ,,Dėl dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“  II skyriaus nustatytus reikalavimus bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

- Dokumentų saugojimo saugyklos Nr. 2  projektuojamos ir įrengiamos pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme, dokumentų saugojimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

- ICAO Doc 9261 Heliport Manual.

- Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2023-07-13 įsakymas Nr. 2BE-179 „Dėl lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo skrydžiams reikalavimų patvirtinimo“.

- BI-STRATEGIC COMAMND DIRECTIVE 085-005 „NATO APPROVED CRITERIA AND STANDART FOR AIRFIELDS“

- STANAG 3158 ir AATMP-5 (Dieninis aerodromo KTT ir RT žymėjimas).

- STANAG 3316 ir AATMP-07 (Aerodromo apšvietimas).

- STANAG 3346 ir AATMP-08 (Aerodromo kliūčių žymėjimas ir apšvietimas).

- STANAG 3619 ir AATMP-12 (Helipad and heliport marking and lighting / Sraigtasparnių oro uosto ir tūpimo aikštelių ženklinimas ir apšvietimas).

- STANAG 7114 Helipad clearance plane requirements.

- STANAG 7174 ir AATMP-38 (Airfield and HELIPORT /HELIPAD clearance planes/ Aerodromo ir sraigtasparnių uosto/tūpimo aikštelės kliūtis ribojančios plokštumos).

SPECIFIKACIJŲ PRIEDĖLIAI:

## 1 PRIEDĖLIS ,,Bendroji techninė informacija“

30 dokumentas. AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygos 2024-08-

31 dokumentas. AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygos 2024-09-01 Nr.2024/S.4-5/5.E-

32 dokumentas. Kalipėdos rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros plėtros skyriaus sąlygos 2024-08-21 Nr. IPs-695;

33 dokumentas. AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ elektros salygos 2024-09-06 Nr. IPs-695;

34 dokumentas. AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ dujų salygos 2024-10-10 Nr. 24-D-2267;

35 dokumentas. Topografinis planas;

36 dokumentas. Geologija;

37 dokumentas. NT Registrų centro išrašas 2024-05-24 Reg. Nr.44/2753469;

38 dokumentas. NT Registrų centro išrašas 2024-03-27 Reg. Nr.55/35490;

## 2 PRIEDĖLIS ,,Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos“

1. dokumentas. Teritorijos sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

2. dokumentas. Kareivinių sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

3. dokumentas. Štabų sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

4. dokumentas. Valgyklos sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

5. dokumentas. Sveikatos centro sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

6. dokumentas. Ramovės sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

7. dokumentas. Antenų lauko sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

8. dokumentas. Sraigtasparnių nusileidimo aikštelės sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

9. dokumentas. Tvoros ir kontrolės punkto (karinio miestelio) sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

10. dokumentas. Sporto komplekso sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

11. dokumentas. Kopimo / nusileidimo pastato sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

12. dokumentas. Remonto dirbtuvių sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

13. dokumentas. Plovyklos ir degalinės sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

14. dokumentas. Garažų, stoginių sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

15. dokumentas. Tvoros ir kontrolės punkto (technikos parko) sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

16. dokumentas. Sandėlių ir sandėliavimo stoginių sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

17. dokumentas. Skalbyklos, buitinio aptarnavimo pastato sukūrimo techniniai reikalavimai (Excel failas);

18. dokumentas. Teritorijos preliminari suplanavimo schema (PDF failas);

19. dokumentas. Ginklų piramidės techninė specifikacija (PDF failas);

20. dokumentas. Kario spintos techninė specifikacija (PDF failas);

21. dokumentas. Kario stalo techninė specifikacija (PDF failas);

22. dokumentas. Dviaukštės lovos techninė specifikacija (PDF failas);

23. dokumentas. Ginklų valymo stalo specifikacija (PDF failas);

24. dokumentas. Seifo šaudmenims techninė specifikacija (PDF failas);

25. dokumentas. Kario kėdės techninė specifikacija (PDF failas);

26. dokumentas. Stelažo techninė specifikacija (PDF failas);

27. dokumentas. Rūbų spintų techninė specifikacija (PDF failas);

28. dokumentas. Badų tabelis (PDF failas);

29. BIM techninė specifikacija (PDF failas);

30. ryšio sistemų projektavimo techninė specifikacija (PDF failas);

31. elektroninių apsaugos sistemų įrengimo techninė specifikacija (PDF failas);

## 3 PRIEDĖLIS ,,Paslaugų specifikacijos“ (Excel failas)