# REMONTO DIRBTUVIŲ ĮRANGA

RATINĖS TECHNIKOS REMONTO BARAS

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Įrangos pavyzdžių vizualizacija | Įrangos kiekis, vnt. | Įrangos matmenys (ilgis, plotis, aukštis), mm | Įrangos techninės charakteristikos įtakojančios statinio inžinerinių tinklų ir sistemų pajėgumus (slėgis, el. įtampa ir pan.) | Įrangos vieta pastate (patalpos, kuriose laikoma (dirbama) įranga, pavadinimas) | Įrangos užimamas plotas plane, m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Vieno įrangos vnt. | Bendras |

| 1. | Talpos tepaluotiems skudurams |  | 4 | 600 x 400 x 880 mm. | nėra | Ratinės technikos remonto baras | 0,24 | 0,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Talpos sorbentui |  | 4 | 600 x 400 x 880 mm Talpa -170L | nėra | Ratinės technikos remonto baras | 0,24 | 0,96 |
| 3. | Metalinė šiukšliadėžė 110L |  | 4 | Talpa – 110 L | nėra | Ratinės technikos remonto baras |  |  |
| 4. | Vežimėlis sunkiasvoriams kroviniams |  | 1 | 1640x880x600 (500 kg) | Vežamo krovinio svoris - 500 kg | Ratinės technikos remonto baras | 1,44 | 2,88 |
| 5. | Autošaltkalvio įrankių vežimėlis (su rakinamais stalčiukais) |  | 6 | 540 x780x 1200 | nėra | Ratinės technikos remonto baras | 0,42 | 2.52 |
| 6. | Autoelektriko įrankių vežimėlis (su rakinamais stalčiukais, universalus) |  | 1 | 500 x720x 1200 | nėra | Ratinės technikos remonto baras | 0,36 | 0,36 |
| 7. | Autošaltkalvio darbastalis |  | 6 | 1528x650x 1600 | nėra | Ratinės technikos remonto baras | 0,99 | 5.94 |
| 8. | Šlifavimo staklės, universalios |  | 2 | Montuojamos ant darbastalio | Šlifavimo disko diametras: 200 mm Šlifavimo disko storis: 25 mm Šlifavimo disko kiaurymė : 32 mm Rupumas: 36 + 60 Naudojamoji galia: 550 W Nominalus sūkių sk.: 2840 min. -1 Masė: 15.6 kg | Ratinės technikos remonto baras | - | - |
| 9. | Pneumatinis veržliasūkis sunkvežimių ratams |  | 1 | 1000x1000 | Slėgis 8 bar. | Ratinės technikos remonto baras | 1 | 1 |
| 10. | Halogenins prožektorius 2x400W su stovu PROLINE |  | 6 | 500x500x1085 | Maitinimas: 220 - 240V/AC Galia - 2x500W | Ratinės technikos remonto baras | 0,25 | 1,5 |
| 11. | Elektromechaniniai automobiliniai keltuvai lengvajai ir sunkiajai technikai |  | 1 | Komplekto (4 kolonų) – 3000x3500 | Keliamoji galia; 5,5 t. Maitinimas; 3 fazės, 400 V, 50 Hz. 1 kolonos variklio galingumas; 1,5 kW. | Ratinės technikos remonto baras | 10,5 | 10,5 |
| 12. | Domkratas (stumdomi remonto duobėje) |  | 1 | 1000x500 | Kėlimo aukštis 815 mm Keliamoji galia 16 tonų | Ratinės technikos remonto postas | 0,50 | 0,50 |
| 13. | Padangų montavimo staklės krovininiam transportui |  | 1 | 1000x2000 | Siurblio motoras; 1.1 kW. Sukimo motoras; 2.2 kW. Montuojami ratai; 14-56”. Max. ratlankio vidus; 2360mm. Staklių svoris; 870 kg. Rato plotis; 1100 mm. | Padangų montavimo cechas | 2 | 2 |
| 14. | Ratų balansavimo įranga krovininiams automobiliams |  | 1 | 1000x1500 | El. šaltinis 230 V / 50 Hz El. variklio galia 150 W; El. šaltinis 230 V / 50 Hz. Slėgis 0,8-1,0 MPa; El. variklio galia 150 W. | Padangų montavimo cechas | 1,5 | 1,5 |
| 15. | Metalo gręžimo staklės, vertikalios |  | 2 | 500 x 285x1065 | Galingumas - 750 W Įtampa 230-400/ 50-60 Hz, 3fazių | Metalo apdirbimo cechas | 0.142 | 0.284 |
| 16. | Presas rankinis T 50 |  | 1 | 210x785x2060 | 50 tonu (hidraulinis su kojine pavara) | Metalo apdirbimo cechas | 0,164 | 0,164 |
| 17. | Suvirinimo aparatas MAGSTER 2800 |  | 1 | 450x690x910 | Nominali galia -, 9 kW, Įtampa - 400V | Metalo apdirbimo cechas | 0.31 | 0.31 |
| 18. | Metalo tekinimo staklės |  | 1 | 2500x1000 | Įtampa/galingumas 400V/1,5/2,2 kW. | Metalo apdirbimo cechas | 2,5 | 2,5 |
| 19. | Metalo pjovimo staklės |  | 1 | 1500x1000 | Įtampa/galia 230V/ 0,55 kW. | Metalo apdirbimo cechas | 1,5 | 1,5 |
| 20. | Šlifavimo staklės |  | 1 | 1000x1000 | Įtampa/galia 230V/ 0,75 kW. | Metalo apdirbimo cechas | 1 | 1 |
| 21. | Stelažai |  | 8 | 1500x600x2000 | Lentynos turi atlaikyti min. 120 kg apkrovą | Sandėliai, įrankinė | 0,9 | 7.2 |
| 22. | Traukos spinta spec. skysčių saugojimui |  | 1 | 1000x450x2095 | Rakinama, ugniai atspari spinta, (ISO 1182) | Alyvos ir spec. skysčių sandėlys | 0,45 | 0,45 |
| 23. | Akumuliatorių krovimo spinta |  | 1 | 3000x750x2000 | Lentynos turi atlaikyti min. 200 kg apkrovą | Akumuliatorinė | 2,25 | 2,25 |
| 24. | Padangų montavimo staklės lengviesiems automobiliams |  | 1 | 1500x1200x1500 | Siurblio motoras; 1.1 kW. Sukimo motoras; 2.2 kW. Montuojami ratai; 10-30”. Max. ratlankio vidus; 2360mm. Staklių svoris; 870 kg. Rato plotis; 510 mm. | Padangų montavimo cechas | 2 | 2 |
| 25. | Ratų balansavimo įranga krovininiams automobiliams |  | 1 | 1500x1200x1500 | El. šaltinis 230 V / 50 Hz El. variklio galia 150 W; El. šaltinis 230 V / 50 Hz. Slėgis 0,8-1,0 MPa; El. variklio galia 150 W. | Padangų montavimo cechas | 1,5 | 1,5 |