| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Pastabos | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTO PRIEMONIŲ ELEKTROS ĮRENGIMŲ REMONTO PATALPA |  |  |  |  |
| 1. | Nerūdijančio plieno darbastalis su stalčių bloku Techniniai duomenys Matmenys (apie): 2000x800x890 mm. Apkrova į stalą ne mažesnė kaip 300kg. | Arba analogas | Vnt. | 3 |
| 2. | Metalinis stelažas Techniniai duomenys Matmenys (apie): 1000x550x2000 mm. Reguliuojamo aukščio lentynų, lentynos apkrova ne mažiau kaip 300 kg. | Arba analogas | Vnt. | 3 |
| ŠARVUOČIŲ RYŠIŲ SISTEMŲ REMONTO PATALPA |  |  |  |  |
| 1. | Nerūdijančio plieno darbastalis su stalčių bloku Techniniai duomenys Matmenys (apie): 2000x800x890 mm. Apkrova į stalą ne mažesnė kaip 300kg. | Arba analogas | Vnt. | 3 |
| 2. | Metalinis stelažas Techniniai duomenys Matmenys (apie): 1000x550x2000 mm. Reguliuojamo aukščio lentynų, lentynos apkrova ne mažiau kaip 300 kg. | Arba analogas | Vnt. | 3 |
| ŠARVUOČIŲ OPTIKOS REMONTO PATALPA |  |  |  |  |
| 1. | Nerūdijančio plieno darbastalis su stalčių bloku Techniniai duomenys Matmenys (apie): 2000x800x890 mm. Apkrova į stalą ne mažesnė kaip 300kg. | Arba analogas | Vnt. | 3 |
| 2. | Metalinis stelažas Techniniai duomenys Matmenys (apie): 1000x550x2000 mm. Reguliuojamo aukščio lentynų, lentynos apkrova ne mažiau kaip 300 kg. | Arba analogas | Vnt. | 3 |
| ATSARGINIŲ DALIŲ SANDĖLIS |  |  |  |  |
| 1. | Metalinis stelažas Techniniai duomenys Matmenys (apie): 1200x600x2000 mm. Reguliuojamo aukščio lentynų, lentynos apkrova ne mažiau kaip 500 kg. | Arba analogas | Vnt. | 18 |
| ĮRANKINĖ |  |  |  |  |
| 1. | Metalinis stelažas Techniniai duomenys Matmenys (apie): 1200x600x2000 mm. Reguliuojamo aukščio lentynų, lentynos apkrova ne mažiau kaip 120 kg. | Arba analogas | Vnt. | 18 |
| ALYVŲ IR SPEC. SKYSČIŲ SANDĖLIS |  |  |  |  |
| 1. | 5:1 sieninė alyvos pompa 22750 su solenoidiniu vožtuvu 48059 ir alyvos lygio matuokliu 23191. Montavimo rinkinys sieninei alyvos pompai | Alentec Orion 22750 + 48059 + 23191 (Švedija) Arba analogas | Kompl. | 9 |
| 2. | Panaudotų alyvų/skysčių matuoklis 23154 | Alentec Orion 23154 (Švedija) Arba analogas | Vnt. | 2 |
| 3. | Talpų monitoringo modulis 23430 | Alentec Orion 23430 (Švedija) Arba analogas | Vnt. | 3 |
| 4. | Metalinis stelažas Techniniai duomenys Matmenys (apie): • 1400x500x2000 mm. Reguliuojamo aukščio lentynų, lentynos apkrova ne mažiau kaip 120 kg. | Arba analogas | Vnt. | 2 |
| b/n | ATEX saugumo rėlė | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| PADANGŲ REMONTO, APTARNAVIMO PATALPA |  |  |  |  |
| 1. | Elektrohidraulinės sunkvežimių ir agrotechnikos ratų montavimo staklės SICAM JUMBO TCS 52 ANW Pagrindinės savybės: Skirtos sunkvežimių ir agrotechnikos ratlankiams; Hidraulinis montavimo įrankio judesys, automatinis vežimėlis; Vertikalus montavimo įrankio judesys – rankinis; Laidinis distancinio valdymo stovas-pultas. Techninės charakteristikos: Disko skersmuo fiksuojant iš vidaus – 14”-42” (iki 56” su nekomplektuojamais adapteriais); Maksimalus rato skersmuo – 2300 mm; Maksimalus rato plotis – 1300 mm; Minimalus užgriebimo diametras – 105 mm; Maksimali rato masė – 1400 kg; Gnybtų skaičius – 4 vnt.; Du sukimosi greičiai – 4,5/9 aps./min; Instaliuotas galingumas – 3,68 kW; Elektros maitinimas – 400 V, 50 Hz; Masė – 947 kg. | Sicam TCS 52 ANW (Italija) Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 2. | Sunkvežimių ratų balansavimo stendas Pagrindinės savybės: Ratlankio skersmuo – 6”-40”; Ratlankio plotis – 1”-24”; Maksimalus rato skersmuo – 1200 mm; Maksimalus rato plotis – 565 mm; Maksimalus rato svoris – 200 kg; Balansavimo greitis – <100 aps/min; Svarelių slėpimo už lietų ratlankių stipinų programa (lengviesiems); Padangos – ratlankio padėties optimizavimo programa (lengviesiems); Bazinis rato tvirtinimo rinkinys; Rato gaubtas; Galimybė balansuoti lengvųjų automobiliu ratus; Pneumatinis pakėlėjas ratui; Lengvos aptarnavime, funkcionalios ir puikios kokybės itališkos staklės. Ratų balansavimo staklių komplektacija: Tvirtinimas sunkiasvorių automobilių ratams: Plieninė padidinto atsparumo užveržimo veržlė (be greito fiksavimo mechanizmo) – 1 vnt.; 5 – atramų tvirtinimo žvaigždė – 1 vnt.; 4 – atramų tvirtinimo žvaigždė – 1 vnt.; 4 centravimo varžtų riniknys – 1 vnt.; 22,5” ratlankių adapteris – 1 vnt.; Distancinis žiedas - 1 vnt. Tvirtinimo kūgių rinkinys lengviesiems automobiliams : Kūgis 42-64,5 mm – 1vnt.; Kūgis 54-79,5 mm – 1 vnt.; Kūgis 74-111,5 mm – 1 vnt.; Prispaudimo gaubtas ALU ratlankiams – 1 vnt. Tvirtinimo kūgių rinkinys mikroautobusams: Kūgis 122-174 mm – 1 vnt.; Kūgis 168,5-194,5 mm – 1 vnt. Kalibravimo svarelis - 1 vnt.; Svarelių nuėmimo replės - 1 vnt. Masė – 183 kg. | Sicam SBM 855 (Italija) Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 3. | Automatinės ratų montavimo staklės darbui su ratlankiais iki 28″ Užgriebiamų ratlankių dydis – 10-24″ (išorinis); Užgriebiamų ratlankių dydis – 12-28″ (vidinis); Maksimalus rato diametras – 1200 mm; Maksimalus ratlankio plotis – 12,5″; Padangos borto atspaudėjo eiga – nuo 70 iki 397 mm; Darbinis suspausto oro slėgis – 8-10 bar; Montavimo stako sukimosi greičiai – 7 ir 15 aps/min; Variklis – 400 V. Komplektacija: Ratų montavimo staklės – 1 vnt.; Žemo profilio padangų prispaudimo įtaisas Technoroller NG - 1 vnt.; Suspausto oro pripūtimo manometras – 1 vnt.; Apsaugu komplektas lietiems ratlankiams – 2 vnt.; Suspausto oro paruošimo mazgas (reguliatorius-tepalinė) – 1 vnt.; Teptukas ratų montavimo pastai – 1 vnt. Masė – 354 kg. | Sicam EVO 624S V1 (Italija) Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 4. | Ratų balansavimo staklės su LED ekranu, automatine atstumo iki rato liniuote, rato vidiniu apšvietimu ir lazeriu Techninės charakteristikos Balansavimo greitis (50-60 Hz) – 208-250 aps./min.; Maksimali rato masė – 70 kg; Maksimalus ratlankio diametras – 1200 mm; Maksimalus ratlankio plotis – 500 mm; Nustatomas ratlankio diametras – 6-40”; Matuojamas ratlankio diametras – 10-27”; Nustatomas ratlankio plotis – 1-24”; Matuojamas ratlankio plotis – 1-20”; Galia – 0,7 kW; Maitinimas – 230V/50-60 Hz; Išmatavimai – 1325x1365x1915 mm. Masė – 223 kg. Komplektacija: Ratų balansavimo staklės – 1 vnt.; Replės svareliams – 1 vnt.; 60 g kalibravimo svarelis; Rankinis pločio matuoklis; 3-jų centravimo kūgių rinkinys – 1 vnt.; ProGrip greito užveržimo rankenta - 1vnt.; Aliumininiu ratlankių prispaudimo žiedas – 1 vnt.; Skardinių ratlankių prispaudimo žiedas – 1 vnt. Masė – 134 kg. | Sicam EVO 624S V1 (Italija) Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 5. | Apsauginis ratų pripūtimo narvas Išoriniai gabaritai – 1600x800x1550 mm; Vidiniai gabaritai – 1500x700x1500 mm; Maksimalus rato skersmuo – 1500 mm; Sertifikuotas ES; Pripūtimo stotelė. Masė – 166 kg. | Sicam SSB 1500 (Italija) Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 6. | Šarvuotos technikos Run-Fliat padangų montavimo Staklės Demontavimo/sumontavimo sistema sudaryta iš 2 griebtuvų, hidraulinio cilindro ir traukimo-stūmimo mechanizmo; Žiedų demontavimo sistema – nepriklausoma sistema skirta RFT padangų metalinių žiedų demontavimui/sumontavimui; Valdymo blokas – žemos įtampos valdymo grandinė (24 V) užtikrina operatoriaus saugumą; Keltuvo sistema – skirta ratų iki 500 kg perkėlimui; Hidraulinis blokas – 100 L tūrio, darbinis slėgis – 250 bar; Maitinimas – 380 V, 50-60 Hz. Masė – 1800 kg. | GM GMR-023 (Turkija) Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 7. | Nerūdijančio plieno darbastalis su stalčių bloku Techniniai duomenys Matmenys (apie): 2000x800x890 mm. Apkrova į stalą ne mažesnė kaip: 300kg. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| TENTŲ REMONTO PATALPA |  |  |  |  |
| 1. | Darbastalis su mediniu darbiniu paviršiumi Techniniai duomenys Išskleisto rėmo išmatavimai: 1150x1050x900 mm. Darbastalio dydis parenkamas pagal poreikį. Reguliuojamas aukštis iki 900 mm. Reguliuojamo ilgio, pločio ir aukščio medinis darbastalis. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 2. | Metalinis stelažas Techniniai duomenys Matmenys (apie): • 1800x600x2000 mm. Reguliuojamo aukščio lentynų, lentynos apkrova ne mažiau kaip 120 kg. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| SUVIRINIMO, METALO PJAUSTYMO DARBŲ PATALPA |  |  |  |  |
| 1. | Suvirinimo stalas GPPH 1500x1000X650 mm su Ratukais Kojos 60x60 mm. Storis 8 mm. Skylės d-16 arba 28. Trys skylių tinkleliai iš 4 pusių. Išgraviruota skalė tinklelyje 100x100 mm. Pagamintas pagal standartą ISO 2768-1. Apkrova 300 kg kojai. | GPPH, Lenkija arba analogas | Vnt. | 1 |
| 2. | Mobili suvirinimo dūmų šalinimo sistema su 360°C GYS UNI 2.0 UNI 2 for: MMA, TIG, MIG/MAG suvirinimas. Pėda pagaminta ir sustiprinto plieno ir anuodoto aliuminio lydinio. Filtravimas trimis etapais: 1. Metalinis filtras; 2. Antrinis filtras; 3. Standus Hepa filtras; 4. Anglies filtras (pagal pageidavimą). 400V, 32A, 1,1 kW. Srovė 4,85 A. Oro srautas 1500 m3/h. Rankovės ilgis 3 m. Mobili įranga. Pagal norminę apkrovą pramoniniame pastate. | GYS, Prancūzija arba analogas | Vnt. | 1 |
| 3. | Hidraulinės kirpimo staklės/giljotina INANLAR AHGM 3006 Pjovimo ilgis 3050 mm. Pjovimo galia (42 kg/mm2) – 6 mm. Pjovimo galia (70 kg/mm2) – 4 mm. Pjovimo kampas – 0,7-2,4° Maks. Pjovimo jėga 17 t. Maks. Spaudimas 23 Bar. Galia 11 kW. Atgalinio patuoklio eiga 600 mm. Tepalo talpa 150 l. Peilio tarpo reguliavimas 0,05-0,6 mm. Atgalinio matuoklio greitis 110 mm/s. Lapo atramų skaičius 2 vnt. Angos gylis 0-300 mm. (pasirenkamas). Stalo aukštis 900 mm. Staklių plotis 2350 mm. Transporto plotis 1700 mm. Matmenys: 3700x1850x1800 mm. Svoris 6500 kg. | INANLAR, Turkija arba analogas | Vnt. | 1 |
| 4. | Metalo pjovimo staklės ARG 500 plus S.A.F. Galingumas: 4 kW, 400 V. Juostos greitis 20-90m/min. Darbinis spaustuvų aukštis 870 mm. Hidraulinės sistemos alyva ~25 l. Aušinimo talpa ~30l. Max. Išmatavimai: 2000x2600x2150 mm. Svoris ~1530 kg. | Pilous Čekija arba analogas | Vnt. | 1 |
| 5. | Suvirinimo pusautumatis Badek V-MIG285MMA Galingumas: 7.5 kW, 400V. Suvirinimo srovė 50-280A. Suvirinimo metodas MMA. Vielos padavimas 4 ratukai. Mobili įranga. Pagal norminę apkrovą pramoniniame pastate. | Badek Lenkija arba analogas | Vnt. | 1 |
| 6. | Suvirinimo aparatasTMIG285P Vielos ritės dydis 15 kg. Saugumo lygis IP 21S. Matmenys: 900x320x720 mm. Galia: 7.5 kW, 400V. Aliuminio vielos skersmuo 0,8-1,2 mm. Vielos skersmuo suvirinimui 0,8 mm. Savisaugio vielos skersmuo 0,8-1,2 mm. Plieninės vielos skersmuo 0,8-1,2 mm. Nerūdijančio plieno vielos skersmuo 0,8-1,2 mm. Suvirinimo srovės reguliavimo diapazonas 10-280 A. Suvirinimo elektrodo skersmuo 1,6-4,0 mm. Taškinio suvirinimo laiko kontrolė. Po suvirinimo perdegimo laikas ir įtampos reguliavimas. Po suvirinimo dujų srauto laiko reguliavimas. Mobili įranga. Pagal norminę apkrovą pramoniniame pastate. | Badek Lenkija arba analogas | Vnt. | 1 |
| 7. | Elektrodinis suvirinimo įrenginys TELWIN 817014 Matmenys: 390x690x480 mm. Galingumas: 9 kW, 400V. Suvirinimo elektrodo skersmuo 1,6-5. Suvirinimo srovės reguliavimo diapazonas 45-250. Mobili įranga. Pagal norminę apkrovą pramoniniame pastate. | TELWIN Lenkija arba analogas | Vnt. | 1 |
| 8. | Suvirinimo darbo stalas su ištraukiamąją ventiliacija ERGO-STW-R Stalo dydis: 1500x900x880 mm. Rakinama instrumentų dėžė. Apskritas pasisukantis staliukas smulkioms detalėms virinti d-40 cm. Grotelės nutraukimui žemyn 19,5x49 cm. Ventiliatorius: galingumas 0,5 kW, 400V. Našumas prie 300Pa slėgio 1000m3/val. Saugumo klasė IP 54. Masės grybtas. Alkūnė: vamzdžio d-160 mm, ilgis 2 m. Pagal norminę apkrovą pramoniniame pastate. | KLIMAVENT Lenkija arba analogas | Vnt. | 1 |
| 9. | 100 tonų elektrohidraulinis presas OMA 666 montuojamas patalpoje Techninės charakteristikos: Slėgio manometras; V tipo atramos – komplekte; Dviejų greičių elektrohidaulinis siurblys; Rankinis valdymas; Rankinis kėlimo/nuleidimo vožtuvo valdymas; Galingumas – 100 t; Suvirintas, patikimos konstrukcijos rėmas; Atstumas tarp presavimo atramos – max 1000 mm; Plotis tarp atramų ( vidinis) – 1030 mm; Hidraulinio stūmoklio eiga – 320 mm; Siurblio galia – 1,5 kW. Įtampa- 230-400V +/- 5%; 50 Hz. Masė – 980 kg. | OMA 666 arba analogas | Vnt. | 1 |
| 10. | Konsolinis stelažas 4 aukštų (vienpusis) Techniniai duomenys Stovas, metalo strypams, atlaikantis apkrovą: • 7 t; Lentynos apkrova apie: • 1500kg; Matmenys: • I=6000mm, A=3000mm, P=660mm; Ne trumpesnis kaip 6m. | SCHAFER Vokietija arba analogas | Vnt. | 1 |
| 11. | Stovas metalo lakštams sandėliuoti Techniniai duomenys Matmenys: • I=6000mm, A=3000mm, P=660mm; Stovas, metalo lakštams, atlaikantis apkrovą: • 7 t; Lakštai sandėliuojami vertikalioje pozicijoje; Ne trumpesnis kaip 6m. | SCHAFER Vokietija arba analogas | Vnt. | 1 |
| 12. | Vamzdinių profilių lankstymo įrenginys PRM35F Matmenys: 1000x750x1400 mm. Galia 400V/50Hz.; 0,75 kW. Greitis 4,5 m/min. Svoris 400 kg. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| b/n | 1 t x 4000 mm viensijinis, pakabinamas tiltinis kranas STAHL CraneSystems, Vokietija Keliamoji galia 1t (techninio atikrinimo metu 1,25 t). Kransijos konstrukcija dvitėjinė sija. Kelplotis 4000 mm (tikslinama darbo projekto metu). Kėlimo aukštis 3 m (tikslinama sutarties vykdymo metu). Klasifikacija U4/Q2. Kėlimo klasė HD1 pagal DIN EN 13001-2. Darbo rėžimas (FEM/ISO) M5. Krano svoris 683 kg. Darbo aplinkos temperatūra nuo -20°C iki +40°C. Apsaugos klasė IP55. Kėlimo įrenginys STAHL CraneSystems, Vokietija. Talės modelis: ST 1005-8/22/1.Talės tipas grandininė. Talės kėlimo galia 1 t (techninio patikrinimo metu 1,25 t). Talės kėlimo aukštis 3 m. Talės kėlimo greitis 1,0/ 4,0 m/min, du greičiai. Talės kėlimo el. variklio galia 0,07 / 0,32 kW. Talės vežimėlio pavažiavimo greitis 5.0 / 20.0 m/min, du greičiai. Talės vežimėlio el. variklio galia 0.07 / 0,32 kW. Tiltinio krano pavažiavimo vežimėliai STAQHL CraneSystems, Vokiteija. Krano judėjo greitis 8 / 32 m/min, du greičiai. Krano pavažiavimo el. variklių galia 0.07 / 0,32 kW. Nuotolinis valdymas radijo bangomis ir avarinis laidinis valdymas. Kėlimo aukščio ribotuvas. Kryžminio tipo galiniai išjungėjai ant krano pavažiavimo ir ant talės pavažiavimo: pasiekus pirmąjį ribojimo tašką, įjungiamas pirmas greitis, pasiekus antrąjį ribojimo tašką kranas stabdomas. Svorio perkrovos sistema. C3 koroziškumo kategoriją tenkinanti epoksidinė dažymo sistema. Krano el. tiekimo sistema STAHL CraneSystems, Vokietija. Tipas C-profilis su vežimėliais, ant kurių pritvirtinti lankstūs kabeliai, išilgai krano tilto. Ilgis 4000 mm. Kabelių medžiaga PVC. Tvirtinimas prie krano tilto viršutinės plokštumos. El.tiekimo sistema per pokranini kelią uždaro tipo trolėjos. Gamintojas Giovenzana International B.V., Italija. Ilgis 21 m, tvirtinimas prie pokraninio kelio sijos. Elektros instaliacijos minimali galia 1,76 kW, 400 V. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| b/n | 1 t x 4000 mm viensijo, atraminio tiltinio krano pokraninis kelias. Bendras pokraninio kelio ilgis 21 m. Dvitėjinės sijos HEA 180, plienas S355. Dažomas C3 koroziškumo kategorijai atitinkančia epoksidine dažymo sistema. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| TEKINTOJO – FREZUOTOJO DARBŲ PATALPA |  |  |  |  |
| 1. | Diskinės metalo pjovimo staklės Modelis MACC NEW350 EDV. Pasukama galva 45° kampu į dešinę ir 90° į kairę. Redukcinės alyvos vonia. Dvigubas šarnyrinis kaištis su ekscentriniu įdėklu. Dvigubas greito užrakto spaustuvas. Variklis varomas juostiniu aušinimu. Aušinimo skysčio filtras. Spaustuvų kompl. su įbrėžimo įtaisu. Srovės atskirymo sistema, kad ašmenys būtų tepaluoti. Atraminė sija. Kamštinis ribotuvas. Aptarnavimo įrankiai. 24 voltų žemos įtampos instaliacija su laikikliu. Matmenys: 1475x1000x1200 mm. Variklis 1,8-2,4 kW, greitis 40-80 RPM; spaustuvų plotis 120 mmm, disko skersmuo 350 mm. Mobili įranga. Pagal norminę apkrovą pramoniniame pastate. | MACC, Italija arba analogas | Vnt. | 1 |
| 2. | Frezavimo staklės su dalinio galva komplekte FH-150 Variklis 7,5 kW; Max. Frezavimo diametras 50 mm; Apsisukimų skaičius 40-1800/min. Padavimo greitis X/Y ašyse 18-627 mm/min; Pavarų skaičius X/Y ašyse 9; Padavimo greitis Z ašyje 48-1670 mm/min.; Pavarų skaičius Z ašyje 2; Suklio atstumas iki staliuko 150-650 mm; Suklio atstumas iki kolonos 520; Sukimo galvutės pokrypio kampas +/-30°; Įvorės eiga 105 mm; T-tipo išpjova 3x18x100 mm; Staliuko matmenys: 1400x400 mm; Staliuko eiga Y ašyje 400 mm; Staliuko eiga X ašyje 800 mm; Staliuko eiga Z ašyje 500 mm; Matmenys: 2290x1770x2120 mm. Svoris 3860 kg. Komplektacija: Aušinimas (siurbliukas); Darbo vietos apšvietimas; Skaitmeninė indikacija; Centrinė tepimo sistema; Dalinio galva. | PROMA, Čekija arba analogas | Vnt. | 1 |
| 3. | Tekinimo staklės Proma SPF-1000PH Įtampa 400V; 5,5 kW; Tekinimo diametras virš atramos 460 mm; Tekinimo diametras virš dvišlaičio tarpo 690 mm; Tekinimo diametras virš suporto 275 mm; Tekinimo ilgis 1000 mm; Dvišlaičio tarpo ilgis 200 mm; Špindelio eiga 80 mm; Pinolės eiga 170 mm; Apsisukimų skaičiaus diapazonas 25-1800/min.; Apsisukimų skaičiaus diapazono skaičius 12 laipsnių; Su pavaru deže; Matmenys: 2310x1000x1255 mm; Metrinių sriegių diapazonas 0,5-20/min; Metrinių sriegių laipsnių skaičius 24; Colinių sriegių diapazonas 1,5/8-72/1“; Colinių sriegių laipsnių skaičius 61; Modulinių sriegių diapazonas 0,25-10; Modulinių sriegių laipsnių skaičius 20; Diametrinių sriegių diapazonas 3, ¼-96; Diametrinių sriegių laipsnių skaičius 45; Peilio suporto maksimali pastūma 135 mm; Skersinio suporto maksimali pastūma 900 mm; Noniuso viena padala: -išilginė pastūma 0,1 mm; -skersinė pastūma 0,02 mm; -peilio suporto pastūma 0,05 mm; -arkliuko pinolė 0,05 mm. Išilginė automatinė pastūma 0,04-2,456 (122 laipsniai); Skersinė automatinė pastūma 0,016-0,982 (122 laipsniai); Reguliujamas špindelio tarpelis. Svoris 2650 kg. | PROMA Čekija arba analogas | Vnt. | 1 |
| 4. | Galandinimo staklės su disku ir stovu BKS-2500 Apsisukimo skaičius 2950/min. Galingumas: 1,1 kW/400V. Disko skersmuo 250 mm. Disko storis 25 mm. Mobili įranga. Pagal norminę apkrovą pramoniniame pastate. | PROMA Čekija arba analogas | Vnt. | 1 |
| 5. | Įrankių galandimo staklės UWS320Holzmann Įvairios paskirties įrankių šlifavimo staklės. Stovas ir įrankių spintelė. Šlifavimo galvutę galima vertikaliai pakreipti nuo +40°iki - 40°ir horizontaliai +50° iki -50°. Max. Šlifavimo skersmuo 125mm, maks. Šlifavimo ilgis 320mm. Galimas sukamųjų grąžtų galandimas nuo 5 iki 32 mm Komplekte: stovas, galinis laikiklis dešinėje ir kairėje, spyruoklinis sustojimas, gręžimo šlifavimo įtaisas, pavaros blokas, kūgio taškas 60°, pusės kūgio taškas 60°, dangtelio poveržlės diskas ir deimantinio dangtelio poveržlės diskas (125x35x32 mm), 1 paprastas šlifavimo diskas, 1 plokštelės diskas (125x15x32 mm), laikiklis, malūnų spaustuvas 16, 22, 32 mm, įrankiai. Mobili įranga. Pagal norminę apkrovą pramoniniame pastate. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 6. | Stalinės gręžimo staklės PROMA E-1720F/400 Galingumas: 1,1 kW, 400 V. Gręžimo diametras 5-20 mm. Maks. Gręžimo kiaurymė 25 mm. Špindelio konusas III Mk. Atstumas tarp kolonos ir veleno 215 mm. Veleno eiga 80 mm. Maks.atstumas tarp veleno ir stalo 640 mm. Maks.atstumas tarp veleno ir pagrindo 1150 mm.Stalo matmenys 350 x 355 mm.Pagrindo matmenys 500 x 290 mm.Kolonos diametras 80 mm.Greičių skaičius 16.Apsisukimų diapazonas: 180/240/290/350/410/480/530/590/660/720/1190/1350/151 0/1790/2100/3000 aps/min. Stalo „T“ formos griovelis 14. Bendras aukštis 1635 mm. Svoris neto/bruto 85/90 kg. Mobili įranga. Pagal norminę apkrovą pramoniniame pastate. | PROMA Čekija arba analogas | Vnt. | 1 |
| 7. | Nerūdijančio plieno darbastalis su stalčių bloku Techniniai duomenys Matmenys (apie): 1500x600x890 mm. Apkrova į stalą ne mažesnė kaip: 300kg. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| AKUMULIATORINĖ |  |  |  |  |
| 1. | Nerūdijančio plieno darbastalis Pagrindiniai duomenys Techniniai duomenys Matmenys (apie): 1300x600x890 mm. Apkrova į stalą ne mažesnė kaip: 300kg. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 2. | Spinta akumuliatorių įkrovimui Elektros tinklas: 5.5 kW, vienfazis 230 V su atskiru įžeminimo laidu, automatinis saugiklis 16 A, prijungimas – vienfazė rozetė su įžeminimo laidu, apsaugos klasė IP 22, ne mažiau 2,5 mm2 varinis laidas nuo rozetės. Darbo zona (lubų aukštis, kt.): Spintos išmatavimai 1023x555x2150mm, darbo zona pagal darbų saugą +500 mm iš priekio ir iš abiejų šonų. Oro nutraukimas: 230 m3/h našumo integruotas ventiliatorius, iš spintos viršaus; Masė – 220 kg. | Magrini MG269 (Italija) Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 3. | Universalus automatinis baterijų kroviklis Tinka visų tipų baterijų švino- rūgštinių baterijų aptarnavimui; Aštuonių etapų išmanioji baterijos krovimo sistema; Speciali funkcija giliai iškrautų baterijų regeneravimui; Kroviklis gali būti įjungtas į tinklą ir paliktas be priežiūros, palaikant reikalingą baterijos pakrovimo lygį; Išorinis temperatūros jutiklis, pagal kurį koreguojama krovimo srovė; “Auto Restart” funkcija- dingus ir atsiradus tinkle įtampai, kroviklis vėl pradeda dirbti pagal paskutinius parinktus parametrus; Apsauga nuo trumpojo jungimo, kibirkščiavimo, reversinio poliariškumo, neteisingo įtampos pasirinkimo; Apsauga nuo dulkių. 12 V (15-300 Ah) ir 24 V (15-240 Ah) baterijų krovimas; Krovimo srovė 12 V režime- 7 / 15 / 20 A; Krovimo srovė 24 V režime- 7 / 15 A; Maitinimas 220 V AC, 1 f.; Galingumas 480 W; Apsaugos klasė IP31; Krovimo kabelių ilgis 1,9 m; Matmenys: 190 x 190 x 73 mm; Svoris 1,85 kg. | GYS GYSFLASH 20.12/24 PL (Prancūzija) Arba analogas | Vnt. | 15 (per spintas paskirsym as pagal poreikį, max. 10 spintoje) |
| 4. | Automatinis baterijų kroviklis Speciali funkcija giliai iškrautų baterijų regeneravimui; Kroviklis gali būti įjungtas į tinklą ir paliktas be priežiūros, palaikant reikalingą baterijos pakrovimo lygį; Apsauga nuo trumpojo jungimo, kibirkščiavimo, reversinio poliariškumo, neteisingo įtampos pasirinkimo; 6V, 12 V ir 24 V (35-225 Ah) baterijų krovimas; Krovimo srovė - 7 / 10 / 15 A; Maitinimas 220 V AC, 1 f.; Galingumas 450 W; Matmenys: 210 x 360 x 140 mm; Svoris 8,5 kg. | GYS Batium 15.24 (Prancūzija) Arba analogas | Vnt. | 4 |
| ELEKTROLITINĖ |  |  |  |  |
| 1 | Metalinis stelažas Techniniai duomenys Matmenys (apie): • 1000x550x2000 mm. Reguliuojamo aukščio lentynų, lentynos apkrova ne mažiau kaip 300 kg. |  | Vnt. | 2 |
| 2. | Darbo stalas Techniniai duomenys: Matmenys (apie): 1700x600x900 mm. Reguliuojamas kojelių aukštis. Darbo paviršius turi būti atsparus rūgštims ir kitoms agresyvioms medžiagoms. |  | Vnt. | 1 |
| 3. | Nerūdijančio plieno gaubtas Pagrindiniai duomenys Matmenys: 705x705x500mm. Diametras: 150mm. Nutraukiamas oras: 150m³ /h. Atsparus rūgšties garams. | WORKY Italija arba analogas | Vnt. | 1 |
| REMONTO DIRBTUVĖS |  |  |  |  |
| 1. | Nerūdijančio plieno darbastalis mobilus Techniniai duomenys Matmenys (apie): 2000x800x890 mm. Apkrova į stalą ne mažesnė kaip: 300kg. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 2. | Centralizuota skysčių išdavimo, surinkimo ir valdymo Sistema Centralizuota skysčių išdavimo ir valdymo sistema, kuri susideda iš: 1. 4 vnt. skysčių išdavimo bokštų, kuriuose sumontuotos alyvos ir aušinimo skysčio ritės su išdavimo pistoletais. Taip pat prie kiekvieno bokšto sumontuojama klaviatūra duomenų suvedimui, norint išpilti norimą skystį; 2. 8 pavadinimų alyvų, 1 pavadinimo antifrizo ir 1 vnt. naudotos alyvos ir 1 vnt. naudotų skysčių vamzdynų; 3. Alyvos sandėlyje esančių alyvos talpų, pneumatinių alyvos ir aušinimo skysčio siurblių bei atidirbusios alyvos talpos; 4. „Orilink“ skysčių valdymo sistemos, su kuria vykdoma išduodamų skysčių apskaita. Kiekvienos išpylimo operacijos metu yra suvedami duomenys: • kuris operatorius; • kokia transporto priemonė; • koks skystis; • koks tūris paprašytas/įpiltas. Moduliai ir davikliai stebi skysčių likutį talpose, visi duomenys perduodami į kompiuterį, yra galimybė susieti su buhalterine programa (papildoma integracija). Masė – 1000 kg. | Alentec Orion Tower (Švedija) Arba analogas | Kompl. | 1 |
| 3. | Dviejų ričių išmetamųjų dujų ištraukimo sistema lengvųjų automobilių ir džipų remonto darbo vietai Ritė su motorizuotu žarnos susukimu – 450 W, 1 ph; Gniuždymui atspari žarna iki 200°C; Žarnos diametras – 125 mm; Žarmos ilgis – 12,5 m; Guminis antgalis su fiksatoriumi prie duslintuvo; Centrinis ištaukimo ventiliatorius – 3 kW, 3 ph; Centrinis valdymo pultas su automatiniu ortakių uždarymu. Masė – 163 kg. Komplektacija: Motorizuota ritė su žarna – 2 vnt.; Automatinis ortakio vožtuvas – 2 vnt.; Guminis antgalis – 2 vnt.; Ventiliatorius – 1 vnt.; Valdymo pultas – 1 vnt.; Montavimo komplektas – 1 kompl. | Worky (Italija) Arba analogas | Kompl. | 2 |
| 4. | Dviejų ričių išmetamųjų dujų ištraukimo sistema ratinių šarvuočių remonto darbo vietai Ritė su motorizuotu žarnos susukimu – 450 W, 1 ph; Žarna su plienine spirale, atspari iki 500°C; Žarnos diametras – 150 mm; Žarmos ilgis – 15 m; Nerūdijančio plieno antgalis su fiksatoriumi prie duslintuvo; Centrinis ištaukimo ventiliatorius – 3 kW, 3 ph; Centrinis valdymo pultas su automatiniu ortakių uždarymu. Masė – 183 kg. Komplektacija: Motorizuota ritė – 2 vnt.; Ištraukimo žarna – 2 vnt.; Automatinis ortakio vožtuvas – 2 vnt.; Plieninis antgalis – 2 vnt.; Ventiliatorius – 1 vnt.; Valdymo pultas – 1 vnt.; Montavimo komplektas – 1 kompl. Numatyti standartiniai antgaliai duslintuvams. Esant nestandartinei formai - reikalingos duslintuvų nuotraukos ir/ar angų išmatavimai. | Worky (Italija) Arba analogas | Kompl. | 3 |
| 5. | Ritė su motorizuotu žarnos susukimu – 450 W, 1 ph; Žarna su plienine spirale, atspari iki 500°C; Žarnos diametras – 150 mm; Žarmos ilgis – 15 m; Žarnos dvišakis dvigubam duslintuvui; Greita jungtis antgalio ir dvišakio keitimui; Nerūdijančio plieno antgalis su fiksatoriumi prie duslintuvo; Centrinis ištaukimo ventiliatorius – 3 kW, 3 ph; Centrinis valdymo pultas su automatiniu ortakių uždarymu. Komplektacija: Motorizuota ritė – 2 vnt.; Ištraukimo žarna – 2 vnt.; Dvišakis žarnai – 1 vnt.; Automatinis ortakio vožtuvas – 2 vnt.; Plieninis antgalis – 4 vnt.; Ventiliatorius – 1 vnt.; Valdymo pultas – 1 vnt.; Montavimo komplektas – 1 kmpl. Masė – 193 kg. | Worky (Italija) Arba analogas | Kompl. | 3 |
| 6. | Specialus 1500 x 600 mm antgalis su vežimėliu karinei Technikai Mobilus antgalis vikšrinei technikai; Antgalio ilgis – 1500 mm; Antgalio plotis – 600 mm; Antgalio aukštis – pagal kliento remontuotiną techniką. | Worky (Italija) Arba analogas | Kompl. | 2 |
| 7. | Dviejų kolonų 5,5 t keltuvas Keliamoji galia – 5500 kg; Kėlimo aukštis – 1965 mm; Minimalus aukštis – 125 mm; Aukštis iki sujungimo – 4930 mm; Keltuvo aukštis – 5100 mm; Atstumas tarp kolonų – 3000 mm; Pravažiavimo plotis – 2956 mm; Keltuvo plotis – 3500 mm; Kėlimo atramų ilgis – 900-1825 mm; Kėlimo/nuleidimo trukmė – 35 s.; Keltuvo masė – 1080 kg; El. maitinimas – 3 kW, 400 V, 50 Hz. Simetrinis keltuvas su sujungimu viršuje; Nepriklausomas kolonų sinchronizacijos kabelis; Puikiai tinka mikroautobusams, džipams ir ilgos bazės automobiliams; Apsauginis perkrovos vožtuvas; Žemos įtampos valdymo grandinė. Masė – 1080 kg. | ArWerther 208I/55.4 (Italija) Arba analogas | Vnt. | 4 |
| 8. | 40 t žirklinis keltuvas Pagrindinės savybės: Elektrohidraulinis įgilintas keltuvas; Elektroninis platformų sinchronizavimas; Automatiniai saugumo fiksatoriai su pneumatiniu valdymu. Techninės charakteristikos: Keliamoji galia – 40000 kg; Platformų ilgis – 9000 mm; Kėlimo aukštis – 2110 mm; Minimalus aukštis – 360 mm. Masė – 6170 kg. | Ravaglioli RAV835.9I SPECIAL 40t (Italija) Arba analogas | Vnt. | 4 |
| 9. | Mobilios kėlimo kolonos Blitz Hydrolift S3 4-7,5 t Kėlimo galia vienos kolonos – 7,5t.; Kėlimo aukštis (cilindro eiga) – 1753 mm; Komunikacinių kabelių ilgis – 15 m; Maitinimo kabelio ilgis – 10 m; Variklio galia – 3 kW; Užgriebiamo rato diametras: 570-1300 mm; Kėlimo laikas – 75 s.; Nuleidimo laikas – 54 s.; Kėliklių ryšys – laidinis; Kėlimo principas – elektrohidraulinis; Kolonos masė – 620 kg; Kėlimo kolonų sinchronizavimo tolerancija: 20mm; Kolonos aukštis – 2590 mm; Kolonis plotis – 1107 mm. Masė – vienos kolonos masė 630 kg, komplekto – 2520 kg. | Blitz Hydrolift S3 4-7,5 (Vokietija) Arba analogas | Vnt. | 4 |
| 10. | Duobės dugnu važiuojantis keltuvas Blitz X 20/15 Basic su 20 T kėlimo traversa ATS-20 Techninės charakteristikos Kėlimo galia: 20000 / 15000 kg; Cilindro eiga: 1200 mm; Maksimalus kėlimo aukštis: 2175 mm; Maksimali kėlimo trukmė: 150 s; Maksimali nuleidimo trukmė: 58 s; Vežimėlio plotis: 845 mm; Vežimėlio ilgis: 1100 mm; Cilindro koto diametras: 80 mm; Cilindro koto kiaurymės diametras: 55 mm; Bendras keltuvo aukštis: 975 mm; Darbinis slėgis: 298 bar; Suspausto oro slėgis: 10 – 15 bar; Suspausto oro poreikis: 200 l/min; Keltuvo svoris: 280 kg; Energetinis mazgas – Hidro-pneumatinis; Valdymas – kojinis; Konstrukcija – važinėjantis duobės dugnu; Greitas prikėlimas – yra; Savaiminis nuleidimas – yra; Paviršius – lakuotas; Antikorozinė danga – Ultra High Solid Primer (UHS). Masė – 280 kg. | Blitz X 20/15 Basic (Vokietija) Arba analogas | Vnt. | 3 |
| 11. | Lazerinis-mechaninis sunkiojo transporto važiuoklės geometrijos (ratai/ašys/ posūkio kampai) matavimo stendas AXIS500 Visi kampai matuojami važiavimo padėtyje, nereikalingas ašies pakėlimas; Nereikalinga ratlankio mušimo kompensavimo procedūra; Elektroninis inklinometras su skaitmeniniu displėjumi iš karto indikuoja vertikalius kampus (išvirtimo, Caster ir KPI); Magnetiniai griebtuvai iš karto pritvirtinami prie plieninio ratlankio; Tvirtinimui and lietių lengvojo lydinio ratlankių naudojami papildomi šoniniai padangų griebtai; Lazerinė galvutė pasukama ant ašies 360° kampu, pakraunama galvutės baterija; Matuojami kampai: individualus suvedimas, bendras suvedimas, maksimalaus posūkio kampai, išvirtimas, Caster, KPI, ašies nestatmenumas, ašių postūmis, ašių lygiagretumas, vairo kolonėlės centrinė padėtis; Visi horizontalūs kampai matuojami rėmo atžvilgiu. Mobili dėžė stendo laikymui ir pervežimui x 1; Elektroninis inklinometras x 1; Priekinės pasukimo lėkštės x 2; Ratų griebtai x 2; Lazerinės galvutės x 2; Magnetiniai rėmo matuokliai x 2; Matavimo liniuotės x 2; Posūkio kampų matavimo skalės x 2; Smulkių aksesuarų komplektas x 1. | Haweka AXIS500 (Vokietija) Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 12. | 10 t x 11000 mm viensijis atraminis tiltinis kranas STAHL CraneSystems, Vokietija Keliamoji galia 10 t (techninio patikrinimo metu 12,5 t). Kransijos konstrukcija dvitėjinė sija. Kelplotis 11000 mm (tikslinama darbo projekto metu). Kėlimo aukštis 7 m (tikslinama sutarties metu). Klasifikacija U4/Q2. Kėlimo klasė HD1 pagal DIN EN 13001-2. Darbo rėžimas (FEM/ISO) M5. Krano svoris 3184 kg. Darbo aplinkos temperatūra nuo -20°C iki +40°C. Apsaugos klasė IP55. Kėlimo įrenginys STAHL CraneSystems, Vokietija. Talės modelis: SH 5025-20 4/1 L3. Talės tipas lyninis. Talės kėlimo galia 10 t (techninio patikrinimo metu 12,5 t). Talės kėlimo aukštis 7 m. Talės kėlimo greitis 0.8 / 5.0 m/min, du greičiai. Talės kėlimo el. variklio galia 1.40 / 9.00 kW. Talės vežimėlio pavažiavimo greitis 5.0 / 20.0 m/min, du greičiai. Talės vežimėlio el. variklio galia 0.13 / 0.55 kW. Tiltinio krano pavažiavimo vežimėliai STAHL CraneSystems, Vokietija. Krano judėjo greitis 8 / 32 m/min, du greičiai. Krano pavažiavimo el. variklių galia 0.09 / 0.37 kW. Nuotolinis valdymas radijo bangomis ir avarinis laidinis valdymas. Kėlimo aukščio ribotuvas. Kryžminio tipo galiniai išjungėjai ant krano pavažiavimo ir ant talės pavažiavimo: pasiekus pirmąjį ribojimo tašką, įjungiamas pirmas greitis, pasiekus antrąjį ribojimo tašką kranas stabdomas. Svorio perkrovos sistema. C3 koroziškumo kategoriją tenkinanti epoksidinė dažymo sistema. Krano el. tiekimo sistema STAHL CraneSystems, Vokietija. Tipas C-profilis su vežimėliais, ant kurių pritvirtinti lankstūs kabeliai, išilgai krano tilto. Ilgis 11000 mm. Kabelių medžiaga PVC. Tvirtinimas prie krano tilto viršutinės plokštumos. El.tiekimo sistema per pokranini kelią uždaro tipo trolėjos. Gamintojas Giovenzana International B.V., Italija. Ilgis 54 m, tvirtinimas prie pokraninio kelio sijos. Elektros instaliacijos minimali galia 10.65 kW, 400 V. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 13. | 16 t x 5500 mm viensijis atraminis tiltinis kranas STAHL CraneSystems, Vokietija Keliamoji galia 16 t (techninio patikrinimo metu 20 t). Kransijos konstrukcija dvitėjinė sija. Kelplotis 5500 mm (tikslinama darbo projekto metu). Kėlimo aukštis 8 m (tikslinama sutarties metu). Klasifikacija U4/Q2. Kėlimo klasė HD1 pagal DIN EN 13001-2. Darbo rėžimas (FEM/ISO) M6. Krano svoris 3105 kg. Darbo aplinkos temperatūra nuo -20°C iki +40°C. Apsaugos klasė IP55. Kėlimo įrenginys STAHL CraneSystems, Vokietija. Talės modelis: SHR 6040-12 4/1 L2. Talės tipas lyninis. Talės kėlimo galia 16 t (techninio patikrinimo metu 20 t). Talės kėlimo aukštis 8 m (max. 8,5m). Talės kėlimo greitis 0.8 / 5 m/min, du greičiai. Talės kėlimo el. variklio galia 2,5 / 15,00 kW. Talės vežimėlio pavažiavimo greitis 5.0 / 20.0 m/min, du greičiai. Talės vežimėlio el. variklio galia 0.32 / 1,25kW. Tiltinio krano pavažiavimo vežimėliai STAHL CraneSystems, Vokietija. Krano judėjo greitis 8 / 32 m/min, du greičiai. Krano pavažiavimo el. variklių galia 0.13 / 0.55 kW. Nuotolinis valdymas radijo bangomis ir avarinis laidinis valdymas. Kėlimo aukščio ribotuvas. Kryžminio tipo galiniai išjungėjai ant krano pavažiavimo ir ant talės pavažiavimo: pasiekus pirmąjį ribojimo tašką, įjungiamas pirmas greitis, pasiekus antrąjį ribojimo tašką kranas stabdomas. Svorio perkrovos sistema. C3 koroziškumo kategoriją tenkinanti epoksidinė dažymo sistema. Krano el. tiekimo sistema STAHL CraneSystems, Vokietija. Tipas C-profilis su vežimėliais, ant kurių pritvirtinti lankstūs kabeliai, išilgai krano tilto. Ilgis 5500 mm. Kabelių medžiaga PVC. Tvirtinimas prie krano tilto viršutinės plokštumos. El.tiekimo sistema per pokranini kelią uždaro tipo trolėjos. Gamintojas Giovenzana International B.V., Italija. Ilgis 54 m, tvirtinimas prie pokraninio kelio sijos. Elektros instaliacijos minimali galia 11.35 kW, 400 V. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 14. | 16 t x 11000 mm viensijis atraminis tiltinis kranasSTAHL CraneSystems, Vokietija Keliamoji galia 16 t (techninio patikrinimo metu 20 t). Kransijos konstrukcija dvitėjinė sija. Kelplotis 11000 mm (tikslinama darbo projekto metu). Kėlimo aukštis 8 m (tikslinama sutarties metu). Klasifikacija U4/Q2. Kėlimo klasė HD1 pagal DIN EN 13001-2. Darbo rėžimas (FEM/ISO) M6. Krano svoris 4786 kg. Darbo aplinkos temperatūra nuo -20°C iki +40°C. Apsaugos klasė IP55. Kėlimo įrenginys STAHL CraneSystems, Vokietija. Talės modelis: SHR 6040-12 4/1 L2. Talės tipas lyninis. Talės kėlimo galia 16 t (techninio patikrinimo metu 20 t). Talės kėlimo aukštis 8 m (max. 8,5m). Talės kėlimo greitis 0.8 / 5 m/min, du greičiai. Talės kėlimo el. variklio galia 2,5 / 15.00 kW. Talės vežimėlio pavažiavimo greitis 5.0 / 20.0 m/min, du greičiai. Talės vežimėlio el. variklio galia 0.32 / 1,25kW. Tiltinio krano pavažiavimo vežimėliai STAHL CraneSystems, Vokietija. Krano judėjo greitis 8 / 32 m/min, du greičiai. Krano pavažiavimo el. variklių galia 0.32 / 1,25 kW. Nuotolinis valdymas radijo bangomis ir avarinis laidinis valdymas. Kėlimo aukščio ribotuvas. Kryžminio tipo galiniai išjungėjai ant krano pavažiavimo ir ant talės pavažiavimo: pasiekus pirmąjį ribojimo tašką, įjungiamas pirmas greitis, pasiekus antrąjį ribojimo tašką kranas stabdomas. Svorio perkrovos sistema. C3 koroziškumo kategoriją tenkinanti epoksidinė dažymo sistema. Krano el. tiekimo sistema STAHL CraneSystems, Vokietija. Tipas C-profilis su vežimėliais, ant kurių pritvirtinti lankstūs kabeliai, išilgai krano tilto. Ilgis 11000 mm. Kabelių medžiaga PVC. Tvirtinimas prie krano tilto viršutinės plokštumos. El.tiekimo sistema per pokranini kelią uždaro tipo trolėjos. Gamintojas Giovenzana International B.V., Italija. Ilgis 54 m, tvirtinimas prie pokraninio kelio sijos. Elektros instaliacijos minimali galia 12.75 kW, 400 V | Arba analogas | Vnt. | 2 |
| 15. | 10 t x 11000 mm viensijo, atraminio tiltinio krano pokraninis kelias. Bendras pokraninio kelio ilgis 54 m. Dvitėjinės sijos HEA 400, plienas S355. Stačiakampis bėgelis 50x30, plienas S355. Dažomas C3 koroziškumo kategorijai atitinkančia epoksidine dažymo sistema. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 16. | 16 t x 5500 mm viensijo, atraminio tiltinio krano pokraninis kelias. Bendras pokraninio kelio ilgis 54 m. Dvitėjinės sijos HEA 450, plienas S355. Stačiakampis bėgelis 60x40, plienas S355. Dažomas C3 koroziškumo kategorijai atitinkančia epoksidine dažymo sistema. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 17. | 16 t x 11000 mm viensijų, atraminių tiltinių kranų pokraniniai keliai. Bendras pokraninio kelio ilgis 54 m. Dvitėjinės sijos HEA 450, plienas S355. Stačiakampis bėgelis 60x40, plienas S355. Dažomas C3 koroziškumo kategorijai atitinkančia epoksidine dažymo sistema. | Arba analogas | Vnt. | 2 |
| PARUOŠIMO DAŽYMUI PATALPA |  |  |  |  |
| 1. | Nerūdijančio plieno darbastalis su stalčių bloku Techniniai duomenys Matmenys (apie): 2000x800x890 mm. Apkrova į stalą ne mažesnė kaip: 300kg. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 2. | Metalinis stelažas Techniniai duomenys Matmenys (apie): • 1000x550x2000 mm. Reguliuojamo aukščio lentynų, lentynos apkrova ne mažiau kaip: • 120 kg. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| DIAGNOSTIKOS IR TECHNINIŲ APŽIŪRŲ PATALPA |  |  |  |  |
| 1. | Universalus pakabos tikrinimo stendas AHS PRUFTECHNIK Dvi testavimo plokštės, montuojamos skersai duobės; Belaidis valdymo pultas su prožektoriumi; Spinta su integruota valdymo sistema; Hidraulinis agregatas; Kabelio laikiklis. Techninės charakteristikos: Maksimali ašies apkrova – 16.000 kg; Maksimali rato apkrova – 8000 kg; Maksimali stūmimo jėga – 20 kN; Judėsio eiga – 100 mm; Testavimo plokštės matmenys: 1050x850x125 mm; El.galia -3,3 kW Darbinis hidraulinis slėgis – 160 bar; Maitinimas 400/20V/A, 3f. Stendas komplektuojamas su 2 vnt. instaliacinių rėmų, 8 vnt. 5 m ilgio hidraulinių žarnų. | GST 1602-D (Vokietija) Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 2. | Duobės dugnu važiuojantis keltuvas Kėlimo galia: 20000 / 15000 kg; Cilindro eiga: 1200 mm; Maksimalus kėlimo aukštis: 2175 mm; Maksimali kėlimo trukmė: 150 s; Maksimali nuleidimo trukmė: 58 s; Vežimėlio plotis: 845 mm; Vežimėlio ilgis: 1100 mm; Cilindro koto diametras: 80 mm; Cilindro koto kiaurymės diametras: 55 mm; Bendras keltuvo aukštis: 975 mm; Darbinis slėgis: 298 bar; Suspausto oro slėgis: 10 – 15 bar; Suspausto oro poreikis: 200 l/min; Keltuvo svoris: 280 kg; Energetinis mazgas – Hidro-pneumatinis; Valdymas – kojinis; Konstrukcija – važinėjantis duobės dugnu; Greitas prikėlimas – yra; Savaiminis nuleidimas – yra; Paviršius – lakuotas; Antikorozinė danga – Ultra High Solid Primer (UHS). | Blitz X 20/15 Basic (Vokietija) Arba analogas | Vnt. | 2 |
| 3. | Stabdžių tikrinimo stendas Maksimali tikrinamos ašies masė: 16 t.; Testavimo greitis: 2,3 / 4,6 km/h; Matavimo sistema: DMS (driving motor speed); Stabdžių stendo ritinio skersmuo: 280 mm; Stabdžių stendo ritinio ilgis: 1100 mm; Stabdžių stendo ritinio iškilimas: 50 mm; Stabžių stendo ritinio koficientas sausa/drėgna: 0,8/0,7; Stabdžių stendo testuojamas ratų skersmuo min-max: 450 – 1200 mm; Automobilio tarpvėžio plotis min-max: 1000 – 3200 mm; Vieno modulio matmenys(IxPxA): 1151 x 1300 x 666 mm; Svoris: 710 kg; Atstumas tarp ritinių ašių: 438 mm; Testuojamo ratlankio skersmuo min-max: 13 – 40; Atsparumo klasė: IP54; Viršutinio krašto aukščio skirtumas tarp stabdžių stendo ir grindų: 15 mm. Ritinių paviršius: Grotuota metalinė plokštė DIN 791; Tinklo akies ilgis – 62 mm; Tinklo akies plotis – 21 mm; Tinklo akies aukštis – 2 mm; Dengta plastiko ir korundo danga. Variklio galia: 2 x 12,5 kW. | ArBeissbarth BD 6460 (Vokietija) Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 4. | Kanalinė išmetamųjų dujų ištraukimo sistema sunkvežimių diagnostikos darbo vietai 16 m kanalinė sistema su slankiojančiu vežimėliu; Ventiliatorius – 1 kW, 3 ph; Gniuždymui atspari žarna iki 200°C; Žarnos diametras – 150 mm; Žarmos ilgis – 7,5 m; Žarnos dvišakis dvigubam duslintuvui; Greita jungtis antgalio ir dvišakio keitimui; Guminis antgalis su fiksatoriumi prie duslintuvo Valdymo pultas. Komlektacija: 16 m kanalinė sistema – 1 vnt.; Ištraukimo žarna – 1 vnt.; Dvišakis žarnai – 1 vnt.; Guminis antgalis – 3 vnt.; Ventiliatorius – 1 vnt.; Valdymo pultas – 1 vnt.; Montavimo komplektas – 1 kmpl. | Worky (Italija) Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 5. | Skaitmeninis-tinklinis žibintų reguliavimo stendas Beissbarth MLD 815 Pagrindinės savybės: Visu tipu žibintų reguliavimas – Kaitrinių, halogeninių, xenon ir LED; Matavimas CMOS kameros pagalba; Išmatuotų ir sureguliuotu žibintų šviesos pokrypio nuotraukos išsaugojimas; 5,7“ lietimui jautrus LCD ekranas; Tinkamas reguliuoti visų kategorijų transporto priemonių žibintus ( Lengvieji automobiliai, motociklai, komercinis transportas ir sunkvežimiai); Skaitmeninis skleidžiamos šviesos intensyvumo matavimas (rezultatas parodomas LCD ekrane) matavimo vienetas – Lx; Lazerinis (horizantolios ir vertikalios) padėties nustatymas; Aukštos kokybės, stiklinė, atspari įbrėžimams matavimo linzė; Aukštas mechaninis stabilumas užtikrina preciziškus matavimus ir reguliavimus; Matavimo ir reguliavimo procedūrų skaitmeninis vadovas – įrenginys automatiškai nusako kaip ir kiek reikia reguliuoti atitinkamą žibintą; Akustinis signalas kai pasiekiama taisyklinga reguliavimo pozicija; Autonominis (pakraunamieji akumuliatoriai) arba laidinis maitinimas; Atsparus smūgiams, dulkėms ir įbrėžimams korpusas; USB ir RS232 jungtis duomenų perdavimui; Platforma su 4-ias ratukais; Aliuminio lydinio centravimo atrama; Stendas gali būti jungiamas į bendra patikros įrenginių tinklą ( Bosch arba Beissbarth ); 3m bėgelių komplektas. Masė – 40 kg. | Beissbarth MLD 815 (Vokietija) Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 6. | Mobilus benzininių variklių išmetamųjų dujų analizatorius TEM 899 ir mobilus dyzelinių variklių dūmomatis Beissbarth TEM 499, OBD skaneris TEM299 Analizatorius TEM 899: Speciali programinė įranga transporto priemonių testavimui; Bluetooth belaidė sąsaja su PC; Atitinka OIML R99 reikalavimus; Atitinka Europos matavimo instrumentų direktyvos 2004/22/EC reikalavimus; CO matavimas (0-9,99%, rezoliucija 0,01%); CO2 matavimas (0-9,9%, rezoliucija 0,1%); HC matavimas (0-10000 ppm, rezoliucija 1 ppm); O2 matavimas (0-21,4%, rezoliucija 0,1%); NOx matavimas (0-5000 ppm, tikslumas 1 ppm); Lambda koeficiento matavimas (0,5-5,0, rezoliucija 0,001); Baterijų blokas užtikrina autonominį analizatoriaus veikimą iki 8 h; Maksimali naudojama elektrinė galia 80 W; Darbinės aplinkos temperatūra +5°C - +40°C; Automatinis kondensato drenavimas; Elektroninis automatinis prietaiso nulinimas; Automatinis kalibravimas per specialų pavyzdinių dujų cilindrą; Reakcijos laikas < 10 s; Maksimalus įšilimo laikas 60 s; Matmenys: 460x200x480 mm (su vežimėliu); Svoris 9 kg (su vežimėliu). Dūmomatis TEM 499: Speciali programinė įranga transporto priemonių testavimui; Bluetooth belaidė sąsaja su PC; Atitinka OIML R99 reikalavimus; Atitinka Europos matavimo instrumentų direktyvos 2004/22/EC reikalavimus; Koeficiento K matavimas (0-9,99 m-1, rezoliucija 0,01); Absorbcijos koeficiento N matavimas (0-99,9 %, tikslumas 0,1%); Baterijų blokas užtikrina autonominį analizatoriaus veikimą iki 8 h; Maksimali elektrinė galia 80 W; Atmosferos slėgis 850-1025 hPa; Darbinės aplinkos temperatūra +5°C - +40°C; Efektyvus dūmų kameros ilgis 200 mm; Dūmų kameros temperatūra 75°C; Automatinis kondensato drenavimas; Elektroninis automatinis prietaiso nulinimas; Automatinis kalibravimas; Maksimalus įšilimo laikas 5 min; Matmenys: 460x200x480 mm (su vežimėliu); Svoris 9 kg (su vežimėliu). OBD skaneris TEM299: Prietaisas skirtas variklio apsukų ir temperatūros nuskaitymui ir perdavimui į PC; Naudojamas kartu su dujų analizatoriumi ir dūmomačiu; Bluetooth sąsaja su PC; Komplektuojamas su pjezoelektroniniu jutikliu ir induktyvinėmis žnyplėmis senesnių nei EUR3 automobilių variklio apsukų matavimui; Gali nuskaityti variklio apsukas ir per OBD sąsają; Prietaisas gali atlikti transport priemonės OBD testą, palaikomi protokolai: ISO 9141, KW2000, PWM, CAN BUS ir WWH-OBD. | Beissbarth MLD 815 (Vokietija) Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 7. | Sferinis pramoninis veidrodis Skersmuo: 600 mm Rekomenduojamas atstumas: 12 m Spalva: Raudona Medžiaga: Akrilas Forma: Apvalus Svoris: 6.6 kg | Beissbarth (Vokietija) Arba analogas | Vnt. | 4 |
| PLOVYKLOS PATALPA |  |  |  |  |
| 1. | Mobilus plovimo įrenginys Techninės charakteristikos: Įtampa (Ph/V/Hz) 3 / 400 / 50 Vandens srautas (l/h) 600 - 1300 Darbinis slėgis (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20 Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C) 80 – 155. Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h) 8,3. Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h) 6,6 Galia (kW) 9,3 Maitinimo kabelis (m) 5 Degalų bakas (l) 25 Matmenys (I x P x A) (mm) 1330 x 750 x 1060 mm LED ekranas Projekte numatyti 4 plovimo įrenginiai, bet tik vienas priedų komplektas transporto dugno plovimui. | Kaercher HDS 13/20-4S (Vokietija) Arba analogas | Vnt. | 4 |
| DAŽYMO PATALPA |  |  |  |  |
| 1. | Krovininio transporto dažymo- džiovinimo kamera su dujiniu degikliu Plotis vidinis / išorinis – 5000 mm / 5150 mm; Ilgis vidinis / išorinis – 12000 mm / 12150 mm. Vartai ir durys: Įvažiavimo durys iš abiejų pusių- sulankstomi roletai virš kameros; Vartų matmenys- 4000 mm x 4000 mm; Šoninės serviso durys 700 mm x 2000 mm, 2 vnt. Sienos: Kameros sienos iš susijungiančių 75 mm storio plieno panelių; Sienų šilumos izoliacinis sluoksnis pagamintas iš pūsto polistireno (EPS); Sienos atsparios užsiliepsnojimui. Grindys: Kameros grindys – dvi eilės grotų su filtravimo sistema; Grotų segmento plotis- 750 mm; Pamatų duobės gylis- mažiausiai 800 mm. Oro filtravimo sistema: Oro filtravimo sistema – 3 pakopų; Oro įtraukimo sistemos priešfiltrių efektyvumas > 83%; Lubinės oro filtravimo sistemos efektyvumas > 97%; Grindinės oro filtravimo sistemos (pagaminta iš stiklo pluošto) efektyvumas > 70 %. Apšvietimas: Sienos/ lubų sandūroje po 14 vnt. horizontalių LED šviestuvų kiekvienoje pusėje; Sienose žemiau po 14 vnt. vertikalių LED šviestuvų kiekvienoje pusėje; Kiekviename šviestuve įmontuota po 4 vnt. 16 W LED lempų, bendras skaičius 112 vnt. Bendras lempų elektrinis galingumas – 1792 W. Ventiliavimo agregatai oro tiekimui, šildymui , ištraukimui ir filtravimui: Oro tiekimo sistema: 2 vnt. elektros variklių po 7,5 kW ir 2 vnt. ventiliatorių; Bendras oro tiekimo sistemos našumas- 50000 m³/h; Oro ištraukimo sistema- 2 vnt. elektros variklių po 7,5 kW ir 2 vnt. ventiliatorių; Oro ištraukimo sistemos našumas- 50000 m³/h; Ventiliatorių pavara- tiesioginė Maitinimas 400 V AC, 3 f.; Šilumokaičio medžiaga – karščiui atsparus nerūdijantis plienas; Gamtinių dujų degiklis RIELLO FS20 (Italija), 200000 kCal/h; Automatinė karšto oro recirkuliacija džiovinimo ciklo metu; Maksimali džiovinimo temperatūra- 60°C; Vidinis barometras slėgio kameros viduje matavimui; Automatinis ištraukimo sklendės valdymas servovarikliu dažymo/ džiovinimo ciklų aktyvavimui; Valdymo panelėje valdomi procesai: įjungimas/ išjungimas, dažymas/ džiovinimas, apšvietimas, taimeris, temperatūros reguliavimas. Oro srauto rekuperatoriai: Kryžminiai oro srauto rekuperatoriai- 2 vnt.; Plokštelės ir profilis pagaminti iš aliuminio; | Heatex Švedija Arba analogas | Vnt. | 140 |
| DAŽŲ PARUOŠIMO PATALPA |  |  |  |  |
| 1. | Dažų maišymo įrangos komplektas Komplektą sudaro: Dažų laikymo/maišymo spinta/rėmas– 1 vnt.; Dažų maišytuvas – 1 vnt.; Dažų svarstyklės – 1 vnt.; Spintos išmatavimai – 1200x400x2250 mm. | Disolac (Ispanija) Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 2. | Darbo stalas nerūdijančio plieno Techniniai duomenys: Matmenys (apie): 1300x600x900 mm. Reguliuojamas kojelių aukštis. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| 3. | Metalinis stelažas Techniniai duomenys Matmenys (apie): • 1800x550x2000 mm. Reguliuojamo aukščio lentynų, lentynos apkrova ne mažiau kaip: 120 kg. | Arba analogas | Vnt. | 1 |
| ALYVŲ SANDĖLIS |  |  |  |  |
| 1. | Bokštas 1 |  |  |  |
|  | Skysčių išdavimo-surinkimo bokštas |  | Vnt. | 1 |
|  | Alyvos išpilstymo ritė |  | Vnt. | 8 |
|  | Linijinis alyvos/antifrizo skaitliukas |  | Kompl. | 9 |
|  | Alyvos/antifrizo išdavimo pistoletas |  | Vnt. | 9 |
|  | Lašų surinkimo vonelė |  | Vnt. | 9 |
|  | Antifrizo išpilstymo ritė |  | Vnt. | 1 |
|  | 5:1 panaudotos alyvos pompa |  | Vnt. | 1 |
|  | 1:1 panaudoto antifrizo pompa |  | Vnt. | 1 |
|  | Montavimo rinkinys panaudotos alyvos/antifrizo pompai |  | Kompl. | 2 |
|  | Elektromagnetinis vožtuvas pompos valdymui |  | Vnt. | 2 |
|  | Sujungimo adapteriai |  | Kompl. | 1 |
|  | Ričių valdymo/monitoringo modulis |  | Vnt. | 3 |
|  | Valdymo klaviatūra |  | Vnt. | 1 |
|  | LED ekranas skysčio kiekiui |  | Vnt. | 1 |
| 2. | Bokštas 2 |  |  |  |
|  | Skysčių išdavimo-surinkimo bokštas |  | Vnt. | 1 |
|  | Alyvos išpilstymo ritė |  | Vnt. | 8 |
|  | Linijinis alyvos/antifrizo skaitliukas |  | Kompl. | 9 |
|  | Alyvos/antifrizo išdavimo pistoletas |  | Vnt. | 9 |
|  | Lašų surinkimo vonelė |  | Vnt. | 9 |
|  | Antifrizo išpilstymo ritė |  | Vnt. | 1 |
|  | 5:1 panaudotos alyvos pompa |  | Vnt. | 1 |
|  | 1:1 panaudoto antifrizo pompa |  | Vnt. | 1 |
|  | Montavimo rinkinys panaudotos alyvos/antifrizo pompai |  | Kompl. | 2 |
|  | Elektromagnetinis vožtuvas pompos valdymui |  | Vnt. | 2 |
|  | Sujungimo adapteriai |  | Kompl. | 1 |
|  | Ričių valdymo/monitoringo modulis |  | Vnt. | 3 |
|  | Valdymo klaviatūra |  | Vnt. | 1 |
|  | LED ekranas skysčio kiekiui |  | Vnt. | 1 |
| 3. | Bokštas 3 |  |  |  |
|  | Skysčių išdavimo-surinkimo bokštas |  | Vnt. | 1 |
|  | Alyvos išpilstymo ritė |  | Vnt. | 8 |
|  | Linijinis alyvos/antifrizo skaitliukas |  | Kompl. | 9 |
|  | Alyvos/antifrizo išdavimo pistoletas |  | Vnt. | 9 |
|  | Lašų surinkimo vonelė |  | Vnt. | 9 |
|  | Antifrizo išpilstymo ritė |  | Vnt. | 1 |
|  | 5:1 panaudotos alyvos pompa |  | Vnt. | 1 |
|  | 1:1 panaudoto antifrizo pompa |  | Vnt. | 1 |
|  | Montavimo rinkinys panaudotos alyvos/antifrizo pompai |  | Kompl. | 2 |
|  | Elektromagnetinis vožtuvas pompos valdymui |  | Vnt. | 2 |
|  | Sujungimo adapteriai |  | Kompl. | 1 |
|  | Ričių valdymo/monitoringo modulis |  | Vnt. | 3 |
|  | Valdymo klaviatūra |  | Vnt. | 1 |
|  | LED ekranas skysčio kiekiui |  | Vnt. | 1 |
| 4. | Bokštas 4 |  |  |  |
|  | Skysčių išdavimo-surinkimo bokštas |  | Vnt. | 1 |
|  | Alyvos išpilstymo ritė |  | Vnt. | 8 |
|  | Linijinis alyvos/antifrizo skaitliukas |  | Kompl. | 9 |
|  | Alyvos/antifrizo išdavimo pistoletas |  | Vnt. | 9 |
|  | Lašų surinkimo vonelė |  | Vnt. | 9 |
|  | Antifrizo išpilstymo ritė |  | Vnt. | 1 |
|  | 5:1 panaudotos alyvos pompa |  | Vnt. | 1 |
|  | 1:1 panaudoto antifrizo pompa |  | Vnt. | 1 |
|  | Montavimo rinkinys panaudotos alyvos/antifrizo pompai |  | Kompl. | 2 |
|  | Elektromagnetinis vožtuvas pompos valdymui |  | Vnt. | 2 |
|  | Sujungimo adapteriai |  | Kompl. | 1 |
|  | Ričių valdymo/monitoringo modulis |  | Vnt. | 3 |
|  | Valdymo klaviatūra |  | Vnt. | 1 |
|  | LED ekranas skysčio kiekiui |  | Vnt. | 1 |