2 priedėlis Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 19 dokumentas. Ginklų piramidės techninė specifikacija

LIETUVOS KARIUOMENĖ

GINKLŲ PIRAMIDĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji dalis:

  - Ginklų piramidė (toliau – piramidė) turi būti nauja, nenaudota.

- Aprašomoji dalis:

  - Piramidės matmenys (A x P x G): 2000 x 1400 x 300 mm.

  - Piramidė skirta laikyti 10 vnt. G-36, AK tipo automatinių šaunamųjų ginklų ar kitos rūšies šautuvų, 1 (lengvo ar vidutinio sunkumo) nešiojamą kulkosvaidį ir 1 taiklaus šaulio šaunamąjį ginklą, kurie rakinami specialios konstrukcijos rėmu, neleidžiančiu užrakintoje padėtyje išimti iš stovo ginklų.

  - Piramidė sudaryta iš atviro stovo aukščiau išvardytiems ginklams, uždaros bei rakinamos papildomų priedų saugojimo dėžės ir uždaros bei rakinamos dėtuvių dėžės šoviniams laikyti. Stovo apačioje privirintos stabilumą garantuojančios kojelės.

  - Piramidės medžiaga iš lakštinio plieno ir stačiakampio profilio vamzdžių.

  - Ginklų apatinei atramai naudojama klijuotos faneros 25 mm storio, reguliuojamo aukščio, priklausomai nuo ginklo rūšies, lentyna su 15 mm gylio išpjovomis ginklų buožėms atremti.

  - Išpjovos matmenys: 45x170 mm.

  - Apatinė kilnojama atrama padalinta į dvi dalis: pirma dalis skirta laikyti 10 automatinių šaunamųjų ginklų ir antra dalis skirta laikyti (lengvo ar vidutinio sunkumo) nešiojamą kulkosvaidį ir taiklaus šaulio šaunamąjį ginklą.

  - Apatinės kilnojamos atramos reguliavimo intervalas: 250 mm.

  - Apatinės kilnojamos atramos priekis turi būti nedideliu kampu pakeltas, kad ginklai neiškristų iš piramidės pakėlus ginklus laikantį rėmą. Pakėlimo kampas išmatuojamas pagal ginklus, kuriuos gamintojui pateikia Lietuvos kariuomenė.

  - Pirmojo ginklo (iš piramidės kairės pusės) laikymo vieta turi būti tokiu atstumu nuo ginklų prispaudimo rėmo kairiojo krašto, kad judantis ginklų prispaudimo rėmas nekliudytų pirmojo ginklo.

  - Viršutinei ginklų atramai lentyna su išpjovomis gaminama iš  10 mm storio klijuotos faneros.

  - Viršutinė ginklų atrama reguliuojamo aukščio. Viršutinės kilnojamos atramos reguliavimo intervalas: 400 mm.

  - Rėmas - 25x25x2 mm vamzdis, stovas ir vidurinė atrama - 25x25x2 mm ir 40x25x2 mm vamzdžio, ginklų prispaudimo laikiklis - 25x25x2 mm ir 40x25x2 mm vamzdžio.

  - Papildomų priedų saugojimo dėžė gaminama iš šaltai valcuoto metalo lakšto 1,2 mm storio su vertikaliomis pertvaromis dalijančiomis dėžę į 10 vienodų 100 mm pločio dalių ir 2 vienodas 200 mm pločio dalis.

  - Papildomų priedų saugojimo dėžė skirta valymo priemonių ir kitų papildomų priedų saugojimui, pritvirtinta (privirinama) prie ginklų piramidės viršaus.

  - Papildomų priedų saugojimo dėžės šonuose turi būti metalinio dangčio laikikliai (grandinės) ir kilpos jiems pritvirtinti.

  - Priekinėje papildomų priedų saugojimo dėžės dalyje turi būti ventiliacinės angos. Ventiliacijos angų oro paėmimas iš apatinės pusės.

  - Dėtuvių dėžė gaminama iš šaltai valcuoto metalo lakšto 1,2 mm storio su vertikaliomis pertvaromis dalijančiomis dėžę į 10 vienodų 100 mm pločio dalių ir 2 vienodas 200 mm pločio dalis.

  - Dėtuvių dėžė skirta šovinių, dėtuvių saugojimui, pritvirtinama viršutinėje piramidės dalyje (ant papildomų priedų saugojimo dėžės).

  - Dėtuvių dėžė prie papildomų priedų saugojimo dėžės tvirtinama varžtais.

  - Turi būti galimybė dėtuvių dėžę nuimti nuo ginklų piramidės.

  - Dėtuvių dėžės viršutinėje dalyje turi būti rankenos dėžės pernešimui.

  - Dėtuvių dėžės šonuose turi būti metalinio dangčio fiksatoriai (metaliniai strypai) ir kilpos jiems fiksuoti.

  - Priekinėje dėtuvių dėžės dalyje turi būti ventiliacinės angos. Ventiliacijos angų oro paėmimas iš apatinės pusės.

  - Prie ginklų prispaudimo laikiklio, papildomų priedų saugojimo dėžės dangčio ir dėtuvių dėžės dangčio tvirtinami plombavimo plastilinu įtaisai.

  - Dėtuvių dėžės ir papildomų priedų saugojimo dėžės tvirtinimo varžtai turi būti įrengti antrose nuo piramidės kraštų dėtuvių laikymo ir papildomų priedų laikymo vietose.

  - Piramidės atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo.

  - Nurodytiems išmatavimams leistina paklaida - ± 10 mm.

Aksonometrinis vaizdas