2 priedėlis Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 20 dokumentas. Kario spintos techninė specifikacija

KARIO SPINTOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji dalis:

  - Kario spinta (toliau – spinta) turi būti nauja, nenaudota.

- Aprašomoji dalis:

  - Spintos matmenys (A x P x G): 1900 x 800 x 550 mm.

  - Turi turėti ne mažesnę kaip 100 mm aukščio cokolinę dalį, cokolinės dalies plotis - 800 mm, gylis – 500 mm.

  - Korpusas ir cokolinė dalis gaminama iš 1 mm lankstyto lakštinio plieno, dugnas iš 2 mm lakštinio plieno, kuriame yra pritvirtinamos aukščio reguliavimo kojelės.

  - Durų aukštis: 1798 mm.

  - Spintos erdvė vertikalia pertvara padalinta į 2 dalis: kabinamų rūbų sk. (440 mm pločio) ir lentynų blokas (300 mm pločio), kuris apatinėje dalyje turi turėti 2 stalčius su metaline slankiojančia konstrukcija.

    - Kabinamų rūbų skyriaus dalyje: 950 mm aukštyje – lentyna, dalinanti skyrių į dvi dalis.

    - Kabinamų rūbų skyriaus dalyje esantis pakabų laikiklis turi  būti 60 mm atstumu nuo spintos viršaus ir 270 mm atstumu nuo galinės sienos.

    - Lentynų bloką sudaro 4 lentynos (lentynų bloko viršutinėje dalyje) ir 2 stalčiai (lentynų bloko apatinėje dalyje). Apatinio stalčiaus aukštis – 360 mm, viršutinio – 160 mm. Atstumai tarp trijų apatinių lentynų (pradedant nuo žemiausios lentynos, esančios virš viršutinio stalčiaus): 260, 380 ir 380 mm.

  - Spinta privalo turėti durų fiksavimo rankenėlę ir apatines bei viršutines ventiliacijos kiaurymes.

  - Durų fiksavimo rankenėlė: 1000 mm aukštyje nuo grindų.

  - Durys turi būti rakinamos pakabinama spyna.

  - 180 mm virš durų fiksavimo rankenos turi būti ąselė pakabinamai spynai.

  - Durų viršutiniame kairiame kampe, 180 mm nuo krašto ir 105 mm nuo viršaus, turi būti kario spintelės užrašo laikiklis, kurio matmenys (A x P): 50 x 100 mm.

  - Kairinių durų plotis: 470 mm.

  - Kairinių durų vidinėje dalyje pritvirtintos 3 metalinės kabyklos.

    - Kiekvienos kabyklos ilgis: 285 mm.

    - Kiekviena kabykla yra 90 mm atstumu nuo durų šono.

    - Atstumas tarp kabyklų: 140 mm.

    - Viršutinė kabykla yra 300 mm atstumu nuo spintos viršaus.

  - Dešininių durų plotis: 330 mm.

  - Dešininių durų vidinėje dalyje pritvirtinti 4 stalčiukai.

    - Stalčiukų plotis: 200 mm.

    - Stalčiukai yra 65 mm atstumu nuo durų šono.

    - Viršutinio stalčiuko apačia yra 220 mm atstumu nuo spintos viršaus.

    - Atstumas tarp viršutinio ir antro nuo viršaus stalčiuko: 280 mm.

    - Atstumas tarp antro nuo viršaus ir trečio nuo viršaus stalčiuko: 280 mm.

    - Atstumas tarp trečio nuo viršaus ir apatinio stalčiuko: 380 mm.

  - Spintos atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo.

  - Spintos durų atsidarymo kampas 900.

  - Metalinių dalių spalva artima RAL 7038.

  - Nurodytiems išmatavimams leistina paklaida - ± 10 mm.