2 priedėlis Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 20 dokumentas. Kario stalo techninė specifikacija

KARIO STALO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji dalis:

  - Kario stalas (toliau – stalas) turi būti naujas, nenaudotas.

- Aprašomoji dalis:

  - Stalo matmenys (A x P x G): 750 x 1400 x 600 mm.

  - Stalas – 2-jų vietų.

  - Stalas pagamintas iš LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), stalviršio briaunos dengtos su užapvalinta apsaugine PVC medžiagos juostele.

  - Laminuotos medžio drožlių plokštės spalva – tarpinis bukas (galutinė spalva bus derinama su konkurso laimėtoju).

  - Stalviršis – ne mažiau kaip 24mm LMDP, kantuotas ne mažiau kaip 2mm PVC kantu.

  - Stalo priekyje, per visą jo plotį, turi būti vertikali uždanga kojoms (toliau – uždanga), kurios aukštis ne mažesnis kaip 300 (+50/-10) mm.

  - Uždanga – ne mažiau kaip 18mm LMDP, kantuota ne mažiau kaip 0,8 mm PVC kantu.

  - Metalinis rėmas gaminamas iš ne plonesnio kaip 2 mm stačiakampio profilio vamzdžių.

  - Stalo atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo.

  - Stalo aprašymuose nurodytiems išmatavimams leistina paklaida - ± 10 mm.