2 priedėlis Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 22 dokumentas. Dviaukštės lovos techninė specifikacija.

DVIAUKŠTĖS LOVOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji dalis:

  - Dviaukštė lova (toliau – lova) turi būti nauja, nenaudota.

- Aprašomoji dalis:

  - Lovos matmenys (A x P x G): 2230 x 2050 x 800 mm.

  - Lova su kopėtėlėmis gaminama: nugarėlės iš plieninių stačiakampių vamzdžių 25x40x2,5 mm, nugarėlės atraminiai strypeliai iš kvadratinių vamzdžių 40x40x2,5 mm, rėmas iš lygiašonio kampuočio 25x25x4 mm ir stačiakampio vamzdžio 25x40x2,5 mm.

  - Rėmo dugnas 10 mm storio klijuota fanera su skylėmis čiužinio ventiliacijai.

  - Rėmas sutvirtintas ne plonesnėmis kaip 4 mm storio juostinio plieno juostomis.

  - Rėmo dugnas tvirtinamas prie juostų varžtais paslėptomis galvutėmis.

  - Vamzdis, kampuotis ir metalinė juosta suvirinami ištisine siūle.

  - Kopėtėlės gaminamos iš plieninių stačiakampių vamzdžių.

  - Lova turi būti lengvai pertvarkoma iš dviaukštės į vienaukštę ir atvirkščiai.

  - Kopėtėlės turi būti lengvai perstatomos prie norimos lovos vietos.

  - Lovos atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo.

  - Metalinių dalių spalva artima RAL 7038.

  - Schemoje nurodytiems išmatavimams leistina paklaida - ± 10 mm.