2 priedėlis Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 24 dokumentas. Seifo šaudmenims techninė specifikacija.

SEIFO ŠAUDMENIMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji dalis:

  - Seifas šaudmenims (toliau – dėžė) turi būti naujas, nenaudotas.

- Aprašomoji dalis:

  - Dėžės išoriniai matmenys (A x P x G): 480 x 1250 x 520 mm.

  - Dėžė gaminama iš 1,2 mm storio šaltai valcuoto metalo lakšto.

  - Briaunos - 30x30x2 mm stačiakampiai profiliniai vamzdžiai.

  - Dėžės vidiniai matmenys (A x P x G): 470 x 1200 x 500 mm.

  - Dugnas sutvirtinamas papildomais skersiniais strypais.

  - Dėžės šonuose turi būti keturios (po dvi kiekvienoje pusėje) atlenkiamos rankenos. Atlenkiamos rankenos – metalinės.

  - Dėžės priekyje turi būti ąselė spynai.

  - Ąselė turi būti išsikišusi ne daugiau kaip 200 mm.

  - Prie spynos ąselės turi būti plombavimui plastilinu įtaisas.

  - Ąselė ir plombavimo įtaisas turi būti įrengti taip, kad nebūtų išsikišę ir netrukdytų transportavimui.

  - Ant dėžės dangčio turi būti kabliukas spynai.

  - Turi būti įrengtas metalinio dangčio laikiklis (grandinė).

  - Dėžė turi išlaikyti ne mažesnį kaip 150 kg svorį.

  - Dėžės spalva artima RAL 8000.

  - Seifo šaudmenims atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo.

  - Schemoje nurodytiems išmatavimams leistina paklaida - ± 20 mm.