| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Pasiūlymai vykdant rinkos konsultaciją |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naudojimo paskirtis | Magnetinė maišyklė skirta tiriamiesiems darbams atlikti. |  |
|  | Greitis | Turi būti galimybė reguliuoti maišymo greitį ne siauresniame kaip 300–2000 aps./min (rpm) diapazone. |  |
|  | Tūris | Maksimalus tūris maišomam skysčiui ne mažesnis, kaip 1.5 l |  |
|  | Paviršius | Darbinio paviršiaus danga turi būti atspari cheminėms medžiagoms, lengvai valoma; tvirta ir tinkama intensyviam laboratoriniam naudojimui. Leidžiamos įvairios medžiagos (pvz., plastikas, keramika, stiklas ar kt.).. |  |
|  | Darbinio paviršiaus plotas | Ne mažiau nei 110 cm² |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP21. |  |
| 7. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, |  |
| 8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 9. | Maitinimas | Prietaisas turi veikti standartiniame Lietuvos elektros tinkle, t. y.: ~220–240 V įtampa; 50 Hz dažnis. Jeigu prietaiso veikimui naudojamas adapteris: adapteris turi būti pridedamas komplekte (tiekėjas privalo jį pateikti); adapteris turi būti suderinamas su Lietuvos elektros tinklu; adapterio kištukas turi būti C arba F tipo (Europlug / Schuko). Jeigu prietaisas turi integruotą maitinimo laidą (be adapterio), jis taip pat turi būti suderinamas su Lietuvos elektros tinklu ir turėti C arba F tipo kištuką. |  |