- 1 Priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- „Sporto komplekso Bukonių k., Jonavos raj. rekonstravimo darbai“

Bendrieji reikalavimai darbams :

- Prieš pradedant krepšinio aikštelės rekonstravimo darbus, rangovas privalo pilnai demontuoti esamą krepšinio aikštelę kartu su visais esamais krepšinio stovais bei su jų betoniniais pamatais.

- Demontavimo darbai turi apimti:

- metalinių konstrukcijų (stovų, laikiklių, tvirtinimo elementų) išmontavimą;

- betoninių pamatų išardymą (iškasimą, suskaldymą ar kitą technologiją, užtikrinančią pilną pašalinimą);

- visų susijusių konstrukcinių elementų pašalinimą iš grunto.

- Prieš pradedant darbus rangovas privalo vietoje patikslinti esamus aikštelių matmenis, aukščius ir nuolydžius. Turi būti nužymėtos praplatinimo ribos. Turi būti pašalinta velėna ir augalinis gruntas visame praplatinimo plote bei papildomai tiek, kiek būtina kokybiškam pagrindų įrengimui. Netinkamas gruntas, šaknys, smėlis, organinės medžiagos ir kitos darbams netinkamos priemaišos turi būti išvežtos ir utilizuotos teisės aktų nustatyta tvarka.

- Rangovas privalo atlikti esamos tinklinio aikštelės dangos atnaujinimo darbus, įskaitant seno smėlio pašalinimą, geotekstilės įrengimą ir naujo smėlio sluoksnio suformavimą. Esamas tinklinio aikštelės smėlis turi būti pilnai nukasamas iki projektinio gylio arba iki tinkamo pagrindo sluoksnio.

Nukasimo metu turi būti pašalintos visos priemaišos:

- augalija, šaknys;

- šiukšlės;

- susimaišęs gruntas ar molis.

Suformuotas pagrindas turi būti išlygintas ir, esant poreikiui, sutankintas. Ant paruošto pagrindo turi būti paklota geotekstilė. Ant geotekstilės turi būti įrengtas naujas smėlio sluoksnis.

Smėlis turi būti:

- švarus, be organinių priemaišų;

- tinkamas sporto aikštelėms;

- ne dulkėtas ir ne molingas, plautas.

- Ant liejamos sportinės dangos privaloma nubraižyti linijas, pagal FIBA krepšinio aikštelės projektą.

- Baigus visus statybos ir montavimo darbus, rangovas privalo pilnai sutvarkyti statybvietę ir aplinkinę teritoriją. Aplinkos tvarkymo darbai turi apimti: visų statybinių atliekų, šiukšlių ir perteklinių medžiagų surinkimą; atliekų išvežimą ir utilizavimą teisės aktų nustatyta tvarka. Rangovas privalo atstatyti visas darbų metu pažeistas teritorijas: vejas (atsėjant ar paklojant velėną); dangas (betono, asfalto, trinkelių ar kt.); takus, bortus, aikšteles; kitus aplinkos elementus.

Bendrieji reikalavimai įrenginiams

- Visi įrenginiai turi būti tvirti, ilgaamžiai, neprarandantys savo geometrijos garantijos metu, apsaugoti nuo vandalizmo, patikimai įtvirtinti į žemę.

- Gaminių, konstrukcijų elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų.

- Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį sporto įrenginių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką.

- Garantijos:

- sporto komplekso įrenginiams turi būti suteikiama 5 metų garantija;

- sportinei liejamai guminei dangai 5 metų garantija;

- montavimo darbams 24 mėn. garantija.

- Visos įrenginių spalvos iki įrengimo dienos turi būti suderintos su Pirkėju.

Lentelė Nr. 1

SPORTO KOMPLEKSO ELEMENTŲ APRAŠYMAS IR REIKALAVIMAI JIEMS:

| Įrenginys | Reikalavimai įrenginiui | Atitikimas keliamiems reikalavimams ir parametrų reikšmėms (tikslias parametrų reikšmes įrašo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| Krepšinio stovas su lenta, bei PRO lanku – 2 komplektai | Reikalavimai krepšinio stovui: Krepšinio stovo aukštis turi būti 4,10 m. +/-5 mm, plotis 1,50m. +/-5 mm, aukštis iki lanko privalo būti 3,05m +/- 1 mm. Krepšinio stovas privalo būti ne mažiau 15 cm pločio, ne mažiau 15 cm ilgio. Krepšinio stovas turi būti cinkuotas (arba lygiavertės medžiagos) ir dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Reikalavimai krepšinio lentai: Krepšinio lentos ilgis privalo būti ne mažiau 1,8 m, aukštis ne mažiau 1,05 m. Krepšinio lenta privalo būti pagamintas iš jachtinės faneros arba lygiavertės medžiagos. Lenta privalo būti profiliuota metalo profiliu, aplink visą lentą. Lentos storis kartu su metalo profiliu privalo būti ne mažiau 50 mm. Krepšinio lenta privalo būti nudažyta balta spalva. Reikalavimai krepšinio lankui: Krepšinio lankas privalo būti sustiprintas, spyruoklinis ir pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno (arba lygiavertės medžiagos) strypo. Lanko skersmuo privalo būti 0,45 m. Krepšinio lankas privalo turėti vamzdelinį tinkliuko tvirtinimą. Krepšinio stovo sistema privalo būti įbetonuota į žemę, naudojant betoną ne prastenės nei 25/30 klasės bei krepšinio stovo tvirtinimo gilzę. |  |
| Liejama lauko sportinė danga apie 420 m2 | Liejama lauko sportinė danga liejama ant asfalto, apatinis sluoksnis SBR (arba lygiavertė) juodų granulių privalo būti ne plonesnis nei 7 mm. Viršutinis sluoksnis EPDM (arba lygiavertė) spalvotų granulių privalo būti ne plonesnis nei 7 mm. Ant liejamos sportinės dangos privaloma nubraižyti linijas, pagal FIBA krepšinio aikštelės projektą. |  |
| Esamos krepšinio aikštelės šoninių ribų praplėtimas, pašalinant velėną, paruošiant pagrindus ir išbetonuojant naujas juostas | Žemės darbai ir pagrindų įrengimas: Esant silpnam, perdrėkusiam ar netinkamam gruntui, rangovas privalo jį papildomai pakeisti tinkamu mineraliniu gruntu. Po betonine danga turi būti įrengtas sutankintas pagrindas iš šalčiui atsparių mineralinių medžiagų. Pagrindo sutankinimo kokybė turi užtikrinti, kad vėliau neatsirastų dangos sėdimų, įtrūkių ar deformacijų. Betoninės dangos įrengimas: Naujos šoninės juostos turi būti betonuojamos per visą aikštelės ilgį, kiekvienoje pusėje po ne mažiau kaip 0,50 m pločio. Betoninė danga turi būti ne žemesnės kaip C25/30 klasės. Betoninio sluoksnio storis turi būti ne mažiau kaip 100 mm. Nauja betoninė danga turi būti įrengta viename aukštyje su esama aikštelės danga, nepaliekant pavojingų perkritimų ar išsikišimų. |  |
| Tinklinio aikštelės renovavimo darbai apie 130 m2 | Geotekstilės juostos turi būti klojamos su ne mažesnėmis kaip 20–30 cm užlaidomis. Smėlio sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 30 cm. |  |
| Tinklinio aikštelės stovai su tinklu 1 komplektas | Tinklinio aikštelėje turi būti įrengiami nauji aliumininiai (arba lygiavertės medžiagos) tinklinio stovai, pagaminti iš ovalaus profilio, kurių matmenys – ne mažesni nei 120x100 mm. Stovai turi būti: - pagaminti iš aliuminio profilio (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus korozijai ir atmosferos poveikiui; - skirti lauko sąlygoms; - su reguliuojamo aukščio mechanizmu, pritaikytu skirtingiems tinklinio aukščiams. Konstrukciniai reikalavimai: - ovalus aliuminio (arba lygiavertės medžiagos) profilis – ne mažiau kaip 120x100 mm; - integruotas tinklo įtempimo mechanizmas; - montavimas į įbetonuojamas gilzes arba pamatus. Komplektą turi sudaryti: - 2 vnt. aliumininių (arba lygiavertės medžiagos) stovų (vienas su tinklo įtempimo mechanizmu); - tinklo tvirtinimo ir reguliavimo elementai; - visi būtini montavimo ir tvirtinimo komponentai. Tinklinio aikštelėje turi būti įrengtas varžybinio tipo paplūdimio tinklinio tinklas. Tinklas turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus: - matmenys –8,5 m x 1,0 m; (+/- 5 cm) - tinklo akies dydis –100 x 100 mm; (+/- 5 mm) - pagamintas iš polipropileno, atsparaus drėgmei ir UV poveikiui; - viršuje – integruotas plieninis arba lygiavertis trosas tinklo įtempimui. |  |
| Kilnojami futbolo vartai 5x2 m mobilūs su tinklu | Konstrukciniai reikalavimai: pagrindinė rėmo konstrukcija iš apvalaus metalo profilio (ne mažiau Ø108 mm); tinklo tvirtinimo lankai ir apatinis skersinis – iš cinkuoto plieno (arba lygiavertės medžiagos) vamzdžių (ne mažiau Ø42 mm); konstrukcija turi užtikrinti vartų stabilumą naudojimo metu. Komplektą turi sudaryti: 1 komplektas futbolo vartų (2 statramsčiai ir skersinis); vartų tinklas, pritaikytas vartams; tinklo tvirtinimo elementai. Vartų tinklas turi būti: pagamintas iš atsparios sintetinės medžiagos (polipropileno arba lygiavertės medžiagos); atsparus UV spinduliams ir drėgmei; tinkamas intensyviam naudojimui lauko sąlygomis; užtikrinti patikimą kamuolio sulaikymą. |  |
| Suolas su betoninėmis kojomis 8 vnt. | Suolas turi būti: konstrukciškai sudarytas iš betoninių arba lygiaverčių atramų ir medinės arba lygiavertės sėdimosios bei atlošo dalies, atsparus atmosferos poveikiui, vandalizmui ir intensyviam naudojimui, ilgaamžis, nereikalaujantis sudėtingos priežiūros. Pagrindiniai techniniai parametrai: - bendras ilgis – apie 1960 mm; +/- 50 mm - plotis –600 mm +/- 50 mm; - aukštis – 850 mm +/- 50 mm; - sėdimosios dalies aukštis – 440 mm +/- 50 mm; Medžiagos: - betoninės dalys – iš aukštos klasės ne prastesnės nei C40 architektūrinio betono su skaldelės apdaila; - sėdimoji dalis ir atlošas – iš impregnuotos ir dažytos medienos (juodalksnio arba lygiavertės medžiagos); tvirtinimo elementai – cinkuoti (arba lygiavertės medžiagos) ir apsaugoti nuo korozijos |  |