TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- „Krepšinio aikštelės Užusalių k. Jonavos raj. rekonstravimo darbai “

Bendrieji reikalavimai darbams :

- Prieš pradedant krepšinio aikštelės rekonstravimo darbus, rangovas privalo pilnai demontuoti esamą krepšinio aikštelę kartu su visais esamais krepšinio stovais bei su jų betoniniais pamatais.

- Demontavimo darbai turi apimti:

- metalinių konstrukcijų (stovų, laikiklių, tvirtinimo elementų) išmontavimą;

- betoninių pamatų išardymą (iškasimą, suskaldymą ar kitą technologiją, užtikrinančią pilną pašalinimą);

- visų susijusių konstrukcinių elementų pašalinimą iš grunto;

- segmentinės plastikinės dangos elementų (plytelių) išardymą, atskiriant tarpusavyje sujungtus modulius suardant;

- visų dangos dalių (PVC / polipropileno segmentinės danga), įskaitant kraštinius elementus, jungtis ir kitų sistemos komponentų, pilną pašalinimą apie 480 m2;

- dangos nuėmimą nuo pagrindo (asfalto), nepaliekant jokių plastiko fragmentų ar tvirtinimo elementų;

- po danga esančių papildomų sluoksnių (geotekstilės) pašalinimą;

- visų demontuotų medžiagų surinkimą, išrūšiavimą pagal atliekų rūšis (plastikas, kitos medžiagos) ir pašalinimą iš objekto teritorijos;

- atliekų išvežimą ir perdavimą teisėtiems atliekų tvarkytojams, laikantis galiojančių teisės aktų.

Po demontavimo darbų aikštelės pagrindas turi būti pilnai atidengtas, švarus, be plastikinės dangos elementų, jų likučių ar kitų pašalinių medžiagų, tinkamas tolimesniems statybos ar dangos įrengimo darbams vykdyti.

- Baigus visus statybos ir montavimo darbus, rangovas privalo pilnai sutvarkyti statybvietę ir aplinkinę teritoriją. Aplinkos tvarkymo darbai turi apimti: visų statybinių atliekų, šiukšlių ir perteklinių medžiagų surinkimą; atliekų išvežimą ir utilizavimą teisės aktų nustatyta tvarka. Rangovas privalo atstatyti visas darbų metu pažeistas teritorijas: vejas (atsėjant ar paklojant velėną); dangas (betono, asfalto, trinkelių ar kt.); takus, bortus, aikšteles; kitus aplinkos elementus.

Bendrieji reikalavimai įrenginiams

- Visi įrenginiai turi būti tvirti, ilgaamžiai, neprarandantys savo geometrijos garantijos metu, apsaugoti nuo vandalizmo, patikimai įtvirtinti į žemę.

- Gaminių, konstrukcijų elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų.

- Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį sporto įrenginių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką.

- Garantijos:

- sporto komplekso įrenginiams turi būti suteikiama 5 metų garantija;

- sportinei liejamai guminei dangai 5 metų garantija;

- montavimo darbams 24 mėn. garantija.

- Visos įrenginių spalvos iki darbų atlikimo dienos turi būti suderintos su Pirkėju.

Lentelė Nr. 1

SPORTO KOMPLEKSO ELEMENTŲ APRAŠYMAS IR REIKALAVIMAI JIEMS:

| Įrenginys | Reikalavimai įrenginiui | Atitikimas keliamiems reikalavimams ir parametrų reikšmėms (tikslias parametrų reikšmes įrašo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| Krepšinio stovas su lenta, bei PRO lanku – 2 komplektai | Reikalavimai krepšinio stovui: Krepšinio stovo aukštis turi būti 4,10 m. +/-5 mm, plotis 1,50m. +/-5 mm, aukštis iki lanko privalo būti 3,05m +/- 1 mm. Krepšinio stovas privalo būti ne mažiau 15 cm pločio, ne mažiau 15 cm ilgio. Krepšinio stovas turi būti cinkuotas (arba lygiavertės medžiagos) ir dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Reikalavimai krepšinio lentai: Krepšinio lentos ilgis privalo būti ne mažiau 1,8 m, aukštis ne mažiau 1,05 m. Krepšinio lenta privalo būti pagamintas iš jachtinės faneros arba lygiavertės medžiagos. Lenta privalo būti profiliuota metalo profiliu, aplink visą lentą. Lentos storis kartu su metalo profiliu privalo būti ne mažiau 50 mm. Krepšinio lenta privalo būti nudažyta balta spalva. Reikalavimai krepšinio lankui: Krepšinio lankas privalo būti sustiprintas, spyruoklinis ir pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno (arba lygiavertės medžiagos) strypo. Lanko skersmuo privalo būti 0,45 m. Krepšinio lankas privalo turėti vamzdelinį tinkliuko tvirtinimą. Krepšinio stovo sistema privalo būti įbetonuota į žemę, naudojant betoną ne prastenės nei 25/30 klasės bei krepšinio stovo tvirtinimo gilzę. |  |
| Liejama lauko sportinė danga 420 m2 +/- 20 m2 su linijų dažymu | Liejama lauko sportinė danga liejama ant asfalto, apatinis sluoksnis SBR (arba lygiavertė) juodų granulių privalo būti ne plonesnis nei 7 mm. Viršutinis sluoksnis EPDM (arba lygiavertė) spalvotų granulių privalo būti ne plonesnis nei 7 mm. Ant liejamos sportinės dangos privaloma nubraižyti linijas, pagal FIBA krepšinio aikštelės projektą. |  |
| Kamuolio gaudyklės įrengimas 21 m ilgio | Konstrukcijos techninės savybės: • konstrukcija sudaryta iš vertikalių metalinių stulpų, pagamintų iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos; • stulpai – apvalaus profilio, ne mažiau kaip 60 mm skersmens; • vienos atramos aukštis – ne mažiau 5 m, iš kurių ne mažiau kaip 1 m įgilinama (įbetonuojama) į gruntą; • virš žemės esantis konstrukcijos aukštis – ne mažiau kaip 4 m; • metalinės arba lygiavertės dalys papildomai dažomos milteliniu arba lygiaverčiu būdu, siekiant padidinti atsparumą aplinkos poveikiui. Tinklo savybės: • tinklas pagamintas iš polietileno arba lygiavertės medžiagos; • virvės storis – ne mažiau 4 mm; • tinklo akutės dydis – ne daugiau 10 × 10 cm; • atsparus atmosferos poveikiui, tinkamas naudoti lauko sąlygomis. |  |
| Suolas su betoninėmis kojomis 8 vnt. | Suolas turi būti: konstrukciškai sudarytas iš betoninių arba lygiaverčių atramų ir medinės arba lygiavertės sėdimosios bei atlošo dalies, atsparus atmosferos poveikiui, vandalizmui ir intensyviam naudojimui, ilgaamžis, nereikalaujantis sudėtingos priežiūros. Pagrindiniai techniniai parametrai: - bendras ilgis – apie 1960 mm; +/- 50 mm - plotis –600 mm +/- 50 mm; - aukštis – 850 mm +/- 50 mm; - sėdimosios dalies aukštis – 440 mm +/- 50 mm; Medžiagos: - betoninės dalys – iš aukštos klasės ne prastesnės nei C40 architektūrinio betono su skaldelės apdaila; - sėdimoji dalis ir atlošas – iš impregnuotos ir dažytos medienos (juodalksnio arba lygiavertės medžiagos); - tvirtinimo elementai – cinkuoti (arba lygiavertės medžiagos) ir apsaugoti nuo korozijos. |  |