Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Traktorius su priedais (toliau – Prekės).

  - Visi priedai (sniego valytuvas, šlavimo įrenginys ir augalų smulkintuvas–rinktuvas) turi būti suderinami su pagal šią sutartį tiekiamu traktoriumi ir montuojami ant jo, jeigu nenurodyta kitaip.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Vilniaus universitetas, M. K. Čiurlionio g. 23 A, Vilnius.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Traktorius | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 1 (vienas) mėn. |
| 2. | Sniego valytuvas | 1 vnt. |  |  |  |
| 3. | Šlavimo įrenginys (mechaninė šluota) | 1 vnt. |  |  |  |
| 4. | Augalų smulkintuvas-rinktuvas | 1 vnt. |  |  |  |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas Prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus(-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** |  | Reikalaujama reikšmė |  | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (Tiekėjas nurodo siūlomos prekės techninius parametrus arba pažymi „TAIP/NE“, priklausomai nuo reikalavimo pobūdžio. Jei reikalavimas kiekybinis (pvz., galia, svoris, matmenys), tiekėjas privalo įrašyti konkrečią reikšmę. Jei reikalavimas yra kokybinis arba loginis (pvz., suderinamumas, funkcionalumas), tiekėjas pažymi „TAIP/NE“) | Techniniai dokumentai ** – gamintojo katalogas ar Prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl., dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., arba ekrano nuotrauka, pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Traktorius su priedais |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Traktorius su priedais |  |  |  | Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją |  |
| 2. | Traktorius turi būti naujas (nenaudotas), pagamintas 2025 m. arba vėliau, ratinis, serijinės gamybos modelis. Traktorius turi būti pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui įprastomis Lietuvos klimato sąlygomis (nuo -25 °C iki +30 °C) |  | Būtina |  |  |  |
| 3. | Traktorius turi būti registruotina kelių transporto priemonė, priskiriama žemės ūkio ar miškų transporto priemonių kategorijai pagal Reglamentą (ES) Nr. 167/2013, ir turėti gamintojo išduotą ES tipo patvirtinimo sertifikatą (Certificate of Conformity – CoC). Traktorius turi būti tinkamas registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikos keliuose pagal galiojančius teisės aktus* |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tiekėjui pateikiant gamintojo išduotą ES tipo patvirtinimo sertifikatą (CoC) |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 4. | Tiekėjas turi užtikrinti traktoriaus garantinį remontą ir techninį aptarnavimą savo servise arba gamintojo įgalioto serviso pajėgumais * |  | Sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia serviso kontaktus, adresą ir informaciją, kad servisas yra įgaliotas aptarnauti siūlomą traktoriaus modelį |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 5. | Traktoriaus paskirtis* |  | Traktorius turi būti suderinamas su sniego valytuvu, šlavimo įrenginiu ir augalų smulkintuvu, montuojamais ant standartinės trijų taškų pakabos ir PTO, be poreikio keisti traktoriaus konstrukciją ar atlikti papildomus montavimo darbus |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 6. | Standartinis konstrukcinis svoris (be balasto) |  | Nuo 1000 iki 1700 kg |  |  |  |
| 7. | Traktoriaus plotis |  | Ne daugiau 1600 mm (be veidrodėlių) |  |  |  |
| 8. | Turbodyzelinis, skysčiu aušinamas variklis, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ES Stage V emisijų reikalavimus (naudojant dyzeliną)* |  | Būtina |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 9. | Nominali variklio galia pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą |  | Nuo 26 iki 43 kW (be galios didinimo sistemų) |  |  |  |
| 10. | Aušinimo sistema su termostatu. Radiatorius užpildytas gamykliniu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki –35 °C* |  | Būtina |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 11. | Abu varantieji tiltai (4WD) |  | Būtina |  |  |  |
| 12. | Priekinio tilto įjungimas/ išjungimas valdomas iš kabinos (mechaniniu arba elektrohidrauliniu būdu) |  | Būtina |  |  |  |
| 13. | Galinio tilto diferencialo blokavimas valdomas iš kabinos (mechaniniu arba elektrohidrauliniu būdu) |  | Būtina |  |  |  |
| 14. | Prošvaisa |  | Ne mažiau kaip 300 mm |  |  |  |
| 15. | Priekinės ir galinės padangos – radialinės, vejinio tipo (ne žemės ūkio paskirties)* |  | Galinės ne mažesnės kaip R24, priekinės ne mažesnės kaip R16 arba lygiavertės vejinio tipo |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 16. | Purvasaugiai ant priekinių ratų* |  | Būtina |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 17. | Pavarų dėžė |  | Mechaninė arba lygiavertė transmisija (pvz., elektrohidraulinė, hidrostatinė ar powershift tipo) |  |  |  |
| 18. | Minimalus judėjimo greitis |  | Ne mažesnis kaip 0,3 km/val. |  |  |  |
| 19. | Pavarų skaičius |  | Ne mažiau 16 pirmyn ir 16 atgal (arba lygiavertė transmisija, užtikrinanti tokį patį pavarų diapazoną) |  |  |  |
| 20. | Maksimalus judėjimo greitis |  | Ne mažiau kaip 30 km/val. |  |  |  |
| 21. | Stabdžiai daugiadiskiai |  | "Šlapi" (arba lygiaverčiai konstrukciniai sprendimai) |  |  |  |
| 22. | Stovėjimo stabdis |  | Valdomas mechaniškai arba hidrauliškai |  |  |  |
| 23. | Darbinio veleno (GTV) greičiai |  | Ne mažiau kaip 540 aps./min. GTV galia nuo 15 iki 30 kW |  |  |  |
| 24. | Darbinio veleno (GTV) pajungimas |  | Iš kabinos |  |  |  |
| 25. | Turi būti įrengtas darbinio veleno (GTV) blokavimas |  | Būtina |  |  |  |
| 26. | Vairavimo sistema |  | Hidrostatinė (arba lygiavertė hidraulinė) |  |  |  |
| 27. | Vairuojami ratai* |  | Priekiniai |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 28. | Vairo kolonėlė |  | Reguliuojamas pasvirimo kampas |  |  |  |
| 29. | Bendras hidraulinės sistemos našumas |  | Nuo 24 iki 50 l/min. |  |  |  |
| 30. | Atskiras hidraulinis siurblys vairavimo sistemai |  | Būtina |  |  |  |
| 31. | Hidraulinių išėjimų poros |  | Ne mažiau kaip 2 priekyje ir ne mažiau kaip 2 gale |  |  |  |
| 32. | Galinė trijų taškų pakaba -valdymas turi būti vykdomas tiek iš traktoriaus kabinos, tiek iš traktoriaus išorės |  | Keliamoji galia nuo 600 iki 1000 kg |  |  |  |
| 33. | Priekinės pakabinimo sistemos ir priekinės hidraulinės poros valdymas turi būti vykdomas iš traktoriaus kabinos, vienos valdymo rankenėlės („Joystick“) pagalba* |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tiekėjui pateikiant priekinės pakabinimo sistemos atitikties sertifikatą su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 34. | Numatyta priekinio darbinio veleno, besisukančio pagal laikrodžio rodyklę (žiūrint į darbinį veleną) 1000 aps./min. greičiu, varomo mechaniškai nuo traktoriaus variklio ir valdomo iš traktoriaus kabinos, montavimo galimybė, nenumontuojant esamos įrangos* |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tiekėjui pateikiant priekinio darbinio veleno atitikties sertifikatą su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 35. | Kabina |  | Turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus |  |  |  |
| 36. | Kabinos šildymas ir oro kondicionierius (freoninis) |  | Būtina |  |  |  |
| 37. | Galinės kabinos langas |  | Atidaromas ir šildomas elektra |  |  |  |
| 38. | Kabinos garso izoliacija |  | Turi užtikrinti, kad pilnai apkrauto traktoriaus triukšmo lygis kabinoje neviršytų 95 dB |  |  |  |
| 39. | Valytuvai ir veidrodėliai |  | Stiklo valytuvai su apiplovimo sistema. Galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų traktoriaus šonų ir vienas veidrodis kabinos viduje |  |  |  |
| 40. | Vairuotojos sėdynė |  | Reguliuojama ir su saugos diržu |  |  |  |
| 41. | Darbiniai žibintai |  | Ant traktoriaus kabinos stogo turi būti įrengti darbiniai žibintai: priekyje – ne mažiau kaip 2 vnt., gale – ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
| 42. | Švyturėlis* |  | Oranžinės spalvos |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 43. | Gabaritų ir posūkių signalai |  | Traktoriaus viršutinėje galinėje dalyje turi būti įrengtas dubliuojantis gabaritinių ir posūkio signalų apšvietimas |  |  |  |
| 44. | Monitoringo sistema |  | Turi rodyti variklio aušinimo skysčio temperatūrą, variklio alyvos slėgį, degalų kiekį bake, variklio darbo valandas ir generatoriaus darbą |  |  |  |
| 45. | Kuro bako talpa* |  | Nuo 25 iki 45 l |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 46. | Masės išjungėjas* |  | Būtinas |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 47. | Registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu* |  | Būtinas |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 48. | Kartu su traktoriumi turi būti pateikta šviesą atspindinti liemenė, vaistinėlė, miltelinis gesintuvas (ne mažiau 2kg) ir įrankių dėžė su kasdieninei apžiūrai ir smulkiam remontui reikalingais įrankiais* |  |  | Būtina | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 49. | Rėmas, kabina ir kitos metalinės dalys padengtos antikorozine danga* |  |  | Būtina | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 50. | Traktoriaus registravimas* |  |  | Po sutarties sudarymo tiekėjas savo lėšomis privalo užregistruoti traktorių Perkančiosios organizacijos vardu, išimti valstybinius numerius ir perduoti traktorių su visais registracijos dokumentais | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 51. |  | Traktoriaus garantija* |  | Ratiniam traktoriui suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. arba 1500 moto valandų garantija (kas sueina greičiau), skaičiuojant nuo Prekės pristatymo ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 52. |  | Sniego valytuvas turi būti naujas, pagamintas 2025 m. ar vėliau, atitinkantis gamintojo technines sąlygas ir komplektaciją, taip pat LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350 patvirtinto techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus. Sniego valytuvas turi būti paženklintas CE ženklu* |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tiekėjui pateikiant gamintojo ES atitikties deklaracijos kopiją. Dokumentas gali būti pateiktas lietuvių arba anglų kalba | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 53. |  | Sniego valytuvo montavimas* |  | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos, sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Konstrukcija turi užtikrinti lengvą ir greitą montavimą bei demontavimą, nenaudojant specialių papildomų įrankių ar kėlimo įrangos | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 54. |  | Valytuvo valdymas |  | Vykdomas iš vairuotojo kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą, užtikrinant pagrindinių funkcijų (pakėlimo/nuleidimo ir pasukimo) valdymą |  |  |
| 55. |  | Valymo elementai* |  | Guminiai peiliai arba lygiaverčiai elastingi (pvz., poliuretano) | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 56. |  | Valytuvo forma ir konstrukcija |  | Turi užtikrinti reguliuojamą darbo padėtį (įskaitant Y ir V konfigūracijas), leidžiančias sniegą nublokšti į kairę, į dešinę arba į abi puses vienu metu |  |  |
| 57. |  | Valytuvo pasukimo kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu* |  | Ne mažesnis kaip 30o į kiekvieną pusę | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 58. |  | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam valytuvo pasukimo kampui traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu |  | Nuo 1300 iki 1700 mm |  |  |
| 59. |  | Valytuvo svoris (darbinės komplektacijos) |  | Nuo 150 iki 200 kg |  |  |
| 60. |  | Smūgių slopinimo apsaugos nuo kliūčių mechanizmas |  | Būtinas |  |  |
| 61. |  | Valytuvo montavimas* |  | Tiekėjas privalo sumontuoti sniego valytuvą ant tiekiamo traktoriaus ir pilnai paruošti jį darbui, įskaitant hidraulinės sistemos pajungimą ir visos reikalingos elektros instaliacijos išvedžiojimą (jeigu tai reikalinga) | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 62. |  | Valytuvo garantija* |  | Sniego valytuvui ir jo priedams suteikiama pilna ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija, skaičiuojant nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 63. |  | Šlavimo įrenginys (mechaninė šluota) turi būti naujas, pagamintas 2025 m. ar vėliau, atitinkantis gamintojo technines sąlygas ir komplektaciją, taip pat LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350 patvirtinto techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus. Šlavimo įrenginys turi būti paženklintas CE ženklu* |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tiekėjui pateikiant gamintojo ES atitikties deklaracijos kopiją. Dokumentas gali būti pateiktas lietuvių arba anglų kalba | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 64. |  | Šlavimo įrenginio montavimas* |  | Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos. Konstrukcija turi užtikrinti lengvą ir greitą montavimą bei demontavimą, nenaudojant specialių papildomų įrankių ar kėlimo įrangos | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 65. |  | Įrangos komplektacija* |  | Šlavimo įranga komplektuojama su kardaniniu velenu. PTO darbiniai apsisukimai – ne mažiau kaip 540 aps./min. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 66. |  | Šepečio darbinis plotis |  | Nuo 1500 iki 2000 mm |  |  |
| 67. |  | Posūkio kampas |  | Šlavimo įrenginys turi turėti hidrauliškai valdomą horizontaliojo posūkio mechanizmą, užtikrinantį ne mažesnį kaip –15° / +15° posūkio kampą |  |  |
| 68. |  | Šepečio diametras |  | Pagrindinio šepečio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 500 mm. Šepetys turi būti sudarytas iš surenkamų polipropileninių (arba lygiaverčių) segmentų. |  |  |
| 69. |  | Aukščio reguliavimas |  | Šlavimo įrenginys turi būti su ne mažiau kaip dviem atraminiais ratukais, leidžiančiais reguliuoti šepečio aukštį |  |  |
| 70. |  | Svoris (darbinės komplektacijos) |  | Ne mažesnis kaip 200 kg |  |  |
| 71. |  | Atitikimas KET* |  | Šlavimo įrenginys turi turėti visas Kelių eismo taisyklių reikalavimus atitinkančias saugos priemones | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 72. |  | Šepečio montavimas* |  | Šlavimo įrenginį Pardavėjas turi sumontuoti ir pilnai paruošti darbui ant tiekiamo traktoriaus, t. y. pajungti hidraulinę sistemą (jeigu tai reikalinga) ir išvedžioti visą reikalingą elektros instaliaciją (jeigu tai reikalinga) | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 73. |  | Garantija* |  | Šlavimo įrenginiui ir jo priedams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija, skaičiuojant nuo Prekės pristatymo ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 74. |  | Augalų smulkintuvas–rinktuvas turi būti naujas, pagamintas 2025 m. ar vėliau, atitinkantis gamintojo technines sąlygas ir komplektaciją, taip pat LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350 patvirtinto techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus. Augalų smulkintuvas - rinktuvas turi būti paženklintas CE ženklu* |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tiekėjui pateikiant gamintojo ES atitikties deklaracijos kopiją. Dokumentas gali būti pateiktas lietuvių arba anglų kalba | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 75. |  | Smulkintuvo-rinktuvo montavimas* |  | Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Įrenginys turi būti lengvai ir greitai sumontuojamas bei demontuojamas, nenaudojant papildomų kėlimo įrenginių | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 76. |  | Darbinio veleno apsukos* |  | Ne mažesnės kaip 540 aps./min. Kardaninis velenas pajungimui prie traktoriaus turi būti komplekte | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 77. |  | Kabantys plaktukai |  | Nuo 28 iki 40 vnt. |  |  |
| 78. |  | Atraminiai ratukai* |  | Būtina | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 79. |  | Atraminis volas pjovimo aukščio reguliavimui* |  | Būtina | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 80. |  | Darbinis plotis |  | Nuo 1400 iki 1600 mm |  |  |
| 81. |  | Smulkios augmenijos bunkerio talpa |  | Nuo 400 iki 700 l |  |  |
| 82. |  | Svoris (darbinės komplektacijos) |  | Nuo 300 iki 500 kg |  |  |
| 83. |  | Pristatymas adresu* |  | Augalų smulkintuvą–rinktuvą tiekėjas turi pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu, sumontuoti ir pilnai paruošti darbui ant Pirkėjo turimo traktoriaus, t. y. pajungti hidraulinę sistemą (jeigu tai reikalinga) ir išvedžioti visą reikalingą elektros instaliaciją (jeigu tai reikalinga) | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 84. |  | Garantija* |  | Žoliapjovei-augalų smulkintuvui suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija, skaičiuojant nuo Prekės pristatymo ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus, pvz., gamintojo Prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos technikos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir (arba) anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1.  Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XI skyriaus 14.1.3 papunktį.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.