Priedas Nr. 2

NAUJŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ PRIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ  ROŽIŲ G. NR. 1 IR SODŲ G. NR. 14, NR. 16, NR. 18, NR. 20, ŽIEŽMARIŲ M.   STATYBOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija

Naujos automobilių stovėjimo aikštelės turi būti įrengiamos Žiežmarių m., Rožių g. 1 (užstatomas plotas - 730 m2), Sodų g. prie daugiabučių gyvenamųjų namų Nr. 14 (užstatomas plotas - 333 m2), Nr. 16 (užstatomas plotas yra  299 m2), Nr. 18 (užstatomas plotas yra  618 m2) ir Nr. 20 (užstatomas plotas yra  653 m2). Numatomi vykdyti statybos darbai atliekami vadovaujantis parengtu kitų inžinerinių statinių: automobilių stovėjimo aikštelės (12), II gr. nesudėtingi statiniai supaprastintu statybos projektu Nr. 2024-00-SPP.

- Automobilių aikštelių įrengimo reikalavimai:

  - Prie daugiabučių namų turi būti išardyti esami kelio bortai bei betoniniai pagrindai ir išvežti rangovo pasirinktu atstumu;

  - Nužymėjus statybos vietą atliekami statybos vietos dirvožemio nuėmimo bei lovio dugno planiravimo darbai. Lovio dugnas tankinamas mechanizuotu būdu;

  - Esant būtinumui, įrengiamų aikštelių zonoje esantys AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) esamų tinklų apsaugojimo darbai turi būti atliekami derinant su Bendrovės rangovu;

  - Aikštelių plote turi būti įrengiamas ne mažesnis nei 57 cm. apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis, 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio ir 8 cm asfalto pagrindo – dangos iš mišinio AC 16 PD įrengimas;

  - Aikštelės kraštuose įrengiami kelio bortai 100×30×15 cm. ant betoninio pagrindo, ties įėjimais į gyvenamojo namo laiptines kelio bortai nužeminami iki 0,0 cm.;

  - Numatytose vietose turi būti pakloti kanalai skirti elektromobilių krovimo stotelių kabeliams pravesti;

  - Nuo esamų namo laiptinių iki automobilių aikštelių įrengiami takai iš betoninių trinkelių ir aprėminami vejos bortais;

  - Automobilių stovėjimo vietos rengiamos 2,50 m pločio. Neįgaliesiems skirtos vietos rengiamos 2,40 m. pločio ir greta jų uždažomas 1,50 m arba didesnis plotas, skirtas neįgaliajam išlipti iš automobilio;

  - Prie Sodų g. 14 įrengiamos 9 automobilių statymo vietos, iš kurių 1 skirta neįgaliesiems bei 2 vietos numatytos elektromobiliams įkrauti iki kurių atvesti kanalai skirti pravesti kabelius;

  - Prie Sodų g. 16 įrengiamos 8 automobilių statymo vietos, iš kurių 1 skirta neįgaliesiems bei 2 vietos numatytos elektromobiliams įkrauti iki kurių atvesti kanalai skirti pravesti kabelius;

  - Prie Sodų g. 18 įrengiamos 19 automobilių statymo vietų, iš kurių 1 skirta neįgaliesiems bei 4 vietos numatytos elektromobiliams įkrauti iki kurių atvesti kanalai skirti pravesti kabelius;

  - Prie Sodų g. 20 įrengiamos 18 automobilių statymo vietų, iš kurių 1 skirta neįgaliesiems bei 4 vietos numatytos elektromobiliams įkrauti iki kurių atvesti kanalai skirti pravesti kabelius;

  - Prie Rožių g. 1 įrengiamos 27 automobilių statymo vietos, iš kurių 2 skirta neįgaliesiems bei 5 vietos numatytos elektromobiliams įkrauti iki kurių atvesti kanalai skirti pravesti kabelius;

  - Siekiant įgyvendinti projektinius sprendinius, rangovas turi gauti leidimą ir pašalinti numatytų aikštelių plotuose augančius saugotinus medžius bei savo lėšomis sumokėti paskaičiuotą žalos gamtai atkuriamosios vertės kompensaciją;

  - Aikštelėse turi būti sužymėtos vietos ištisine 0,12 m. pločio juosta bei plotiniais simboliais, plotiniai simboliai skirti elektromobilių įkrovimo vietoms atskirai derinami su užsakovu;

  - Pažeisti plotai tvirtinami ne mažesniu nei 6 cm dirvožemio sluoksniu,   paskleidžiant gruntą ir užsėjant daugiamečių žolių mišiniu;

3. Aikštelių statybos darbų dokumentacija

3.1. Aikštelės statybos darbai atliekami pagal parengto naujos statybos supaprastinto projekto Nr. 2024-00-SPP specifikacijas, darbų aprašymus ir jų kiekių žiniaraštį.

3.2. Rangovas savo lėšomis privalo įsigyti ir parengti darbui elektroninio statybos darbų žurnalo (toliau – ESDŽ) sistemą:

3.2.1. Iki statybos darbų pradžios Rangovas savo lėšomis privalo įsigyti ir parengti darbui elektroninio statybos darbų žurnalo (toliau – ESDŽ) sistemą, atitinkančią statybos techninį reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V1-848 nuostatas. Naudojama sistema privalo užtikrinti asmenų identifikavimą kvalifikuotu elektroniniu parašu bei duomenų vientisumą, atsekamumą ir saugumą;

3.2.2. Rangovas privalo užtikrinti nuolatinį ir tinkamą ESDŽ pildymą per visą statybos laikotarpį, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais, fiksuojant faktinę darbų eigą, faktinius atliktų darbų kiekius bei užtikrinant, kad visi statybos dalyvių įrašai būtų patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu;

3.2.3. Rangovas privalo suteikti nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. Užsakovui ir jo įgaliotiems atstovams suteikiamos visos statytojo teisės, įskaitant prieigos valdymo, duomenų peržiūros bei kontrolės funkcijas. Esant būtinybei, Rangovas privalo supažindinti šiuos asmenis su sistemos funkcijomis bei pravesti mokymus;

3.2.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad pasirinktos ESDŽ sistemos paslaugų teikimo sąlygos garantuotų nepertraukiamą ESDŽ sistemos veikimą, taip pat nepertraukiamą tiesioginę Užsakovo prieigą prie žurnalo duomenų bei ESDŽ duomenų išsaugojimą visą statybos laikotarpį, nepriklausomai nuo Rangovo veiklos vykdymo ar jo teisinio statuso (įskaitant bankrotą, veiklos sustabdymą ar sutartinių santykių nutrūkimą);

3.2.5. Visi ESDŽ sukaupti duomenys yra Užsakovo nuosavybė, todėl užbaigus darbus ar nutraukus sutartį, Rangovas privalo neatlygintinai perduoti Užsakovui visą žurnalo informaciją bei archyvinę versiją tinkamu elektroniniu formatu.

3.3. Teisės aktų nustatyta tvarka Užsakovo vardu Rangovas vykdo Statybos pradžios ir užbaigimo procedūras: Užsakovo vardu teikia prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, kt.), teikia Pranešimą apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą, gauna pažymas, statybos užbaigimą patvirtinantį dokumentą ir apmoka visas su statybos užbaigimu, įskaitant su reikalingų dokumentų užsakymu / parengimu, susijusias išlaidas.

3.4. Užbaigus darbus Rangovas parengia / patikslina statinio kadastrinių matavimų bylą (-as), išpildomąją dokumentaciją bei kitą dokumentaciją, reikalingą įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto kadastre ir registre. Šiuos dokumentus pateikia su paskutiniu atliktų darbų aktu.

4. Kitos paslaugos ir nurodymai:

4.1. Rangovas reguliariai dalyvauja su Projekto įgyvendinimu susijusiose veiklose, teikia pasiūlymus / sprendinius rangos darbų laikotarpiu, esant poreikiui ir garantiniu atliktų darbų periodu.

4.2. Visos Projekte nurodytos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. Visos medžiagos ir įrangos privalo būti sertifikuotos teisės aktų nustatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos, įrangos, įrenginiai ir kita turi būti suprojektuoti taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, statytojo (užsakovo) ir Euro normų reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, statinio elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes statinių fizines, technines ir eksploatacines savybes.

4.3. Naudojamos medžiagos turi užtikrinti statinio kokybę bei reikalavimus. Rangovas turi vadovautis aukščiausiais estetiniais kriterijais, teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatytą apimtį vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą priimant racionalius sprendimus.

4.4. Darbai turi būti atlikti taip, kad statybos objektas būtų gerai eksploatuojamas ir ilgaamžis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos.

4.5. Rangovui rekomenduojama atvykti į objekto apžiūrą ir įvertinti rangos darbų apimtį, prieš tai datą ir laiką suderinus su statytoju.

4.6. Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, sprendžia savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priima tik suderinęs su statytoju (užsakovu).

4.7. Rangovas privalo informuoti statytoją (užsakovą) apie pastebėtus nelogiškus, žalingus, neracionalius ar kitaip netinkamus techninės dokumentacijos sprendinius bei derinti jų ištaisymo būdus ir priemones su statytoju (užsakovu).

4.8. Rangovas privalo įvertinti visus techninės dokumentacijos sprendinius, visas statybos darbų apimtis ir prisiimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

4.9. Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo (užsakovo) atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus.

4.10. Atlikęs darbus, Rangovas statytojui (užsakovui) priduoda sutvarkytą teritoriją. Rangovas privalo savo lėšomis atstatyti pažeistas dangas, želdynus ir kt.

5. Baigiamosios nuostatos.

Rangos darbai turi būti atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais, šiuo naujo statinio statybos techniniu darbo projektu, šia technine specifikacija ir jos priedais. Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamus darbus, nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus prieš tai raštu informavęs statytoją.

Žiežmarių seniūnas                                                                                  Alvydas Ramanauskas