1 PRIEDAS

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

Pirkimo objektas: Specializuotas cheminių medžiagų mišinys skirtas putojimui šalinti anaerobiniuose dumblo pūdytuvuose – antiputokšlis. Numatomas biudžetas perkamam produktui – 15600 EUR.

Paskirtis: Anaerobiniuose dumblo pūdytuvuose apdorojant nuotekų dumblą susidaro biodujos. Proceso metu pūdytuvo paviršiuje taip pat susidaro putos, kurios trukdo normaliam pūdytuvo darbui. Antiputokšlio paskirtis yra efektyviai sumažinti dumblo paviršiaus įtempimą taip panaikinant susidariusį putų sluoksnį.

Fizinė prekinio produkto forma – skystis;
Tirpumas vandenyje – netirpus, gerai maišosi su vandeniu. 
Antiputokšlis turi būti sintetinis, pagamintas esterių bazės pagrindu.

Produktas turi būti išbandytas ir pritaikytas naudoti anaerobiniuose dumblo pūdytuvuose, turi nekenkti pūdytuve vykstantiems biocheminiams procesams. Konkurso dalyvis turi pateikti tai įrodančius dokumentus: mezofilinius anaerobinius pūdytuvus eksploatuojančios organizacijos patvirtinantis raštas, arba bandymų aktas, kur buvo išbandyta cheminė medžiaga arba pastovaus naudojimo patvirtinimas, kuriame būtų nurodyti pasiekti putų šalinimo efektyvumai. Šių dokumentų pateikti nereikia, jeigu siūlomas prekinis produktas buvo naudojamas UAB „Kauno vandenys“ eksploatuojamame dumblo pūdytuve.

- Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo.

Kartu su Pasiūlymu turi būti pateikti šie technines charakteristikas nusakantys dokumentai:
- Saugos duomenų lapai.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

Nenumatoma

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

Prekinis produktas turi būti tiekiamas 1000 litrų IBC konteineriuose. IBC konteineriai sunaudojus produktą grąžinami tiekėjui tušti.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

Iki 50% orientacinio prekių kiekio turi būti pristatoma į Kauno m. nuotekų valyklą adresu: Marvelės g. 199A, Kaunas, per dvi savaites nuo sutarties pasirašymo dienos. Likęs kiekis – pagal su užsakovu suderintą pristatymo grafiką.

RUOŠĖ:	Nuotekų valyklos vyr. technologas Povilas Reškevičius

SUDERINTA:	Nuotekų valyklos viršininkas Vytautas Vitkus