Holografiniai taikikliai su priartintojais automatiniams ginklams (PPR-323)

| Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pavadinimas ir modelis | – |
| 2. | Paskirtis (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Holografiniai taikikliai (toliau taikiklis) su optiniais priartintojais (toliau priartintojas) turi būti pritaikyti naudoti specialiose teisėsaugos ir kariuomenės pajėgose tvirtinant juos prie šturmo karabinų, atliekant padaliniams keliamas užduotis padidinto pavojaus sąlygomis arba esant hibridinėms grėsmėms, intensyvioms treniruotėms ir personalo rengimui, įvairiu paros metu, ekstremaliomis oro sąlygomis, urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje, traukiniuose, laivuose, autobusuose. |
| 3. | Bendro pobūdžio reikalavimai (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 3.1. Abu įrenginiai turi būti tarpusavyje suderinami ir gamintojo patvirtinti kaip veikiantys komplekte; |
|  |  | 3.2. Abu įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti; |
|  |  | 3.3. Abu įrenginiai negali būti eksperimentiniai / bandomieji; |
|  |  | 3.4.Abu įrenginiai turi būti suderinami su Picatinny pavaža (MIL-STD-1913) ir naudojamais šturmo karabinais su 11 colių vamzdžiu. |
| 4. | Taikiklio valdymas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Turi turėti valdymo mygtukus taikiklio šone, kairėje pusėje. |
| 5. | Taikymasis (pasiūlyme reikia nurodyti tikslią reikšmę prie 5.1. p., 5.2. p. tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 5.1. Taikiklis turi turėti ne didesnį kaip 68 MOA ratą su vienos MOA tašku centre. |
|  |  | 5.2. Artinimas 1x. |
| 6. | Taikiklio suderinamumas su priartintoju (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | MOA taškas ir ratas taikymosi metu naudojant optinį priartintoją turi likti tokio pat dydžio. |
| 7. | Taikiklio svoris (pasiūlyme reikia nurodyti tikslią reikšmę) | Neturi viršyti 318 g. |
| 8. | Taikiklio dydis (pasiūlyme reikia nurodyti tikslias reikšmes) | 8.1. Ilgis – ne ilgesnis kaip 96,5 mm; |
|  |  | 8.2. Plotis – ne platesnis kaip 58,5 mm; |
|  |  | 8.3. Aukštis – ne aukštesnis kaip 73,7 mm; |
| 9. | Taikiklio eksploatacinis kriterijus dūžio atveju (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Skilus lęšiui, MOA taškas su ratu turi matytis ir holografinį taikiklį galima toliau eksploatuoti. |
| 10. | Taikiklio atsparumas vandeniui (pasiūlyme reikia nurodyti tikslią reikšmę ir pateikti bent vieną dokumentą, kuriame aiškiai nurodytas taikiklio atsparumas vandeniui: gamintojo techninį dokumentą, produkto informacijos lapą, naudotojo instrukciją, bandymų protokolą, atitikties deklaraciją, nepriklausomos laboratorijos dokumentą arba kitą lygiavertį dokumentą. Kilus pagrįstų abejonių, perkančioji organizacija turi teisę prašyti papildomų dokumentų ar paaiškinimų atitikčiai pagrįsti.) | Ne mažesnis kaip 10 m gylio. |
| 11. | Taikiklio tvirtinimas ant ginklo (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Taikiklis turi būti tvirtinamas prie ginklo greito uždėjimo / nuėmimo MIL-STD 1913 bėgeliu. |
| 12. | Taikiklio ryškumo nustatymas (pasiūlyme reikia nurodyti tikslias reikšmes) | Ne mažiau kaip 20 dienos režimo nustatymų ir ne mažiau kaip 10 papildomų nustatymų 1 – 3+ kartos naktinio matymo prietaisams. |
| 13. | Taikiklio maitinimo šaltinis (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Taikiklio maitinimo šaltinis – 1 x CR123 / CR123A tipo baterija. Taikiklio veikimo laikas – ne trumpesnis kaip 1000 nepertraukiamų valandų kambario temperatūroje. |
| 14. | Taikiklio veikimo temperatūra (pasiūlyme reikia nurodyti tikslias reikšmes) | Nuo -40 °C iki +60 °C. |
| 15. | Taikiklio pagaminimo medžiaga (pasiūlyme reikia nurodyti medžiagą) | Aviacinis aliuminis anoduotu arba lygiaverčiai apdirbtu paviršiumi. |
| 16. | Taikiklio spalva (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Juoda. |
| 17. | Taikiklio suderinamumas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Taikiklis turi būti suderinamas su 3x optiniu priartintoju. |
| 18. | Priartintojo tvirtinimas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Tvirtinamas žiedu prie platformos, kuri leidžia jį pagal poreikį paversti į šoną, nenuimant nuo ginklo. Tvirtinimas turi būti suderinamas su dešiniarankiais ir kairiarankiais vartotojais. Platforma tvirtinama prie Picatinny pavažos (MIL-STD-1913). |
| 19. | Priartintojo matymo laukas (pasiūlyme reikia nurodyti tikslią reikšmę) | Ne mažiau 7,3 laipsnio. |
| 20. | Priartintojo svoris (pasiūlyme reikia nurodyti tikslią reikšmę) | Su tvirtinimo platforma neturi viršyti 300 g. |
| 21. | Priartintojo dydis (pasiūlyme reikia nurodyti tikslias reikšmes) | 21.1. Ilgis – ne ilgesnis kaip 114 mm; |
|  |  | 21.2. Plotis – ne platesnis kaip 57 mm; |
|  |  | 21.3. Aukštis – ne aukštesnis kaip 75 mm. |
| 22. | Priartintojo atsparumas klimatinėms sąlygoms (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Apsauga nuo rūko. |
| 23. | Priartintojo atsparumas vandeniui (pasiūlyme reikia nurodyti tikslią reikšmę ir pateikti bent vieną dokumentą, kuriame aiškiai nurodytas priartintojo atsparumas vandeniui: gamintojo techninį dokumentą, produkto informacijos lapą, naudotojo instrukciją, bandymų protokolą, atitikties deklaraciją, nepriklausomos laboratorijos dokumentą arba kitą lygiavertį dokumentą. Kilus pagrįstų abejonių, perkančioji organizacija turi teisę prašyti papildomų dokumentų ar paaiškinimų atitikčiai pagrįsti.) | Ne mažesnis kaip 10 m gylio. |
| 24. | Priartintojo veikimo temperatūra (pasiūlyme reikia nurodyti tikslias reikšmes) | Nuo -40 °C iki +60 °C. |
| 25. | Priartintojo pagaminimo medžiaga (pasiūlyme reikia nurodyti medžiagą) | Aviacinis aliuminis anoduotu arba lygiaverčiai apdirbtu paviršiumi. |
| 26. | Priartintojo spalva (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Juoda. |
| 27. | Taikiklio su priartintoju komplektacija (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 27.1. Holografinis taikiklis – 1 vnt.; |
|  |  | 27.2. Holografinio taikiklio naudojimosi instrukcija; |
|  |  | 27.3. Optinis priartintojas 3x – 1 vnt.; |
|  |  | 27.4. Optinio priartintojo pavertimo į šoną sistema – 1 vnt.; |
|  |  | 27.5. Apsauginis dėklas – 1 vnt.; |
|  |  | 27.6. Optinio priartintojo naudojimo instrukcija – 1 vnt. |
| 28. | Garantija (pasiūlyme reikia nurodyti tikslią reikšmę) | Holografiniam taikikliui su optiniu priartintoju turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija nuo prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 29. | Papildomi dokumentai, pateikiami pasiūlymo metu (gamintojo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Gamintojo dokumentas, patvirtinantis holografinio taikiklio ir priartintojo suderinamumą naudoti su ne mažesnio kaip 5,56 x 45 mm NATO kalibro ginklais. |
| 30. | Reikalavimai taikiklių gamintojo kokybės vadybos sistemai (Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 9001:2015 sertifikatus arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos) | Taikiklių gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią LST EN ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos sistemą su taikiklių, optinių, elektrooptinių ar kitų su pirkimo objektu susijusių prietaisų gamyba susijusioje srityje, audituotus ir sertifikuotus (turėti išduotus galiojančius sertifikatus) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai (su taikiklių, optinių, elektrooptinių ar kitų su pirkimo objektu susijusių prietaisų gamyba susijusioje srityje). Lygiaverčiai sertifikatai – tai kitose valstybėse išduoti ISO 9001:2015 sertifikatai su taikiklių, optinių, elektrooptinių ar kitų su pirkimo objektu susijusių prietaisų gamyba) Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga ir šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę (su lentele reikia papildomai pateikti „Kokybės vadybos sistemos vadovo, įdiegtos/taikomos kokybės vadybos sistemos procesų aprašymus, procedūrų aprašymus ir pan.)) [tokiu atveju dokumento vertimas turi būti pateiktas ir į lietuvių kalbą.] |