Techninės specifikacijos 4 priedas

Techniniai reikalavimai vaizdo įrašymo įrangai

| 1. | Techniniai reikalavimai vaizdo įrašymo/ valdymo įrangai: |
| --- | --- |
| 1.1 | komplektuojama su klaviatūra ir kompiuterio pele; |
| 1.2 | turi turėti 2 (du) ne mažiau 27 colių, ne mažiau 2560x1440 taškų LCD vaizdo monitorius, pritaikytus nuolatiniam darbui 24/7 režime; |
| 1.3 | turi turėti vaizdo valdymo programinę įrangą; |
| 1.4 | turi turėti dubliuotą Gigabit Ethernet ar lygiavertę tinklo sąsają; |
| 1.5 | turi turėti vidinį arba išorinį CD/DVD įrašymo įrenginį ir ne mažiau kaip 2xUSB 3.0 arba lygiaverčius prievadus; |
| 1.6 | turi užtikrinti ne mažiau kaip 32 kamerų vaizdo srautų įrašymą vienu metu; |
| 1.7 | turi turėti minimalų bendrą vieno įrenginio pralaidumą per tinklo sąsajas– ne mažiau kaip 300 Mbit/s; |
| 1.8 | turi užtikrinti stebėseną SNMP, nuotolinio darbalaukio ir HTTP arba lygiaverčiu protokolu; |
| 1.9 | vaizdo plokštė turi turėti nemažiau nei 2 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių; |
| 1.10 | turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo +10 iki +35°C; |
| 1.11 | konstrukcija turi būti ne didesnio nei 2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais; |
| 1.12 | įrašymo įrenginio talpa turi būti ne mažesnė kaip 32 TB prieš RAID; |
| 1.13 | turi būti naudojami RAID 6 lygmens diskų masyvai; |
| 1.14 | turi būti pateikti ne mažiau kaip 2 rezerviniai diskai. |