ĮVAIRIOS STATYBINĖS CHEMINĖS MEDŽIAGOS

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gruntai, glaistai, tinkas, išsilyginantys mišiniai |  |  |
| ## 1.1. | ## Giluminis gruntas • Paskirtis – skirtas pagrindo paviršiaus stiprinimui prieš klijuojant ant jo plyteles, liejant, dažant ar jį tinkuojant; • Sudėtis – akrilo dispersija arba lygiavertė; • Tankis: ~1000 g/cm³; • Darbinė temperatūra: nuo +5° iki +25 °C; • Džiūvimo laikas: 2(±0,25) val., atsižvelgiant į pagrindo įgertį, temperatūrą ir drėgmę; • Pakuotė: ne mažesnė nei 10 ltr. | ## l | ## 2000 |
| ## 1.2. | ## Alkidinis gruntas (gruntiniai vidaus dažai): Paskirtis: paslėpti dėmes, neleisti joms išryškėti ant sienų, lubų, durų ar baldų; Blizgumo laipsnis: matiniai; Išeiga (vienam sluoksniui): ne mažiau kaip 10m2/l lygiems paviršiams. Sausasis likutis: 50 (+/-10)% Tinkamas sausose ir drėgnose patalpose. | ## l | ## 300 |
| ## 1.3. | ## Silikatinis gruntas • Tipas: bespalviai silikatiniai gruntavimo dažai su kalio stiklo rišikliu arba lygiaverčiu; • Paskirtis: suvienodinti ir sumažinti pagrindo įgeriamumą ir sustiprinti paviršių; • Pritaikymas: tinka kalkinio, kalkinio cementinio ir cementinio tinko paviršiams, betonui bei mūrui iš šalčiui atsparių silikatinių ir molinių plytų dažyti; • Padengimas: ne mažiau nei 5m²/l; • Pakuotė: ne mažesnė nei 10 ltr. | ## l | ## 1500 |
| ## 1.4. | ## Neįgeriančių paviršių gruntas • Paskirtis – užtikrinti sukibimą, skirtas tankiems ir neįgeriantiems paviršiams (lygiam betono paviršiui, monolitinėms betoninėms luboms, stiklų blokų paviršiams) sienoms ir luboms prieš dengiant gipsinį tinką. • Sąnaudos: ne daugiau 250 g/m² • pH reikšmė: 9 (+/- 1); | ## kg | ## 3000 |
| ## 1.5. | ## Smulkiagrūdis polimerinis glaistas vidaus darbams • Paskirtis - skirtas betono, gipskartonio plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą bei tapetavimą. Tinka nedideliems paviršiaus nelygumams, plyšiams, įtrūkiams užtaisyti. Rekomenduojamas baigiamajam sluoksniui. • Nelakiųjų medžiagų kiekis: 70 (+/-3) %. •Tankis: 1,74-1,78 g/cm³ •Maksimalus vieno sluoksnio storis: iki 2 mm. •Sąnaudos: ne daugiau 1,8 kg/m² 1 mm storio sluoksniui. • Pakuotė: 18(+/-2) kg | ## kg | ## 9000 |
| ## 1.6. | ## Cementinis glaistas • Paskirtis - galutiniam sienų bei lubų glaistymui sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose. Tinka išorės darbams. Galima naudoti fasadams, rūsio, dušo patalpoms glaistyti. Glaistą galima tepti ant betoninio, plytinio, gruntuoto gipso-kartono plokščių pagrindo, cementiniu tinku nutinkuotų paviršių bei pirmojo tinko sluoksnio. • Savybės - atsparus šalčiui, tinka išorės darbams. Džiūdamas netrūkinėja, galima naudoti ant silpnesnių paviršių, tokių kaip kalkinis tinkas ar gruntuotas gipskartonis. • Sluoksnio storis – iki 2 mm; • Sąnaudos – ne daugiau 1,3 kg/m² 1mm storio sluoksniui; | ## kg | ## 1000 |
| ## 1.7. | ## Plytelių tarpų glaistas • Paskirtis – keramikinių ir klinkerinių sienų bei grindų plytelių glaistas cemento pagrindu. • Siūlės plotis – iki ne mažiau 8 mm; • Spalva – taikoma pagal plytelės spalvą. | ## kg | ## 1000 |
| ## 1.8. | ## Smulkiagrūdis remontinis glaistas • Paskirtis – įtrūkimų ir skylių remontui, paviršiniam glaistymui, cemento – smėlio sluoksnių remontui, tinka laiptų glaistymui, vidaus darbams. • Sluoksnio storis: ne mažiau kaip iki 30 mm; • Išeiga – ne daugiau 2,3 kg/m² (1mm storiui) | ## kg | ## 3000 |
| ## 1.9. | ## Šaltas asfaltas Paskirtis:kelio dangos duobių, išdaužų užtaisymui; Pakuotė: 25(±2) kg; | ## kg | ## 8000 |
| ## 1.10 | ## Giliai įsiskverbiantis gruntas Paskirtis: skirtas pagrindo paviršiaus stiprinimui prieš klijuojant ant jo plyteles, liejant, dažant ar jį tinkuojant. Sudėtis: vandeninė sintetinių dervų dispersija arba lygiavertė; Tankis: ~1,0 g/cm³ Pakuotė: 10(±2) ltr; Tinkamumas:vidaus ir lauko darbams; Galimybė skiesti vandeniu santykiu 1:1. | ## l | ## 5000 |
| ## 1.11. | ## Gipsinis tinkas • Paskirtis - vienasluoksnis vidaus sienų ir lubų tinkas, naudojamas dirbant rankomis. Betono sienoms, luboms bei įvairioms betono konstrukcijoms, skirtas normalaus drėgnumo patalpoms bei gyvenamųjų pastatų vonioms, virtuvėms tinkuoti. • Mišinio naudojimo laikas – 1,5 val (+/- 0,5 val) • Minimalus tinko storis – 5mm (+/-1mm) • pH vertė: 10-12; • Stiprumas lenkiant ≥ 1,0 N/mm² • Stiprumas gniuždant ≥ 2 N/mm² • Vandens garų laidumo rodikliai: 10(+/-0,5) (sauso)μ • Šilumos laidumo koeficientas: ≤ 0,34 W/mK • Degumo klasė: ne mažiau A1. | ## kg | ## 6000 |
| ## 1.12. | ## Gipsinis tinkas • Paskirtis – sienų ir lubų tinkavimui. Skirtas mašininiam darbui vidaus patalpose. • Paviršiai – įvairių paviršių dengimui (plytos, blokai, betonas); • Degumo klasė: ne mažiau A1; • Stipris gniuždant: ≥ 2 N/mm2 • Stipris lenkiat: ≥ 1 N/mm2 • Priekibio stipris su pagrindu: ≥ 0,1 N/mm2 • Rišimosi pradžia: >50 min. • Kalcio sulfato kiekis: >50 % | ## kg | ## 3000 |
| ## 1.13. | ## Savaime išsilyginantis mišinys: • Paskirtis – pagrindui po danga išlyginti bei grindims išlieti • Minimalus storio sluoksnis: 1-2 mm • Maksimalus storio sluoksnis:15-16 mm • Atsparus koncentruotai apkrovai ir nusitrynimui. • Atsparumas suspaudimui – C20(±1) • Atsparumas lenkimui – F7(±1) • Degumas – ne blogesnis nei A2fl-s1 • Išeiga – ne daugiau 1,7 kg/m2 (1mm storiui) | ## kg | ## 8000 |
| ## 1.14. | ## Betono mišinys universalus: Universalus cementinis mišinys bendriems betono statyboms darbams atlikti; Mišinys tinka pamatų, grindų, sąramų, sijų, laiptų, monolitinių elementų liejimui; Sluoksnio storis: ne mažiau 30 mm; šildymo sistemose 40-80 mm (ne mažiau kaip 35 mm virš laidų); Stipris gniuždant po 28 parų- ne prastesnis nei 25 MPa.; Išeiga: ne daugiau 2,5 kg/m²/1mm. Pakuotė – 25 (±1) kg. | ## kg | ## 2000 |
| ## 1.15. | ## Remontinis mišinys: Universalus mišinys paviršių remontui (betoninėms grindims, laiptams ir pan.) Tinkamumas: vidaus ir lauko darbams Sluoksnio storis: nuo ≤10 mm iki 100 mm; Išeiga: ne daugiau 2 kg/m²/mm Pakuotė – 25 (±1) kg; | ## kg | ## 3000 |
| ## 1.16. | ## Mišinys armavimo klijavimo, putplasčiui; Mišinys naudojamas putplasčio plokštėms tvirtinti bei apsauginiam armuotam sluoksniui suformuoti, šiltinant naujai statomus privačius pastatus ir atliekant šiluminę pastatų renovaciją. Sudėtis: cemento mišinys su mineraliniais užpildais ir modifikatoriais; Pakuotė – 25 (±1) kg; Sąnaudos: 5,0 kg/m² (±2) kg/m²; Naudoti, kai temperatūra: nuo +5 iki +25 °C (±3) °C; Sunaudojimo laikas: apie 2 val. (±1) val. | ## kg | ## 3000 |
| ## 1.17. | ## Glaistas gipskartonio plokščių siūlėms: Skirtas sienoms ir luboms, gipskartonio plokščių siūlėms užpildyti, lyginti ir sutvirtinti su armavimo juosta, taip pat plyšiams užtaisyti vidaus patalpose. Degumo klasė – ne pastesnė nei A1 Pakuotė – 25 (±1) kg; | ## kg | ## 5000 |
| ## 1.18. | ## Gipskartonio plokščių klijai: Klijai skirti sausoms gipskartonio plokštėms tvirtinti prie sienų ant įprastų šiurkščių statybinių pagrindų (pvz., mūro ar betono sienų). Degumo klasė: ne prastesnė nei A1 Sukibimo stipris: ≥ 0,06 N/mm² Pakuotė – 30 (±1) kg. | ## kg | ## 6000 |
| ## 2. | ## Klijai, hidroizoliacija, mastika, hermetikas ir valikliai |  |  |
| ## 2.1. | ## Elastingi plytelių klijai • Paskirtis - šalčiui atsparūs plonasluoksniai klijai tinkami stabiliems tinkuotiems paviršiams, gipskartonio plokštėms. Skirti keraminėms ir akmens masės plytelėms klijuoti. Galima naudoti šildomoms grindims. Vidaus patalpoms ir išorei, sienoms ir grindims • Atsparūs šalčio poveikiui • Tinkamumo dirbti trukmė ne mažiau 3 val. • Tinkamumo kloti trukmė ne mažiau 30 min. • Tinkamumo koreguoti trukmė ne mažiau 8min. • Galima vaikščioti ne daugiau kaip po 24 val. • Sukibimas su betonu: ≥1,0 N/mm² • Darbinė temperatūra – nuo +5C iki +25 C • Atsparumas temperatūros poveikiui nuo – 20C iki +80 C • Atitinka EN 12004 arba lygiavertį standartą reikalavimus – klasė ne prastesnė nei C2TE | ## kg | ## 3000 |
| ## 2.2. | ## Dispersiniai klijai medienai (lipalas) • Paskirtis - drėgmei atsparūs klijai, kuriais suklijuoti gaminiai gali būti eksploatuojami drėgnose patalpose bei lauke. Klijai naudojami baldams, durims, langams, laiptams, balkonams, terasoms, parketui, laminuotoms ar drožlių plokštėms, minkštoms ir kietoms medienos rūšims bei kitiems medienos gaminiams, eksploatuojamiems lauke, klijuoti; | ## kg | ## 200 |
| ## 2.3. | ## Teptinė hidroizoliacija • Paskirtis - sandarinti, hidroizoliuoti ir apsaugoti nuo korozijos, pelėsio. Tinkama vidaus patalpoms ir išorei, tiesiogiai vandens veikiamose vietose. • Darbinė ir pagrindo temperatūra nuo +5 iki +30 C | ## kg | ## 200 |
| ## 2.4. | ## Bituminis gruntas • Paskirtis – gruntuoti betono, metalo ir bitumuotus paviršius prieš klojant ruberoidą, prilydomą bituminę dangą. | ## l | ## 100 |
| ## 2.5. | ## Bituminė mastika • Paskirtis - atnaujinti bitumines stogo dangas, pagrindui gruntuoti ir pamatams izoliuoti, medžio drožlių plokštėms apsaugoti, vonių ir tualetų patalpoms hermetizuoti. | ## l | ## 100 |
| ## 2.6. | ## Montažinės putos • Paskirtis – durų, langų montavimui ir užsandarinimui, vamzdžių izoliavimui ir tvirtinimui, tarpų užpildymui, siūlių sandarinimui, šilumos ir garso izoliavimui. • Naudojamos su putų pistoletu • Nedidelis antrins išsiplėtimas • Aerozolinio balionėlio talpa: ne mažiau 600 ml | ## vnt. | ## 100 |
| ## 2.7. | ## Sukietėjusių statybinių putų valiklis • Paskirtis – skirtas sukietėjusių putų šalinimui nuo drabužių, langų rėmų, įvairių paviršių, putų pistoletų valymui • Aerozolinis balionas su aplikatoriumi arba montuojamas į pistoletą. | ## vnt. | ## 30 |
| ## 2.8. | ## Sanitarinis silikonas • Paskirtis – siūlėms ir plyšiams sandarinti, apsaugoti nuo pelėsių ir bakterijų • Spalva – bespalvis • Statomas į pistoletą | ## vnt. | ## 100 |
| ## 2.9. | ## Sanitarinis silikonas • Paskirtis – siūlėms ir plyšiams sandarinti, apsaugoti nuo pelėsių ir bakterijų • Spalva – balta • Statomas į pistoletą | ## vnt. | ## 100 |
| ## 2.10. | ## Sanitarinis silikonas • Paskirtis – siūlėms ir plyšiams sandarinti, apsaugoti nuo pelėsių ir bakterijų • Spalvos: pilka, ruda, juoda, • Statomas į pistoletą | ## vnt. | ## 200 |
| ## 2.11. | ## Skystos vinys • Sudėtis: dispersija arba lygiavertė; • Šiluminis atsparumas: nuo -20C iki +60C • Laikas iki kietėjimo pradžios: ne daugiau 15 min. • Statomos į pistoletą | ## vnt. | ## 200 |
| ## 2.12. | ## Dažomas akrilinis hermetikas • Paskirtis: siūlių ir tarpų sandarinimas,.langų ir durų rėmų sandarinimas, gipso plokščių sujungimo siūlių bei varžtų galvučių užglaistymas, mažesnių paviršiaus defektų taisymas prieš dažymą. • Baltas. • Dažomas. • Statomas į pistoletą | ## vnt. | ## 500 |
| ## 2.13. | ## Hermetikas pilkos spalvos: Atsparus vandeniui, vienkomponentis silikoninis hermetikas. Paskirtis - siūlių sandarinimui. Spalva- pilka; Pakuotė – 310 ml. (±30) ml. | ## Vnt. | ## 200 |
| ## 2.14. | ## Stogo hermetikas • Paskirtis – mažai judančių tarpų ir plyšių užpildymui bei taisymui ant plokščio stogo, tarp metalo plokščių esančių tarpų taisymui, bitumo plokščių ar rulonų sujungimų sandarinimui • Atsparus drėgmei • Spalva – juoda • Statomas į pistoletą. | ## vnt. | ## 50 |
| ## 2.15. | ## Plytelių tarpų valiklis • Paskirtis - Plytelių siūlių tarpam valyti. | ## l | ## 200 |
| ## 2.16. | ## Antiseptinis medienos konstrukcijų impregnantas | ## l | ## 300 |
| ## 2.17. | ## Priešgaisrinės montavimo putos: • Paskirtis: ugniai atsparių durų, pertvarų montavimui ir sandarinimui, vamzdžių ir laidų kanalams tiesti. • Naudojamos su putų pistoletu; •Aerozolinio balionėlio talpa: ne mažiau 600 ml. | ## vnt. | ## 500 |
| ## 2.18. | ## Stiklo audinio tapetų klijai: Tinkami klijuoti stiklo pluošto ir džiuto tapetus sausose patalpose. Pakuotė –15 l (±1) l. | ## l | ## 100 |

Papildomi reikalavimai:

1. Pirkimas skirstomas į 2 dalis. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardintų prekių asortimentą. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai arba nuorodos, patvirtinantys siūlomų prekių technines charakteristikas.

2. Grafoje „Prekės pavadinimas, techninė specifikacija, gamintojas“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan. Reikalinga nurodyti prekės gamintoją/modelį.

3. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

4. Lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. 1 pirkimo daliai skiriama 70000,00 Eur su PVM, 2 pirkimo daliai skiriama 30000,00 Eur su PVM. Sutarties terminas – 24 mėn.

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo"(aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, prekės turi atitikti vieną iš žemiau nustatytų reikalavimų pateikiant atitiktį įrodančius dokumentus:

5.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

5.2. prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.