Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

|  | Pirkimo objektas | Vytauto g. 9, Marijampolėje pastato informacinės iškabos, 1 kompl. |
| --- | --- | --- |
|  | Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo terminai | Prekės pristatytos ir sumontuotos turi būti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo vieta | Prekių pristatymo adresas: Vytauto g. 9, Marijampolė |

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Prekės/ parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas) | Dokumento pavadinimas * (pildo tiekėjas) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Lauko informacinė iškaba | 2 vnt. |  |  |  |
|  | Plotis | Nuo 4880 mm iki 4885 mm |  |  |  |
|  | Aukštis | Nuo 2550 mm iki 2555 mm |  |  |  |
|  | Gylis (korpuso gylis) | Priekinė dalis nuo 100 mm iki 105 mm Borto gylis nuo 60 mm iki 65 mm |  |  |  |
|  | Pilna gaminio masė | Ne daugiau 120 kg |  |  |  |
|  | Korpuso konstrukcija ir medžiagos | - Iškabos korpusas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės aliuminio skardos (arba lygiaverčių techninių savybių medžiagos) ne plonesnės nei 1,5 mm. Reikalavimai: - Korpuso dugnas – aliuminio skarda (arba lygiaverčių techninių savybių medžiaga). - Korpuso bortai (šoninės, viršutinė ir apatinė dalys) – aliuminio skarda (arba lygiaverčių techninių savybių medžiaga). - Korpuso medžiaga (aliuminio skarda arba lygiaverčių techninių savybių medžiaga) turi būti atspari korozijai ir atmosferos poveikiui. - Visi sujungimai turi būti tvirtai sumontuoti, be tarpų, neleidžiančių patekti drėgmei ar dulkėms. - Korpuso paviršius turi būti tinkamai padengtas Perkančiosios organizacijos pasirinktomis spalvomis (dažyta milteliniu būdu arba anoduota, arba padengta kitu technologiškai lygiaverčiu būdu, spalvų pasirinkimas pagal RAL spalvų paletę). Konkrečias spalvas Perkančioji organizacija nurodys prieš gaminio gamybą. |  |  |  |
|  | Korpuso priekinė dalis (fasadas) | Medžiaga: Baltas organinis stiklas (baltas/pieno spalvos) (arba lygiavertė medžiaga). Stiklo storis – nuo 4 mm iki 5 mm. Plėvelė: Spalva - juoda. Tipas - „DIENA-NAKTIS“. Medžiaga - polimerinė PVC plėvelė. Storis - nuo 110 iki 112 mikronų. Paviršius - matinis, perforuotas. Klijai -skaidrūs, ilgalaikiai poliakrilato. Matomumas šviesiu paros metu - raidės/logotipas matosi juodai Matomumas tamsiu paros metu -raidės/logotipas šviečia baltai (per apšviestas sritis) |  |  |  |
|  | LED apšvietimo sistema | Iškabos apšvietimas turi būti realizuotas LED moduliais. Reikalavimai: - LED moduliai montuojami iškabos viduje, užtikrinant tolygų priekinės panelės apšvietimą. - LED apšvietimo spalva – balta (nuo 6500 K iki 7200 K). - LED šviesos intensyvumas – nuo 5500 LUX iki 6500 LUX. |  |  |  |
|  | Iškabos rėmas | - Iškaba montuojama ant aliuminio (arba lygiavertės medžiagos) vamzdinio profilio rėmo. Reikalavimai rėmui: - Konstrukcija gaminama iš aliuminio (arba lygiavertės medžiagos) vamzdinio profilio (medžiaga turi būti profiliuota). - Rėmo matmenys ir tvirtinimo schema turi užtikrinti stabilų iškabos laikymą. - Rėmo vamzdinio profilio skerspjūvio matmenys ne mažesni nei 30,0 (ilgis) x 30,0 (plotis) x 2,0 (sienelės storis) mm. - Visi metaliniai elementai turi būti apsaugoti nuo korozijos (dažymas, anodavimas, kitas technologiškai lygiavertis būdas). - Tvirtinimo mazgai turi užtikrinti saugų iškabos montavimą ir galimybę atlikti techninę priežiūrą. |  |  |  |
|  | Lauko įėjimo informacinė iškaba | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Plotis | Nuo 3000 mm iki 3005 mm |  |  |  |
|  | Aukštis | Nuo 565 mm iki 570 mm |  |  |  |
|  | Gylis (korpuso gylis) | Nuo 60 mm 65 mm |  |  |  |
|  | Pilna gaminio masė | Ne daugiau 50 kg |  |  |  |
|  | Korpuso konstrukcija ir medžiagos | - Iškabos korpusas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės aliuminio skardos (arba lygiaverčių techninių savybių medžiagos) ne plonesnės nei 1,5 mm. Reikalavimai: - Korpuso dugnas – aliuminio skarda (arba lygiaverčių techninių savybių medžiaga). - Korpuso bortai (šoninės, viršutinė ir apatinė dalys) – aliuminio skarda (arba lygiaverčių techninių savybių medžiaga). - Korpuso medžiaga (aliuminio skarda arba lygiaverčių techninių savybių medžiaga) turi būti atspari korozijai ir atmosferos poveikiui. - Visi sujungimai turi būti tvirtai sumontuoti, be tarpų, neleidžiančių patekti drėgmei ar dulkėms. - Korpuso paviršius turi būti tinkamai padengtas Perkančiosios organizacijos pasirinktomis spalvomis (dažyta milteliniu būdu arba anoduota, arba padengta kitu technologiškai lygiaverčiu būdu, spalvų pasirinkimas pagal RAL spalvų paletę). Konkrečias spalvas Perkančioji organizacija nurodys prieš gaminio gamybą. |  |  |  |
|  | Korpuso priekinė dalis (fasadas) | Medžiaga: Baltas organinis stiklas (baltas/pieno spalvos) (arba lygiavertė medžiaga). Stiklo storis – nuo 4 mm iki 5 mm Plėvelė: Spalva - juoda. Tipas - „DIENA-NAKTIS“. Medžiaga - polimerinė PVC plėvelė (arba lygiavertė medžiaga). Storis - nuo 110 iki 112 mikronų. Paviršius - matinis, perforuotas. Klijai - skaidrūs, ilgalaikiai poliakrilato (arba lygiaverčiai). Matomumas šviesiu paros metu - raidės/logotipas matosi juodai Matomumas tamsiu paros metu -raidės/logotipas šviečia baltai (per apšviestas sritis) |  |  |  |
|  | LED apšvietimo sistema | Iškabos apšvietimas turi būti realizuotas LED moduliais (arba lygiaverčiais). Reikalavimai: - LED moduliai montuojami iškabos viduje, užtikrinant tolygų priekinės panelės apšvietimą. - LED apšvietimo spalva – balta (nuo 6500 K iki 7200 K). - LED šviesos intensyvumas – nuo 5500 LUX iki 6500 LUX. |  |  |  |
|  | Iškabos rėmas | - Iškaba montuojama ant aliuminio (arba lygiavertės medžiagos) vamzdinio profilio rėmo. Reikalavimai rėmui: - Konstrukcija gaminama iš aliuminio (arba lygiavertės medžiagos) vamzdinio profilio (medžiaga turi būti profiliuota). - Rėmo matmenys ir tvirtinimo schema turi užtikrinti stabilų iškabos laikymą. - Rėmo vamzdinio profilio skerspjūvio matmenys ne mažesni nei 30,0 (ilgis) x 30,0 (plotis) x 2,0 (sienelės storis) mm. - Visi metaliniai elementai turi būti apsaugoti nuo korozijos (dažymas, anodavimas, kitas technologiškai lygiavertis būdas). - Tvirtinimo mazgai turi užtikrinti saugų iškabos montavimą ir galimybę atlikti techninę priežiūrą. |  |  |  |
|  | Bendri reikalavimai | Tiekėjas privalo atlikti visus montavimo darbus. Prieš pateikdamas pasiūlymą, Tiekėjas turi įvertinti visas galimas išlaidas, susijusias su faktine aplinkybe, kad lauko informacinės iškabos turės būti tvirtinamos prie pastato fasado, kuris yra apšiltintas 250 mm storio, polistireniniu putplasčiu, todėl bet kokių konstrukcinių elementų tvirtinimas prie minėtu būdu apšiltinto pastato sienos reikalauja atitinkamų technologinių sprendimų. Montavimo darbų apimtis: Montavimo vietos paruošimas (vertinimas, pamatų / tvirtinimo taškų tikrinimas). Rėmo surinkimas ir montavimas. Iškabų montavimas ant rėmo. Elektros prijungimas (elektros instaliacija iki artimiausio maitinimo šaltinio, jei numatyta techninėje užduotyje). LED sistemos ir elektros instaliacijos funkcinis patikrinimas. Montavimo vietos sutvarkymas po darbų. Galutinis prijungimas, išbandymas ir perdavimas Perkančiajai organizacijai. Prieš pradedant gamybą, tiekėjas parengia visų gaminių brėžinius (su faktiniais matmenimis, pajungimų/angų vietomis, tvirtinimais) ir suderina su Perkančiąja organizacija. |  |  |  |
|  | Saugumo klasė | Pagamint prekė atitinka saugumo klasę IP67 (atsparumas drėgmei) arba lygiavertę. Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu. |  |  |  |

*Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtą katalogą (jei toks yra) ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf formatu).

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Lygiavertiškumą įrodo Tiekėjas.

III. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

| 3.1. | Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai) | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2024 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-17 patvirtinta redakcija) patvirtinto aprašo dėl aplinkosauginių reikalavimų II skyriaus 4.4.4.4. papunkčio reikalavimai – savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, t. y. šios sutarties techninėje specifikacijoje keliami reikalavimai pagal 4.4.4.4. p. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos: taikoma ilgesnė garantija – ne trumpesnė nei 7 metų garantija korpuso konstrukcijai ir dažymui, LED (arba lygiavertė) apšvietimo sistemai, montavimo darbams ir konstrukcijai, elektros instaliacijai . |
| --- | --- | --- |
|  | Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad įrangai bus suteikta reikalaujama garantija. Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu. |
| 3.2. | Reikalavimai pakuotei: Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje*, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. *Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis). | Tiekėjas turi nurodyti ar Prekės bus tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje: Taip/ne (palikti reikalingą) Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrins tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |