Konkurso sąlygų aprašo
2 priedas

BŪGNINIO TROSINIO KĖLIMO MECHANIZMO KOMPLEKTO, SKIRTO SCENOS DEKORACIJŲ ŠTANGŲ KILNOJIMUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmai (toliau- Perkančioji organizacija) perka būgninio trosinio kėlimo mechanizmo komplektą, skirtą scenos dekoracijų štangų kilnojimui (toliau – Prekės). Pirkimas apima Prekės pristatymą, surinkimą, sumontavimą, instaliavimą, paleidimą, derinimą, personalo apmokymą.

  - Pirkimas vykdomas siekiant tęsti esamos Perkančiosios organizacijos scenos kėlimo mechanizmų sistemos atnaujinimą. Objekte jau yra įdiegta ir eksploatuojama kėlimo mechanizmų sistema, kurios dalis (įskaitant valdymo pultą) buvo atnaujinta 2025 m.

  - Perkamos Prekės privalo būti suderinamos su esama sistema ir užtikrinti jos vientisumą. Turi būti išlaikytas technologinis suderinamumas, vieninga valdymo sistema, integruotos saugos funkcijos bei suderinta avarinio stabdymo logika.

  - Tiekėjo siūlomi sprendimai negali pažeisti esamos sistemos funkcionalumo, saugos ar patikimumo, o integracija turi būti užtikrinama be papildomų neproporcingų pakeitimų jau įdiegtai įrangai.

- Tiekėjo siūlomi sprendimai negali pažeisti esamos sistemos funkcionalumo, saugos ar patikimumo, o integracija turi būti užtikrinama be papildomų neproporcingų pakeitimų jau įdiegtai įrangai. Prekės turi būti pristatytos, surinktos, sumontuotos, instaliuotos, paleistos, suderintos ir apmokytas Perkančiosios organizacijos personalas dirbti su įranga ne vėliau iki 2026 m. rugsėjo 20 d.,  adresu Taikos pr. 70, Klaipėda.

- Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.).

- Tiekėjas turi apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą (ne mažiau kaip 3 asmenis) naudotis visomis įrangos funkcijomis dėl kurių darbuotojams kils klausimų. Mokymai turi vykti lietuvių kalba, mokymų trukmė turi būti  – ne mažiau 8 val. pagal iš anksto suderintą grafiką.

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, techninis liudijimas, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti visą Prekės gamintojo parengtą techninę informaciją, patvirtinančią siūlomos Prekės technines savybes lietuvių arba anglų kalba. Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

- Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.

- Turi būti atlikti visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, nepriklausomai nuo to, ar jie yra detalizuoti techninėje specifikacijoje, ar ne. Turi būti numatytos visos būtinos medžiagos ir darbai scenos mašinerijos įrangos komplekto sumontavimui (kėlimo trosas, troso užspaudėjas, templė ir pan.), paleidimui ir derinimo darbams.

- Prieš pradedant eksploataciją , Tiekėjas privalo pateikti kėlimo mechanizmų priežiūros pasą ir išsamią naudojimo instrukciją, užtikrinančią saugų darbą pagal galiojančius darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus, kuriuo remiantis vėliau bus atliekama kasmetinė kėlimo mechanizmo patikra. Instrukcijos ir naudojimosi instrukcijos pateikiamos originalo kalba ir lietuvių  kalba patvarioje laikmenoje.

- Prieš pradedant prekių įrengimo darbus tiekėjas turi su Perkančiąja  organizacija suderinti tikslias kėlimo mechanizmų montavimo vietas ir tiekėjas turi pateikti išdėstymo brėžinį arba schemą.

- Prekės ir jos komponentai privalo atitikti Mašinų direktyvos 2006/42/EB (ir/arba naujojo Reglamento (ES) 2023/1230) saugos reikalavimus.

- Prekės privalo būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su Prekėmis Tiekėjas privalo pateikti gamintojo pasirašytą EB atitikties deklaraciją (angl. EC Declaration of Conformity) lietuvių arba anglų kalba.

- Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos prekių (įskaitant visas jų dalis) kainos ir visos su jų pristatymu, montavimu, paleidimu, dokumentacijos parengimu ir su garantija susijusios išlaidos.

ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

SVARBU: Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir/ar brošiūros ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir/ar atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir/ar  kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams lietuvių ir/arba anglų kalba.

(netaikoma * pažymėtiems reikalavimams)).

Svarbu: Techninės specifikacijos 3 stulpelyje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos (Minimalūs reikalavimai) | Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Būgninio (angl. pilewind) trosinio kėlimo mechanizmo komplektas, skirtas scenos dekoracijų štangų kilnojimui (11 keltuvų) |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  | Įrašyti:................... |
| Siūlomas modelis: |  | Įrašyti:.................. |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  | Įrašyti:.................. |
| 1.1. | Kėlimo mechanizmo komplektas – turi būti visiškai suderinamas su jau sumontuotu SIA „WinWood“ kėlimo mechanizmų sistemos valdymo pultu „WinWood Control panel“ arba kitu lygiaverčiu techniniu sprendiniu, užtikrinančiu visišką funkcinį ir saugos suderinamumą su esama kėlimo mechanizmų sistema.“ | Kėlimo mechanizmo komplektas yra visiškai suderinamas su jau sumontuotų gamintojo SIA „WinWood“ kėlimo mechanizmų sistemos valdymo pultu „WinWood Control panel“ (palikti tinkamą taip / ne arba įrašyti lygiavertį techninį sprendinį) |
| 1.2. | Komplektuojama su 11 vnt. ne trumpesnių kaip 17,5 m ilgio, standartinio diametro 48-51 mm plieninių dvigubų vamzdžių (angl. truss batten, ladder truss, ladder flybar ar pan.) dekoracijų ar apšvietimo įrangos tvirtinimui. | Dvigubo vamzdžio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis ............... m; diametras ................ mm. |
| 1.3. | Vamzdžių spalva juoda (RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011 arba RAL 9017).* | Vamzdžio spalva (įrašyti konkrečią reikšmę): RAL....................... |
| 1.4. | Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais. | Kėlimo mechanizmas yra su dvigubais stabdžiais. Palikti tinkamą (taip / ne) |
| 1.5. | Kėlimo mechanizmas su lyno kreiptuvu.* | Kėlimo mechanizmas yra su lyno kreiptuvu Palikti tinkamą (taip / ne) |
| 1.6. | Kėlimo mechanizmo troso vyniojimo būgno diskai pagaminti iš plieno, galvanizuoti* | Kėlimo mechanizmo troso vyniojimo būgno diskai yra pagaminti iš plieno, galvanizuoti Palikti tinkamą (taip / ne) |
| 1.7. | Kėlimo mechanizmo darbinis kelias ne mažiau kaip 17 m.* | Kėlimo mechanizmo darbinis kelias yra .....................m. (įrašyti konkrečią reikšmę): |
| 1.8 | Kėlimo mechanizmas turi avarinio valdymo sistemą, kuria galima pakelti arba nuleisti keltuvą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda. | Kėlimo mechanizmas turi avarinio valdymo sistemą, kuria galima pakelti arba nuleisti keltuvą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda. Palikti tinkamą (taip / ne) |
| 1.9. | Visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui atitinka LST EN ISO 12100 standartą arba lygiavertį standartą. | Visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui atitinka .............. standartą (įrašyti standartą ir pateikti su pasiūlymu tai patvirtinantį dokumentą) |
| 1.10. | Troso užspaudėjas atitinka DIN 741 standartą arba lygiavertį standartą. | Troso užspaudėjas atitinka .................................. standartą (įrašyti standartą ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą) |
| 1.11. | Lynžiedžiai atitinka DIN 6899B standartą arba lygiavertį standartą. | Lynžiedžiai atitinka ................. standartą įrašyti standartą ir pateikti su pasiūlymu tai patvirtinantį dokumentą) |
| 1.12. | Naudojamas trosas atitinka LST EN 12385-4 standartą arba lygiavertį standartą. | Naudojamas trosas atitinka ................................. standartą (įrašyti standartą ir pateikti su pasiūlymu tai patvirtinantį dokumentą) |
| 1.13. | Templė atitinka Mašinų direktyvos 2006/42/EC standartą arba lygiavertį standartą. | Templė atitinka .................................. standartą (įrašyti standartą ir pateikti su pasiūlymu tai patvirtinantį dokumentą) |
| 1.14. | Trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia ne mažesnė kaip 500 kg. | Trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia (įrašyti konkrečią reikšmę): ............... kg.; |
| 1.15. | Kėlimo trosų kiekis ne mažesnis kaip 4 vnt.* | Kėlimo trosų kiekis (įrašyti konkrečią reikšmę): ............... vnt.; |
| 1.16. | Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis ne mažesnis kaip 0,3 m/s. | Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis (įrašyti konkrečią reikšmę): ............... m/s; |
| 1.17. | Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia ne didesnė kaip 2,5 kW. | Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia (įrašyti konkrečią reikšmę): ............... kw; |
| 1.18. | Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metai garantija Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus. | Visoms prekėms nurodytoms šioje techninėje specifikacijoje suteikiama garantija (įrašyti konkretų metų skaičių)....................metai Pateikiamas su pasiūlymu atitiktį patvirtinantis dokumentas............ (įrašyti dokumento pavadinimą) |

APLINKOSAUGINIŲ KRITERIJŲ NUSTATYMO TEISINIS PAGRINDAS

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas)  4.4.4.4 p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne mažesnę nei 5 metai. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją ir pateikiant garantijos suteikimą patvirtinančius dokumentus pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija.

Nustačius, kad jei Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.