Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTRINIO MIKROAUTOBUSO

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkančioji organizacija – Kompleksinių paslaugų namai ,,Alka“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.  Planuojama įsigyti 1 (vieną) elektrinį mikroautobusą  (toliau - Prekė).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prekė turi atitikti šioje Techninės specifikacijos lentelėje Nr.1 nustatytus techninius  reikalavimus.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Tiekėjas Prekę privalo pristatyti į Kompleksinius paslaugų namus ,,Alka“ adresu: Vilniaus g. 303, Šiauliai.

Vykdant pirkimo sutartį PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiami naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (https://sabis.nbfc.lt/), išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

  - Perkančioji organizacija siekia kad jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

    - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

    - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Perkančiajai organizacijai ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

    - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Prekių pristatymo terminas: per ne ilgesnį kaip 8 (aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių registracija: Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“ ne vėliau nei Prekių perdavimo Perkančiajai organizacijai dieną.

  - Į Prekių kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo/išregistravimo ir kitos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos, aptarnavimo garantiniu laikotarpiu išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi užpildyti Pasiūlymo priede Nr.1 pateiktą Prekių atitikties lentelę ir pateikti įrodančius dokumentus, patvirtinančius Prekių atitikimą pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

Elektrinio mikroautobuso techninė specifikacija:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Rodiklis, savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai elektriniam mikroautobusui: |  |
| 1.1. | Bendrieji reikalavimai | Keleivinis mikroautobusas turi atitikti Europos Sąjungoje arba Lietuvos Respublikoje galiojančius techninius reikalavimus, įsigaliojusius transporto priemonės pristatymo metu, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Nuoroda į teisės aktą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.332547/asr Keleivinis mikroautobusas turi turėti Europos Bendrijos atitikties liudijimą (Certificate of Conformity, CoC). |
| 1.2. | Gamintojas ir modelis | Gamintojas ir modelis. |
| 1.3. | Pagaminimo metai | Mikroautobusas naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. |
| 1.4. | Mikroautobusas rūšis (klasė) | Keleivinis M1 klasės, naujas, neeksploatuotas mikroautobusas, skirtas globotinių vežimui. |
| 1.5. | Mikroautobuso ilgis | Ne mažiau kaip 5300 mm. |
| 1.6. | Vairo padėtis | Kairėje. |
| 1.7. | Mikroautobuso komplektacija | Mikroautobuso komplektacijoje turi būti nustatytus reikalavimus atitinkantys priklausiniai: - mikroautobuso registracijos liudijimas; - eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba ir garantijos dokumentai (kuriuose nurodytas garantinio aptarnavimo periodiškumas, garantinio aptarnavimo atlikėjai ir jų kontaktiniai duomenys); - vaistinėlė (sukomplektuota pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus); - gesintuvas; - avarinio stovėjimo ženklas; - šviesą atspindinti liemenė; - rankinis kėliklis (domkratas); - ratų veržlių atsukimo raktas - transportavimo kilpa; - informacinis borto kompiuteris; - Bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga; - USB jungtis (ne mažiau kaip viena). |
| 1.8. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Perkama transporto priemonė turi būti elektra varomas mikroautobusas, atitinkantis Reglamentą (ES) 2019/631 ir kitus taikytinus Europos Sąjungos teisės aktus. |
| 2. Variklis: |  |  |
| 2.1. | Degalų rūšis | Elektra |
| 2.2. | CO² emisija, pagal WLTP arba lygiavertį | Ne daugiau kaip 0 g/km. |
| 2.3. | Nuvažiuojamas atstumas su pilnai įkrauta baterija, pagal WLTP arba lygiavertį | Ne mažiau kaip 250 km |
| 2.4. | Variklio galia | Ne mažiau kaip 100 kW. |
| 3. Vairo mechanizmas: |  |  |
| 3.1. | Vairo kolonėlė | Reguliuojama vairo padėtis. |
| 3.2. | Daugiafunkcinis vairas | Turi būti. |
| 3.3. | Vairo stiprintuvas | Turi būti elektrinis vairo stiprintuvas. |
| 4. Kėbulas ir jo dydis: |  |  |
| 4.1. | Durys | Vairuotojo kabinoje turi būti ne mažiau kaip 2 durys; Mikroautobuso keleivių salone turi būti ne mažiau kaip 2 durys: - viena slankiojančių durų sistema šone keleiviams įlipti/išlipti; - vienos galinės durys . Galinės durys gali būti dvigubos. |
| 4.2. | Langai | Keleivių salonas pilnai įstiklintas. |
| 4.3. | Sėdimų vietų skaičius | Keleivių skaičius( su vairuotoju) 9. 3 eilės sėdynių. Visos sėdimos vietos įrengtos automobilio gamintojo gamykloje. Salono sėdynių antra ir trečia eilės turi būti lengvai išimamos. |
| 4.4. | Saugumas | Priekinė vairuotojo ir keleivių saugos oro pagalvės. Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius reikalavimus. |
| 4.5. | Interjeras | Salono danga iš atsparios drėgnam valymui (panaudojant chemines valymo priemones) medžiagos. |
| 4.6. | Keleivių apsaugos priemonės | Dviejų arba trijų taškų tvirtinimo sistema su rite ir juosta, karabinais, kabliais ar sagtimis. |
| 5. Padangos ir ratai: |  |  |
| 5.1. | Atsarginis ratas/ remonto komplektas | Turi būti, analogiško dydžio mikroautobuso ratams atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo mikroautobusas turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai). |
| 5.2. | Padangos | Padangos – vasarinių ir žieminių komplektai. Padangos turi būti naujos. Mikroautobusas pristatomas su tam sezonui tinkamomis padangomis. |
| 6. Stabdžių sistema: |  |  |
| 6.1. | Stabilumo kontrolės sistema (ESP) | Turi būti. |
| 6.2. | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) | Turi būti. |
| 7. Elektrinė sistema: |  |  |
| 7.1. | Įkrovimas | Greitas įkrovimas (DC); lėtas įkrovimas (AC) įkrovimo jungtys: CCS Type 2 (AC/DC) arba lygiavertė, suderinama su ES įkrovimo infrastruktūra. Kartu su mikroautobusu turi būti pateikti visi laidai, reikalingi krovimui iš buitinio elektros tinklo ir greito įkrovimo stotelių. |
| 8. Įranga ir priedai: |  |  |
| 8.1. | Salono šildymas ir vėdinimas | Turi būti: - automatinis oro kondicionierius; - keleivių oro kondicionierius ir salono šildymo sistema. |
| 8.2. | Parkavimo sistema | Turi būti parkavimo sistema mikroautobuso priekyje ir gale. |
| 9. Apsaugos sistema: |  |  |
| 9.1. | Durų užraktas | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai 2 (du) užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais. |
| 10. Mikroautobuso garantija ir techninė apžiūra: |  |  |
| 10.1. | Garantija mikroautobusui. | Ne mažiau kaip 2 metai arba ne mažiau 100 tūkst. km ridos (priklausomai nuo to, kas įvyks ankščiau). Garantija netaikoma greitai nusidėvinčioms dalims. |
| 10.2. | Garantija baterijai | Aukštos įtampos baterijai ne mažiau kaip 8 metai, arba ne mažiau kaip 150 000 km ridos (priklausomai nuo to kas įvyks ankščiau). Garantija netaikoma greitai nusidėvinčioms dalims. |

Tiekėjai gali siūlyti nepaminėtų arba geresnių parametrų elektrinio mikroautobuso ir įrangos komponentų nei nustatyta Pirkėjo.

Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus (t. y. Tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.