1 priedas

# KVM ĮRENGINIO IR PERJUNGIKLIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SUTRUMPINIMAI IR SAVOKOS

- Techninėje specifikacijoje naudojami šie sutrumpinimai ir sąvokos:

Tiekėjas – Dalyvis, kurio pasiūlymas pirkimui pirkimo sąlygose nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus sudaryta Sutartis.

Pirkėjas – Akcinė Bendrovė „Oro navigacija“.

Sutartis – Tiekėjo ir Pirkėjo pasirašoma prekių pirkimo – pardavimo sutartis.

Prekės – šioje techninėje specifikacijoje nurodyta įranga.

- TIKSLAS

2. Perkama įranga – KVM įrenginiai: ilgintuvas (ang. KVM Extender) ir perjungiklis (angl. KVM Switch).

- PREKIŲ APRAŠYMAS IR PIRKIMO APIMTYS

3. Prekių kiekiai bei minimalūs techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje.

4. Bendrieji reikalavimai:

4.1. Prekės turi būti naujai pagamintos, nenaudotos. Gamykliškai atnaujintos (renew,  refurbished, remarked) prekės negali būti siūlomos.

4.2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomų Prekių gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued).

4.3. Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7), jeigu nenurodyta kitaip.

4.4. Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

4.5. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus teisės aktuose tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

1 lentelė. Techninė specifikacija

KVM ilgintuvo duomenys:

# Bendros savybės

  - Grafika 	Formatas:		DisplayPort (DP 1.2)

Spalvų gylis: 		24 Bit

Taško kodavimas: 	RGB 4:4:4 su 24bpp/8bpc

Video juostos plotis: 	iki 600 MP/s, DisplayPort 4 Linijos, LBR, HBR, HBR2, angl. Single Stream Transport  (SST)

Maksimali raiška

per video kanalą: 	2560 × 1600 @ 60Hz

4096 × 2160 @ 60Hz (4Kp60Hz)

Pavyzdinės raiškos: 	per video kanalą:

1920 × 1200 @ 60Hz

2048 × 2048 @ 60Hz (2K × 2K)

2560 × 1600 @ 60Hz

3840 × 2160 @ 60Hz (Ultra HD/60Hz)

4096 × 2160 @ 60Hz (4Kp60Hz)

kai naudojami du video kanalai

7680 × 4320 @ 30Hz (8K)

kai naudojami du video kanalai

7680 × 4320 @ 60Hz (8K)

nVidia 3D-Vision 120Hz:

1680 × 1050 @ 120Hz

Vertikalus dažnis: 	24 Hz - 200 Hz

Horizontalus dažnis: 	25 kHz - 185 kHz

  - Audio

DisplayPort

Skaitmeninis 	Perdavimo tipas: 	2 kanalai LPCM, stereo

Raiška:		 16/20/24 bit

Atrankos dažnis: 	iki 48 kHz

  - Audio 	Perdavimo tipas: 	analogas, stereo

Raiška: 		24 bit

Atrankos dažnis: 	96 kHz

Juostos plotis: 	22 kHz

  - RS232 	Perdavimo tipas: 	transparent

Perdavimo greitis: 	max. 230,400 bps

Perduodami signalai: 	TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD

# Maitinimas

  - Pagrindinis maitinimas

Tipas: 		vidinis maitinimo paketas

Jungtis: 		IEC plug (IEC-320 C14)

Įtampa: 		AC100-240V/60-50Hz

  - Rezervinis maitinimas

Tipas: 		vidinis maitinimo paketas

Jungtis: 		IEC plug (IEC-320 C14)

Įtampa: 		AC100-240V/60-50Hz

- Darbo aplinka

Temperatūra:		 +5 - +45 °C

Oro drėgmė:		 20 % - 80 %, be- kondensavimosi

Saugojimo aplinka

Temperatūra:		-20 °C - +60 °C

Oro drėgmė: 		15 % - 85 %, be- kondensavimosi

# Kompiuterio modulis

  - Konsolės sąsajos

Monitorius:

per video kanalą	2 × DisplayPort socket

klaviatūra: 		1 × PS/2 socket, 1 × USB-A socket

pelė: 		1 × USB-A socket

  - Kompiuterio sąsajos

Video: 		1 × DisplayPort socket

PS/2 klaviatūra: 	1 × PS/2 socket

USB klaviatūra/pelė: 	1 × USB-B socket

Audio: 		1 × 3.5-mm jack socket (Line In)

1 × 3.5-mm jack socket (Line Out)

USB :	 	1 × USB-B socket

RS232:		1 × D-Sub9 socket

  - Kitos sąsajos

Jungtis tinklui:		2 × RJ45 socket

  - Sąsajos perdavimui

Video ir įvesties

prietaisai: 		4 × LWL LC-Duplex socket

Srovės suvartojimas : 	100-240VAC/60-50Hz/0.7-0.4A

Galios suvartojimas: 	45,0 W

# Naudotojo modulis

  - Darbo vietos sąsajos

Monitorius:

per video kanalą	2 × DisplayPort socket

klaviatūra: 		1 × PS/2 socket, 1 × USB-A socket

Pelė:		1 × USB-A socket

Bendra:		1 × USB-A socket

Audio: 		1 × 3.5-mm jack socket (Line In)

1 × 3.5-mm jack socket (Line Out)

USB:		2 × USB-A socket

RS232: 		1 × D-Sub9 socket

  - Kitos sąsajos

Jungtis tinklui:		2 × RJ45 socket

  - Sąsajos perdavimui

Video ir įvesties

prietaisai: 		4 × LWL LC-Duplex socket

Srovės suvartojimas : 	100-240VAC/60-50Hz/0.7-0.4A

Galios suvartojimas: 	65,0 W

# Vienmodis perdavimo modulis

Modulių kiekis: 	4 vnt. vienam įrenginiui

Skaidulos tipas:	vienmodis

Modulio tipas :	Bidi (Bidirectional), SFP+

Sąsajos tipas: 		LC

Atstumas: 		nemažiau nei 10 kilometrų

Suderinamumas:	pilnai suderinamas su siūlomu įrenginiu

# Sertifikatai  ir standartai

  - CE, FCC, RoHS, EN 60825-1:2014, U.S. CFR 1040.10 ir 1040.11.

KVM perjungiklio duomenys:

# Bendros savybės

  - Vaizdo kanalų kiekis

per kompiuterį/konsolę: 	2

  - Konsolė	Prijungiamų konsolių kiekis:	1

  - Konsolės sąsajos

Video		2 x DisplayPort

USB klaviatūra/pelė	2 x USB-A jungtis

Audio		1 x 3.5 mm (Line-in), 1 x 3.5 mm (Speaker)

  - Kompiuteris	Prijungiamų kompiut. kiekis:	2

  - Kompiuterio sąsajos

Video		2 x DisplayPort

USB klaviatūra/pelė	1 x USB-B jungtis

Audio		1 x 3.5 mm (Line-in), 1 x 3.5 mm (Line-out)

  - Grafika 	Formatas:		DisplayPort (DP 1.2)

Spalvų gylis: 		24 Bit

Taško kodavimas: 	RGB 4:4:4 su 24bpp/8bpc

Video juostos plotis: 	iki 600 MP/s, DisplayPort 4 Linijos, LBR, HBR, HBR2

Pavyzdinės raiškos: 	per video kanalą:

1920 × 1200 @ 60Hz

2048 × 2048 @ 60Hz (2K × 2K)

2560 × 1600 @ 60Hz

3840 × 2160 @ 60Hz (Ultra HD/60Hz)

4096 × 2160 @ 60Hz (4Kp60Hz)

E-EDID: 		E-EDID palaikymas per DP-AUX kanalą (įsk. 					DDC/CI)

  - Audio

DisplayPort

Skaitmeninis 	Perdavimo tipas: 	2/4/6/8 kanalai LPCM, stereo

Raiška:		 16/20/24 bit

Atrankos dažnis: 	iki 192 kHz

  - Audio 	Perdavimo tipas: 	analogas, stereo

Raiška: 		16/20/24 bit

Atrankos dažnis: 	96 kHz

# Maitinimas

Tipas: 		vidinis maitinimo paketas

Jungtis: 		IEC plug (IEC-320 C14)

Suvartojimas: 		200mA@240VAC; 300mA@100VAC

- Darbo aplinka

Temperatūra:		 +5 - +45 °C

Oro drėgmė:		 <80 %, be- kondensavimosi

# Sertifikatai  ir standartai

  - CE, RoHS.

- Vartotojo sąsaja

  - Galimybė persijungti tarp kompiuterių, prijungtų prie KVM perjungiklio, per fizinius KVM perjungiklio mygtukus ir per konsolės klaviatūros klavišų kombinaciją.

# Prekių kiekiai:

  - KVM ilgintuvai:

- DP1.2-VisionXG-Fiber(S)-MC2-AR-CPU A1210202 keturi vienetai, transceiver 10G BiDi TX-1330 RX-1270 šešiolika vienetų;

- DP1.2-VisionXG-Fiber(S)-MC2-AR-CON A1220238 keturi vienetai, Transceiver 10G BiDi TX-1270 RX-1330 šešiolika vienetų.

  - KVM Perjungiklis:

- Modelis DP1.2-MUX2-MC du vienetai.

# Kiti reikalavimai

  - KVM ilgintuvai ir perjungiklis komplektuojami su visais tvirtinimo komponentais reikalingais montavimui į 19“ komutacinę spintą. Montuoti reikalingos detalės turi būti pridedamos.

  - Visi maitinimo kabeliai turi būti pridedami prie komplektuojamos įrangos.

- PREKIŲ  PRISTATYMAS

19. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos adresu: akcinė bendrovė „Oro navigacija“, B. Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius. Prekės turi būti pristatomos tik darbo dienomis (I-IV nuo 7:30 iki 16:15 val., V nuo 7:30 iki 15:30 val.).

21. Prekės turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

22. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento, t. y. nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

23. Prekėms  turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija.

24. Garantijos laikotarpiu turi būti nemokamai šalinami Prekių gedimai arba sugedusios Prekės keičiamos naujomis (įskaitant Prekių ar jų dalių (komponentų) transportavimo kaštus). Sąvoka „gedimas“ apima bet kokį Prekės (ar bet kokios jos dalies, įskaitant programinės įrangos) netinkamą veikimą ir/ar sutrikimą.

25. Garantijos laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos, pateiktos su Prekėmis, klaidų šalinimas bei naujų versijų pateikimas/prieinamumas (atsisiunčiant iš gamintojo puslapio ir pan.) bei visų reikalingų licencijų palaikymas.

- DOKUMENTAI

26. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų Prekių gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar nuorodą į Prekių techninius aprašus gamintojo interneto svetainėje, arba kitus gamintojo dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių techninių charakteristikų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

27. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:

27.1. Prekių perdavimo priėmimo aktą.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

28. Prekės turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant. Prekių pakuotės tūri būti pagamintos iš antrinių perdirbtų žaliavų (polietileno, popieriaus ir pan.).

29.  Tiekėjas, teikdamas prekes, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu, teikti pirkėjui elektroninio formato dokumentus. Prireikus išspausdinti dokumentus, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

____________________