Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU / Užsakovas – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 02-002-P-0001 „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – laboratorinių baldų suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose (jei taikoma), pristatymas, montavimas bei prijungimas (taikoma tik tiems baldams, kurie pagal savo funkcionalumą turi būti jungiami prie vėdinimo sistemos) prie vėdinimo sistemos Pirkėjo patalpose (toliau – Prekė (-s)).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta: galutinė Prekių pristatymo vieta – statomas Chemijos ir geomokslų fakulteto (toliau - CHGF) pastatas adresu Saulėtekio al. 9, Vilniuje; tarpinė Prekių pristatymo vieta -  Tiekėjo sandėliavimo ir saugojimo vieta Tiekėjo pasirinktose patalpose. Priklausomai nuo pastato statybos darbų grafiko, pagaminti baldai gali būti Tiekėjo saugojami ir sandėliuojami Tiekėjo pasirinktose patalpose iki galimybės juos montuoti CHGF patalpose. Apie poreikį saugoti ir sandėliuoti baldus Pirkėjas raštu informuos Tiekėją likus nemažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pristatymo termino pabaigos. Į Prekių, nurodytų Techninės specifikacijos 1 lentelės 1-39 pozicijose, kainą turi būti įskaičiuotos 5 (penkių) mėnesių Tiekėjo saugojimo ir sandėliavimo išlaidos Tiekėjo pasirinktose patalpose.

  - Jei Prekės bus Tiekėjo saugomos ir sandėliuojamos Tiekėjo pasirinktose patalpose ilgau nei 5 (penkis) mėnesius, Tiekėjui bus apmokama pagal atskirą įkainį, nurodytą Konkretaus pirkimo sąlygų priede Nr. 2 „Pasiūlymo forma“. Maksimalus papildomas saugojimo ir sandėliavimo paslaugų kiekis – 6 (šeši) mėnesiai.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Pozicijos Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Taip (žymėti, jei Prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas Prekių kiekis) |
| 1. | M-STALAS-1200 | Mobilus stalas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 1 vnt. | ☐ | ☒ |
| 2. | M-STALAS-1200-HPL su EBC | Mobilus stalas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 3. | M-STALAS-900 | Mobilus stalas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 2 vnt. |  |  |
| 4. | M-DS | Mobili spintelė su 1 stalčiumi ir 1 durelėmis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 76 vnt. |  |  |
| 5. | M-DS-Ž | Mobili spintelė, žema, su 1 stalčiumi ir 1 durelėmis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose.. | Tikslus kiekis – 3 vnt. |  |  |
| 6. | M-S2-Ž | Mobili spintelė su stalčiais (2 vnt.) žemam stalui, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 4 vnt. |  |  |
| 7. | M-S3-Ž | Mobili spintelė su stalčiais (3 vnt.) žemam stalui, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 12 vnt. |  |  |
| 8. | M-S3-Ž-450 | Mobili spintelė su stalčiais (3 vnt.) žemam stalui, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 3 vnt. |  |  |
| 9. | M-S4-A | Mobili spintelė su stalčiais (4 vnt.) aukštam stalui, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 21 vnt. |  |  |
| 10. | P-A | Atvira pakabinama spintelė su lentynomis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 43 vnt. |  |  |
| 11. | P-A-900 | Atvira pakabinama spintelė su lentynomis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 58 vnt. |  |  |
| 12. | P-A-1200 | Atvira pakabinama spintelė su lentynomis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 13 vnt. |  |  |
| 13. | P-U | Pakabinama spintelė su 1 ištisinėmis varstomomis durelėmis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 51 vnt. |  |  |
| 14. | P-U-900 | Pakabinama spintelė su 2 ištisinėmis varstomomis durelėmis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 75 vnt. |  |  |
| 15. | P-U-1200 | Pakabinama spintelė su 2 ištisinėmis varstomomis durelėmis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 31 vnt. |  |  |
| 16. | SP-A-1200 | Laboratorinė spinta atvira su 4 lentynomis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 14 vnt. |  |  |
| 17. | SP-U | Laboratorinė spinta su 1 ištisinėmis varstomomis durimis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 9 vnt. |  |  |
| 18. | SP-U-900 | Laboratorinė spinta su 2 ištisinėmis varstomomis durimis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 6 vnt. |  |  |
| 19. | SP-U-1200 | Laboratorinė spinta su 2 ištisinėmis varstomomis durimis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 16 vnt. |  |  |
| 20. | ST-1 | Stelažas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 2 vnt. |  |  |
| 21. | ST-3 | Stelažas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 22. | ST-5 | Stelažas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 23. | ST-6 | Stelažas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 2 vnt. |  |  |
| 24. | ST-7 | Stelažas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 12 vnt. |  |  |
| 25. | ST-12 | Stelažas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 26. | STN-1 | Stalas su apatine lentyna ir galiniu borteliu,suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose.. | Tikslus kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 27. | ANTIVIBR-1 | Antivibracinis stalas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 28. | P-ST | Pakabinama spintelė su įstiklintomis varstomomis durelėmis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 29. | P-ST-900 | Pakabinama spintelė su įstiklintomis varstomomis durelėmis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 5 vnt. |  |  |
| 30. | P-ST-1200 | Pakabinama spintelė su 2 įstiklintomis varstomomis durelėmis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 31. | S1-1 | Stalas laboratorinis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 8 vnt. |  |  |
| 32. | S2-2 | Stalas laboratorinis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 33. | S2-4 | Stalas laboratorinis, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 34. | SPS-55 | Skubios pagalbos spinta, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 2 vnt. |  |  |
| 35. | SP-RŠ | Laboratorinė spinta rūgštims ir šarmams, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 3 vnt. |  |  |
| 36. | SP-SD | Ugniai atspari saugos spinta sprogioms ir degioms medžiagoms, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 3 vnt. |  |  |
| 37. | VG12/6 | Ventiliacinis gaubtas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 38. | VG18/12 | Ventiliacinis gaubtas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 2 vnt. |  |  |
| 39. | VG15/10 | Ventiliacinis gaubtas, suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas, montavimas bei prijungimas Pirkėjo patalpose. | Tikslus kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 40. | Papildomas Tiekėjo saugojimas ir sandėliavimas Tiekėjo pasirinktose patalpose |  | Maksimalus kiekis - 6 mėn. | ☒ |  |

  - Terminai ir užsakymų teikimo tvarka:

    - Tiekėjas nuo Sutarties pasirašymo per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų įsipareigoja suprojektuoti ir pristatyti laboratorinius baldus (visą kiekį)  Pirkėjo adresu į CHGF arba į Tiekėjo saugojimo ir sandėliavimo vietą (vieta suderinama Sutarties vykdymo metu prieš pristatymą). Atskiri užsakymai neteikiami.

    - Jei Sutarties vykdymo metu atsiras poreikis laboratorinius baldus Tiekėjui saugoti ir sandėliuoti ilgau nei 5 (penkis) mėnesius, Pirkėjas informuos Tiekėją atskiru raštišku pranešimu. Papildomo saugojimo ir sandėliavimo Tiekėjo pasirinktose patalpose maksimalus terminas 6 (šeši) mėnesiai.

    - Baldų montavimo terminas - per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo, kad galima pradėti montuoti baldus CHGF.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

  - Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

  - Kiekvienos Prekės detali komplektacija ir techniniai reikalavimai detalizuoti Techninės specifikacijos 1 priede „Baldų išdėstymo brėžiniai 4 aukšte“ bei Techninės specifikacijos 2 priede „Baldų išdėstymo brėžiniai 5 aukšte“ ir Techninės specifikacijos 3 priede „Žiniaraščiai“. Į šio pirkimo objekto apimtį patenka 5 aukšto ir šiose 4 aukšto patalpose nurodyti baldai: L-12, L-13, L-14, L-15, L-16 ir L-21.

  - Tiekėjas įkainuodamas prekes, nurodytas Techninės specifikacijos 1 lentelėje, privalo visapusiškai išnagrinėti pirkimo dokumentuose pateiktus techninius reikalavimus baldams ir gaminiams bei brėžinius, kuriuose nurodyta projektinė baldo vieta. Baldų kodai pateikti Techninės specifikacijos 4 priede „Naudojamų žymėjimų suvestinė“.

  - Techninės specifikacijos priede Nr. 3 „Žiniaraščiai“ pateikiami konkretūs matmenų ir komplektacijos reikalavimai kiekvienam baldų tipui taip pat pateikiama papildoma informacija su nurodymais dėl baldų komplektacijos, t. y. nurodoma koks stalviršio tipas taikomas kiekvienam stalui, nurodomas stalų atraminės konstrukcijos tipas, specialiųjų spintų ištraukiamo oro kiekis ir kt.

  - Tiekėjas privalo prijungti laboratorinius baldus prie vėdinimo sistemos (taikoma tik tiems baldams, kurie pagal savo funkcionalumą turi būti jungiami prie vėdinimo sistemos). Visų šių paslaugų kainos turi būti įskaičiuotos į Prekių, nurodytų Techninės specifikacijos 1 lentelės 1-39 pozicijose, kainą.

  - Tiekėjas privalo į Prekių, nurodytų Techninės specifikacijos 1 lentelės 1-39 pozicijose, kainą įtraukti ir techninėje specifikacijoje nepaminėtas priemones: montavimui reikalingos techninės įrangos kaštus, rišamąsias, fiksuojančias medžiagas, tvirtinimo elementus ir kitus būtinus montavimo elementus, medžiagas ir priemones, būtinus tinkamai įvykdyti Sutartį.

  - Sumontuotas baldas turi būti perduotas švarus - visi baldai turi būti išvalyti tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Visi darbo paviršiai, perduodant baldus, privalo būti švarūs ir be įbrėžimų.

  - Garantinis laikotarpis laboratoriniams baldams turi būti ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo galutinio Prekių ir su Prekėmis susijusių paslaugų priėmimo-perdavimo akto  pasirašymo datos, jei prie konkretaus baldo nenurodytas ilgesnis laikotarpis. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalės pakeisti netinkamas baldų dalis naujomis ar nauja Preke ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos. Netinkamos baldų dalys arba visas elementas gali būti pripažintas tuo atveju, jeigu:

•	garantinio laikotarpio metu bus nustatytas baldo arba baldo elemento defektas atsiradęs ne dėl naudotojo kaltės;

•	naudojant baldus arba juos sudarančius elementus pagal Tiekėjo / gamintojo instrukcijas atsirado arba buvo nustatyti gedimai, pažeidimai, defektai arba kiti trūkumai, kurie nėra traktuojami kaip pagrįstas nusidėvėjimas;

•	garantinio laikotarpio metu bus nustatyti baldų pajungimo prie pastato inžinerinių sistemų defektai.

Garantinio laikotarpio metu Tiekėjo reakcijos (problemos identifikavimo ir sprendimo pasiūlymo) laikas į iškvietimą turi būti ne ilgesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Prekių trūkumus.

  - Pasiūlymų vertinimo metu Prekių atitiktis pirkimo dokumentų reikalavimams tikrinama tik dėl tų reikalavimų, kuriuose Techninės specifikacijos 2 lentelėje aiškiai nurodoma, kad atitiktis tikrinama pasiūlymų vertinimo metu.

  - Tuo atveju, jeigu pasiūlymų vertinimo metu kiltų įtarimų, kad siūlomos Prekės gali neatitikti techninių reikalavimų, kurie nenurodyti, kaip vertinami pasiūlymų vertinimo metu, tačiau nurodomi Techninėje specifikacijoje, Perkančioji organizacija turi teisę patikrinti atitiktį tiems techniniams reikalavimams ir prašyti Tiekėjo pagrįsti atitikimą, net jei jie nenurodyti kaip tikrintini pasiūlymų vertinimo metu.

  - Prekių atitikimas kiekvienam šios Techninės specifikacijos reikalavimui, įskaitant Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 (brėžiniuose) ir Nr. 3 (žiniaraščiuose) pateiktus reikalavimus,  bus tikrinamas pristačius ir sumontavus Prekes iki galutinio Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento.

  - Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti kiekvienos siūlomos Prekės pozicijos (žiniaraščiuose (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3) nurodytos komplektacijos) 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas (arba nuorodą į gamintojo svetainę, kur būtų pateiktas atitikimo konkretaus punkto reikalavimui pagrindimas), patvirtinančias siūlomo sprendinio konstrukcijos, matmenų ir komplektacijos atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams (toliau – 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos).

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai | Vertinimui pateikiami įrodymai - pagrindimas | Vertinama pasiūlymų vertinimo metu | Reikalavimų atitikimas (pildo Tiekėjas) Nurodyti tik prie tų reikalavimų, kurie pažymėti kaip vertinami pasiūlymų vertinimo metu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomi laboratoriniai baldai turi būti tarpusavyje suderinti dizaino, spalvinės gamos, geometrijos, medžiagiškumo, struktūros, funkcionalumo ir montavimo sprendimų požiūriu ir sudaryti vientisą laboratorinių baldų sistemą | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos |  |  |
|  | Tiekėjas privalo į pasiūlymo kainą įtraukti visas priemones, įrangą ir medžiagas, reikalingas pilnam laboratorinių baldų sistemos sumontavimui ir tinkamam veikimui, įskaitant, bet neapsiribojant: tvirtinimo elementus, jungiamąsias ir fiksuojamąsias detales, laidus, kabelius, vamzdynus baldų konstrukcijų ribose, montavimo medžiagas ir kitą funkciniam įrengimui būtiną techninę įrangą. |  |  |  |
| Siūlomi laboratoriniai baldai turi atitikti žemiau nurodytų standartų reikalavimus: |  |  |  |  |  |
|  | Laboratoriniai stalai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 13150 standarto ar lygiaverčio reikalavimus (išskyrus stalai, pažymėti kodu STN-1). | Reikalavimas Nr. 2** |  |  |
|  | Laboratorinės spintelės bei spintos turi būti sertifikuotos pagal LST EN 16121 ir LST EN 16122 standartų arba lygiaverčių standartų reikalavimus. | Reikalavimas Nr. 2 |  |  |
|  | BSL-2 laboratorijoms skirti baldai turi būti pritaikyti šiai aplinkai ir atitikti BSL-2 patalpų baldams keliamus reikalavimus. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
| 2. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir jų reikšmės | Vertinimui pateikiami įrodymai - pagrindimas | Vertinama pasiūlymų vertinimo metu | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) Nurodyti tik prie tų reikalavimų, kurie pažymėti kaip vertinami pasiūlymų vertinimo metu |
| LABORATORINIAI STALAI |  |  |  |  |  |
|  | Siūlomi laboratoriniai stalai turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 13150 arba lygiaverčio reikalavimus (išskyrus stalai pažymėti kodu STN-1) (privaloma pateikti patvirtinančio sertifikato, išduoto oficialios sertifikavimo institucijos, kopiją). | Reikalavimas Nr. 1 Reikalavimas Nr. 2 | Taip (tikrinamas Reikalavimas Nr. 1) |  |
| ATRAMINĖ KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |  |
|  | Priklausomai nuo individualios pozicijos aprašymo laboratorinių baldų žiniaraštyje metalinės atraminės konstrukcijos turi būti C-formos rėmo arba H-formos rėmo tipo (taikoma toms baldų pozicijoms, prie kurių žiniaraštyje (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3) nurodytas rėmo tipas). | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Laboratorinių stalų, komplektuojamų su metaliniais rėmais aukštis turi būti 750 mm arba 900 mm (± 20 mm), priklausomai nuo individualios pozicijos aprašymo žiniaraštyje (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3). | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Metalinius rėmus turi sudaryti atskiri ištekinti stačiakampio formos plieniniai vamzdžiai arba plieno profiliai. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Rėmų stovų sudūrimai turi būti suvirinti ir nušlifuoti. Aštrūs profiliai arba plieno lakštų kampai, angų briaunos ir išoriniai kampai turi būti nugludinti. |  |  |  |
|  | Metalinių profilių matmenys C-formos rėmams - ne mažiau nei 70x25x3 mm, o H-formos rėmams – ne mažiau nei 60x25x2 mm. | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Tiek C-formos, tiek H-formos rėmas turi turėti uždengtą (paslėptą) aukščio reguliavimo mechanizmą. Stovų elementai turi būti individualiai reguliuojami, ne mažiau nei +/- 20 mm diapazonu. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Maksimali leistina rėmo apkrova – ne mažiau nei 200 kg bet kurio dydžio rėmui. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Atraminės kojos turi būti su viršutine jungtimi ir paruoštomis montavimo angomis stalviršio tvirtinimui, taip pat su integruotais tvirtinimo elementais skersiniams ir saugos varžtams montuoti. Stalų atraminės kojos turi būti tarpusavyje sujungtos ne mažiau kaip trimis skersiniais. |  |  |  |
|  | Viršutinėje nugarinėje rėmo dalyje turi būti įrengti įstūmimo ribotuvai mobilioms spintelėms, užtikrinantys jų išdėstymą po stalu vienoje lygioje plokštumoje. |  |  |  |
|  | Mobilių stalų H-formos rėmų sudūrimai, įskaitant ir stovų sujungimus su skersiniais, turi būti suvirinti, įskaitant ir rėmų bei skersinių sudūrimus. |  |  |  |
|  | Mobilaus stalo rėmas turi būti ne mažiau kaip su 4 ratukais, ne mažiau kaip 2 iš jų turi būti fiksuojami. Kiekvieno ratuko leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 110 kg, o bendra leistina mobilaus stalo apkrova – ne mažiau nei 150 kg. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Rėmų plieninių profilių paviršius turi būti milteliniu būdu padengtas epoksidinės dervos ir poliesterio mišinio arba lygiaverte danga, termiškai sukietintas. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Rėmai turi būti šviesiai pilkos spalvos – NCS S 3005-R80B arba lygiavertės (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu Sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
| STALVIRŠIAI |  |  |  |  |  |
| Stalviršiai turi atitikti žemiau pateiktas charakteristikas. |  |  |  |  |  |
| AUKŠTO SLĖGIO LAMINATO PLOKŠTĖ SU PAVIRŠIUMI SUKIETINTU ELEKTRONŲ PLUOŠTU (HPL su EBC) |  |  |  |  |  |
|  | Aukšto slėgio laminato (HPL) plokštės pagrindą sudaro natūralios kilmės pluoštas (medienos ir/arba popieriaus), prisotintas termoreaktyviomis dervomis ir turintis ne mažiau nei 80% biokilmės anglies (pagal EN 16640:2017 arba lygiavertį standartą). | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Plokštės pagrindas iš abiejų pusių padengtas vientisa dekoratyvine danga. Stalviršio darbinis paviršius pagamintas akrilo ar lygiavertės medžiagos pagrindu ir sukietintas elektronų pluošto technologija (EBC). | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stalviršis turi būti tvirtas, homogeniškas, atsparus įbrėžimams, drėgmei, vandeniui, lengvai valomas ir apsaugotas nuo bakterijų dauginimosi. |  |  |  |
|  | Stalviršis turi turėti aukštą cheminį atsparumą, išbandytas ir sertifikuotas pagal SEFA 3 arba lygiavertį standartą 24 valandų cheminio atsparumo reikalavimus. | Reikalavimas Nr. 1 Reikalavimas Nr. 2 | Taip (tikrinamas Reikalavimas Nr. 1) |  |
|  | Stalviršis turi turėti pakeltas briaunas, apsaugančias nuo skysčio nutekėjimo. Pakeltos briaunos turi būti pagamintos iš epoksidinės dervos, polipropileno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  | Plokštės storis – ne mažiau nei 20 mm, pakeltų briaunų aukštis – ne mažiau nei 7 mm. |  |  |  |
|  | Stalviršio paviršiaus spalva – šviesiai pilka (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu Sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
| AUKŠTO SLĖGIO LAMINATO PLOKŠTĖ (HPL) |  |  |  |  |  |
|  | Aukšto slėgio laminato (HPL) plokštės pagrindą sudaro medienos, popieriaus ar celiuliozės pluoštas, impregnuotas dervomis, sukietintas aukšta temperatūra ir aukštu slėgiu. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Plokštės paviršius iš abiejų pusių padengtas vientisa dekoratyvine melamino laminato arba lygiaverte danga. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stalviršis turi būti tvirtas, homogeniškas, atsparus drėgmei, vandeniui, lengvai valomas ir higieniškas. |  |  |  |
|  | Plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. |  |  |  |
|  | Stalviršio spalva – šviesiai pilka, NCS S 3005-R80B arba lygiavertė (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu Sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
| LAMINUOTA MELAMINO PLOKŠTĖ |  |  |  |  |  |
|  | Turi susidėti iš pagrindinės presuotos medienos drožlių plokštės. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Darbo paviršius turi būti padengtas ne plonesniu nei 0,8 mm aukšto slėgio laminato arba lygiavertės medžiagos sluoksniu. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Bendras stalviršio storis turi būti ne mažiau nei 30 mm. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stalviršio plokštės nelaminuoti kraštai turi būti padengti ne mažiau nei 3 mm storio polipropileno (PP) arba lygiavertės medžiagos briauna. Stalviršio briaunos turi būti užapvalintos. Nugarinės išilginės briaunos padengtos polipropileno (arba lygiavertės medžiagos) briauna arba laminato (ar lygiavertės medžiagos) krašteliu. |  |  |  |
|  | Apatinė ir viršutinė stalviršio pusės turi būti atsparios vandeniui, karščiui ir priklijuotos prie pagrindinės plokštės. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stalviršio spalva – šviesiai pilka, NCS S 3005-R80B arba lygiavertė (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu Sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
| STALAS SU APATINE LENTYNA IR GALINIU BORTELIU |  |  |  |  |
|  | Plotis: 1300 mm (±20) Gylis: 700 mm (±20) Aukštis: 900 mm (±20) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Stalo konstrukcija turi būti pagaminta iš nerūdijančiojo plieno AISI 304 arba lygiavertės medžiagos, pilnai suvirinta. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Atraminis rėmas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 40x40 mm profilio arba vamzdžio, kurio storis – ne mažesnis nei 1,00 mm. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Apatinė nerūdijančio plieno lentyna turi būti sustiprinta ir pilnai suvirinta su rėmu. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Darbo paviršius turi būti pagamintas iš AISI 304 arba lygiavertės kokybės nerūdijančiojo plieno lakšto (arba lygiavertės medžiagos), kurio storis – ne mažesnis nei 1,20 mm. Turi būti su vidiniu faneros sutvirtinimu ir apatiniu nerūdijančiojo plieno arba lygiavertės medžiagos uždengimu. |  |  |  |
|  | Priekinė viršutinė briauna turi būti užapvalinta ne mažesniu nei 10 mm spinduliu, šoninės ir galinė briaunos – užapvalintos ne mažesniu nei 2 mm spinduliu. |  |  |  |
|  | Stalas turi būti su galiniu nerūdijančiojo plieno ar lygiavertės medžiagos borteliu, kurio aukštis – 100 mm (±10 mm). Bortelis turi būti suvirintas, uždaras iš galinės pusės, su apatiniu užapvalinimu, ne mažesniu nei 10 mm užapvalinimo spinduliu. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stalas turi būti su reguliuojamo aukščio kojelėmis. |  |  |  |
| ANTIVIBRACINIAI SVĖRIMO STALAI (kodas – ANTIVIBR) |  |  |  |  |  |
|  | Plotis: 900 mm (±20 mm) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Gylis: 750 arba 900 mm (±20 mm), priklausomai nuo pozicijos aprašymo žiniaraštyje | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Aukštis: 750 arba 900 mm (±30 mm), priklausomai nuo pozicijos aprašymo žiniaraštyje | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Šio stalo dizainas turi užtikrinti svėrimo platformos apsaugą nuo vibracijos ir kontakto su aplinkiniais įrenginiais. |  |  |  |
|  | Atraminė konstrukcija turi būti pagaminta iš plieno arba lygiavertės medžiagos rėmo su ne mažiau kaip 4 stovais ir su vibraciją absorbuojančiais elementais. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Apsaugą nuo išorinio kontakto turi užtikrinti atskiras atraminės konstrukcijos apdengimas iš visų pusių. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Svėrimo platforma turi būti pagaminta iš betono paviršiaus su plieno elementais (arba lygiaverčių medžiagų), stalviršio medžiaga – nurodyta žiniaraštyje individualių pozicijų aprašymuose. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Svėrimo platforma, ne mažesnė nei 400 x 450 mm. |  |  |  |
|  | Korpuso spalva – balta, artima NCS S 0602-G91Y arba lygiavertė (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu Sutarties vykdymo metu).. |  |  |  |
| STELAŽAS (kodas – ST-1, ST-3....ST-12) |  |  |  |  |  |
|  | Plotis, gylis, aukštis: kaip nurodyta žiniaraščiuose. Leistina paklaida ±50 mm. | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Stelažas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertės medžiagos | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Konstrukcija turi būti modulinė, leidžianti formuoti skirtingų matmenų sistemas bei plėsti sistemą tiek tiesia linija, tiek kampu. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stelažas turi būti su uždaromis (vientisomis) lentynomis. |  |  |  |
|  | Vienos lentynos apkrova – ne mažesnė kaip 150 kg. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Vieno stelažo skyriaus (sekcijos) apkrova – ne mažesnė kaip 600 kg. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stelažas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 4 lentynų lygių. |  |  |  |
|  | Lentynos turi būti lengvai įstatomos arba pakabinamos, pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertės medžiagos | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Su stabilizuojančia kryžmine (įstrižine) jungtimi. |  |  |  |
|  | Konstrukcija turi būti pritaikyta eksploatacijai esant grindų nelygumams. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
| MOBILIOS SPINTELĖS |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos spintelės turi būti sertifikuotos pagal standartų LST EN 16121 ir LST EN 16122 arba jiems lygiaverčių reikalavimus (privaloma pateikti galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal nurodytų standartų reikalavimus) | Reikalavimas Nr. 1 Reikalavimas Nr. 2 | Taip (tikrinamas Reikalavimas Nr. 1) |  |
|  | Spintelių pločiai: 450 / 600 mm ±20 mm (spintelės plotis kiekvienai pozicijai nurodytas laboratorinių baldų žiniaraštyje) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Spintelių gylis: ne mažiau nei 550 mm | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Spintelių aukštis: 640 mm (±10 mm) 750 mm aukščio stalams ir 790 mm (±10 mm) 900 mm aukščio stalams. | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Spintelių korpusas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio presuotos drožlių plokštės arba lygiavertės, iš abiejų pusių dengtos melamino danga, atitinkančia EN 14322 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Paviršiaus atsparumas dilimui – ne mažiau nei S klasė, dangos klasė ≥ 2 (dangos storis ≥0,14 mm). Plokštė turi atitikti formaldehido emisijos klasę ne žemesnę kaip E1 arba lygiavertę. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Nugarinis panelis turi būti pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio presuotos drožlių plokštės arba lygiavertės, iš abiejų pusių dengtos melamino danga arba lygiavertės medžiagos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Spintelė turi turėti ne mažiau nei 4 ratukus, kurių aukštis turi būti ne daugiau nei 110 mm ir turi atitikti stacionarių spintelių grindjuostės aukštį. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Mobilios spintelės turi turėti ne mažiau nei 4 besisukančius ratukus, ne mažiau nei du priekiniai ratukai turi būti užrakinami. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Kiekvieno iš ratukų leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 70 kg. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Lentynų leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 30 kg. Lentynos ir jų laikikliai turi būti sumontuoti tokiu būdu, jog lentynų nebūtų galima ištraukti. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Priekiniai korpuso kraštai, priekinių dalių kraštai ir lentynų priekiniai kraštai turi turėti ne mažiau nei 2 mm storio užapvalintą polipropileno (toliau - PP) arba lygiavertės medžiagos briauną. |  |  |  |
|  | Spintelių durys arba stalčiai turi turėti metalinę U formos rankenėlę arba metalinę lazdelės formos rankenėlę, pagamintą iš aliuminio arba nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Įleidžiamos rankenėlės negali būti naudojamos. |  |  |  |
|  | Naudojami lankstai turi leisti atidaryti spintelių duris ne mažiau kaip 270° kampu. |  |  |  |
|  | Spintelių korpusų spalva – balta, artima NCS S 0602-G91Y arba lygiavertė (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu Sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
| PAPILDOMI REIKALVIMAI MOBILIOMS SPINTELĖMS SU STALČIAIS |  |  |  |  |  |
|  | Stalčiaus korpusas turi būti pagamintas iš milteline danga dengto plieno arba lygiavertės medžiagos, kurio storis ne mažiau nei 1,0 mm. Bėgeliai turi būti guolinio tipo, savaime besilygiuojantys, nereikalaujantys priežiūros. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stalčių bėgeliai turi turėti apdangą, apsaugančią nuo dulkių kaupimosi. |  |  |  |
|  | Stalčiaus galinė sienelė ir dugnas turi būti pagaminti iš ne mažiau nei 16 mm storio melamino laminatu dengtos MDP arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 14322 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stalčių leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 30 kg. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Stalčių gylis 550 mm gylio spintelėms turi būti ne mažesnis nei 500 mm. | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Stalčių, kurių plotis ≤600 mm, priekiai turi būti lengvai nuimami, nenaudojant papildomų įrankių, kad juos būtų galima išvalyti ir dezinfekuoti. |  |  |  |
|  | Turi turėti mechanizmą, leidžiantį tuo pat metu atidaryti tik po vieną stalčių. |  |  |  |
|  | Spintelių stalčiai turi turėti švelnaus užsidarymo mechanizmą. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
| AUKŠTOS LABORATORINĖS SPINTOS (kodai – SP-A, SP-U) |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos laboratorinės spintos turi būti sertifikuotos pagal standartų LST EN 16121 ir LST EN 16122 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus (privaloma pateikti galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal nurodytų standartų reikalavimus) | Reikalavimas Nr. 1 ir Reikalavimas Nr. 2 | Taip (Reikalavimas Nr. 1) |  |
|  | Spintų pločiai: 600 / 900 / 1200 mm (±20 mm) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Spintų gylis: 550 mm (±20 mm) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Spintų aukštis: 2100 mm (±20 mm) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Detalūs perkamų laboratorinių spintų matmenys ir komplektacija (durys, lentynos ar vidaus įranga) yra nurodyta laboratorinių baldų žiniaraštyje kiekvienai spintos pozicijai. |  |  |  |
|  | Spintų korpusas turi susidėti iš 2 šoninių panelių, apatinės dalies, viršutinės dalies ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynų. Šios konstrukcinės turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 19 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių dengtos melamino danga (arba lygiavertės medžiagos), atitinkančios EN 14322 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Paviršiaus atsparumas dilimui – ne mažiau nei S klasė, dangos klasė ≥ 2 (dangos storis ≥0,14 mm). Plokštė turi atitikti formaldehido emisijos klasę ne žemesnę kaip E1. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Nugarinis panelis turi būti pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių, dengtos melamino danga, arba lygiavertės medžiagos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Lentynos leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 30 kg. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Lentynos ir jų laikikliai turi būti sumontuoti tokiu būdu, jog lentynų nebūtų galima ištraukti | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Reguliuojamo aukščio lentynos spintoms, kurių plotis ≥ 900 mm, turi papildomai turėti sutvirtinančią užpresuotą priekinę briauną, pagamintą iš aliuminio juostos arba lygiavertės medžiagos, apsaugančią nuo lentynos išlinkimo. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Priekiniai paneliai turi būti pagaminti ištokios pačios medžiagos, kaip ir spintos korpusas.. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai turi turėti ne mažiau nei 2 mm storio užapvalintą PP briauną. |  |  |  |
|  | Vidiniuose šoninių panelių paviršiuose turi būti išgręžtos skylutės, skirtos furnitūros ir lentynų tvirtinimui. |  |  |  |
|  | Grindjuostė turi būti pagaminta iš klijuotos medienos, ne mažiau nei 16 mm storio arba lygiavertės medžiagos. Grindjuostė turi būti iš vienos pusės be sujungimų turi būti padengta vandeniui atsparia plastikine folija ir stipriai pritvirtinta prie spintos |  |  |  |
|  | Spintų grindjuostės aukštis turi būti ne daugiau nei 110 mm ir atitikti mobilių spintelių ratukų bei stacionarių spintelių grindjuosčių aukštį. |  |  |  |
|  | Grindų nelygumai turi būti išlyginami reguliuojamo aukščio stovo pagalba. |  |  |  |
|  | Spintų durys turi turėti metalinę U formos rankenėlę arba metalinę lazdelės formos rankenėlę, pagamintą iš aliuminio arba nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Įleidžiamos rankenėlės negali būti naudojamos. |  |  |  |
|  | Naudojami lankstai turi leisti atidaryti spintų duris ne mažiau kaip 270° kampu. |  |  |  |
|  | Spintų korpusų spalva – balta, artima NCS S 0602-G91Y arba lygiavertė (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu Sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
|  | Spintų grindjuostės spalva – tamsiai pilka, NCS S 7502-B arba lygiavertė (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu Sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
|  | SKUBIOS PAGALBOS SPINTOS (kodai – SPS-55) |  |  |  |
|  | Turi atitikti visus aukščiau nurodytus reikalavimus aukštoms laboratorinėms spintoms (kodai – SP-A, SP-U) su žemiau nurodytais papildymais. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Spinta turi būti sukomplektuota su skubios pagalbos rinkiniu, susidedančiu iš: - ne mažiau kaip 1 vnt. pirmosios pagalbos vaistinėlės - ne mažiau kaip 1 vnt. anglies dioksido (CO₂) gesintuvo, kurio užpildo masė ne mažiau nei 5 kg. - ne mažiau kaip 2 vnt. stiklo pluošto gesinimo užklotų, matmenys ne mažiau 1600x2000 mm - ne mažiau kaip 2 vnt. smėlio dėžių, matmenys, ne mažiau 200x350x200 mm - ne mažiau kaip 1 vnt. smėlio semtuvo. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
| PAKABINAMOS SPINTELĖS (kodai – P-A, P-U, P-ST) |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos pakabinamos spintelės turi būti sertifikuotos pagal standartų LST EN 16121:2013+A1:2017 ir LST EN 16122 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus (privaloma pateikti galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal nurodytų standartų reikalavimus). | Reikalavimas Nr. 1 ir Reikalavimas Nr. 2 | Taip (Reikalavimas Nr. 1) |  |
|  | Spintelių pločiai: 600 / 900 / 1200 mm (±20 mm) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Spintelių gylis: 330/350 mm (±20 mm) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Spintelių aukštis: 760 mm (±20 mm) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Detalūs perkamų pakabinamų spintelių matmenys ir komplektacija (durys, lentynos ar vidaus įranga) yra nurodyta laboratorinių baldų žiniaraštyje kiekvienai spintelių pozicijai. |  |  |  |
|  | Spintelių korpusas turi susidėti iš 2 šoninių panelių, apatinės dalies, viršutinės dalies ir vienos reguliuojamo aukščio lentynos. Šios konstrukcijos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 19 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių dengtos melamino danga (arba lygiavertės medžiagos), atitinkančia EN 14322 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Paviršiaus atsparumas dilimui – ne mažiau nei S klasė, dangos klasė ≥ 2 (dangos storis ≥0,14 mm). Plokštė turi atitikti formaldehido emisijos klasę ne žemesnę kaip E1. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Nugarinis panelis turi būti pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių dengtos melamino danga, arba lygiavertės medžiagos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Lentynos leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 30 kg. Lentynos ir jų laikikliai turi būti sumontuoti tokiu būdu, jog lentynų nebūtų galima ištraukti. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Reguliuojamo aukščio lentynos spintelėms, kurių plotis ≥ 900 mm, turi papildomai turėti sutvirtinančią užpresuotą priekinę briauną, pagamintą iš aliuminio juostos arba lygiavertės medžiagos, apsaugančią nuo lentynos išlinkimo. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Bendra pakabinamos spintelės leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 60 kg. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Priekinių panelių techninės charakteristikos pateikiamos individualių pozicijų aprašymuose žiniaraščiuose. Priekiniai paneliai turi būti pagaminti iš korpuso kokybės medžiagos. Įstiklintiems priekiniams paneliams turi būti naudojamas ne mažiau nei 5 mm storio stiklas. |  |  |  |
|  | Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai turi turėti ne mažiau nei 2 mm storio užapvalintą PP arba lygiavertės medžiagos briauną. |  |  |  |
|  | Spintelių durys turi turėti metalinę U formos rankenėlę arba metalinę lazdelės formos rankenėlę, pagamintą iš aliuminio arba nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Įleidžiamos rankenėlės negali būti naudojamos. |  |  |  |
|  | Spintelių korpusų spalva – balta, artima NCS S 0602-G91Y arba lygiavertė (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu Sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
| SPINTOS RŪGŠTIMS IR ŠARMAMS LAIKYTI (kodai – SP-RŠ) |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos spintos rūgštims ir šarmams laikyti turi būti sertifikuotos pagal standartų LST EN 16121 ir LST EN 16122 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus (privaloma pateikti galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal nurodytų standartų reikalavimus) | Reikalavimas Nr. 1 ir Reikalavimas Nr. 2 | Taip (Reikalavimas Nr. 1) |  |
|  | Aukštų rūgščių ir šarmų spintų plotis: 600 mm (±20 mm) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Spintų gylis: ne mažiau nei 550 mm | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Spintų aukštis: 2100 (±20) mm | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Spintų korpusas turi susidėti iš 2 šoninių panelių, apatinės dalies bei viršutinės dalies. Šios konstrukcijos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 19 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių dengtos melamino danga, atitinkančia EN 14322 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Paviršiaus atsparumas dilimui – ne mažiau nei S klasė, dangos klasė ≥ 2 (dangos storis ≥0,14 mm). Plokštė turi atitikti formaldehido emisijos klasę ne žemesnę kaip E1. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Spintų nugarinis panelis turi būti pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių, dengtos melamino danga, arba lygiavertės medžiagos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai turi turėti ne mažiau nei 2 mm storio užapvalintą PP arba lygiavertės medžiagos briauną. |  |  |  |
|  | Grindjuostė turi būti pagaminta iš klijuotos medienos arba lygiavertės medžiagos. Grindjuostė iš vienos pusės be sujungimų turi būti padengta vandeniui atsparia plastikine folija arba lygiaverte medžiaga ir stipriai pritvirtinta prie spintos. |  |  |  |
|  | Grindjuostės aukštis turi būti ne daugiau nei 110 mm ir atitikti mobilių spintelių ratukų aukštį. Grindų nelygumai turi būti išlyginami reguliuojamo aukščio stovo pagalba. |  |  |  |
|  | Spintų durys turi turėti metalinę U formos rankenėlę arba metalinę lazdelės formos rankenėlę, pagamintą iš aliuminio arba nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Įleidžiamos rankenėlės negali būti naudojamos. |  |  |  |
|  | Spintos rūgštims ir šarmams laikyti turi susidėti iš ne mažiau kaip 2 atskirų, vienodo dydžio sekcijų, skirtų rūgštims ir šarmams, uždaromų atskiromis ištisinėmis durimis. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Durų lankstai turi būti padengti specialia danga, apsaugančia nuo korozijos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Naudojami lankstai turi leisti atidaryti duris ne mažesniu kaip 270° kampu. |  |  |  |
|  | Spintų viduje turi būti įrengtos ištraukiamos lentynos su padėklais, pagamintais iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, turinčiais pakeltus kraštus. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Spintos rūgštims ir šarmams turi būti sukomplektuotos su ne mažiau nei 4 ištraukiamomis lentynomis su padėklais. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Ištraukiamų lentynų-padėklų leistina apkrovos galia turi būti ne mažiau nei 20 kg. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Šio tipo spintos turi turėti oro ištraukimo kanalus jungiamus prie patalpoje paruoštos ventiliacijos sistemos. |  |  |  |
|  | Spintų viduje ties galine siena turi būti įrengta oro srauto pertvara (kreiptuvas) ir oras turi būti ištraukiamas iš kiekvienos spintos sekcijos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Turi turėti standartinį tipo ženklinimą pagal EN 14322 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. |  |  |  |
|  | Spintų korpusų spalva – balta, artima NCS S 0602-G91Y arba lygiavertė (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu Sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
|  | Grindjuostės spalva – tamsiai pilka, NCS S 7502-B arba lygiavertė (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu Sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
| UGNIAI ATSPARIOS SAUGOS SPINTOS IR SPINTELĖS DEGIŲ IR SPROGIŲ MEDŽIAGŲ LAIKYMUI (kodai – SP-SD) |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos ugniai atsparios saugos spintos turi būti sertifikuotos pagal standartų LST EN 14470-1 dalies arba lygiaverčių standartų reikalavimus (privaloma pateikti patvirtinančio sertifikato, išduoto oficialios sertifikavimo institucijos, kopiją). | Reikalavimas Nr. 1 ir Reikalavimas Nr. 2 | Taip (Reikalavimas Nr. 1) |  |
|  | Aukštų saugos spintų išoriniai pločiai: 600 mm (±20 mm) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Spintų išorinis gylis: 600 mm (±20 mm) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Saugos spintų išorinis aukštis: 2040 (±20 mm) | 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Spintų atsparumas ugniai – ne mažiau nei 90 min. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Spintų išorės korpusas turi būti pagamintas iš keleto plieno lakštų (1.5 mm storio), ne prastesnės kaip A kokybės, nedegus, padengtas milteline danga. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Vidus turi būti pagamintas iš aukšto atsparumo, tvirtos, melamino derva padengtos dekoratyvinės drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Visos saugos spintos komplektuojamos su durų užrakto mechanizmu. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Spintose turi būti ne mažiau nei 4 lentynos-padėklai, ne mažiau nei 1 grindinis padėklas ir ne mažiau nei 1 perforuotas įdėklas, pagaminti iš plieno, dengto milteline danga, arba lygiavertės medžiagos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Visos saugos spintos turi turėti ištraukiamo oro kanalą, jungiamą prie patalpoje paruoštos ventiliacijos sistemos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Saugos spintose turi būti įrengtas termoreguliatorius ir apsaugos įranga automatiškai sandariai uždaranti spintos duris gaisro atveju. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Turi turėti standartinį tipo ženklinimą pagal standarto LST EN 14470-1 dalies (arba lygiaverčio) reikalavimus. |  |  |  |
|  | Spintos korpusas padengtas atsparia milteline danga, spalva - balta, NCS S 0602-G91Y (RAL 9010) (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu Sutarties vykdymo metu), dekoratyvinės grindjuostės spalva – tamsiai pilka NCS S 7502 (artima RAL 7015) arba lygiavertė (tiksli spalva turi būti suderinta su Užsakovu Sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
| VENTILIACINIAI GAUBTAI |  |  |  |  |  |
|  | Gaubtai be filtrų, skirti šalinti perteklinius garus ir šilumą. |  |  |  |
|  | Matmenis žiūrėti žiniaraštyje. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, atsparūs drėgmei, garams ir korozijai. Lygūs paviršiai lengvai valomi. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Pajungimas prie plastikinio ortakio D250 | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |

* Reikalavimas Nr. 1: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo, turinčio teisę gamintojo arba gamintojo atstovo vardu teikti komercinius pasiūlymus, rašytinis siūlomų Prekių charakteristikų pagal konkretų Techninės specifikacijos punktą, kuriame yra įrašas „Reikalavimas Nr. 1“ patvirtinimas (deklaracija). Kartu pateikiamos įgaliojimus patvirtinančių dokumentų kopijos.

** Reikalavimas Nr. 2: Likus ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki II skyriaus 2.6.1 punkte nurodyto baldų pristatymo termino pabaigos turi būti pateikiama akredituotos nepriklausomos laboratorijos išduotų sertifikatų ir jo priedų (bandymo protokolų) kopijos, kurios patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka Techninės specifikacijos punktą, kuriame yra įrašas „Reikalavimas Nr. 2“.

- KITA INFORMACIJA

4.1 Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkimo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui suderinimui Prekių tiekimo grafiką. Gavęs Pirkėjo pranešimą apie galimybę montuoti Prekes, Tiekėjas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų turi pateikti suderinimui Baldų montavimo grafiką.

4.2. Tiekėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas po pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris dalyvaudamas  CHGF statybos koordinaciniuose susitikimuose atstovautų Tiekėją ir spręstų visus su baldų gamyba ir montavimu susijusius techninius ir (ar) organizacinius klausimus bei inžinerinių komunikacijų privedimo taškų vietų laboratorijose klausimus.

4.3. Baldai projektuojami ir gaminami remiantis projektinėje dokumentacijoje (brėžiniuose) nurodytais matmenimis.

Tiekėjas parengia gamybinius kiekvieno baldo brėžinius pagal projektinius duomenis bei iki gamybos pradžios raštu suderina juos su Užsakovu. Gamybiniuose brėžiniuose turi būti numatytos visos priemonės būtinos baldų sumontavimui/surinkimui/pajungimui konkrečioje patalpoje, brėžinių detalumas turi būti pakankamas, kad būtų galima patikrinti baldų ir juos sudarančių dalių matmenis bei komplektaciją pagal Sutartį. Papildomai brėžiniuose Tiekėjas privalės pateikti ir kiekvieno baldo 3D vaizdus.

Dėl baldų matmenų pokyčių, atsiradusių dėl projektinių ir faktinių matmenų neatitikimų, Tiekėjo nurodyti įkainiai nebus keičiami, išskyrus atvejus, kai baldų koregavimas reikalauja esminių konstrukcinių pakeitimų, kurių nebuvo galima numatyti pagal projektinius duomenis.

4.4. Baldai Pirkėjo patalpose turi būti išdėstyti pagal Techninės specifikacijos prieduose pateiktus brėžinius.

4.5. Baldų montavimo metu Tiekėjas privalės paskirti asmenį, kuris nuolat būtų objekte ir spręstų techninius - organizacinius klausimus susijusius su baldų iškrovimu, pernešimu, surinkimu, pajungimu, priežiūra, valymu ir kt.

Tiekėjas turės ne tik pristatyti, surinkti, sumontuoti baldus Chemijos ir geomokslų fakulteto (CHGF) pastate adresu Saulėtekio al. 9, Vilniuje, bet ir prijungti baldus prie, vėdinimo sistemos, kuri bus iš anksto įrengta laboratorijų patalpose (taikoma tik tiems baldams, kurie pagal savo funkcionalumą turi būti jungiami prie vėdinimo sistemos).

4.6. Laboratorinių baldų tiekimo - montavimo darbams atlikti Užsakovas pagal suderintą grafiką (-us) perduos įrengtas pastato patalpų grupes. Sutarties vykdymo metu Tiekėjo atsakomybėje esančios patalpos turi būti saugomos nuo galimų defektų arba žalos, sąlygojamos Tiekėjo veiklos. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo atliekami darbai bus vykdomi statomame pastate, kuris yra generalinio statybos rangovo atsakomybėje, Tiekėjas privalės laikytis generalinio rangovo nustatytų darbo tvarkos reikalavimų. Tiekėjo atliekamiems darbams būtinos išlaidos, susijusios su elektros, vandens, atliekų išvežimo, įsikūrimo statybvietėje bei kitais buitiniais poreikiais, sandėliuojamų baldų pervežimo montavimui turi būti įvertintos pasiūlymo kainoje. Užsakovas sudarys galimybes prisijungti prie statybvietėje įrengtų elektros bei vandens tiekimo šaltinių.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 papunkčiu.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkami laboratoriniai baldai laikomi ilgaamžėmis prekėmis, nes yra suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų tinkami naudoti ilgą laiką (daugiau nei 5 (penkerių) metų laikotarpiui). Perkami laboratoriniai baldai pasižymi tvirta konstrukcija, atsparumu mechaniniam ir cheminiam poveikiui. Laboratorinių baldų konstrukcija yra modulinė ir iš dalies išardoma, todėl sudedamosios dalys gali būti keičiamos, remontuojamos ar atnaujinamos, užtikrinant ilgesnį gaminio gyvavimo ciklą. Ne mažesnę nei 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantiją Perkančioji organizacija taip pat laiko aplinkos apsaugos kriterijumi kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.4 punkte, t. y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Kartu su pasiūlymu dokumentai neteikiami. |

- PRIEDAI

1 priedas. Baldų išdėstymo brėžiniai 4 aukšte.

2 priedas. Baldų išdėstymo brėžiniai 5 aukšte.

3 priedas. Žiniaraščiai.

4 priedas. Naudojamų žymėjimų suvestinė.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.