MAITINIMO ŠALTINIS (LYGINTUVAS) TERMINĖS PLAZMOS GENERAVIMUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TECHNICAL SPECIFICATION OF POWER SUPPLY UNIT (RECTIFIER) FOR THERMAL PLASMA GENERATION

| Nr. / No. | Komponento / prietaiso pavadinimas Equipment name | Reikalaujami techniniai rodikliai / charakteristika Technical requirements / characteristics | Tiekėjo siūlomos charakteristikos Supplier‘s offered characteristics |
| --- | --- | --- | --- |
| Maitinimo šaltinis (lygintuvas) terminės plazmos generavimui / Power supply unit (rectifier) for thermal plasma generation |  | Maitinimo šaltinis (lygintuvas) skirtas terminės plazmos generavimui naudojant nuolatinės srovės plazmos generatorių / A power supply unit (rectifier) for thermal plasma generation using direct current plasma torch |  |
|  | Tinklo įėjimo įtampa / Input voltage | 400 V, trijų fazių kintama srovė (AC) / 400 V, three-phase applicable current (AC) |  |
|  | Nominalus dažnis / Nominal frequency | 50/60 Hz |  |
|  | Maitinimo šaltinio (lygintuvo) nominali galia / Nominal power of power supply unit (rectifier) | Ne mažiau 180 kW / Not less than 180 kW |  |
|  | Maitinimo šaltinio srovė / Current of the power supply unit | Nuolatinė (DC) / Direct current (DC) |  |
|  | Nominali maitinimo šaltinio (lygintuvo) išėjimo įtampa / Nominal output voltage of the power supply unit (rectifier) | Ne mažiau nei 1000 VDC / Not less than 1000 VDC |  |
|  | Nominali maitinimo šaltinio (lygintuvo) išėjimo srovė / Nominal output current of the power supply unit (rectifier) | 450 A esant 400 VDC įtampai / 450 A at 400 VDC |  |
|  | Srovės reguliavimo diapazonas / Current regulation range | 1 – 450 A |  |
|  | Darbo režimas / Operation time | Ilgalaikis / Long-term |  |
|  | Išmatavimai (apytikriai), I x G x A / Size (approx.), L x D x H | 800 x 800 x 2000 mm |  |
|  | Svoris (apytikriai) / Weight (approx.) | 360 kg |  |
|  | Saugumo klasė IP / Protection class IP | IP40 |  |
|  | Maitinimo šaltinio (lygintuvo) aušinimas / Power supply (rectifier) cooling | Vanduo / Water |  |
|  | Aukštos įtampos plazmos generatoriaus uždegimo sistema / High voltage plasma torch ignition unit | Integruotas į maitinimo šaltinį / Integrated into the power supply unit |  |
|  | Uždegimo sistemos maitinimo įtampa / Ignition unit‘s input voltage | 220/380 V |  |
|  | Maksimalus pramušamas oro tarpas / Max breakdown gap | 5 mm |  |
|  | Uždegimo impulso amplitudė / Ignition pulse amplitude | Ne mažiau nei 10 kV / Not less than 10 kV |  |
|  | Kompiuteris ir programinė įranga / PC and software | Sistema pateikiama su gamintojo rekomendacijas atitinkančiu kompiuteriu bei jo priedais. Kartu turi būti pateikiama programinė įranga, leidžianti kontroliuoti prietaisą ir analizuoti rezultatus / The system is supplied with a computer and accessories that meet the manufacturer's recommendations. Software must also be provided to control the device and analyze the results |  |
|  | Dokumentacija / Documentation | Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti įrangos technines charakteristikas ar kitą dokumentaciją, patvirtinančią techninės specifikacijos reikalavimus. Pateiktuose dokumentuose turi būti pažymėti techninių specifikacijų atitikimai / Together with the offer, the supplier must submit the technical characteristics of the equipment/system or other documentation confirming the requirements of the technical specification. The submitted documents must indicate compliance with the technical specifications |  |
|  | Eksploatavimo instrukcijos / Manual | Lietuvių ir/ar anglų kalba / Lithuanian or English |  |
|  | Darbuotojų mokymas / Trainings | Darbuotojų mokymas po įrangos instaliavimo, paleidimo ir derinimo darbo vietoje, apmokymų trukmė ne mažiau nei 2 dienos 3 darbuotojams / Employee training after equipment installation, launch and debugging at the workplace, training duration at least 2 days for 3 employees | Šiam reikalavimui nereikalaujama pateikti atitikimą liudijančių duomenų This requirement does not require providing data demonstrating compliance |

1 PASTABA. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti Prekes, kurios daro mažesnį poveikį aplinkai viename ar keliuose produkto gyvavimo ciklo etapuose. Atsižvelgiant į tai, perkamos prekės turi būti pristatytos Perkančiajai organizacijai perdirbamoje pakuotėje arba pakuotėje, pagamintoje iš perdirbtų žaliavų. Atitiktis tokiam prekės pakuotei keliamam reikalavimui bus tikrinama prekės priėmimo-perdavimo metu.

2 PASTABA. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, gali būti pateikiamas lygiavertis nurodytajam.