Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

,,Techninė specifikacija“

LAIVO SU PRIEKABA PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Pirkėjas perka motorinę plaukiojimo priemonę;

  - Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pristatyti šio dokumento II skyriuje nurodytą Prekę, ją suderinti, išbandyti, paruošti paleidimui, paleisti ir supažindinti su ją Pirkėjo personalą;

  - Prekė turi būti nauja,  nenaudota, neeksponuota, mechaniškai nepažeista ir su visais jai priklausančiais priedais. Prekė turi būti paženklinta teisės aktų nustatyta tvarka;

  - Pirkėjas techninėje specifikacijoje nenustato Prekę sudarančių sudėtinių dalių ir jų reikšmių kiekio. Už techniką sudarančių sudėtinių dalių ir jų reikšmių kiekio parinkimą yra atsakingas Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą. Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai Prekei ir jos sudėtinėms dalims, bei šių dalių kiekiams ir jų reikšmėms. Tiekėjas gali siūlyti Prekę atitinkančią minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba Prekę su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

II SKYRIUS

PIRKIMO TIKSLAS

2.1. Šiuo Pirkimu siekiama įsigyti:

2.1.1. Laivą su priekaba, 1 komplektą;

2.2. Numatomo įsigyti laivo su priekaba savybės turi atitikti pirkimo dokumentų sąlygas ir žemiau nurodytus reikalavimus.

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI LAIVUI SU PRIEKABA

| Eil. Nr. | Reikalaujamas techninis parametras | Techninio parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Motorinė plaukiojimo priemonė (modelis, pagaminimo data) | Laivas su priekaba |
| 2. | Laivo su priekaba stovis | Naujas, nenaudotas |
| 3. | Laivo ilgis | Ne mažiau kaip 7,5 m ir ne daugiau kaip 8,5 m. |
| 4. | Laivo plotis | Ne mažiau kaip 2,5 m ir ne daugiau kaip 3,5 m. |
| 5. | Laivo grimzlė | Ne daugiau nei 90 cm. |
| 6. | Laivo aukštis | Nuo 2,3 iki 2,8 m |
| 7. | Sauso laivo svoris be variklio | Ne didesnis nei 2500 kg. |
| Reikalavimai laivo korpuso eksploataciniams rodikliams |  |  |
| 8. | Stiklo pluošto korpusas | Būtina |
| 9. | Povandeninės dalies padengimas dažais, apsaugančiais nuo organinės kilmės apaugimo | Būtina |
| 10. | Korpuso suderinamumas su pakabinamu varikliu; | Būtina |
| 11. | V formos korpusas | Būtina |
| 12. | Laivo projektavimo kategorija | Ne žemesnė kaip C |
| 13. | Keleivių kiekis | ne mažiau kaip 7 (C kategorija) |
| 14. | Korpusas apsaugotas gumine ar lygiavertės medžiagos apsaugine atmuša iš priekio, šonų bei galo. | Būtina |
| Reikalavimai laivo kabinai |  |  |
| 15. | Uždara šildoma kabina | Būtina |
| 16. | Kabinos grūdinto stiklo langai, užtikrinantys matomumą 360 laipsnių kampu | Būtina |
| 17. | Kabinos durys | Ne mažiau 2 |
| 18. | Rakinamos kabinos durys | Būtina |
| 19. | Minkštos sėdimos vietos kabinoje | Ne mažiau 4 |
| 20. | Valdymo panelė kabinoje | Būtina |
| 21. | Reguliuojama vairuotojo sėdynė | Būtina |
| 22. | LED apšvietimas kabinoje | Būtina |
| 23. | Stoglangis kabinoje | Būtina |
| Reikalavimai katerio deniui |  |  |
| 24. | Daiktadėžės laivo denyje | Ne mažiau 4 |
| 25. | Laivo denyje integruotos vietos sudėti atmušas (fenderius). | Ne mažiau 4 |
| 26. | Denio padengimas minkšta danga, atsparia dėvėjimuisi | Būtina |
| 27. | Užverčiami suoliukai laivo denyje | Užtikrinantys galimybę atsisėsti bent 4 asmenims |
| 28. | Apsauginiai ranktūriai aplinkui laivo bortus | Būtina |
| 29. | Švartavimosi klampės aplinkui laivo bortus | Ne mažiau 6 |
| 30. | Apsauginis rėmas laivo gale | Būtina |
| Laivo variklis ir valdymas |  |  |
| 31. | Pakabinamas variklis | Sumontuotas ir paruoštas naudojimui |
| 32. | Variklio valdymas nuotoliniu pultu konsoleje | Būtina |
| 33. | Variklio iškėlimo mechanizmo iš vandens valdymas nuotoliniu pultu konsoleje | Būtina |
| 34. | Hidraulinė vairavimo sistema | Būtina |
| 35. | Variklio valdymas veikia su laivo navigacine sistema | Būtina |
| 36. | Nerūdijančio plieno sraigtas | Būtina |
| 37. | Sraigto reikiamų sūkių dažnis užtikrinamas pagal gamintojo nurodymus | Būtina |
| 38. | Variklio galia | Ne mažiau kaip 200 AG |
| 39. | Variklio tipas | Keturtaktis |
| 40. | Naudojami degalai | Benzinas |
| 41. | Variklio pavaros | Atbulinė, neutrali, priekinė |
| Navigacinė sistema |  |  |
| 42. | Navigacinė sistema su sonaru | Sumontuota ir paruošta naudojimui |
| 43. | Ne mažesnis kaip 12 colių navigacinės sistemos multifunkcinis ekranas konsolėje | Būtina |
| 44. | Lietimui jautraus ekrano raiška | Ne mažesnė nei 1280 × 800 px |
| 45. | Duomenų prievadai/išvestys | Atminties kortelių lizdai (ne mažiau 2), USB, vaizdo išvestis per pasirenkamą adapterį |
| 46. | Sonaras | Sonaras turi turėti šias arba lygiavertes funkcijas: CHIRP Sonar, SideScan (šoninis skenavimas), DownScan Imaging (dugno skenavimas) |
| 47. | Navigacinė sistema su išorinę GPS antena | Būtina |
| 48. | Navigacinė sistema su Lietuvos priekrantės jūrlapiais | Būtina |
| 49. | Gylio daviklis sumontuotas laivo dugne | Būtina |
| Reikalavimai kitai laivo įrangai bei priedams |  |  |
| 50. | Priekinio lango valytuvai | Būtina |
| 51. | Kilpa laivo priekyje tempimui/tvirtinimui ant priekabos | Būtina |
| 52. | Elektrinė priekinio pavairavimo sistema | Pagal galingumą, atitinkantį siūlomo laivo dydį |
| 53. | Inkaro laikiklis su inkaru | Būtina |
| 54. | Laivo stabilizavimo vandenyje sistema (Trim tab) | Būtina |
| 55. | Kompasas laivo konsolėje | Būtina |
| 56. | Kopetėlės išlipimui iš vandens | Būtina |
| 57. | Dviejų akumuliatorių sistema | Būtina |
| 58. | Elektrinė triumo pompa | Būtina |
| Reikalavimai laivo transportavimo priekabai |  |  |
| 59. | Tinkamumas siūlomo laivo transportavimui | Būtina |
| 60. | Tinkamumas priekabos registravimui ir eksploatavimui Lietuvos keliuose | Būtina |
| 61. | Priekabos atramins ratukas | Būtina |
| 62. | LED stabdžių, posūkių ir gabaritų žibintai | Būtina |
| 63. | Rutulinis sukabinimo įtaisas | Būtina |
| 64. | Laivo tempimo gervė | Būtina |

________________