2027 ES PIRMININKAVIMO DISKUSIJŲ IR SINCHRONINIO VERTIMO SISTEMOS NUOMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Nuomotojas/ Perkančioji organizacija - Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo “, Laisvės pr. 5, Vilnius, Lietuva.

1.2. Tiekėjas/ Ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Nuomotojas sudarys šio Pirkimo sutartį.

1.3. Pirkimo objektas – diskusijų, nuotolinio sinchroninio vertimo ir vaizdo sistemų nuomos, įdiegimo, integravimo, paleidimo ir kitų būtinų paslaugų įsigijimas, skirtas 2027 m. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginiams.

1.4. Pirkimo skaidymas į dalis:

1.4.1. 1 dalis – Diskusijų ir nuotolinio sinchroninio vertimo sistemų nuoma bei susijusios įdiegimo, integravimo, paleidimo ir kitos būtinos paslaugos.

1.4.2. 2 dalis – Vaizdo kamerų ir jų valdymo sistemų nuoma bei susijusios įdiegimo, integravimo, paleidimo ir kitos būtinos paslaugos.

# BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Tiekėjas be papildomo mokesčio turi užtikrinti siūlomos įrangos eksploatavimui reikalingas atsargines dalis, programinės įrangos, programinės aparatinės įrangos atnaujinimus bei techninę priežiūrą prieinamumą visą sutarties vykdymo laikotarpį.

2.2. Preliminarūs renginių grafikai, planuojamos salių konfigūracijos ir orientaciniai įrangos poreikiai abiem pirkimo dalims pateikiami Techninės specifikacijos 1 priede. Priede pateikta informacija yra planavimo pobūdžio, skirta pasiūlymų parengimui ir paslaugų planavimui, todėl sutarties vykdymo metu gali būti tikslinama pagal faktinius Perkančiosios organizacijos poreikius.

2.3. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, privalo suteikti pirminius mokymus, instruktažą ir (ar) techninę informaciją Perkančiosios organizacijos darbuotojams, jos paskirtiems atstovams ar kitiems su sistemų eksploatavimu, integracija ar techniniu aptarnavimu susijusiems asmenims dėl pagrindinių sistemos funkcijų naudojimo, saugaus eksploatavimo, prijungimo, suderinamumo ir bazinių veiksmų atlikimo.

2.4. Tiekėjas privalo paskirti kompetentingą kontaktinį asmenį (ar asmenis), kuris visą sutarties vykdymo laikotarpį būtų pasiekiamas darbo metu ir, esant poreikiui, operatyviai teiktų informaciją Perkančiajai organizacijai bei jos paskirtiems tretiesiems asmenims dėl įrangos naudojimo, integracijos, konfigūravimo, suderinamumo ir kitų su sutarties vykdymu susijusių klausimų.

2.5. Techniniai dokumentai, pateikti pasiūlymo metu atitikties vertinimui, nelaikomi visa eksploatacine dokumentacija. Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas iki pirmojo renginio pradžios privalo pateikti naudojimui ir administravimui reikalingą papildomą informaciją: instrukcijas, prisijungimo duomenis (jei taikoma), kontaktus ir kitą pagrįstai reikalingą informaciją lietuvių arba anglų kalba.

2.6. Sugedus ar netinkamai veikiančiai įrangai, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 15 minučių nuo pranešimo gavimo pradėti gedimo šalinimo veiksmus. Jei gedimo neįmanoma pašalinti per su Perkančiąja organizacija suderintą terminą, atsižvelgiant į renginio vykdymo poreikius, tiekėjas privalo pakeisti įrangą lygiaverte, užtikrinančia ne mažesnį funkcionalumą ir suderinamumą su visa sistema.

2.12. Jei gedimas ar sutrikimas turi įtakos renginio vykdymui, tiekėjas privalo užtikrinti nuotolinę reakciją nedelsiant, o jei būtinas fizinis įsikišimas – atvykti į vietą per su Perkančiąja organizacija suderintą terminą, atsižvelgiant į renginio skubumą.

2.13. Tiekėjas, perduodamas įrangą naudojimui konkrečiam renginiui, privalo įsitikinti, kad pristatyta ir sumontuota įranga yra veikianti, tinkamai sujungta ir parengta naudoti pagal suderintą konfigūraciją.

2.14. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visa siūloma įranga, programinė įranga ir paslaugų sprendiniai būtų tarpusavyje techniškai suderinami, tinkamai sukonfigūruoti ir veiktų kaip viena funkcinė sistema, užtikrinanti paslaugų teikimą pagal techninės specifikacijos reikalavimus viso renginio metu.

3. PIRMOJI PIRKIMO DALIS

DISKUSIJŲ IR NUOTOLINIO SINCHRONINIO VERTIMO SISTEMA

3.1. Tiekėjas privalo užtikrinti pasiūlytų įrenginių integraciją su nuotolinio sinchroninio vertimo paslauga. Tiekėjas privalo pritaikyti esamus valdymo scenarijus pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą renginių tinklelį Techninės specifikacijos 1 priedas, išnaudojant sistemų teikiamus funkcionalumus.

3.2. Tiekėjas privalo užtikrinti diskusijų ir nuotoliniam vertimui reikalingos įrangos parengimą, pristatymą, sumontavimą, išmontavimą, veikimo patikrą, techninę priežiūrą renginio metu ir išvežimą pagal konkretaus renginio poreikį.

3.3. Perkančioji organizacija turi teisę keisti konkrečių renginių datas, sales, apimtį ar konfigūraciją, apie tai raštu informavusi tiekėją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki atitinkamo renginio pradžios, išskyrus skubius ir objektyviai pagrįstus atvejus. Tiekėjas privalo užtikrinti įrangos pasirengimą ir prieinamumą pagal atnaujintą grafiką.

3.4. Reikalingi komponentai ir kiekiai (A salė – iki 250 dalyvių + klausymo kambarys iki 100 dalyvių):

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Preliminarus kiekis, vnt. / kompl. | Bendri prekėms taikomi aplinkosauginiai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diskusijų sistemos centrinis valdymo įrenginys | 1 | Tiekėjas, vykdydamas sutartį, privalo taikyti ne mažiau kaip šias priemones: 1. Jeigu prekės tiekiamos pirminėje ir (ar) antrinėje ir (ar) tretinėje pakuotėje/-se, šios pakuotės turi būti laikomos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas arba daugkartinio naudojimo pakuotėmis. Tiekėjas teikdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) arba daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda; 2. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. (arba nurodyti kitą ne piko valandų intervalą) ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. Šio reikalavimo laikymasis tikrinamas sutarties vykdymo metu. Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas privalės pateikti reikalavimo laikymąsi patvirtinančią informaciją ar kitus lygiaverčius įrodymus. |
| 2. | Diskusinis pirmininkaujančio pultas | 2* |  |
| 3. | Diskusinis dalyvio pultas | 55* |  |
| 4. | Diskusinis vertėjo pultas | 18* |  |
| 5. | Mikrofonai | 55* |  |
| 6. | Ausinės | 300* |  |
| 7. | IR transliavimo sistema | 2* |  |
| 8. | IR spinduliuokliai | 20* |  |
| 9. | IR imtuvas su ausinėmis | 250* |  |
| 10. | Vertimo kabinos | 10* |  |
| 11. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) | 1 |  |
| 12. | Nuotolinio sinchroninio vertimo sistema | 1 |  |
| 13. | Monitoriai vertimo kabinose | 20* |  |
| 14. | Valdymo kompiuteris | 1 |  |

### *Šios prekės ar paslaugos bus perkamos pagal poreikį.

### 3.4.1. Diskusijų sistemos centrinio valdymo įrenginio techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
|  | Garso perdavimo tipas | Skaitmeninis garso signalo perdavimas. |  |
|  | Garso signalo kokybė | Garso signalo skaitmeninimas – ne mažiau kaip 24 bitai. |  |
|  | Diskusinių pultų prijungimas | Diskusiniai pultai turi būti prijungiami prie centrinio valdymo įrenginio: - nuoseklios grandinėlės (angl. daisy-chain) principu, kai pultai jungiami vienas po kito vienu kabeliu; - žiedo (angl. ring) principu, kai grandinės galas papildomu kabeliu sujungiamas su centriniu valdymo įrenginiu. Sistema turi veikti abiem nurodytais jungimo būdais. |  |
|  | Garso įvestys | Ne mažiau kaip 2 balansinės ir ne mažiau kaip 2 nebalansinės garso įvestys. |  |
|  | Garso išvestys | Ne mažiau kaip 2 balansinės ir ne mažiau kaip 2 nebalansinės garso išvestys. |  |
|  | Skaitmeninė garso sąsaja | Turi būti palaikoma skaitmeninė garso sąsaja (-os), leidžianti perduoti nurodytą diskusijų ir vertimo kanalų kiekį. |  |
|  | Kalbos kokybė | Sistema turi atitikti ISO 22259:2019 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus ir užtikrinti kalbos suprantamumą konferencinėje aplinkoje, ne mažesnį kaip STI ≥ 0,50, vertinant pagal IEC 60268-16 metodiką (arba lygiavertę). | Pateikiama gamintojo techninė dokumentacija arba matavimų protokolas arba lygiavertė dokumentacija |
|  | Funkcionalumas | Ne mažiau kaip 24 kalbomis vienu metu. Sistemos konfigūravimas ir valdymas turi būti galimas per grafinę vartotojo sąsają, pasiekiamą kompiuterio naršyklėje. Garso įvesties ir išvesties kanalų (analoginių ir skaitmeninių) nukreipimas (angl. „Routing“) turi būti galimas grafinėje Web aplinkoje nustatymus konfigūruojant grafinės signalų matricos principu. Turi būti galimybė sukurti susitikimo šablonus, kur kiekvienai sėdimai vietai būtų priskirtas konkretus naudotojas įrašant jo vardą. |  |
|  | Konstrukcija | Įrenginys turi būti pritaikytas montavimui į 19” (colių) „rack“ tipo spintą (arba lygiavertę). |  |
|  | Valdymas | Įrenginys turi palaikyti gamintojo numatytą arba atvirą valdymo programinę sąsają (angl. API). |  |
|  | Valdymo prievadas | Ne mažiau kaip 1x RJ45 1000 BASE-T |  |
|  | Maitinimas ir signalo perdavimas | Turi būti numatyti visi įrenginiai ir priedai (jei reikia), kad jungiant diskusinės/sinchroninio vertimo įrangos komponentus į vientisą sistemą būtų užtikrintas sistemos įrenginių perduodamo signalo į atrinktus diskusinius ir vertimo pultus dubliavimas, patikimumo užtikrinimui. Turi būti užtikrintas sistemos maitinimo patikimumas, įskaitant kritinių komponentų dubliavimą arba lygiaverčius sprendimus. Visi diskusiniai pulteliai ir kiti sistemos įrenginiai turi būti maitinami iš centrinio maitinimo šaltinio montuojamo į 19“ „rack“ tipo spintą (arba lygiavertę). |  |
|  | Licencijos | Nuotolinio sinchroninio vertimo paslaugos licencijos gali būti teikiamos atskiro specializuoto nuotolinio sinchroninio vertimo platformos tiekėjo. Aparatinės įrangos tiekėjas neprivalo pats teikti nuotolinio sinchroninio vertimo paslaugos, tačiau privalo užtikrinti savo tiekiamos įrangos techninį suderinamumą ir integraciją su licencijuotu nuotolinio sinchroninio vertimo sprendimu. |  |
|  | Sistemos funkcionalumas | Sistema turi palaikyti skirtingus pirmininko ir dalyvių darbo režimus. Pirmininko įrenginys turi suteikti galimybę valdyti kalbančiųjų eilę (aktyvuoti, deaktyvuoti ir perjungti mikrofonus), nustatyti kalbėjimo laiko limitą kiekvienam dalyviui bei automatiškai informuoti kalbėtoją apie skirto laiko pabaigą garsiniu ir (arba) šviesiniu signalu. |  |
|  | Sistemos valdymas | Sistemos konfigūravimas ir valdymas turi būti galimas per kompiuterį. Sutrikus programiniam valdymui, turi būti galimas pagrindinių sistemos funkcijų rankinis valdymas. |  |
|  | Integracija su kamerų sistema | Konferencijų sistema turi būti suderinama su kamerų valdymo sistema, leidžiančia rodyti kalbantį delegatą vaizdo ekranuose ir monitoriuose. |  |

### 3.4.2 Diskusinio pirmininkaujančio pulto techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |
|  | Konstrukcija | Pultai turi būti pastatomi ant stalviršio. Pultas turi būti ne didesnis kaip 250 mm pločio ir ne didesnis kaip 110 mm aukščio. |  |  |
|  | Ryšio tipas | Skaitmeninis garso signalo perdavimas tarp sistemos blokų; jungiamas į bendrą grandinę ne žemesnės kaip 6 kategorijos ekranuotu kabeliu arba lygiaverčiu diskusinės sistemos pultų kabeliu |  |  |
|  | Integruotas garsiakalbis | Integruotas garsiakalbis, tačiau turi būti galimybė jį išjungti programiškai |  |  |
|  | Mikrofono lizdas | Turi būti integruotas mikrofono lizdas. Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu |  |  |
|  | Ausinių lizdas | Turi būti integruotas ausinių lizdas sinchroninio vertimo ir/arba tiesioginės diskusijos klausymui |  |  |
|  | Valdymas | Turi būti mikrofono įjungimo mygtukas su LED šviesos indikacija, prioriteto mygtukas, „kitas eilėje“ mygtukas, prijungtų ausinių garso reguliavimo mygtukai, turi būti kalbos kanalo pasirinkimo galimybė su kanalo atvaizdavimu. Informacija naudotojui turi būti pateikiama aiškiai įskaitomame integruotame ekranėlyje. |  |  |
|  | Pirmininko funkcijos | Turi būti suteikta galimybė prioritetiškai valdyti diskusiją, įjungti ir išjungti delegatų mikrofonus, suteikti arba atimti žodį bei vykdyti kitas sistemos gamintojo numatytas pirmininkavimo funkcijas. |  |  |

### 3.4.3. Diskusinis dalyvio pulto techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Konstrukcija | Pultai turi būti pastatomi ant stalviršio. Pulto matmenys turi būti tokie, kad užtikrintų ergonomišką išdėstymą darbo vietoje ir netrukdytų šalia esančių dalyvių darbui. Pulto plotis neturi viršyti 260 mm, aukštis – 120 mm. |  |  |  |
|  | Ryšio tipas | Skaitmeninis garso signalo perdavimas tarp sistemos blokų; jungiamas į bendrą grandinę ne žemesnės kaip 6 kategorijos ekranuotu kabeliu arba lygiaverčiu diskusinės sistemos pultų kabeliu |  |  |  |
|  | Integruotas garsiakalbis | Integruotas garsiakalbis, tačiau turi būti galimybė jį išjungti programiškai |  |  |  |
|  | Mikrofono lizdas | Turi būti integruotas mikrofono lizdas. Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu |  |  |  |
|  | Ausinių lizdas | Turi būti integruotas ausinių lizdas sinchroninio vertimo ir/arba tiesioginės diskusijos klausymui |  |  |  |
|  | Energijos taupymo funkcija | Įranga turi turėti energijos taupymo funkciją, t. y. automatinį perėjimą į budėjimo režimą (standby) po neaktyvumo ( ne ilgiau kaip per 10 min.) ir (arba) automatinio išsijungimo funkciją neaktyvumo (ne ilgiau kaip per 30 min.). |  |  |  |
|  | Valdymas | Turi būti mikrofono įjungimo mygtukas su LED šviesos indikacija, prijungtų ausinių garso reguliavimo mygtukai, turi būti kalbos kanalo pasirinkimo galimybė su kanalo atvaizdavimu. Informacija naudotojui turi būti pateikiama aiškiai įskaitomame integruotame ekranėlyje. |  |  |  |
|  | Darbo režimai | Delegatų pultai turi veikti automatinio, eilės sudarymo, centralizuoto valdymo arba lygiaverčiais sistemos režimais. |  |  |  |

### 3.4.4. Diskusinis vertėjo pulto techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Tipas | Vertėjo pultas su integruotu ekranu ir valdymo klavišais |  |
|  | Palaikomas vertimo kanalų kiekis | Turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 30 vertimo kanalų veikimas vienu metu. |  |
|  | Palaikomas dažnių diapazonas | Turi būti ne siauresnis kaip 20 Hz-20 kHz |  |
|  | Skystųjų kristalų ekranas | Vertimo pultas turi turėti integruotą ekraną, užtikrinantį aiškų informacijos pateikimą vertėjui. |  |
|  | Valdymas | Turi būti garsumo valdymas |  |
|  | Vertimo galimybės | Turi būti tiesioginis ir pasirenkamasis |  |
|  | Kalbų pavadinimai | Integruotame ekrane turi būti galimybė matyti kalbas, į kurias vyksta vertimas, pasirinkta kalba, į kurią verčiama, ir kokia yra pagrindinė renginio kalba (floor) |  |
|  | Nutildymo mygtukas | Turi būti |  |
|  | Kalbėjimo lėčiau mygtukas | Turi būti, skirtas pranešti kalbėtojui apie tai, kad kalbėtų lėčiau |  |
|  | Papildomos funkcijos | Vertimo pulto valdymo elementai turi būti ergonomiški, t. y. aiškiai pažymėti, logiškai išdėstyti ir valdomi vertimo darbo metu be perteklinių veiksmų. Įranga turi būti pritaikyta naudoti įvairių poreikių turintiems naudotojams, numatant taktilinius ir (ar) garsinius sprendimus. |  |
|  | Mikrofonas | Komplekte su vertimo pultu turi būti mikrofonas lanksčiu kakleliu, kurio ilgis ne mažesnis nei 50 cm, mikrofonas turi turėti integruotą būsenos indikacinį žiedą ir atitikti ISO 22259:2019 standarto reikalavimus arba lygiavertį, užtikrinančius IEC 60268-16 arba lygiaverčio standarto „Speech Transmission Index“ įvertintą STI ≥ 0,50 kalbos suprantamumo reikalavimą numatytoje vertimui aplinkoje. Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu. Naudojamas mikrofonas turi būti kryptingas (pvz., kardioidinis), skirtas kalbai, parinktas atsižvelgiant į kalbančiojo padėtį. | Pateikiama gamintojo techninė dokumentacija arba matavimų protokolas arba lygiavertė dokumentacija |
|  | Ausinės | Ausinės turi būti suderinamos su diskusinės ir (ar) vertimo sistemos pultais ir atitikti ISO 22259:2019 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. Ausinės turi atitikti IEC 60268-7 standarto arba lygiaverčio reikalavimus ir būti skirtos aiškiam kalbos atkūrimui konferencinėje aplinkoje, kaip nurodyta gamintojo techninėje dokumentacijoje. | Pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, matavimų protokolas, oficialus produkto aprašymas, interneto nuoroda arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
|  | Energijos taupymo funkcija | Įranga turi turėti energijos taupymo funkciją, t. y. automatinį perėjimą į budėjimo režimą (standby) po neaktyvumo ( ne ilgiau kaip per 10 min.) ir (arba) automatinio išsijungimo funkciją neaktyvumo (ne ilgiau kaip per 30 min.). |  |
|  | Suderinamumas | Vertimo pultas turi būti visiškai suderinamas su diskusinės sistemos centriniu bloku ir su juo komplektuojamais priedais bei atitikti ISO 20109:2016 standarto reikalavimus arba lygiavertį. |  |

### 3.4.5. Mikrofono techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Tipas | Mikrofonas lanksčiu kakleliu pilnai suderinamas su diskusijų sistemos pultais. |  |  |  |
|  | Mikrofonas su kakleliu | Ne trumpesnis kaip 30 cm. |  |  |  |
|  | Būsenos indikatorius | Turi būti integruotas LED indikatorius |  |  |  |
|  | Mikrofono tipas | Mikrofonas turi būti skirtas konferencinėms sistemoms ir atitikti ISO 22259:2019 standarto reikalavimus arba lygiaverčius, užtikrinančius IEC 60268-16 metodika arba lygiaverte įvertintą STI ≥ 0,50 kalbos suprantamumo reikalavimą visoje numatytoje konferencinėje aplinkoje. |  | Pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, matavimų protokolas, oficialus produkto aprašymas, interneto nuoroda arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Montavimo tipas | Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu. |  |  |  |
|  | Mikrofono kryptingumas | Naudojamas mikrofonas turi būti kryptingas (pvz., kardioidinis arba lygiavertis), skirtas kalbai. |  |  |  |

### 3.4.6. Ausinių techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Tipas | Dvipusės ausinės, skirtos konferenciniam naudojimui, kurių lankelio dydis yra reguliuojamas. Ausinės turi būti tiesiogiai suderinamos su siūlomais diskusijų ir (ar) vertimo sistemos pultais be papildomų adapterių, turi atitikti ISO 22259:2019 standarto reikalavimus ir turėti jungtį, atitinkančią siūlomos sistemos pultų garso išvestį. |  |  |  |
|  | Ausinių techninės charakteristikos | Ausinės turi atitikti IEC 60268-7 standarto arba lygiaverčio reikalavimus ir būti skirtos aiškiam kalbos atkūrimui konferencinėje aplinkoje. |  | Pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, matavimų protokolas, oficialus produkto aprašymas, interneto nuoroda arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Kabelis | Turi būti ne trumpesnis kaip 1,5 metro kabelis su 3,5 mm stereo jungtimi. |  |  |  |

### 3.4.7. IR transliavimo sistemos techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Tipas | Daugiakanalė infraraudonųjų spindulių (IR) transliavimo sistema, suderinama su diskusijų sistemos centriniu valdymo įrenginiu |  |  |  |
|  | IR transliavimo sistemos techninės charakteristikos | Ne mažiau kaip 32 kalbų kanalai; dažnių diapazonas 2–8 MHz; sistema turi užtikrinti IR signalo priėmimą visoje aptarnaujamoje zonoje; spinduliuokliai turi būti montuojami ant reguliuojamo aukščio stovų arba lygiaverčių tvirtinimo sprendinių. |  |  |  |
|  | Kabeliai | Tiekėjas privalo pateikti visus kabelius ir jungimo priedus, reikalingus pilnam sistemos įrengimui ir veikimui. Remdamasis pirkimo dokumentų priede pateiktu orientaciniu patalpų planu, (Patalpų planai, reikalingi pasiūlymui parengti, bus pateikti kartu su pirkimo dokumentais). Tiekėjas privalo savarankiškai įvertinti įrangos išdėstymą, kabelių ilgius ir kiekius, užtikrinant nepertraukiamą ir kokybišką sistemos funkcionavimą. |  |  |  |

### 3.4.8. IR spinduliuokliu techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |
|  | Tipas | Infraraudonųjų spindulių (IR) spinduliuokliai, skirti darbui su siūloma IR transliavimo sistema ir užtikrinantys reikiamą signalo aprėptį numatytoje naudojimo zonoje. |
|  | IR spinduliuoklių techninės charakteristikos | Turi būti suderinami su siūloma IR transliavimo sistema. Spinduliavimo parametrai turi užtikrinti IR signalo priėmimą aptarnaujamoje zonoje. Turi būti montuojami ant reguliuojamo aukščio stovų arba lygiaverčių tvirtinimo sprendinių. |
|  | Kabelis | Tiekėjas privalo pateikti visus kabelius ir jungimo priedus, reikalingus pilnam sistemos įrengimui ir veikimui. Remdamasis pirkimo dokumentų priede pateiktu orientaciniu patalpų planu, Patalpų planai, reikalingi pasiūlymui parengti, bus pateikti kartu su pirkimo dokumentais .Tiekėjas privalo savarankiškai įvertinti įrangos išdėstymą, kabelių ilgius ir kiekius, užtikrinant nepertraukiamą ir kokybišką sistemos funkcionavimą. |

### 3.4.9. IR imtuvo su ausinėmis techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Tipas | Nešiojamas infraraudonųjų spindulių (IR) imtuvas su ausinėmis |  |  |  |
|  | IR imtuvo su ausinėmis techninės charakteristikos | Turi būti suderinamas su siūloma IR transliavimo sistema; ne mažiau kaip 32 kalbų kanalai; turi atitikti IEC 60268-7 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. Turi būti užtikrinamas aiškus kalbos atkūrimas, įranga turi būti skirta konferencinei ir (ar) sinchroninio vertimo aplinkai. Turi būti pateikti įkrovimo sprendiniai, pakankami visam siūlomų imtuvų kiekiui eksploatuoti. |  | Pateikiama gamintojo techninė dokumentacija arba matavimų protokolas arba lygiavertė dokumentacija |  |
|  | Kabelis | Turi būti ne trumpesnis kaip 1,5 metro kabelis su 3,5 mm stereo jungtimi. |  |  |  |

### 3.4.10. Vertimo kabinų techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Tipas | Mobiliosios vertimo kabinos turi atitikti EN ISO 17651-2 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. |  |  |  |
|  | Vertimo kabinų techninės charakteristikos | Minimalūs vidaus matmenys: plotis 2,40 m ± 0,05 m (2 arba 3 vertėjams), gylis ne mažiau kaip 1,60 m, aukštis ne mažiau kaip 2,00 m. Kabinoje turi būti įrengta ventiliacijos sistema, užtikrinanti oro atsinaujinimą ne mažiau kaip 8 kartus per valandą. Kiekvienoje kabinoje turi būti CO₂ matavimo jutiklis su vaizdiniu perspėjimu. Priekiniai ir šoniniai langai turi užtikrinti pakankamą matomumą. Stiklas turi būti netamsintas, švarus ir be reikšmingų pažeidimų. |  |  |  |
|  | Montavimo informacija | Visos kabinos turi būti pastatytos ant kilimine danga išklotos pakylos. Už kabinos turi būti ne mažesnis kaip 1,30 m pločio praėjimas. Turi būti užtikrintas saugus patekimas į kabiną ir išėjimas iš jos. Tarp galinės kėdžių eilės ir kabinų turi būti ne mažesnis kaip 1,50 m atstumas. |  |  |  |
|  | Elektros lizdai | Kiekvienoje vertimo kabinoje turi būti ne mažiau kaip 6 vnt. 230 V elektros lizdų. |  | Atitiktis pagrindžiama gamintojo technine dokumentacija, techniniu brėžiniu, kabinos išplanavimo schema, produkto aprašymu, nuotraukomis arba kitais lygiaverčiais įrodymais. |  |
|  | Apšvietimas | Kiekvienoje vertimo kabinoje kiekvienam vertėjui turi būti numatyta atskira reguliuojamo ryškumo stalinė lempa, t. y. ne mažiau kaip 3 lempos kabinoje trims vertėjams. Apšvietimo sprendinys turi atitikti EN ISO 20109:2016 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. |  | Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |
|  | Kalbų informacinės lentelės | Kiekviena vertimo kabina turi būti pažymėta informacine lentele, kurioje nurodytas kalbos pavadinimas ir priskirtas kanalo numeris. Informacija turi būti aiškiai įskaitoma ir matoma dalyviams iš priekinės kabinos pusės. Kabinos viduje vertėjams turi būti pateiktas atitinkamos kalbos kodas pagal ISO 639-3 arba lygiavertį standartą. Kalbų kanalų numeracija turi atitikti Perkančiosios organizacijos prieš renginį pateiktą kalbų paskirstymo tvarką. |  |  |  |

### 3.4.11. Monitorių vertimo kabinose techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Tipas | Ekranas su vaizdo išvesties valdikliu leidžiančiu pasirinkti ne mažiau kaip 4 vaizdo šaltinius / režimus: vaizdo medžiagą, kalbėtoją ir dvi salės kameros pozicijas. |  |  |  |
|  | Monitorių techninės charakteristikos | Turi būti ne mažiau kaip 4 SDI įėjimai arba kiti lygiaverčiai vaizdo signalo įėjimai, užtikrinantys suderinamumą su siūlomu vaizdo perdavimo sprendiniu. Turi būti galimybė prijungti ir perjungti ne mažiau kaip 4 vaizdo signalų šaltinius. Valdymas turi būti galimas integruotu, atskiru fiziniu arba lygiaverčiu valdymo sprendiniu. |  |  |  |
|  | Dydis | Dydis nuo 15 colių iki 17 colių |  |  |  |
|  | Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas monitoriams Monitoriai turi atitikti visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo VI skyriuje „Televizoriai ir monitoriai“: 6. Televizoriai ir monitoriai: | a) Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. |  | Prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: - Pateikiama gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekė atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  |  | b) produkte neturi būti gyvsidabrio |  | - Pateikiama: - a) Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba - b) gamintojo techniniai dokumentai, arba - c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba - d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  |  | c) plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). |  | Pateikiama: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba - b) gamintojo techniniai dokumentai, arba - c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba - d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |

### 3.4.12. Valdymo kompiuterio techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Paskirtis | Kompiuteris turi būti skirtas diskusijų, sinchroninio vertimo ir susijusių sistemos funkcijų valdymui bei stebėsenai. |  |  |  |
|  | Monitorius | Ne mažesnis kaip 20 colių. |  |  |  |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikta klaviatūra, pelė ir visa reikalinga programinė įranga sistemos valdymui. |  |  |  |
|  | Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas kompiuteriui Valdymo kompiuteris turi atitikti visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo IV skyriuje „Kompiuteriai ir planšetės“: 4. Kompiuteriai: | a) prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/617/2020-03-01. |  | Prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: - Pateikiama gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba - gamintojo techniniai dokumentai, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  |  | b) įranga turi turėti standartinius USB C™ tipo lizdus (prievadus), skirtus keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 pagal standartą IEC 62680-1-3:2018 |  | Pateikiama: Tiekėjas turi pateikti teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba - gamintojo techniniai dokumentai, arba - atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  |  | c) bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. |  | Pateikiama: a) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba - b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba - c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Suderinamumas | Kompiuteris turi būti visiškai suderinamas su siūloma diskusijų ir sinchroninio vertimo sistema bei jos valdymo programine įranga. |  |  |  |

### 3.4.13. Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Paskirtis | UPS turi būti skirtas užtikrinti nepertraukiamą diskusijų ir sinchroninio vertimo sistemos kritinių komponentų veikimą dingus elektros tiekimui. |  |  |  |
|  | Veikimo trukmė | Turi užtikrinti ne trumpesnį kaip 30 minučių sistemos veikimą arba kritinių komponentų veikimą dingus pagrindiniam elektros tiekimui. |  |  |  |
|  | Suderinamumas | UPS turi būti suderinamas su siūloma sistema ir pakankamos galios prijungtai įrangai. |  |  |  |

### 3.4.14. Nuotolinio sinchroninio vertimo sistemos techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Sistemos naudotojai | Sistema turi palaikyti vertimo kanalų perdavimą vietiniams diskusijų pultelių naudotojams ir nuotoliniams dalyviams per siūlomą nuotolinio prisijungimo sprendinį. |  |
|  | Sistemos vertėjai | Sistema turi palaikyti vertimo kanalų valdymą ir vertimo garso perdavimą tiek iš fizinio vertėjo pultelio, tiek iš nuotolinio vertėjo sąsajos. |  |
|  | Sistemos kalbų skaičius | Sistema turi užtikrinti sinchroninį vertimą ne mažiau kaip 24 kalbomis vienu metu. |  |
|  | Funkcionalumas vertėjams | Sistema turi palaikyti: – vertimo perėmimo (angl. handover) funkciją, užtikrinančią sklandų vertimo perdavimą tarp vertėjų; – vertimo per tarpinę kalbą (relay) funkcionalumą; – vertėjų tarpusavio komunikacijos priemones. |  |
|  | Funkcionalumas dalyviams | Sistema privalo turėti susitikimo moderatoriaus įrankius, kurie leistų valdyti susitikimo dalyvių mikrofonus, siusti dalyviams grupinius ir individualius pranešimus, rengti dalyvių apklausas. Sistema privalo turėti automatinės transkripcijos, subtitravimo funkcijas bei dalyvio sąsajos pritaikymą žmonėms su negalia. |  |
|  | Vaizdo perdavimas | Sistema turi užtikrinti nepertraukiamą vaizdo perdavimą nutolusiems vertėjams ir naudotojams. Vaizdo perdavimo delsa turi būti pakankama realaus laiko naudojimui ir netrukdyti vertimo procesui. |  |
|  | Garso perdavimas | Sistema turi užtikrinti stabilų garso perdavimą. Garso ir vaizdo perdavimas turi būti sinchronizuotas (lipsync). |  |
|  | Saugumas | Sistema turi užtikrinti, kad tiek nutolę vertimo naudotojai, tiek nutolę vertėjai būtų identifikuoti ir galėtų prisijungti tik prie jiems skirtų susitikimų. Nuotolinio vertimo sistema turi užtikrinti vertimo paslaugos konfidencialumą naudojant šifravimą (angl. End-to-End Encryption) Su sinchroninio vertimo paslaugos teikimu susiję duomenys turi būti saugomi Europos Sąjungos teritorijoje. |  |
|  | Integracija su diskusijų sistema | Sistema, naudodama atvirą diskusijų sistemos valdymo programinę sąsają (angl. API), turi galėti nuskaityti diskusinio pultelio mikrofono būseną, įjungti ir išjungti pultelio mikrofoną. Sistema turi galėti priimti garsą iš diskusinės sistemos ir jį atiduoti atgal į diskusinę sistemą. |  |
|  | Integracija su vaizdo kamerų valdymo sistema | Sistema turi turėti galimybę pati valdyti vaizdo kameras, priklausomai nuo įjungto mikrofono būsenos. |  |
|  | Galiniai naudotojų įrenginiai | Sistema turi užtikrinti vertimo paslaugą kompiuteriuose, planšetiniuose kompiuteriuose, išmaniuose telefonuose. Turi palaikyti įrenginius su iOS, Android, MacOS ir Windows (arba lygiavertėmis) operacinėmis sistemomis. |  |
|  | Vertimo kokybės užtikrinimas | Sistema turi užtikrinti ne mažesnį kaip 99,95 % pasiekiamumą. Sistema turi būti sertifikuota pagal ISO 24019:2022 arba lygiavertį standartą. Integruojama diskusinė sistema turi atitikti ISO 22259:2019 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Pasiekiamumas pagrindžiamas SLA, paslaugos aprašymu arba tiekėjo deklaracija. Standartų atitiktis pagrindžiama sertifikatu, gamintojo technine dokumentacija, atitikties deklaracija arba kitais lygiaverčiais įrodymais. |

4. ANTROJI PIRKIMO DALIS.

VAIZDO KAMEROS IR JŲ VALDYMO SISTEMA

4.1. Tiekėjas privalo užtikrinti pasiūlytų vaizdo kamerų ir jų valdymo sistemos integraciją su Perkančiosios organizacijos naudojama diskusijų, nuotolinio sinchroninio vertimo, vaizdo perdavimo bei kita pirkimo vykdymui reikalinga infrastruktūra. Tiekėjas, pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą renginių grafiką ir techninius poreikius, privalo sukonfigūruoti ir pritaikyti valdymo scenarijus siūlomo sprendinio funkcionalumų ribose.

4.2. Tiekėjas privalo užtikrinti vaizdo kamerų ir jų valdymo sistemai reikalingos įrangos parengimą, pristatymą, sumontavimą, sukonfigūravimą, veikimo patikrą prieš renginį, techninę priežiūrą renginio metu, išmontavimą ir išvežimą pagal konkretaus renginio poreikį.

4.3. Perkančioji organizacija turi teisę keisti konkrečių renginių datas, sales, apimtį ar konfigūraciją, apie tai raštu informavusi tiekėją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki atitinkamo renginio pradžios, išskyrus skubius ir objektyviai pagrįstus atvejus. Tiekėjas privalo užtikrinti įrangos pasirengimą ir prieinamumą pagal atnaujintą grafiką.

4.4. Vaizdo kamerų ir jų valdymo sistemos komponentai:

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Preliminarus kiekis, vnt. / kompl. | Bendrai prekėms taikomi aplinkosauginiai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Valdoma vaizdo kamera | 8* | Tiekėjas, vykdydamas sutartį, privalo taikyti ne mažiau kaip šias priemones: 1. Jeigu prekės tiekiamos pirminėje ir (ar) antrinėje ir (ar) tretinėje pakuotėje/-se, šios pakuotės turi būti laikomos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas arba daugkartinio naudojimo pakuotėmis. Tiekėjas teikdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) arba daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda; 2. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. (arba nurodyti kitą ne piko valandų intervalą) ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. Šio reikalavimo laikymasis tikrinamas sutarties vykdymo metu. Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas privalės pateikti reikalavimo laikymąsi patvirtinančią informaciją ar kitus lygiaverčius įrodymus. |
|  | Vaizdo signalų komutatorius | 2* |  |
|  | Vaizdo signalo keitiklis (SDI-HDMI) | 4* |  |
|  | Vaizdo signalo keitiklis (HDMI-SDI) | 4* |  |
|  | Vaizdo signalo keitiklis (DisplayPort-SDI) | 4* |  |
|  | Kompiuterinė vaizdo įvesties plokštė | 1 |  |
|  | Vaizdo signalų sinchronizavimo įrenginys | 1 |  |

### *Šios prekės ar paslaugos bus perkamos pagal poreikį.

### 4.4.1. Valdomos vaizdo kameros techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Kameros tipas | PTZ (angl. Pan-Tilt-Zoom) valdoma vaizdo kamera. |  |
|  | Vaizdo jutiklis | ne mažesnis kaip 1/2.5 colio CMOS tipo. |  |
|  | Tikroji vaizdo jutiklio skiriamoji geba | ne mažesnė kaip 4K (3840x2160 vaizdo traškų). |  |
|  | Optinis vaizdo artinimas | Ne mažiau kaip 20 kartų. |  |
|  | Skaitmenins vaizdo artinimas | Ne mažiau kaip 10 kartų. |  |
|  | Vaizdo išvestis | Ne mažiau kaip 1x 3G-SDI (1080p50), 1x HDMI (4K), NDI¦NX, RTP/RTSP, SRTMP/RTMPS vaizdo transliacija per IP tinklą. |  |
|  | Garso išvestis | Turi būti ne mažiau kaip 1 garso išvestis (integruota arba per gamintojo numatytą sąsają). |  |
|  | Garso įvestis | Turi būti ne mažiau kaip 1 garso įvestis (integruota arba per gamintojo numatytą sąsają). |  |
|  | Programuojamos kameros pozicijos | Ne mažiau kaip 90 iš anksto nustatomų pozicijų. |  |
|  | Automatinė veido atpažinimo funkcija | Turi būti automatinio žmogaus veido sekimo, atpažinimo arba lygiavertė automatinio objekto sekimo funkcija. |  |
|  | Vaizdo fokusavimas | Turi palaikyti automatinį fokusavimą, fokusavimą į automatiškai atpažintą žmogaus veidą, rankinį fokusavimą |  |
|  | Valdymas | Turi palaikyti VISCA arba lygiavertį valdymo protokolą. Turi turėti integruotą Web serverį. |  |
|  | Valdymo prievadas | Ne mažiau kaip 1x RJ45 1000 prievadas, Ne mažiau kaip 1x RS422 prievadas. |  |
|  | Saugumas | Integruotas Web serveris turi užtikrinti HTTP ir HTTPS protokolus, turėti vartotojų valdymą ir prisijungimo slaptažodį. |  |
|  | Tvirtinimas | Turi būti standartinis 1/4 arba 3/8 srieginis tvirtinimo lizdas. Komplekte turi būti kameros gamintojo juodos spalvos sieninis laikiklis (lentynėlė) |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Komplekte turi būti su siūloma kamera suderinamas maitinimo šaltinis, užtikrinantis gamintojo numatytą veikimą ir atitinkantis taikomus saugos reikalavimus. |  |
|  | Energijos taupymo funkcija | Įranga turi turėti energijos taupymo funkciją, t. y. automatinį perėjimą į budėjimo režimą (standby) po neaktyvumo ( ne ilgiau kaip per 10 min.) ir (arba) automatinio išsijungimo funkciją neaktyvumo (ne ilgiau kaip per 30 min.). |  |
|  | Kitos savybės | Kamera turi būti juodos spalvos |  |

### 4.4.2. Vaizdo signalų komutatoriaus techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Tipas | Tiesioginių transliacijų (angl. „live production“) tipo greitaeigis signalų komutatorius. |  |
|  | Palaikoma skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 1080p50 raiška. |  |
|  | Palaikomas spalvinis gylis | Ne mažiau kaip 10 bitų. |  |
|  | Įvestys ir išvestys | Ne mažiau kaip 12x SDI įvestys, ne mažiau kaip 6x SDI išvestys ir ne mažiau kaip 2x HDMI išvestys. |  |
|  | Signalo spartos palaikymas | Turi būti palaikomi ne mažiau kaip 3G. |  |
|  | Palaikomi signalų standartai | Turi būti ne mažiau kaip SMPTE 296M, SMPTE 425M (A ir B), SMPTE 292M, SMPTE 424M. |  |
|  | Palaikomas vaizdo formatas | Ne mažesnis nei 1080p50 raiška. |  |
|  | Garso įvestis | Ne mažiau kaip 2x balansiniai ir 1x XLR-5pin Talkback In |  |
|  | Garso išvestis | Ne mažiau 1x XLR-5pin Talkback Out |  |
|  | Signalo sinchronizacijos įėjimas | Turi būti, palaikantis „black burst“ ir „tri-sync“ standartus. |  |
|  | Video signalo sinchronizacija | Turi būti palaikoma visuose SDI įvestyse |  |
|  | „Multiview“ išvestys | Turi būti ne mažiau kaip 2x SDI |  |
|  | USB sąsaja | Turi būti ir užtikrinanti vaizdo signalo išvedimą ne mažiau 1080p50 raiška. |  |
| 15. | Valdymas | Turi būti palaikomas valdymas naudojant gamintojo numatytą arba atvirą programinio valdymo sąsają (API). Turi būti užtikrintas valdymas per Web sąsają ir (arba) gamintojo programinę įrangą. Valdymo programinė įranga turi būti suderinama su Windows 11 ir MacOS sistemomis. |  |
| 16. | Valdymo jungtys | Ne mažiau kaip 1x RJ45, 100/1000 BASE-T |  |
| - 17. | Funkcionalumas | Įrenginys turi turėti : -integruotus ne mažiau kaip 2 media grotuvus, kurie turi suteikti galimybę paleisti tiesiogiai grafiką, logotipus, video klipus iš įrenginio be papildomos išorinės įrangos. - grotuvai turi palaikyti 1080p media formatą. - įrenginyje turi būti integruotas garso miksavimo pultas, kuris palaiko ne mažiau kaip 40 kanalų. - turi būti palaikomi ne mažiau kaip 2x Upstream, 2x Downstream ir 2x Chroma sluoksniai, 1x SuperSource, 1x Animuoti perėjimai, 2x Skaitmeniniai vaizdo efektai (angl. „DVE“). - turi turėti bent vieną laisvą Downstream Keyer, kuris gali būti naudojamas pastoviam vaizdo sluoksniui (pvz., gestų kalbos vertėjo vaizdui) rodyti galutiniame programos vaizde. |  |

### 4.4.3. Vaizdo signalo keitiklio (SDI-HDMI) techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Vaizdo įvestis | Ne mažiau kaip 1 SDI vaizdo įvestis. Turi būti palaikoma redundant input funkcija arba lygiavertis rezervinio įėjimo sprendinys. |  |
|  | Vaizdo išvestis | Ne mažiau kaip 1 HDMI ir 1 SDI vaizdo išvestis. Turi būti ne mažiau kaip 2 kanalų skaitmeninė garso išvestis ir ne mažiau kaip 2 kanalų analoginė garso išvestis. |  |
|  | Palaikomos skiriamosios gebos | Turi būti palaikoma ne mažiau kaip 1080p50 raiška. |  |
|  | Palaikomas signalo standartas | Turi būti palaikomas ne mažiau 3G-SDI standartas. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti komplekte gamintojo numatytas arba su siūlomu įrenginiu suderinamas maitinimo šaltinis. |  |
|  | Konfigūravimas | Įrenginys turi užtikrinti pagrindinį funkcionalumą be papildomos programinės įrangos (Plug-and-Play režimu). Jei gamintojas numato išplėstines konfigūravimo ar valdymo galimybes, gali būti pateikiama papildoma programinė įranga. Tokia programinė įranga turi būti suderinama su vartotojų darbo vietų operacinėmis sistemomis Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 arba lygiavertėmis sistemomis. |  |

### 4.4.4. Vaizdo signalo keitiklio (HDMI-SDI) techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 1x HDMI vaizdo įvestis |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 2 SDI vaizdo išvestys. |  |
|  | Palaikomos skiriamosios gebos | Turi būti palaikoma ne mažiau kaip 1080p50 raiška. |  |
|  | Palaikomas signalo standartas | Turi būti palaikomas ne mažiau 3G-SDI standartas. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti komplekte gamintojo numatytas arba su siūlomu įrenginiu suderinamas maitinimo šaltinis. |  |
|  | Konfigūravimas | Įrenginys turi užtikrinti pagrindinį funkcionalumą be papildomos programinės įrangos (Plug-and-Play režimu). Jei gamintojas numato išplėstines konfigūravimo ar valdymo galimybes, gali būti pateikiama papildoma programinė įranga. Tokia programinė įranga turi būti suderinama su vartotojų darbo vietų operacinėmis sistemomis Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 arba lygiavertėmis sistemomis. |  |

### 4.4.5. Vaizdo signalo keitiklio (DisplayPort-SDI) ) techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 1 DisplayPort vaizdo įvestis, ne mažiau kaip 1 garso įvestis ir ne mažiau kaip 1 SDI Ref In įvestis. |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 1 DisplayPort ir ne mažiau kaip 1 SDI vaizdo išvestis. |  |
|  | Palaikoma skiriamoji geba | Turi būti palaikomos ne mažiau kaip 1080p50 raiška. |  |
|  | Palaikomas signalo tipas | Turi būti palaikomas ne mažiau 3G-SDI standartas. |  |
|  | Funkcijos | Turi būti „ROI scaling“ funkcija |  |
|  | Valdymo jungtys | Turi būti ne mažiau kaip 1 USB jungtis. |  |
|  | Valdymo programinė įranga | Įrenginys turi užtikrinti pagrindinį funkcionalumą be papildomos programinės įrangos (Plug-and-Play režimu). Jei gamintojas numato išplėstines konfigūravimo ar valdymo galimybes, gali būti pateikiama papildoma programinė įranga. Tokia programinė įranga turi būti suderinama su vartotojų darbo vietų operacinėmis sistemomis Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 arba lygiavertėmis sistemomis. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti komplekte gamintojo numatytas arba su siūlomu įrenginiu suderinamas maitinimo šaltinis. |  |

### 4.4.6. Kompiuterinės vaizdo įvesties plokštės techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Tipas | PCIe x4 Gen2 arba aukštesnės kartos / didesnio našumo lygiavertė sąsaja. |  |
|  | Portai | Turi būti ne mažiau kaip 4x SDI konfigūruojami (In/Out) portai, turi būti ne mažiau kaip 1x SDI REF In portas. |  |
|  | Palaikoma skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 1080p50 raiška. |  |
|  | Signalo sinchronizacijos įėjimas | Turi būti palaikomas black burst ir tri-sync sinchronizacijos signalų įėjimas. |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinama su vartotojų darbo vietų operacinėmis sistemomis Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 arba lygiavertėmis sistemomis. | . |

### 4.4.7. Vaizdo signalų sinchronizavimo įrenginio techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Portai | Ne mažiau kaip 6 SDI Out išvestys ir ne mažiau kaip 1 USB jungtis. |  |
|  | Signalo sinchronizacijos tipai | Turi būti, palaikantis „black burst“ ir „tri-sync“ sinchronizacijos standartus. |  |
|  | Standartų palaikymas | Turi palaikyti ne mažiau kaip 1080p50 raišką |  |
|  | Valdymas | Sinchronizacijos generatorius turi veikti autonomiškai, be būtinybės naudoti papildomą programinę įrangą. Jei gamintojas numato programinę įrangą įrenginio konfigūravimui ar vidinės programinės įrangos atnaujinimui, ji gali būti pateikiama, tačiau neturi būti būtina pagrindinei sinchronizacijos funkcijai užtikrinti. Tokia programinė įranga turi būti suderinama su vartotojų darbo vietų operacinėmis sistemomis Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 arba lygiavertėmis sistemomis. | . |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti komplekte gamintojo numatytas arba su siūlomu įrenginiu suderinamas maitinimo šaltinis. |  |

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pridedama:

1. ES renginių vertimo įranga