# GARSO, VAIZDO, DISKUSIJŲ IR SINCHRONINIO VERTIMO TECHNINIO APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo", Laisvės pr. 5, Vilnius.

- 1.2. Pirkimo objektas – 2027 m. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu vyksiančių renginių techninio aptarnavimo ir techninio užtikrinimo paslaugos, apimančios Perkančiosios organizacijos naudojamų garso, vaizdo, diskusijų ir sinchroninio vertimo sistemų parengimą, konfigūravimą, valdymą, priežiūrą bei, kai taikoma, hibridinių daugiakalbių susitikimų organizavimo ir nuotolinio sinchroninio vertimo platformos administravimą.

- 1.3. Paslaugos apima garso, vaizdo, diskusijų ir sinchroninio vertimo sistemų bei susijusios techninės įrangos parengimą, sukonfigūravimą, sumontavimą, prijungimą, išbandymą, techninę repeticiją, techninį aptarnavimą renginio metu, operatyvų trikdžių šalinimą, išmontavimą ir kitus veiksmus, būtinus sklandžiam renginio techniniam vykdymui užtikrinti.

- 1.4. Paslaugų apimtis priklausys nuo konkretaus renginio pobūdžio, salės, dalyvių skaičiaus, vertimo poreikio, kalbų režimo ir reikalingų techninių sistemų bei įrangos kiekio. Techninės specifikacijos priede Nr. 8 nurodytos preliminarios apimtys skirtos pasiūlymų palyginimui ir planavimui. Faktinė apimtis gali kisti pagal konkretaus renginio poreikį.

- 1.5. Paslaugos teikiamos naudojant Perkančiosios organizacijos atskiru pirkimu nuomojamą ir (ar) kitais teisėtais pagrindais valdomą įrangą. Tiekėjas šiame pirkime neteikia įrangos nuomos ar tiekimo paslaugų, išskyrus smulkias pagalbines priemones, būtinas tinkamam paslaugų suteikimui, jei tokios reikalingos.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Paslaugos teikiamos skirtingos apimties renginiams. Kiekvienam renginiui Perkančioji organizacija pateiks techninę užduotį, kurioje bus nurodyti konkretūs techniniai, organizaciniai ir funkciniai reikalavimai.

2.2. Planuojama iki 24 aukšto lygio renginių 2027 m. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu. Paslaugos gali būti teikiamos iki 7 skirtingų funkcinių erdvių.

2.3. Bendra informacija apie renginius:

2.3.1. Renginiai vyks nuo 2027 m. sausio mėn. iki 2027 m. birželio mėn.

2.3.2. Renginiai preliminariai vyks darbo dienomis nuo 8:00 iki 22:00 val. Lietuvos laiku. Atskirais atvejais renginiai gali vykti ilgiau arba ne darbo dienomis.

2.3.3. Preliminarus kiekvieno A lygio renginio dalyvių skaičius - apie 500 dalyvių, neįskaičiuojant pagalbinio personalo (vertėjų, vairuotojų, apsaugos darbuotojų ir kt.). Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi vadovautis 8 priede pateikta informacija.

2.3.4. Renginių dalyviai – valstybių vadovai, ministrai pirmininkai ir kiti aukšto rango pareigūnai ir jų komandų nariai.

2.3.5. Renginių dalyviai nuolat keisis, t. y. vidutiniškai kas 2 (dvi) savaites atvyks kitų sričių atstovai pvz. žemės ūkis, aplinkosauga ir pan., todėl bus reikalingos korekcijos Šio pirkimo 8 priede nurodytas pagrindinis įrangos kiekis, kuris bus sumontuotas iki 2027 m. sausio 2 d. ir naudojamas visų renginių metu visą paslaugų teikimo laikotarpį. Didėjant arba mažėjant renginio apimčiai, Tiekėjas privalo adaptuoti įrangos kiekį ir konfigūraciją pagal konkretaus renginio poreikius – t. y. papildyti arba pašalinti dalį įrangos bei atlikti reikiamus sistemos nustatymus, nereikalaujant kiekvienam renginiui atlikti visiško pakartotinio įrangos parengimo.

2.3.6. Renginių metu privalo būti užtikrintas nenutrūkstamas paslaugų teikimas, įskaitant, bet neapsiribojant, tiekėjo atstovų budėjimu renginio vietoje.

2.4. Saugumo reikalavimai:

2.4.1. Potencialus tiekėjas ir jo pasitelkiami tretieji asmenys, kurie tiesiogiai administruoja informacines sistemas, tinklus ar turi privilegijuotą techninę prieigą, ne vėliau kaip iki paslaugų teikimo, prekių pristatymo ir (ar) diegimo pradžios privalo gauti (turėti) leidimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su informacija, žymima žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

Tiekėjas turi tenkinti reikalavimus keliamus kibernetinio saugumo subjektui pagal Kibernetinio saugumo įstatyme nustatytus reikalavimus.

Perkančiosios organizacijos ar kompetentingų institucijų – Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) ir (ar) Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) – pagrįstu reikalavimu tiekėjas privalo per nurodytą terminą, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pateikti prašomą informaciją, reikalingą šių reikalavimų laikymosi įvertinimui.

2.4.2 Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo Tiekėjas privalo pateikti techninių darbuotojų, kurie vykdys sutartį, sąrašą. Perkančioji organizacija turi teisę, dėl pagrįstų priežasčių, nesutikti su konkretaus asmens dalyvavimu. Apie naujų darbuotojų įtraukimą Tiekėjas privalo informuoti ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki datos, nuo kurios naujas asmuo galėtų pradėti vykdyti savo funkcijas. Tokiu atveju Tiekėjas privalo raštu informuoti Perkančiąją organizaciją apie tokią aplinkybę bei gauti raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą įtraukti konkretų asmenį į susitikimų organizavimą.

2.4.3. Renginių vieta – LITEXPO parodų rūmai, adresu Laisvės pr. 5, LT-04215 Vilnius.

2.5. Taikomi normatyviniai dokumentai ir privalomi techniniai standartai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumentas / standartas | Taikymo sritis |
| --- | --- | --- |
|  | Europos Komisijos DG SCIC Presidency Technical Specifications (EN 2026) – techniniai reikalavimai konferencijų ir vertimo įrangai pirmininkaujančios šalies renginiuose (1 priedas). | Privaloma visa apimtimi visoms salėms, kuriose vyks vertimas. |
|  | Europos Komisijos DG SCIC Remote Interpreting Technical Specifications (EN 2026) – techniniai reikalavimai nuotoliniam sinchroniniam vertimui su mobiliosiomis kabinomis (2 priedas). | Taikoma renginiams su nuotolinio vertimo komponentu. |
|  | Europos Komisijos DG SCIC Main Technical Specifications for Conference Rooms with Simultaneous Interpreting (EN2026) – pagrindiniai reikalavimai kabinoms ir konferencijų salės įrangai (3 ir 4 priedai). | Taikoma visoms salėms, kuriuose vyks renginiai |
|  | Europos Komisijos DG SCIC Declaration of Conformity (DoC) forma (EN 2022 / LT 2026) – atitikties deklaracija, kurią tiekėjas privalo užpildyti ir pasirašyti kiekvienam renginiui (5 ir 6 priedai). | Pateikiama Perkančiosios organizacijos nustatytu terminu, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki renginio. |
|  | EN ISO 17651-2:2024 arba lygiavertis standartas – kilnojamosios (mobilios) vertimo kabinos. | Visos mobilios kabinos. |
|  | EN ISO 20109:2016 (su 2025 m. atnaujinimu) arba lygiavertis standartas – sinchroninio vertimo įranga (vertėjų pultai, ausinės). | Visa vertėjų darbo vietos įranga. |
|  | EN ISO 20108:2017 arba lygiavertis standartas – garso ir vaizdo signalų perdavimo kokybė sinchroniniam vertimui. | Nuotolinio vertimo scenarijai. |
|  | EN ISO 22259:2019 arba lygiavertis standartas – konferencijų sistemų reikalavimai (delegatų mikrofonai). | Visi delegatų mikrofonai. |

Tiekėjas privalo įvertinti šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus ir užtikrinti, kad siūlomi sprendimai atitiktų taikytinus techninius reikalavimus. Perkančioji organizacija, kilus poreikiui, turi teisę konsultuotis su kompetentingomis institucijomis ar ekspertais dėl techninių sprendimų tinkamumo.

2.6. Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti Perkančiąją organizaciją apie  techninių sprendimų ar įrangos pakeitimus, galinčius turėti įtakos paslaugų kokybei, suderinamumui ar renginio eigai. Tokie pakeitimai galimi tik suderinus su Perkančiąja organizacija.

2.7. Konkretaus renginio techniniai sprendimai, naudojamos įrangos sudėtis, konfigūracija ir kiti vykdymo dokumentai pateikiami Perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka renginio pasirengimo etape.

2.8. Tiekėjas privalo atlikti visus pasirengimo darbus iki renginio pradžios, netrukdydamas kitoms parengiamojo darbo operacijoms ir laikydamasis Litexpo nustatyto tvarkaraščio. Kiekvienam renginiui bus pateikta individuali techninė užduotis su konkrečiais dalyvių skaičiais ir kalbų poreikiais.

3. VAIZDO KAMERŲ IR APŠVIETIMO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

3.1. Vaizdo kameros:

3.1.1 Vaizdo kamerų sistema turi užtikrinti galimybę perduoti tiesioginį vaizdą iš pagrindinių renginio zonų, įskaitant bent kalbėtojų vietas, prezidiumą, auditoriją (jei numatyta techninėje užduotyje) ir kitus techninėje užduotyje nurodytus taškus.

3.1.2.  Kamerų skaičius nustatomas pagal konkretaus renginio techninę užduotį, salės išplanavimą, dalyvių skaičių ir transliacijos poreikį. Preliminarūs kiekiai nurodyti techninės specifikacijos priede Nr. 8.

3.1.3. Kameros turi būti sumontuotos stabiliai, saugiai, netrukdyti dalyvių judėjimui ir neužstoti evakuacijos kelių, ekranų, scenos ar dalyvių matomumo. Kamerų išdėstymas turi užtikrinti numatytų filmavimo zonų aprėptį.

3.1.4. Kamerų valdymo sistema turi sudaryti galimybę individualiai reguliuoti kamerų nustatymus, išsaugoti pozicijas. Kai tai numatyta techninėje užduotyje, automatiškai perjungti aktyvų vaizdą pagal įjungtą delegato mikrofoną arba kitą lygiavertę automatinio kalbėtojo identifikavimo funkciją.

3.2. Garso ir vaizdo signalų perdavimas (nuotolinis vertimas):

3.2.1. Garso ir vaizdo perdavimo delsa neturi viršyti 300 ms, išskyrus atvejus, kai konkrečiam scenarijui techninėje užduotyje netaikomi griežtesni reikalavimai.

3.2.2. Perduodamas vaizdas turi būti ne žemesnės kaip Full HD raiškos,  ne mažesnio kaip 25 kadrų per sekundę dažnio, išskyrus atvejus, kai techninėje užduotyje konkrečiam scenarijui nustatyti kiti reikalavimai.

3.2.3. Garso ir vaizdo sinchronizacijos paklaida (lip-sync) neturi viršyti 30 ms.

3.2.4. Jei naudojamas IP arba belaidis signalų perdavimas, tiekėjas privalo užtikrinti stabilų ryšį t. y. nepertraukiamą garso ir vaizdo signalų perdavimą realiuoju laiku renginio metu, be ryšio nutrūkimų, dėl kurių prarandamas garso ar vaizdo signalas, atsiranda vaizdo sustabdymai, vėlavimai ar garso dingimai. Jei naudojami kiti sprendimai, tiekėjas privalo užtikrinti tokį pat nepertraukiamą realaus laiko garso ir vaizdo perdavimą bei ne blogesnę paslaugos kokybę ir patikimumą.

3.3. Apšvietimo reikalavimai salėje:

3.3.1. Filmavimo ir transliacijos zonose apšvietimas turi užtikrinti vaizdo perdavimą realiuoju laiku be vaizdo suliejimo, matomo triukšmo, šešėlių ar peršvietimo, kurie trukdytų aiškiai matyti ir atpažinti vaizdo turinį.

3.3.2. Kai reikalingas filmavimas ar transliacija, apšvietimo lygis pagrindinėje filmavimo zonoje turi būti 300–500 lux, leidžiant ne didesnį kaip ± 5 % nuokrypį.

3.3.3. Apšvietimas ir kamerų išdėstymas turi būti įrengti taip, kad filmavimo metu kamera nebūtų nukreipta tiesiai į šviesos šaltinį, vaizde nebūtų zonų, kuriose objektai dėl apšvietimo yra neįžiūrimi, ir nebūtų didelių ryškumo skirtumų (kontrastų) tarp skirtingų vaizdo dalių. .

3.3.4. Vertimo kabinose turi būti įrengtas reguliuojamas darbo apšvietimas, atitinkantis EN ISO 17651-2:2024 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Jei bendras salės apšvietimas neužtikrina reikiamų darbo sąlygų, turi būti įrengiamos papildomos individualios darbo lempos.

4. PASIRENGIMAS RENGINIUI

4.1. Tiekėjas privalo laiku atlikti visus pasirengimo darbus iki renginio pradžios, laikydamasis su Perkančiąja organizacija suderinto grafiko ir netrukdydamas kitoms pasirengimo veikloms. Kiekvienam renginiui Perkančioji organizacija pateikia techninę užduotį, kurioje nurodomi konkretūs techniniai, organizaciniai ir funkciniai reikalavimai.

4.2. Atitikties deklaracijos (DoC) pateikimas:

4.2.1. Tiekėjas kiekvienam renginiui privalo užpildyti ir pateikti Perkančiosios organizacijos nurodytą Atitikties deklaracijos (Declaration of Conformity – DoC) formą (5 ir 6 priedai) .

4.2.2.  DoC formoje pateikiama informacija apie konkrečiam renginiui naudojamą įrangą, jos kiekius, pagrindinius techninius parametrus, išdėstymą, taikytinų standartų laikymąsi.

4.2.3. Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti Perkančiąją organizaciją apie techninių sprendimų ar naudojamos įrangos pakeitimus, galinčius turėti įtakos paslaugų kokybei, suderinamumui ar renginio eigai. Tokie pakeitimai galimi tik suderinus su Perkančiąja organizacija.

4.3. Įrangos montavimas ir parengimas:

4.3.1. Tiekėjas privalo atlikti naudojamos įrangos priėmimą, išdėstymą, sumontavimą, prijungimą ir parengimą darbui pagal patvirtintą techninę užduotį.

4.3.2. Vertimo kabinos turi būti sumontuotos ir išdėstytos taip, kad būtų užtikrintas funkcionalus vertėjų darbas, tinkamas matomumas ir saugus naudojimas pagal EN ISO 17651-2:2024 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

4.3.3. Visi kabeliai turi būti nutiesti saugiai, tvarkingai ir taip, kad nekeltų pavojaus dalyviams, personalui ar renginio eigai.

4.3.4. Techniniai įrenginiai montuojami pagal konkrečiam renginiui parengtą techninę schemą arba suderintą išdėstymą.

4.3.5. Prieš techninę repeticiją turi būti atliktas visų aktyvių sistemų funkcinis patikrinimas, įsitikinant, kad jos tinkamos naudojimui renginio metu.

4.4. Įrangos konfigūravimas ir programavimas:

4.4.1. Tiekėjas, gavęs techninę užduotį, privalo atlikti visus būtinus sistemų nustatymus ir konfigūravimą iki techninės repeticijos pradžios.

4.4.2. Konfigūravimas gali apimti, bet neapsiriboja, šiais veiksmais:

- Diskusinės sistemos aktyvių mikrofonų skaičiaus, veikimo režimų ir prioritetų nustatymą pagal renginio poreikį.

- Sinchroninio vertimo sistemos kalbų kanalų, vertėjų darbo vietų ir susijusių parametrų nustatymą pagal techninę užduotį.

- Garso sistemos signalų maršrutizavimo, garso lygių balansavimo ir kitų būtinų nustatymų atlikimą pagal salės akustines sąlygas.

- Vaizdo sistemos nustatymus, įskaitant kamerų pozicijas, presetus, vaizdo paskirstymą ekranams ir kitus reikalingus parametrus.

- Nuotolinio prisijungimo ar hibridinio renginio sprendimų parengimą, testavimą ir veikimo patikrinimą, kai tai taikoma.

- Apšvietimo scenarijų ir kitų su renginio eiga susijusių nustatymų parengimą.

5. TECHNINĖ REPETICIJA

5.1. Kiekvienam renginiui turi būti atlikta techninė repeticija prieš oficialią renginio pradžią. Jei Perkančioji organizacija nenustato kitaip, techninė repeticija atliekama ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki renginio pradžios. Sudėtingesnių ar aukštesnio lygio renginių atveju techninė repeticija gali būti organizuojama anksčiau, pagal suderintą grafiką.

5.2. Techninėje repeticijoje turi dalyvauti tiekėjo atsakingi specialistai ir Perkančiosios organizacijos paskirtas atstovas.

5.3. Techninės repeticijos metu turi būti atlikta:

- Visų aktyvių sistemų funkcinis patikrinimas, įskaitant garso, vaizdo, diskusijų, sinchroninio vertimo, apšvietimo ir kitų naudojamų sistemų veikimas.

- Garso patikrinimas dalyvių vietose, vertimo kabinose ir kitose aktualiose erdvėse.

- Kamerų veikimo, vaizdo kampų, presetų, automatinio kalbėtojo aptikimo funkcijų (jei taikoma) ir ekranų vaizdo patikrinimas.

- Sinchroninio vertimo kanalų, kalbų paskirstymo ir susijusių funkcijų patikrinimas.

- Nuotolinių dalyvių, nuotolinių vertėjų ar hibridinių sprendimų prisijungimo bei ryšio patikrinimas, kai tai taikoma.

- Apšvietimo scenarijų ir apšvietimo tinkamumo renginiui patikrinimas.

- Nustatytų trūkumų ar gedimų pašalinimas iki renginio pradžios.

- Jei Perkančioji organizacija prašo, techninės repeticijos rezultatų fiksavimas trumpame patikrinimo protokole ar kitu sutartu būdu.

# 6. RENGINIO APTARNAVIMAS

6.1. Tiekėjas privalo užtikrinti nepertraukiamą visų aktyvių techninių sistemų priežiūrą ir veikimą viso renginio metu. Paslaugas teikiantis personalas turi būti pasirengęs operatyviai reaguoti į trikdžius ir užtikrinti sklandžią renginio eigą.

6.2. Aptarnaujantis personalas negali palikti jam priskirtų funkcijų be pakeičiančio kompetentingo specialisto, jei jo buvimas yra būtinas konkretaus renginio metu.

6.3. Perkančiosios organizacijos prašymu incidentai, sutrikimai ir jų sprendimo veiksmai gali būti fiksuojami gedimų žurnale ar kitu sutartu būdu.

6.4. Diskusinių ir sinchroninio vertimo sistemų priežiūra:

6.4.1. Nuolatinė diskusinės sistemos veikimo stebėsena, įskaitant mikrofonų būseną, aktyvių kanalų veikimą ir kitus esminius parametrus.

6.4.2. Operatyvus reagavimas į techninius trikdžius ir, jei reikia, atsarginio įrenginio ar komponento panaudojimas.

6.4.3. Sinchroninio vertimo kanalų ir susijusių sistemų veikimo stebėsena renginio metu.

6.4.4. Vertėjų darbo vietų techninis palaikymas ir pagalba, kai to reikia.

6.4.5. Delegatų ausinių, kalbos pasirinkimo įrenginių ar kitų naudotojų priemonių paskirstymas bei pagalba naudotojams, jei tai numatyta techninėje užduotyje.

6.4.6. Sistemos būklės patikrinimas pertraukų metu ir pasirengimas kitai renginio daliai.

6.5. Garso ir vaizdo sistemų priežiūra:

6.5.1. Garso lygių stebėsena ir koregavimas pagal faktinę situaciją renginio metu.

6.5.2. Kamerų valdymas, vaizdo kokybės stebėsena ir, kai taikoma, automatinio kalbėtojo sekimo funkcijų kontrolė.

6.5.3. Ekranų turinio valdymas, prezentacijų, darbotvarkių, nuotolinių dalyvių vaizdo ar kitos medžiagos rodymas pagal renginio poreikį.

6.5.4. Garso ir vaizdo sinchronizacijos bei bendro sistemos veikimo užtikrinimas.

6.5.5. Operatyvus vaizdo ar garso sutrikimų šalinimas arba perjungimas į atsarginį sprendimą, kai tai techniškai įmanoma.

6.6. Apšvietimo priežiūra:

6.6.1. Apšvietimo scenarijų valdymas pagal renginio eigą ir faktinį poreikį.

6.6.2. Apšvietimo tinkamumo filmavimui, transliacijai ar sceninei daliai užtikrinimas, kai tai aktualu.

6.6.3. Operatyvus sugedusių apšvietimo elementų ar valdymo komponentų keitimas arba alternatyvių sprendimų taikymas.

6.6.4. Veiksmų derinimas su Perkančiosios organizacijos atstovu dėl reikalingų pokyčių renginio metu.

7. AVARINĖ TECHNINĖ PAGALBA IR REAGAVIMO LAIKAI

7.1. Tiekėjas privalo užtikrinti pasirengimą operatyviai reaguoti į techninius sutrikimus renginio metu ir imtis visų pagrįstų veiksmų jų poveikiui sumažinti.

7.2. Tiekėjas turi užtikrinti personalo, atsarginių komponentų, įrankių ir organizacinių priemonių rezervą, reikalingą nepertraukiamam paslaugų teikimui užtikrinti.

7.2.1. Renginio metu turi būti paskirtas atsakingas kontaktinis asmuo, koordinuojantis incidentų valdymą ir komunikaciją su Perkančiąja organizacija.

7.2.2. Jei paskirtas darbuotojas negali vykdyti funkcijų, tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą pakeitimą be neigiamo poveikio renginio eigai.

7.3. Incidentų kategorijos ir reikalavimai pateikiami 2 lentelėje.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Incidentų kategorijos | Aprašymas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nedidelis gedimas | Sutrikimas, kuris paveikia pavienį įrenginį ar funkciją, tačiau nesustabdo viso renginio eigos (pvz., vienas mikrofonas, ausinės, kabelis, atskiras ekranas ar panašus komponentas). | Gedimas turi būti pašalintas ne ilgiau kaip per 2 minutes nuo momento, kai gedimas buvo užfiksuotas tiekėjo arba apie jį buvo pranešta tiekėjui. |
|  | Vidutinis gedimas | Sutrikimas, kuris trikdo atskirą svarbią funkciją ar sistemos dalį, tačiau renginys gali būti tęsiamas taikant laikiną sprendimą (pvz., kalbos kanalas, kamera, LED ekranas). | Turi būti perjungta į atsarginę liniją arba atkurtas veikimas ne ilgiau kaip per 5 minutes nuo momento, kai gedimas buvo užfiksuotas tiekėjo arba apie jį buvo pranešta tiekėjui. |
|  | Kritinis gedimas | Sutrikimas, dėl kurio negali būti tęsiama esminė renginio funkcija arba ženkliai sutrikdoma renginio eiga (pvz., visa diskusinė sistema, vertimo sistema). | Nedelsiant informuojamas Litexpo renginių vadovas. Atsarginė sistema arba avarinis sprendimas turi būti aktyvuotas ne ilgiau kaip per 10 minučių nuo momento, kai gedimas buvo užfiksuotas tiekėjo arba apie jį buvo pranešta tiekėjui. |
|  | Ryšio gedimas | Sutrikimas, dėl kurio nutrūksta ar tampa nestabilus ryšys su nuotoliniais vertėjais, delegatais ar kitais nuotoliniais dalyviais. | Atsarginis ryšio kanalas turi būti aktyvuotas arba alternatyvus prisijungimo sprendimas įgyvendintas ne ilgiau kaip per 3 minutes nuo momento, kai gedimas buvo užfiksuotas tiekėjo arba apie jį buvo pranešta tiekėjui. |

7.3.1. Bendrieji reikalavimai incidentams:

- Jei įmanoma, turi būti naudojami atsarginiai komponentai ar alternatyvūs techniniai sprendimai.

- Incidentų šalinimo metu tiekėjas privalo siekti kuo mažesnio poveikio renginio eigai.

- Pasikartojančių incidentų atveju Perkančioji organizacija turi teisę prašyti priežasčių analizės ir prevencinių veiksmų plano.

- Jei to prašoma, incidentai ir atlikti veiksmai fiksuojami žurnale ar kitu sutartu būdu.

8. DEMONTAVIMAS IR DARBŲ UŽBAIGIMAS

8.1. Pasibaigus renginiui tiekėjas privalo, jei tai numatyta techninėje užduotyje, atlikti naudotos įrangos išjungimą, atjungimą, išmontavimą, surinkimą ir kitus užbaigimo darbus pagal suderintą grafiką.

8.2. Demontavimo darbai turi būti atliekami saugiai, tvarkingai ir netrukdant kitai veiklai renginio vietoje.

8.3. Jei naudojama Perkančiosios organizacijos ar jos vardu nuomojama įranga, tiekėjas privalo ją perduoti atsakingam asmeniui tokios būklės, kokios ji buvo perduota naudoti, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą.

8.4. Darbų užbaigimo reikalavimai:

8.4.1. Visi laikini techniniai sprendimai, kabeliai, laikikliai, papildomi įrenginiai ir kita laikina infrastruktūra turi būti pašalinti, jei nesuderinta kitaip.

8.4.2. Darbo vietos, techninės zonos ir naudojamos patalpos turi būti paliktos tvarkingos.

8.4.3. Pastebėjus sugadinimus, trūkumus ar kitus incidentus, tiekėjas nedelsdamas informuoja Perkančiąją organizaciją.

8.4.4. Jei to prašoma, tiekėjas pateikia trumpą informaciją apie atliktus darbus, nustatytus trikdžius ir reikšmingas aplinkybes.

8.4.5. Jei pagal renginio pobūdį reikalingi papildomi darbai po renginio, jie atliekami techninėje užduotyje nustatyta tvarka.

9. ATASKAITŲ IR DOKUMENTACIJOS REIKALAVIMAI

9.1. Prieš renginį, Perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka ir terminais, turi būti pateikta konkrečiam renginiui parengta techninė išdėstymo schema, kai tai būtina pagal renginio pobūdį, salės konfigūraciją ar techninę užduotį. Jei taikoma, kartu pateikiama užpildyta ir pasirašyta DG SCIC DoC ( 5 ir 6 priedai) forma.

9.2. Prieš renginį, iki renginio pradžios, jei to reikalaujama techninėje užduotyje, turi būti pateiktas techninio patikrinimo protokolas, kuriame nurodomi atliktų patikrinimų rezultatai, nustatyti trūkumai ir jų pašalinimas.

9.3. Prieš renginį, iki techninės repeticijos pradžios, jei taikoma, turi būti pateiktas aktyvių sistemų konfigūracijos dokumentas.

9.4. Po renginio, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, Perkančiosios organizacijos prašymu pateikiama techninė ataskaita, gedimų žurnalas, incidentų sąrašas ar kita su renginiu susijusi informacija.

9.5. Po renginio, jei aktualu, gali būti pateikiamos rekomendacijos dėl sistemų tobulinimo, atsarginės įrangos poreikio ar kitų gerinimo priemonių.

9.6. Po renginio, jei buvo naudojamas perduotas inventorius, pateikiama aktuali inventoriaus suvestinė apie prarastus, sugadintus ar pakeistus smulkius įrenginius.

Pridedama:

1. Presidency Specs EN 2026;

2. Remote Specs EN 2026;

3. Specs EN 2026;

4. Specs LT 2026;

5. DoC EN 2026;

6. DoC LT 2026.

7. Bluebook GSC - Remote Specs - v2.7b

8. ES renginių vertimo įranga