APLINKOS STEBĖJIMO VAIZDO KAMERŲ RADVILIŠKIO MIESTE NUOMOS, ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šioje aplinkos stebėjimo vaizdo stebėjimo sistemos (toliau - VSS) nuomos paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) nustatomi minimalūs reikalavimai šios VSS sudėtinėms dalims, jos duomenų perdavimui ir apdorojimui bei šios VSS priežiūros paslaugoms. Paslaugų teikimui reikalingos siūlomos VSS sudėtinės dalys (vieno, keleto ar visų VSS įrenginių) techniniai rodikliai (techninės charakteristikos) turi atitikti arba gali viršyti nurodytas technines sąlygas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – aplinkos stebėjimo vaizdo kamerų Radviliškio mieste nuomos, įrengimo ir priežiūros paslaugos.

  - Vaizdo stebėjimo kamerų (47 vnt.) įrengimas ir parengimas eksploatacijai 21 (dvidešimt vienoje) Radviliškio miesto vietų (Papildymas Nr. 1). Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengtos pagal su užsakovu suderintą vaizdo kamerų vietų ir matymo aprėpties schemą. Už kamerų įsigijimą ir ryšio infrastruktūros įrengimą atsakingas Tiekėjas. Kamerų įrengimas turi apimti stulpų įrengimą, kamerų montavimą, joms tvirtinti reikalingų laikiklių įrengimą (kai kameros būtų montuojamos ant esamų stulpų ar statinių).

  - Numerių nuskaitymo ir atpažinimo kameros (7 vnt.) ir jos įrengimas aprašytose 4-iose (keturiose) vietose (Papildymas Nr.1) laikantis kameros specifikacijų.

  - Vaizdo stebėjimo programinės įrangos ir jai skirto vaizdo duomenų archyvo įsigijimas ir įdiegimas.

  - Vaizdo stebėjimo kompiuterinės darbo vietos (centrinio pulto, toliau - CP) įrengimas adresu Gedimino g. 8, Radviliškis

  - Kitos veikimui reikalingos įrangos (tinklo įrenginiai, el. maitinimo įrenginiai ir kt.) įrengimas.

  - Duomenų perdavimo ir elektros maitinimo linijų nutiesimas ir/ar nuoma.

  - Vaizdo signalo ir duomenų  perdavimo užtikrinimas bei kitų su šios VSS eksploatacija susijusių paslaugų teikimas.

  - Nepertraukiamas visų kamerų vaizdo įrašymas bei saugojimas ne mažiau kaip 30 parų.

  - Techninės ir programinės įrangos priežiūra.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikimo terminai. Vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo ir stebėjimo įrangos diegimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti 2 mėnesiams. Paslaugų teikimo trukmė – 59 (penkiasdešimt devyni) mėnesiai nuo paslaugų tinkamumo akto pasirašymo pilnai sumontavus VSS įrangą ir visas kameras.

  - Perkamų paslaugų visos savybės ir apimtys, minimalūs reikalavimai sistemos techninei, programinei ir duomenų perdavimo įrangai pateikiama šioje Techninėje specifikacijoje. Jeigu nurodoma konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjai privalo siūlyti visą paslaugų apimtį.

  - Perkančioji organizacija neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Už suvartotą elektros energiją sumoka užsakovas.

  - VSS turi užtikrinti, kad patalpose adresu Gedimino g. 8, Radviliškis, tiekėjo įrengtame CP valdomomis vaizdo perdavimo kameromis visą parą galima būtų stebėti atitinkamas kontroliuojamas teritorijas. Centrinį pultą sudaro budėtojų (operatorių) patalpa, kurioje įrengiama operatoriaus darbo vieta, vaizdo siena (ekranas).

  - Informacijos priėmimo, kaupimo ir apdorojimo vieta – Tiekėjo įrengta duomenų saugojimo sistema (serveris, duomenų centras arba lygiavertis sprendimas).

  - Duomenų perdavimas turi būti organizuojamas taip, kad būtų užtikrintas duomenų saugumas ir izoliacija, nepriklausomai nuo naudojamos technologijos.

  - Tiekėjas privalo pateikti kameras su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. Programinės įrangos atnaujinimai turi būti gaunami iš patikimų gamintojo šaltinių, užtikrinant saugumą bei privalo pateikti kameras tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, perkančiosios organizacijos nenurodyti funkcionalumai, turėtų būti deaktyvuoti.

  - Siūloma įranga turi būti tinkama eksploatuoti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.

  - Šviesiu paros metu VSS turi užtikrinti spalvoto vaizdo perdavimą į CP. Tamsiu paros metu VSS turi užtikrinti užsakovo pageidaujamos teritorijos stebėjimą prie egzistuojančio apšvietimo, o nesant apšvietimo vaizdo perdavimo kamerų automatinį persijungimą į juodai balto vaizdo režimą (naktinį režimą).

  - VSS duomenų perdavimo tinkle (perduodant informaciją tiek iš vaizdo perdavimo kamerų į Centrinį pultą, tiek pačiame Centriniame pulte) informacija (vaizdas, garsas, duomenys) turi būti perduodama TCP/IP (Transmission control protocol/Internet Protocol) protokolu. Analoginių perdavimo sistemų naudoti neleidžiama.

  - Tiekėjas turi užtikrinti VSS eksploatacinę priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu; remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikos negali būti bloginamos.

  - Jei išbandant vaizdo perdavimo sistemą paaiškėja, kad Tiekėjas nurodė nepakankamą įrangos kiekį ir sklandžiam vaizdo perdavimo sistemos veikimui  reikalinga papildoma, Tiekėjo nenurodyta įranga, Tiekėjas papildomai ją įrengia savo lėšomis.

  - Tiekėjas privalo VSS įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius VSS įrangos sutrikimus nutolusiuose taškuose ne ilgiau kaip per 24 darbo valandas darbo dienomis bei ne ilgiau kaip per 72 valandas (kamerų keitimo atveju – 120 val.) nedarbo dienomis.

  - Sistemos profilaktika turi būti atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius, o profilaktikos metu kiekvienoje kameros sumontavimo vietoje Sistema iš dalies ar visiškai neveiks ne ilgiau nei 4 valandas.

  - Tiekėjas turi užtikrinti gedimų registravimą ir konsultavimą darbo bei ne darbo metu (telefonu ir/ar el. paštu).

  - Tiekėjas turi užtikrinti sistemos veikimo stebėseną ir reagavimą į sutrikimus.

  - Darbui su VSS atliekami ne trumpesni nei 8 valandų personalo mokymai. Esant pareikalavimui, ne dažniau kaip vieną kartą metuose, pakartoti personalo mokymus.

  - Visus VSS sutarto skaičiaus vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo ir visus kitus būtinus darbus pilnam sistemos funkcionavimui atliks tiekėjas savo lėšomis ir reikalinga apimtimi.

  - Įrašymo parametrai turi būti parinkti taip, kad būtų užtikrinta pakankama vaizdo kokybė, naudojant efektyvius glaudinimo algoritmus (pvz., H.264, H.265 ar lygiaverčius). Pagal šias technines specifikacijas įrengta VSS turės užtikrinti visų kamerų signalų nepertraukiamą perdavimą, skaitmeninį įrašymą ir nuolatinį automatinį jo išsaugojimą duomenų centre, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką ne mažiau kaip 30 parų.

  - Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.

  - Vaizdo medžiaga turi būti saugoma vaizdo įrašymo sistemos duomenų archyve (serveryje arba lygiaverčiame sprendime).

  - Duomenų saugojimo sprendimas (serveris ar duomenų centras) turi užtikrinti aukštą patikimumą ir saugumą.

  - Duomenų archyvo diskai privalo būti pritaikyti darbo režimui 24x7.

  - Duomenų archyvo talpa turi būti pakankama užtikrinti ne trumpesnį kaip 30 parų įrašų saugojimą.

  - Leidžiami visi technologiniai sprendimai, kurie užtikrina šiame dokumente nustatytus funkcinius ir techninius reikalavimus.

- REIKALAVIMAI DUOMENŲ PERDAVIMUI

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Duomenų perdavimo tinkle taškai turi būti sujungti duomenų perdavimo tinklu su CP |
|  | Ryšys turi būti realizuojamas su TIEKĖJO įranga ir turi būti palaikomas per Full Duplex 1000Base-T arba 10/100Base-TX Ethernet sąsają. |
|  | UŽSAKOVO centrinis prijungimo taškas ir nutolę ryšio taškai turi būti sujungti į bendrą tinklą IP (interneto protokolas) protokolu. |
|  | Visos WAN (Wide area network) dalys turi būti suprojektuotos ir įrengtos laikantis hierarchinės struktūros ir turi atitikti rekomendacijas dėl OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) ir TCP/IP standartinių modelių. |
|  | Turi būti užtikrinta duomenų izoliacija ir saugumas, nepriklausomai nuo naudojamos infrastruktūros. |
|  | Tiekėjas gali naudoti savo arba trečiųjų šalių infrastruktūrą, užtikrindamas reikalaujamus paslaugos kokybės parametrus. |
|  | Ryšio sprendimas turi būti atsparus aplinkos poveikiui ir užtikrinti stabilų veikimą realiomis sąlygomis. |
|  | Ryšio linija turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prijungimo arba prisijungimo |
|  | Ryšio linijai turi būti fiksuojami incidentai, pažeidimai, nutraukimai ar kiti sugadinimai. |
|  | Kiekvienas ryšio kanalas turi būti atvedamas į atskirą komutacinę spintą ar įrenginio montavimui įrengtą/įrengiamą vietą. |
|  | Ryšio kanalai gali būti realizuojami naudojant optinius arba kitus lygiaverčius sprendimus. |
|  | Tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 98 %. |
|  | Duomenų perdavimas gali būti realizuojamas naudojant tiek uždarus, tiek viešuosius tinklus (įskaitant VPN (Virtual Private Network) technologijas), užtikrinant reikalaujamą saugumo lygį. Tinklas turi būti apsaugotas nuo nesankcionuotos prieigos naudojant ugniasienę ar lygiaverčius sprendimus. |
|  | Signalo vėlinimas neturi trikdyti sklandaus sistemos veikimo. |
|  | Turi būti užtikrintas stabilus duomenų perdavimas su minimaliu paketų praradimu. |
|  | Duomenų perdavimo tinklas turi užtikrinti reikiamą spartą, saugumą ir patikimumą. |
|  | Leidžiami sprendimai naudojant viešuosius tinklus, jei užtikrinamas saugumas ir patikimumas. |
|  | TIEKĖJO siūlomas duomenų perdavimo tinklas privalo būti apsaugotas nuo trečiųjų šalių antpuolių, trikdančių tinklo darbą. |
|  | TIEKĖJAS savo kontrolės srityje privalo pastoviai sekti tinklo saugumą užtikrinančių sistemų darbą ir laiku įdiegti visus būtinus atnaujinimus. |

- REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGAI IR JOS SUDĖTINĖMS DALIMS

# Reikalavimai vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programinei  įrangai:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis, produkto kodas |
| 2. | Tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą |
| 3. | Vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programinė įranga (toliau – programinė įranga) turės būti įdiegta Savivaldybės vaizdo stebėjimo sistemoje |
| 4. | Programinė įranga turi būti suderinama su įvairių gamintojų IP kameromis (ONVIF (Open Network Video Interface Forum) ar lygiaverčiu protokolu). |
| 5. | Onvif suderinamų įrenginių palaikymas |
| 6. | Programinė įranga turi būti legali. Programinės įrangos licencijos turi užtikrinti visų perkamų kamerų stebėjimą, valdymą, įrašymą ir analizę. Turi būti galimybė visą paslaugų teikimo laikotarpį plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas |
| 7. | Turi būti suderinama su Linux arba Windows operacinėmis sistemomis (64 bitų architektūroje), įdiegtomis tiesiogiai fiziniame serveryje / įrašymo įrenginyje |
| 8. | Programinė įranga turi veikti fizinėje arba virtualioje aplinkoje. |
| 9. | Programinė įranga turi gebėti įrašyti suderinamų kamerų „meta data“ duomenis |
| 10. | Turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo programinės įrangos architektūros ir komponentų skaičiaus |
| 11. | Turi būti galimybė keisti prijungtų įrenginių nustatymus grupėmis, nepriklausomai nuo įrenginių skaičiaus grupėje |
| 12. | Palaikomas kamerų kiekis serveryje / įrašymo įrenginyje – ne mažiau 128 kameros |
| 13. | Programinė įranga turi būti plečiama pagal poreikį. |
| 14. | Programinė įranga turi turėti kamerų būklės stebėjimą |
| 17. | Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MJPEG, MPEG-4 vaizdo glaudinimo formatais |
| 18. | Turi būti multistream srautų palaikymas, turi palaikyti įvairių gamintojų kameras |
| 19. | Programinė įranga turi palaikyti multi-sensor kameras |
| 20. | Turi valdyti įvairių kamerų gamintojų PTZ (Pan-Tilt-Zoom) kameras |
| 21. | Turi palaikyti kamerų vidines laikmenas (SD korteles) laikinam vaizdo įrašymui, kai kamera neturi ryšio su įrašymo įrenginiu arba serveriu, įrašai iš SD kortelių į įrašymo įrenginį arba serverį turi būti perkeliami automatiškai |
| 22. | Siūloma programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės. |
| 23. | Galimybė prioretizuoti ir individualiai kiekvienai kamerai nustatyti minimalų ir maksimalų įrašymo laikotarpį |
| 24. | Turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui |
| 25. | Turi būti privatumo zonų aktyvavimo funkcija iš programinės įrangos pusės (nepriklausoma nuo kameros funkcijos), apsaugota slaptažodžiu |
| 26. | Turi būti palaikoma kamerų garso išvestis (jei kamera palaiko) |
| 27. | Turi būti valdomi kamerų aliarminius išėjimus |
| 28. | Turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, analitinį įvykį, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė turi būti nustatomas individualiai |
| 29. | Turi turėti galimybę sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas. |
| 30. | Turi būti galimybė atvaizduoti vaizdo stebėjimo sistemą sudarančių vaizdo kamerų tinklą Radviliškio savivaldybės žemėlapyje |
| 31. | Turi būti galima iš žemėlapio pasirinkti norimą peržiūrėti / valdyti kamerą |
| 32. | Turi būti kelių lygių (multi-layer) žemėlapių palaikymas |
| 33. | Programinė įranga turi palaikyti SSL (Secure Sockets Layer) ir TLS (Transport Layer Security) protokolus |
| 34. | Programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu ne mažiau nei 3 skirtingoms gavėjų grupėms, priklausomai nuo įvykio pobūdžio (gedimas, aliarmas ir pan.) |
| 35. | Programinė įranga turi turėti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis. Turi būti galimybė naudoti Windows (Active Directory) autorizaciją |
| 36. | Webhook ar lygiaverčio protokolo palaikymas lengvam integravimui su kitomis sistemomis įvykiams valdyti |
| 37. | Vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), perkėlus vartotoją iš vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos |
| 38. | Programinė įranga turi leisti kurti laikinus vartotojus, kurie pasibaigus numatytam laikotarpiui automatiškai būtų blokuojami |
| 39. | Programinė įranga turi turėti galimybę blokuoti vartotojus, kurie pakartotinai jungiasi prie vaizdo stebėjimo sistemos naudodami klaidingus prisijungimo duomenis. Klaidingų prisijungimo kiekis turi būti lengvai keičiamas |
| 40. | Programinė įranga turi turėti galimybę retransliuoti bet kurios pasirinktos kameros vaizdą, kuris gali būti prijungtas prie išorinių ONVIF ar RTSP (Real-Time Streaming Protocol) protokolus palaikančių sistemų |
|  | Programinė įranga turi turėti galimybę vykdyti atsarginių vaizdo stebėjimo sistemos nustatymų kopijavimą avariniam vaizdo stebėjimo sistemos atkūrimui |
|  | Programinė įranga, turi užtikrinti sistemos veikimo tęstinumą |
|  | Programinė įranga turi būti lengvai perkeliama į kitą įrangą gedimo, remonto ar atnaujinimo atveju. Turi palaikyti licencijų aktyvavimą prie interneto nepajungtose vaizdo stebėjimo sistemose |
|  | Programinė įranga turi turėti galimybę prisijungti, žiūrėti realaus laiko vaizdą ir jo įrašus, peržiūrėti įvykius, eksportuoti įrašus naršyklės pagalba be administratoriaus teisių (neinstaliuojant naršyklės įskiepių ir nesinaudojant Cloud sprendimais), naudojantis PC klientine dalimi, naudojantis išmaniais įrenginiais su Android ir iOS programine įranga |
|  | Integruotas žiniatinklio tarnyba (web service) turi turėti galimybę adaptuoti vaizdus pagal kompiuterio naršyklės rodomą dydį (Transcode) |
|  | Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį kiekvienai kamerai individualiai, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami |
|  | Programinė įranga turi tūrėti galimybę būti plečiama papildomomis tinklo saugyklomis vaizdo įrašų saugojimui NFS ir CIFS (Common Internet File System) protokolais |
|  | Turi palaikyti vaizdo įrašų archyvavimą. Vaizdo įrašai po nustatyto laiko automatiškai perkeliami į mažesnio našumo duomenų saugyklas |
|  | Programinė įranga turi palaikyti incidentų valdymą, kuris neleistų trinti pažymėtų vaizdo įrašų laikotarpių |
|  | Turi palaikyti vaizdo įrašų žymas (bookmark) |
|  | Programinės įrangos licencijos turi užtikrinti reikiamą sistemos funkcionalumą. |
|  | Turi būti užtikrintas programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai sutarties laikotarpiu. |
|  | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti visas serverio arba įrašymo įrenginio programinės įrangos funkcijas, nereikalaujant papildomai įsigyti licencijų |
|  | Darbo vietos programinė įranga neturi licencijuoti darbo vietų, prijungtų prie serverio arba įrašymo įrenginio |
|  | Turi turėti galimybę susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane) iki ne mažiau (48 kamerų) |
|  | Turi turėti galimybę dirbti su ne mažiau kaip 4 vaizdo monitorių per vieną sąsają. |
|  | Darbo vietos programinė įranga turi veikti su Windows / Linux / MAC OS operacinėmis sistemomis |
|  | Turi turėti galimybę perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime |
|  | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti integruoto grafinio procesoriaus palaikymą vaizdui atkoduoti (GPU (Graphics Processing Unit)) decoding) |
|  | Turi turėti galimybę valdyti PTZ kameras vairalazdės ir kompiuterinės pelės pagalba. |
|  | Turi turėti galimybę aktyvuoti pasirinktos kameros aliarminį išėjimą |
|  | Turi turėti galimybę sinchroniškai peržiūrėti visų kamerų, esančių šablone, įrašus |
|  | Turi turėti galimybę ieškoti įrašų pagal aliarminius įvykius, judesio aptikimą bet kuriame įrašytos kameros vaizdo regione |
|  | Naudojant programinę įrangą turi būti galima nusiųsti individualų gyvą kameros vaizdą ar vaizdo išdėstymą kitiems vaizdo stebėjimo sistemos operatoriams ar vaizdo sienos monitoriams |
|  | Turi turėti galimybę eksportuoti sinchronišką kelių kamerų įrašą vienu metu, pridedant peržiūros įrankį. Peržiūros įrankis turi turėti galimybę patikrinti ar iškeltas vaizdo įrašas nebuvo pakeistas |
|  | Galimybė eksportuoti vaizdo įrašus nurodant konkrečią vaizdo vietą. Galimybė apsaugoti eksportuotą įrašą slaptažodžiu |
|  | Galimybė riboti prisijungimo laiką prie vaizdo stebėjimo sistemos pagal paros laiką, savaitės dienas |
|  | Licencijų kiekis turi padengti visus sistemoje naudojamus įrenginius, techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui realizuoti. Turi būti užtikrintas programinės įrangos palaikymas sutarties laikotarpiu. |

Reikalavimai stacionariai vaizdo kamerai:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
| 2. | Ne mažiau nei objektyvas su 1/2.9“, megapikselių CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) sensoriumi |
| 3. | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 2500 x 1900 pikseliai |
| 4. | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui 0.1 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR (infraraudonųjų spindulių) pašvietimo 0.02 lx; |
| 5. | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 50 m |
| 6. | Objektyvai ne prasčiau kaip P-iris arba lygiavertė automatinė diafragma. Objektyvo horizontalus matymo laukas nuo 35° iki 105° |
| 7. | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos |
| 8. | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/10000 s iki 1/4 s |
| 9. | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) |
| 10. | Ne mažiau 20 kadrų per sekundę maksimalia raiška |
| 11. | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB |
| 12. | Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų vienam sensoriui |
| 13. | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |
| 14. | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas |
| 15. | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai |
| 16. | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265 |
| 17. | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100Base-T) |
| 18. | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast |
| 19. | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas |
| 20. | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |
| 21. | Kamera turi palaikyti pagrindines analitikos funkcijas (pvz. linijos kirtimas, objektų aptikimas) |
| 22. | Turi būti palaikomas ONVIF komunikacijos protokolas arba lygiavertis |
| 23. | Turi būti SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas Palaikymas iki 256 GB |
| 24. | Turi palaikyti SD arba SDHC arba SDXC kortelėje esančių duomenų šifravimą. |
| 25. | Turi palaikyti įrašymo galimybę į SD arba SDHC arba SDXC kortelę. Sutrikus ryšiui, kaupti duomenis vidinėje atmintyje ir veikimui atsistačius išsaugoti serveryje arba įrašymo įrenginyje. |
| 26. | Turi palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių |
| 27. | Elektros maitinimas ne blogiau PoE (Power over Ethernet): IEEE802.3 arba 24VAC |
| 28. | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |
| 29. | Turi turėti IP66/67 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |
| 30 | Komplektuojama su reikiamais laikikliais |
| 31. | Kamera turi būti suderinama su siūloma vaizdo stebėjimo sistema. |
| 32. | Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei nuo -30ºC iki +50ºC |
| 33. | Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |

Reikalavimai valdomai vaizdo kamerai:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
| 2. | mažiau nei objektyvas su 1/2.9“, megapikselių CMOS sensoriumi |
| 3. | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 2500 x 1900 pikseliai |
| 4. | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.1 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.02 lx; |
| 5. | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 100 m |
| 6. | Bent vieno objektyvo horizontalioje plokštumoje 360º (nenutrūkstamas sukimasis); |
| 7. | Objektyvai ne prasčiau kaip P-iris technologija arba lygiavertė |
| 8. | Optinis priartinimas ne mažiau 32 kartų |
| 9. | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos; |
| 10. | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne siuaresnis, nei nuo 1/10000 s iki 1/4 s; |
| 11. | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) |
| 12. | Ne mažiau 20 kadrų per sekundę maksimalia raiška |
| 13. | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB; |
| 14. | Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių |
| 15. | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |
| 16. | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |
| 17. | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |
| 18. | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265; |
| 19. | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T) |
| 20. | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IPv4, IPv6, Multicast. |
| 21. | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas |
| 22. | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |
| 23. | Kamera turi palaikyti pagrindines analitikos funkcijas (pvz. linijos kirtimas, objektų aptikimas) |
| 24. | Turi būti SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 256 GB |
| 25. | Turi palaikyti SD arba SDHC arba SDXC kortelėje esančių duomenų šifravimą. |
| 26. | Turi palaikyti įrašymo galimybę į SD arba SDHC arba SDXC kortelę. Sutrikus ryšiui, kaupti duomenis vidinėje atmintyje ir veikimui atsistačius išsaugoti serveryje arba įrašymo įrenginyje. |
| 27. | Turi būti palaikomas ONVIF komunikacijos protokolas arba lygiavertis |
| 28. | Turi palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių |
| 29. | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |
| 30. | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |
| 31, | Turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |
| 32. | Komplektuojama su reikiamais laikikliais |
| 33. | Kamera turi būti pilnai suderinama su pasiūlyta vaizdo stebėjimo, įranga. |
| 34. | Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei nuo -30ºC iki +50ºC |
| 35. | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |

Reikalavimai stacionariai transporto priemonių numerių atpažinimo kamerai (LPR):

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
| 2. | Kamera stacionari „Bullet“ tipo |
| 3. | Integruotas arba išorinis IR LED prožektorius, užtikrinantis kokybišką numerių nuskaitymą |
| 4. | Kamera turi atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius bet kuriuo paros metu ir judant transporto priemonei iki 100 km/h greičiu |
| 5. | Kamera gali būti su vienu arba dviem vaizdo sensoriais. Kameros vaizdo raiška ne mažesnė kaip 4 MP. |
| 6. | Kadrų dažnis – ne mažiau kaip 25 kadrų per sekundę |
|  | Turi būti integruota atminties kortelė laikinam duomenų saugojimui. Atminties kortelės darbinių temperatūrų diapazonas neturi būti mažesni nei pačios kameros. Turi būti galimybė šifruoti atminties kortelės duomenis |
|  | Turi būti palaikomas duomenų šifravimas arba lygiavertė apsauga |
|  | Turi būti galimybė siųsti IP pranešimus (HTTP post formatu arba lygiaverčiu) į bent 1 serverį. |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H265 |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 ne mažiau 1x (100Base-TX/10Base-T) |
|  | Turi būti palaikomas ONVIF komunikacijos protokolas |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |
|  | Turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |
|  | Komplektuojama su reikiamais laikikliais |
|  | Kamera turi būti suderinama su siūloma programine įranga. |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei nuo -30ºC iki +50ºC |
|  | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |

Reikalavimai transporto priemonių numerių atpažinimo programinei įrangai:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas (nurodyti) |
| 2. | Turi atlikti transporto priemonių numerių duomenų paiešką, peržiūrą interneto naršyklės pagalba. Transporto priemonių duomenų paieškos naudotojo sąsaja turi būti suderinama su paplitusiomis interneto (pvz.: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox) naršyklėmis |
| 3. | Paieška pagal numerį, datą, laiką, kameros vietą ir kryptį |
| 4. | Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį turi atvaizduoti transporto priemonės numerio paieškos rezultato duomenis interaktyviame žemėlapyje, nurodant vaizdo kameros identifikacinį požymį, vietą, datą ir laiką |
| 5. | Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį, turi atvaizduoti transporto priemonės judėjimo maršrutą interaktyviame žemėlapyje |
| 6. | Turi išsaugoti paieškos rezultatų duomenis atskiruose kataloguose, atlikti tokių duomenų spausdinimą |
| 7. | Turi sudaryti ypatingos reikšmės transporto priemonių numerių sąrašus pagal formuojamus požymius (pvz.: ieškomos transporto priemonės, kt.) |
| 8. | Turi sudaryti daugiau nei vieną ypatingos reikšmės transporto priemonių sąrašą. |
| 9. | Numerio atpažinimo kamerai fiksavus ir atpažinus ypatingos reikšmės transporto priemonių sąraše esantį numerį, turi būti galimybė siųsti įspėjamąjį pranešimą SMS žinute, nurodant, sąraše esantį numerį, ir el. paštu nurodytiems įspėjamojo pranešimo gavėjams. SMS pranešimų siuntimų išlaidos sutarties galiojimo laikotarpiu neturi būti vertinamos. |
| 10 | Turi būti galimybė vartotojui inicijuoti el. laiško siuntimą kitam vartotojui iš stebimų transporto priemonės fiksavimo duomenų (pvz.: jei kyla kokių nors įtarimų dėl KET ar kitų teisės aktų pažeidimo). Inicijuojant tokio el. laiško išsiuntimą turi persikelti su konkrečiu atveju susijusi informacija (fiksavimo duomenys, nuotrauka) ir turi būti galimybė įrašyti komentarą ar pastabą. |
| 11. | Turi būti realizuotas duomenų apsikeitimas (integracija) su pasiūlyta vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programine įranga, atskirai suderintais protokolais ir formatais. Integracija turės būti atlikta importuojant ir eksportuojant failus, taip pat per API (Aplikacijų programavimo sąsaja) ar žiniatinklio paslauga ("web service") pagalba. |
| 11. | Licencijų kiekis turi padengti visus sistemoje naudojamus įrenginius, techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui realizuoti ir turi būti galimybė ne mažiau kaip 60 mėn. nemokamai atnaujinti programinę įrangą ir jos komponentus. |

Reikalavimai projektavimo, įrengimo, diegimo, konfigūravimo paslaugoms:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Parengti techninę įrengimo schemą ir įrangos išdėstymo planą, reikalingą sistemos įdiegimui. |
| 2. | - Esant poreikiui, bendradarbiauti su Užsakovu dėl reikalingų suderinimų. |
| 3. | - Sumontuoti visą siūlomą įrangą pagal parengtą schemą. |
| 4. | Atlikti visus reikalingus kabeliavimo darbus. |
| 5. | - Atlikti įrangos pajungimą, sukonfigūravimą ir paleidimą. |
| 6. | - Užtikrinti sistemos veikimą pagal techninius reikalavimus. |
| 7. | - Integruoti visas sistemos dalis į bendrą veikiančią sistemą. |
| 8. | - Atlikti sumontuotos įrangos veikimo patikrinimą ir testavimą. |
| 9. | - Parengti trumpą naudotojo instrukciją ir perduoti ją Užsakovui. |
| 10. | - Pašalinti testavimo metu aptiktas problemas |
| 11. | - Visi veiksmai, susiję su prisijungimu prie elektros tinklo turi būti derinami su Užsakovu |
| 12. | - Apmokėjimu už suvartotą elektros energiją rūpinasi Užsakovas |
| 13. | - Apmokyti Užsakovo atsakingus darbuotojus naudotis sistema. |
| 14. | - Užtikrinti aptarnavimą sutartyje numatytu laikotarpiu. |

Reikalavimai vaizdo stebėjimo kompiuterinei darbo vietai (centriniam pultui):

Kompiuterinėje darbo vietoje (centriniame pulte), esančiame Radviliškio miesto seniūnijos patalpose, adresu Gedimino g. 8, Radviliškis, turi būti įrengta VSS valdymo darbo vieta, kurioje vaizdo stebėjimo, valdymo programinės įrangos ir įrenginių pagalba turi būti galimybė valdyti vaizdo kameras, stebėti transliuojamus vaizdus, peržiūrėti vaizdo įrašus, konfigūruoti VSS parametrus bei vykdyti kitas VSS valdymo funkcijas.

VSS valdymo darbo vietą turi sudaryti bent tokie komponentai (Paslaugų teikėjas turi pateikti ir įrengti):

Kompiuteris su prijungtu vaizdo monitoriumi, vaizdo kamerų valdymo pultu (su svirtimi), klaviatūra ir pele bei rezerviniu maitinimo šaltiniu– 1 vnt.;

Vaizdo siena, sudaryta iš 2 atskirų vienas šalia kito išdėstytų monitorių ir kita atitinkama įranga vaizdams iš kamerų/serverio transliuoti;

Kita reikalinga techninė įranga, užtikrinanti vaizdo atvaizdavimą vaizdo sienoje.

Reikalavimai darbo vietos monitoriui:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | Kiekis 1 vnt. |
|  | Turi būti LCD arba LED technologijos, IPS matrica |
|  | Įstrižainė ne mažesnė nei 27 colių |
|  | Vaizdo formatas 16:9 arba 16:10 |
|  | Šviesumas ne mažesnis negu 300 cd/m² |
|  | Kontrastingumas ne mažesnis negu 1500:1 statinis |
|  | Turi gebėti atvaizduoti ne mažesnės nei pilnos HD kokybės vaizdą (1920x1080 rezoliucijos) prie 120 Hz |
|  | Atsako laikas ne didesnis nei 5 s. |
|  | Aplinkos standartas ne blogesnis nei TCO 8 |
|  | Jungtys suderinamos su operatoriaus kompiuteriu kokybiškam pajungimui |
|  | Monitoriaus stovas turi turėti galimybes būti pasukamas (angl. Swivel adjustment), turi turėti aukščio (angl. Height Adjustment) reguliavimo funkciją, pasisukimo reguliavimo funkciją (angl. Pivot Angle) ir pasvirimo kampo (angl. Tilt Angle) reguliavimo funkciją. |

Reikalavimai vaizdo sienos monitoriams:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | Kiekis 2 vnt. |
|  | Turi būti LCD arba LED technologijos |
|  | Ekrano įstrižainė ne mažesnė nei 49“ |
|  | Rezoliucija ne mažiau nei FHD, neblizgus ekranas |
|  | Kontrastingumas ne mažesnis negu 4000:1 statinis |
|  | Ryškumas ne mažesnis nei 350 cd/m² |
|  | Žiūrėjimo kampas ne mažesnis negu 175° horizontalus, 175° vertikalus |
|  | Atsako laikas ne ilgesnis nei 8 ms (gray to gray) |
|  | Turi būti pritvirtintas ant sienos šalia vienas kito su VESA ar lygiaverčiu montavimu. |
|  | Jungtys ne mažiau nei 1xHDMI, 1xUSB |
|  | Gamintojo patvirtinimas, kad monitorius tinkamas darbui 24/7 |

Reikalavimai darbo vietos kompiuteriui:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | Kiekis 1 vnt. |
|  | Procesorius ne blogesnis kaip keturiolikos branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark (lyginamasis standartas naudojamas procesorių (CPU) našumui vertinti) ne mažiau kaip 29000 taškų. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |
|  | Operacinė sistema ne blogiau kaip Microsoft Windows 11, 64 bitų arba analogiška. |
|  | RAM (Random Access Memory) atmintis ne blogiau ir ne mažiau kaip 16 GB DDR5 |
|  | Diskas ne blogiau nei 1 vnt. 256 GB SSD M.2. NVMe (duomenų kaupiklių (SSD) standartas) |
|  | Ne žemesnė kaip TPM 2.0 versijos saugos mikroschema. |
|  | Išėjimai 2x DP, 4 x USB 3.2 (iš jų du priekyje ), 1 x LAN (Gigabit Ethernet), garso išėjimas su 3.5 mm lizdu |
|  | Integruota arba dedikuota vaizdo plokštė |
|  | Optinė pelė su ratuku, jungiama laidu |
|  | Standartinio dydžio su skaičių klaviatūra, jungiama laidu |
|  | Visos operatoriaus darbo vietos dalys (pagrindinis blokas, klaviatūra, pelė ir kt.) turi būti to paties gamintojo, pažymėtos jo prekiniu ženklu išskyrus išorinę vaizdo plokštę |

Reikalavimai darbo vietos kompiuterio UPS (Uninterruptible Power Supply):

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | Kiekis 1 vnt. |
|  | Statomas ant grindų |
|  | Išėjimo jungtys ne mažiau 8 vnt., iš kurių bent 4 vnt. pajungtos prie akumuliatorių |
|  | Išėjimo įtampa ne blogiau nei 220 V, įėjimo įtampa 165–275 V |
|  | Maksimalus galingumas ne mažiau 420W 700VA |
|  | Integruoto kabelio ilgis ne trumpesnis nei 1,5 m |

Papildymas Nr.1

KAMERŲ IR CP  IŠDĖSTYMO VIETOS, RYŠIO TIPAS IR GREITAVEIKA

| Eil. Nr. | Adresas | Kameros tipas | Paslaugos diegimo koordinatės | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priešais miesto parką Radvilų g. | Stacionari | 471516, 6186002 | 4 |
| 2. | Vytauto g./Šiaulių g. | Stacionari | 471257, 6186939 | 2 |
| 3. | Stiklo g. (ties Vaižganto g. 44D) | Stacionari | 470744, 6187173 | 2 |
| 4. | Miesto parke | Stacionari | 471669, 6186185 | 3 |
| 5. | Turgaus g./Žalgirio g. | Stacionari | 471784, 6185606 | 3 |
| 6. | Purienų/Šiaulių | Stacionari | 470527, 6187678 | 3 |
| 7. | Dariaus ir Girėno g./Valstiečių g. | Stacionari | 470259, 6187061 | 1 |
| 8. | Prie autobusų stoties Gedimino g./Šiaulių g. | Stacionari | 471582, 6186525 | 4 |
| 9. | Jaunystės g./Marijošiaus g. | Stacionari | 471622, 6186989 | 2 |
| 10. | Vytauto g./Vaižganto g./Dariaus ir Girėno g. žiedas. | Stacionarios | 470756, 6186541 | 4 |
| 11. | Dariaus ir Girėno g./Gedimino g.. | Stacionarios | 471156, 6186038 | 4 |
| 12. | Gedimino g. priešais miesto polikliniką. | Stacionari | 471343, 6186313 | 2 |
| 13. | Maironio g./Žalgirio g. | Stacionari | 471749, 6185486 | 2 |
| 14. | Jaramino-Sakalausko sankryžoje ir nukreipti į Jaramino g. | Stacionari | 471250, 6185475 | 3 |
| 15. | Prie pėsčiųjų perėjos Maironio ir Kražių gatvių sankirtos. | Stacionari | 471421, 6185903 | 2 |
| 16. | Skirjočių g. | Stacionari | 471486, 6184670 | 1 |
|  |  |  | Viso | 42 |
| 1. | Dariaus ir Girėno g./Gedimino g. | Valdoma | 471156, 6186038 | 1 |
| 2. | Vytauto g./Šiaulių g. | Valdoma | 471257, 6186939 | 1 |
| 3. | Šiaulių g./Mažvydo g. | Valdoma | 472610, 6185428 | 1 |
| 4. | Aukštaičių g./Maironio g. | Valdoma | 472917, 6184757 | 1 |
| 5. | Prie autobusų stoties Gedimino g./Šiaulių g. | Valdoma | 471582, 6186525 | 1 |
|  |  |  | Viso | 5 |
| 1. | Dariaus ir Girėno g./Valstiečių g. | LPR | 470259, 6187061 | 1 |
| 2. | Šiaulių g. žiede įvažiuojant į miestą | LPR | 469254, 6188991 469239, 6189092 | 3 |
| 3. | Gedimino g. 81 | LPR | 472574, 6187386 | 1 |
| 4. | Šiaulių g./Mažvydo g. | LPR | 472610, 6185428 | 2 |
|  |  |  | Viso | 7 |
| 1. | Kompiuterinė viena darbo vieta (centrinis pultas) | - | Gedimino g. 8, Radviliškis |  |
| 2. | Vaizdo duomenų archyvas | - | Paslaugų tiekėjo duomenų centras |  |