Priedas Nr.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SNIEGO VALYTUVŲ VALYMO ELEMENTAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas –  Skirtingo skerspjūvio struktūros sniego valytuvų valymo elementai (toliau Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

    - Pirma pirkimo dalis -  Skirtingo skerspjūvio struktūros sniego valytuvų valymo elementai- Schmidt, Assaloni sniego valytuvams.

    - Antra pirkimo dalis -  Skirtingo skerspjūvio struktūros sniego valytuvų valymo elementai- Rasco, Giletta sniego valytuvams.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Pirkimo dalis Nr. 1

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Pasirinkite elementą. |
| --- | --- | --- | --- |
| Skirtingo skerspjūvio struktūros sniego valytuvų valymo elementai- Schmidt, Assaloni sniego valytuvams |  |  |  |
| 1.1. | Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 4x900 mm. | KOMPL. | 30 |
| 1.2. | Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 4x896 mm. | KOMPL. | 30 |
| 1.3. | Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 2x1200+1x900. | KOMPL. | 30 |
| 1.4. | Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 3x1200 mm. | KOMPL. | 30 |
| 1.5. | Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 2x995+4x1300mm. | KOMPL. | 10 |
| 1.6. | Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas 2000x1500 mm. | KOMPL | 10 |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti Lentelėje Nr. 1 nurodyto Prekių kiekio. Nurodytas Prekių/Įrangos kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti.

Pirkimo dalis Nr. 2

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Pasirinkite elementą. |
| --- | --- | --- | --- |
| Skirtingo skerspjūvio struktūros sniego valytuvų valymo elementai- Rasco, Giletta sniego valytuvams |  |  |  |
| 1.1 | Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 940x900x900x940 mm. | KOMPL | 30 |
| 1.2. | Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 2x900+2x790 mm. | KOMPL | 30 |
| 1.3. | Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas 2x1800 mm. | KOMPL | 30 |
| 1.4. | Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 2x1300 mm+1x1000mm. | KOMPL | 30 |
| 1.5. | Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 2x1150+1x1200 mm. | KOMPL | 10 |
| 1.6. | Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas –2x1900mm. | KOMPL | 10 |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti Lentelėje Nr. 1 nurodyto Prekių kiekio. Nurodytas Prekių/Įrangos kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti.

2.3.	Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Prekių įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės kiekvienai pirkimo daliai atskirai:

2.3.1. Pirma pirkimo dalis - 220 000,00 EUR be PVM.

2.3.2. Antra pirkimo dalis - 220 000,00 EUR be PVM.

2.4.	Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

| Rytų regionas | Pietų regionas | Šiaurės regionas | Vakarų regionas |
| --- | --- | --- | --- |
| Šviesos g. 11, Ukmergė | Ukmergės g. 16, Jonava | Birutės g. 4, Kėdainiai | Džiuginėnų k., Gadūnavo sen., Telšių r. |
| Zibalų g. 21, Širvintos | Vytauto Didžiojo g. 118, Kaišiadorys | Purienų g.4, Radviliškis | Viekšnių g. 14, Akmenė |
| Liepkalnio g. 81, Vilnius | Sodininkų g.2, Karčiupio k. Kaišiadorių r. | Liepų g. 15, Raseiniai | Laižuvos g. 80, Mažeikiai |
| Pramonės g. 6b, Šalčininkai | Senkelio g. 13, Trakai | Dubysos g. 48, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. | Vytauto g. 112, Kretinga |
| Jūžintų g. 3, Rokiškis | Statybininkų g. 16, Vievis | Raseinių g. 70, Kelmė | Stoties g. 11, Plungė |
| Panevėžio g. 7, Kupiškis | Turistų g. 11, Lazdijai | Miško g. 2a, Šilagalio k. Panevėžio r. | Mosėdžio g.23, Skuodas |
| Kauno g. 1, Zarasai | Gamyklų g. 12, Marijampolė | Mažeikių k. Taujėnų sen. Ukmergės r. | Laisvės g.50, Tauragė |
| Vilniaus g. 97, Molėtai | Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos sen., Kaunas | Stoties 20, Pasvalys | P.Paulaičio g.25, Jurbarkas |
| Kelininkų g. 10, Švenčionys | J. Basanavičiaus g. 47 Prienai | Statybininkų g. 7, Pakruojis | Struikų g.10, Šilalė |
| Vyžuonų g. 53, Utena | S. Neries g. 88, Vilkaviškis | Basanavičiaus g. 54, Biržai | Aušrinės g.2, Iždonų k. Kaltinėnų sen. Šilalės r. |
| Gegužės g. 35, Anykščiai | Birutės g. 50, Šakiai | Žeimių g. 18, Ginkūnų k. Šiaulių r. | Gamyklos g.3, Gargždai |
| Turistų g. 34, Ignalina | Santaikos g. 27, Alytus | Vilniaus g. 82, Joniškis | Pramonės g. 4, Šilutė |
|  | Mechanizatorių g. 19, Varėna |  | Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės k., Endriejavo sen., Klaipėdos r. |

2.5.	Minimalus teikiamo užsakymo komplektų kiekis – ne mažesnis kaip 5 komplektų.

2.6.	Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede nustatytus techninius reikalavimus.

2.7.	Siūlomos Prekės turi būti standartiniai gaminiai, (negali būti vienetinės, pagal užsakymą pagamintos prekės).

Prekėms turi būti suteikiama Prekės gamintojo rekomenduojama/taikoma garantija. Garantija pradedama skaičiuoti nuo eksploatacijos pradžios, kuri fiksuojama Bendrovės remonto darbų aktuose kurie Tiekėjui paprašius bus pateikiami susipažinimui.

Tiekėjo parduotos prekės turi natūraliai susidėvėti jas eksploatuojant. Pirkėjas laikys Prekes nekokybiškomis, brokuotomis ir grąžins Tiekėjui, kad būtų pakeistos į naujas, jei Prekės per pirmąją eksploatacijos dieną suskilinės, sutrupės ar pan. ir taps nebetinkamomis naudoti ne nuo Pirkėjo kaltės.

2.8.	Nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo pranešimo apie nekokybiškas Prekes Tiekėjui pateikimo dienos.

2.9.	Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (toliau – Papildomos prekės), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Papildomų prekių įsigijimo tvarka nustatoma Sutartyje.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių užsakymai teikiami 12 mėnesius/-ių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Prekių už 2.3. punkte nurodytą sumą.

3.2.	Jeigu Prekių užsakymų teikimo metu nėra išperkama Prekių už maksimalią Sutarties vertę, Prekių užsakymų teikimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma [2] kartus. Visais atvejais Prekių užsakymai teikiami ne ilgiau kaip 36 mėnesius/-ių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.3.	Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 2.4  punkte nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomos konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7.00 – 16.00 val., V 7.00 – 15.30 val.).

3.4.	Su pristatomomis Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.

3.5.	Pirkėjui paprašius (esant poreikiui), Tiekėjas su Prekėmis turi pateikti Lietuvoje veikiančios akredituotos laboratorijos bandymų protokolą, kuriame būtų patikrinti ir bandymų rezultatai pateikti Prekėms keliamų techninių reikalavimų parametrai (metalo kietumas, gumos kietumas ir t.t.)

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5. PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr.1

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir lygiaverčius tiekėjų siūlomų Prekių atitikties įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Skirtingo skerspjūvio struktūros sniego valytuvų valymo elementai- Schmidt, Assaloni sniego valytuvams

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. (siūloma nuorodų prašyti tik išimtinais atvejais. Jei Tiekėjai gali pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą techniniams reikalavimams, šią pastraipą siūloma ištrinti)

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1 pirkimo dalis - Skirtingo skerspjūvio struktūros sniego valytuvų valymo elementai- Schmidt, Assaloni sniego valytuvams

| Eil. Nr. | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |  | Tiekėjo siūlomų Prekių parametrai* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 4x900 mm. |  |  |  |  |
| 1.1. | Kombinuoti (skirtingos skerspjūvio struktūros) (metalas + guma + keramika + guma + metalas) valymo elementai. |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 1.2. | Peilių tvirtinimo angų skersmuo 18 mm |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 1.3. | Peilių darbinis storis ne mažiau 48 mm ir ne daugiau kaip 52 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.4. | Peilių plotis nemažiau 180 mm ir ne daugiau kaip 195 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.5. | Peilių ilgis 900 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.6. | Priekinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 8 mm ir nedaugiau kaip 9 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.7. | Galinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 6 mm ir ne daugiau kaip 7 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.8. | Priekinės plokštės skerspjūvis: Priekinė plokštė tiesi, negofruota. Pageidaujamas (prioritetinis) parametras – priekinė plokštė gofruota (kad valomas sniegas būtų nukreipiamas pro tvirtinimo dalis į valytuvo darbinį paviršių. |  | Pasirinkite elementą. Siūlomas pageidaujamas (prioritetinis) parametras/reikšmė – (įrašyti jei taikomas)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.9. | Storis ties tvirtinimo vieta ne mažiau 14 mm ir ne daugiau kaip 16 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.10. | Peilio plieno kietumas ne mažiau 380 HB ir ne daugiau kaip 450 HB |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.11. | Valymo elemento keramikos (korundo) intarpų sąlytis su liečiamu paviršiumi, ne mažiau kaip 40% ir ne daugiau kaip 48% (vertinant viso valymo elemento plotį, įskaitant metalo lakštų plotį). Su pasiūlymu pateikti keramikos (korundo) išsidėstymo brėžinį peilio struktūroje, nurodant: - Keramikos elementų skaičių, kiekviename komplekto elemente; - Vieno elemento plotą, liečiantį pagrindo paviršių. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.12. | Metalo keramikos (korundo) atsparumas lenkimui ne mažiau kaip 300 N/mm² |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.13. | Gumos kietumas ne mažiau kaip 55 ir ne daugiau kaip 65 Shore A DIN ISO 7619-1 arba lygiavertį standartą. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |  |
| 1.14. | Apatinės valymo elemento vulkanizuotos gumos storis po keramika (korundu), ne daugiau kaip 5 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |  |
| 1.15. | Peilių tvirtinimo varžtai (komplekte) |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 2. Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 4x896 mm. |  |  |  |  |
| 2.1. | Kombinuoti (skirtingos skerspjūvio struktūros) (metalas + guma + keramika + guma + metalas) valymo elementai. |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 2.2. | Peilių tvirtinimo angų skersmuo 18 mm |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 2.3. | Peilių darbinis storis ne mažiau 48 mm ir ne daugiau kaip 52 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.4. | Peilių plotis nemažiau 180 mm ir ne daugiau kaip 195 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.5. | Peilių ilgis 896 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.6. | Priekinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 8 mm ir nedaugiau kaip 9 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.7. | Galinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 6 mm ir ne daugiau kaip 7 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.8. | Priekinės plokštės skerspjūvis: Priekinė plokštė tiesi, negofruota. Pageidaujamas (prioritetinis) parametras – priekinė plokštė gofruota (kad valomas sniegas būtų nukreipiamas pro tvirtinimo dalis į valytuvo darbinį paviršių. |  | Pasirinkite elementą. Siūlomas pageidaujamas (prioritetinis) parametras/reikšmė – (įrašyti jei taikomas)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.9. | Storis ties tvirtinimo vieta ne mažiau 14 mm ir ne daugiau kaip 16 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.10. | Peilio plieno kietumas ne mažiau 380 HB ir ne daugiau kaip 450 HB |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.11. | Valymo elemento keramikos (korundo) intarpų sąlytis su liečiamu paviršiumi, ne mažiau kaip 40% ir ne daugiau kaip 48% (vertinant viso valymo elemento plotį, įskaitant metalo lakštų plotį). Su pasiūlymu pateikti keramikos (korundo) išsidėstymo brėžinį peilio struktūroje, nurodant: - Keramikos elementų skaičių, kiekviename komplekto elemente; - Vieno elemento plotą, liečiantį pagrindo paviršių |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.12. | Metalo keramikos (korundo) atsparumas lenkimui ne mažiau kaip 300 N/mm² |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.13. | Gumos kietumas ne mažiau kaip 55 ir ne daugiau kaip 65 Shore A DIN ISO 7619-1 arba lygiavertį standartą. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |  |
| 2.14. | Apatinės valymo elemento vulkanizuotos gumos storis po keramika (korundu), ne daugiau kaip 5 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |  |
| 2.15. | Peilių tvirtinimo varžtai (komplekte) |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 3. Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 2x1200+1x900mm. |  |  |  |  |
| 3.1. | Kombinuoti (skirtingos skerspjūvio struktūros) (metalas + guma + keramika + guma + metalas) valymo elementai. |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 3.2. | Peilių tvirtinimo angų skersmuo 18 mm |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 3.3. | Peilių darbinis storis ne mažiau 48 mm ir ne daugiau kaip 52 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.4. | Peilių plotis nemažiau 180 mm ir ne daugiau kaip 195 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.5. | Peilių ilgis 1200 mm. (ilgasis) |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.6. | Peilių ilgis 900 mm. (trumpasis) |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.7. | Priekinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 8 mm ir nedaugiau kaip 9 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.8. | Galinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 6 mm ir ne daugiau kaip 7 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.9. | Priekinės plokštės skerspjūvis: Priekinė plokštė tiesi, negofruota. Pageidaujamas (prioritetinis) parametras – priekinė plokštė gofruota (kad valomas sniegas būtų nukreipiamas pro tvirtinimo dalis į valytuvo darbinį paviršių. |  | Pasirinkite elementą. Siūlomas pageidaujamas (prioritetinis) parametras/reikšmė – (įrašyti jei taikomas)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.10. | Storis ties tvirtinimo vieta ne mažiau 14 mm ir ne daugiau kaip 16 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.11. | Peilio plieno kietumas ne mažiau 380 HB ir ne daugiau kaip 450 HB |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.12. | Valymo elemento keramikos (korundo) intarpų sąlytis su liečiamu paviršiumi, ne mažiau kaip 40% ir ne daugiau kaip 48% (vertinant viso valymo elemento plotį, įskaitant metalo lakštų plotį). Su pasiūlymu pateikti keramikos (korundo) išsidėstymo brėžinį peilio struktūroje, nurodant: - Keramikos elementų skaičių, kiekviename komplekto elemente; - Vieno elemento plotą, liečiantį pagrindo paviršių |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.13. | Metalo keramikos (korundo) atsparumas lenkimui ne mažiau kaip 300 N/mm² |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.14. | Gumos kietumas ne mažiau kaip 55 ir ne daugiau kaip 65 Shore A DIN ISO 7619-1 arba lygiavertį standartą. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |  |
| 3.15. | Apatinės valymo elemento vulkanizuotos gumos storis po keramika (korundu), ne daugiau kaip 5 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |  |
| 3.16. | Peilių tvirtinimo varžtai (komplekte) |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 4. Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 3x1200mm. |  |  |  |  |
| 4.1. | Kombinuoti (skirtingos skerspjūvio struktūros) (metalas + guma + keramika + guma + metalas) valymo elementai. |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 4.2. | Peilių tvirtinimo angų skersmuo 18 mm |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 4.3. | Peilių darbinis storis ne mažiau 48 mm ir ne daugiau kaip 52 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.4. | Peilių plotis nemažiau 180 mm ir ne daugiau kaip 195 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.5. | Peilių ilgis 1200 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.6. | Priekinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 8 mm ir nedaugiau kaip 9 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.7. | Galinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 6 mm ir ne daugiau kaip 7 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.8. | Priekinės plokštės skerspjūvis: Priekinė plokštė tiesi, negofruota. Pageidaujamas (prioritetinis) parametras – priekinė plokštė gofruota (kad valomas sniegas būtų nukreipiamas pro tvirtinimo dalis į valytuvo darbinį paviršių. |  | Pasirinkite elementą. Siūlomas pageidaujamas (prioritetinis) parametras/reikšmė – (įrašyti jei taikomas)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.9. | Storis ties tvirtinimo vieta ne mažiau 14 mm ir ne daugiau kaip 16 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.10. | Peilio plieno kietumas ne mažiau 380 HB ir ne daugiau kaip 450 HB |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.11. | Keramikos (korundo) intarpų sąlytis su liečiamu paviršiumi (1000 mm valymo elemento ilgio), ne mažiau kaip 57% ir ne daugiau kaip 65%. Su pasiūlymu pateikti keramikos (korundo) išsidėstymo brėžinį peilio struktūroje, nurodant keramikos elementų skaičių, vieno elemento plotą, liečiantį paviršių. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.12. | Metalo keramikos (korundo) atsparumas lenkimui ne mažiau kaip 300 N/mm² |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.13. | Gumos kietumas ne mažiau kaip 55 ir ne daugiau kaip 65 Shore A DIN ISO 7619-1 arba lygiavertį standartą. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |  |
| 4.14. | Apatinės valymo elemento vulkanizuotos gumos storis po keramika (korundu), ne daugiau kaip 5 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |  |
| 4.15. | Peilių tvirtinimo varžtai (komplekte) |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 5. Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 2x1000+4x1300mm. |  |  |  |  |
| 5.1. | Kombinuoti (skirtingos skerspjūvio struktūros) (metalas + guma + keramika + guma + metalas) valymo elementai. |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 5.2. | Peilių tvirtinimo angų skersmuo 18 mm |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 5.3. | Peilių darbinis storis ne mažiau 48 mm ir ne daugiau kaip 52 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 5.4. | Peilių plotis nemažiau 180 mm ir ne daugiau kaip 195 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 5.5. | Peilių ilgis 1000 mm. (trumpasis) |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 5.6. | Peilių ilgis 1300 mm. (ilgasis) |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 5.7. | Priekinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 8 mm ir nedaugiau kaip 9 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 5.8. | Galinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 6 mm ir ne daugiau kaip 7 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 5.9. | Priekinės plokštės skerspjūvis: Priekinė plokštė tiesi, negofruota. Pageidaujamas (prioritetinis) parametras – priekinė plokštė gofruota (kad valomas sniegas būtų nukreipiamas pro tvirtinimo dalis į valytuvo darbinį paviršių. |  | Pasirinkite elementą. Siūlomas pageidaujamas (prioritetinis) parametras/reikšmė – (įrašyti jei taikomas)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 5.10. | Storis ties tvirtinimo vieta ne mažiau 14 mm ir ne daugiau kaip 16 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 5.11. | Peilio plieno kietumas ne mažiau 380 HB ir ne daugiau kaip 450 HB |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 5.12. | Valymo elemento keramikos (korundo) intarpų sąlytis su liečiamu paviršiumi, ne mažiau kaip 40% ir ne daugiau kaip 48% (vertinant viso valymo elemento plotį, įskaitant metalo lakštų plotį). Su pasiūlymu pateikti keramikos (korundo) išsidėstymo brėžinį peilio struktūroje, nurodant: - Keramikos elementų skaičių, kiekviename komplekto elemente; - Vieno elemento plotą, liečiantį pagrindo paviršių |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 5.13. | Metalo keramikos (korundo) atsparumas lenkimui ne mažiau kaip 300 N/mm² |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 5.14. | Gumos kietumas ne mažiau kaip 55 ir ne daugiau kaip 65 Shore A DIN ISO 7619-1 arba lygiavertį standartą. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |  |
| 5.15. | Apatinės valymo elemento vulkanizuotos gumos storis po keramika (korundu), ne daugiau kaip 5 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |  |
| 5.16. | Peilių tvirtinimo varžtai (komplekte) |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 6. Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 2000x1500 mm. |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Kombinuoti (skirtingos skerspjūvio struktūros) (metalas + guma + keramika + guma + metalas) valymo elementai. |  | Pasirinkite elementą. |
| 6.2. |  | Peilių tvirtinimo angų skersmuo 16 mm |  | Pasirinkite elementą. |
| 6.3. |  | Peilių darbinis storis ne mažiau 48 mm ir ne daugiau kaip 52 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.4. |  | Peilių plotis nemažiau 180 mm ir ne daugiau kaip 195 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.5. |  | Peilių ilgis 2000 mm. (ilgasis) |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.6. |  | Peilių ilgis 1500 mm (trumpasis) |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.7. |  | Priekinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 8 mm ir nedaugiau kaip 9 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.8. |  | Galinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 6 mm ir ne daugiau kaip 7 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.9. |  | Priekinės plokštės skerspjūvis: Priekinė plokštė tiesi, negofruota. Pageidaujamas (prioritetinis) parametras – priekinė plokštė gofruota (kad valomas sniegas būtų nukreipiamas pro tvirtinimo dalis į valytuvo darbinį paviršių. |  | Pasirinkite elementą. Siūlomas pageidaujamas (prioritetinis) parametras/reikšmė – (įrašyti jei taikomas)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.10. |  | Storis ties tvirtinimo vieta ne mažiau 14 mm ir ne daugiau kaip 16 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.11. |  | Peilio plieno kietumas ne mažiau 380 HB ir ne daugiau kaip 400 HB |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.12. |  | Valymo elemento keramikos (korundo) intarpų sąlytis su liečiamu paviršiumi, ne mažiau kaip 40% ir ne daugiau kaip 48% (vertinant viso valymo elemento plotį, įskaitant metalo lakštų plotį). Su pasiūlymu pateikti keramikos (korundo) išsidėstymo brėžinį peilio struktūroje, nurodant: - Keramikos elementų skaičių, kiekviename komplekto elemente; - Vieno elemento plotą, liečiantį pagrindo paviršių |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.13. |  | Metalo keramikos (korundo) atsparumas lenkimui ne mažiau kaip 300 N/mm² |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |

| 6.14. | Gumos kietumas ne mažiau kaip 55 ir ne daugiau kaip 65 Shore A DIN ISO 7619-1 arba lygiavertį standartą. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| --- | --- | --- |
| 6.15. | Apatinės valymo elemento vulkanizuotos gumos storis po keramika (korundu), ne daugiau kaip 5 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| 6.16. | Peilių tvirtinimo varžtai (komplekte) | Pasirinkite elementą. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

2 pirkimo dalis - Skirtingo skerspjūvio struktūros sniego valytuvų valymo elementai- Rasco, Giletta sniego valytuvams

| Eil. Nr. |  | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |  | Tiekėjo siūlomų Prekių parametrai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 940x900x900x940 mm. |  |  |  |  |
| 1.1. | Kombinuoti (skirtingos skerspjūvio struktūros) (metalas + guma + keramika + guma + metalas) valymo elementai. |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 1.2. | Peilių tvirtinimo angų skersmuo 18 mm |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 1.3. | Peilių darbinis storis ne mažiau 48 mm ir ne daugiau kaip 52 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.4. | Peilių plotis nemažiau 180 mm ir ne daugiau kaip 195 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.5. | Peilių ilgis 940 mm. (ilgasis) |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.6. | Peilių ilgis 900 mm (trumpasis) |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.7. | Priekinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 8 mm ir nedaugiau kaip 9 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.8. | Galinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 6 mm ir ne daugiau kaip 7 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.9. | Priekinės plokštės skerspjūvis: Priekinė plokštė tiesi, negofruota. Pageidaujamas (prioritetinis) parametras – priekinė plokštė gofruota (kad valomas sniegas būtų nukreipiamas pro tvirtinimo dalis į valytuvo darbinį paviršių. |  | Pasirinkite elementą. Siūlomas pageidaujamas (prioritetinis) parametras/reikšmė – (įrašyti jei taikomas)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.10. | Storis ties tvirtinimo vieta ne mažiau 14 mm ir ne daugiau kaip 16 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.11. | Peilio plieno kietumas ne mažiau 380 HB ir ne daugiau kaip 400 HB |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.12. | Valymo elemento keramikos (korundo) intarpų sąlytis su liečiamu paviršiumi, ne mažiau kaip 40% ir ne daugiau kaip 48% (vertinant viso valymo elemento plotį, įskaitant metalo lakštų plotį). Su pasiūlymu pateikti keramikos (korundo) išsidėstymo brėžinį peilio struktūroje, nurodant: - Keramikos elementų skaičių, kiekviename komplekto elemente; - Vieno elemento plotą, liečiantį pagrindo paviršių |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.13. | Metalo keramikos (korundo) atsparumas lenkimui ne mažiau kaip 300 N/mm² |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.14. | Gumos kietumas ne mažiau kaip 55 ir ne daugiau kaip 65 Shore A DIN ISO 7619-1 arba lygiavertį standartą. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |  |
| 1.15. | Apatinės valymo elemento vulkanizuotos gumos storis po keramika (korundu), ne daugiau kaip 5 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |  |
| 1.16. | Peilių tvirtinimo varžtai (komplekte) |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 2. Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas, darbinis storis 50 mm.) Komplektas – 2x900+2x790 mm. |  |  |  |  |
| 2.1. | Kombinuoti (skirtingos skerspjūvio struktūros) (metalas + guma + keramika + guma + metalas) valymo elementai. |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 2.2. | Peilių tvirtinimo angų skersmuo 18 mm |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 2.3. | Peilių darbinis storis ne mažiau 48 mm ir ne daugiau kaip 52 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.4. | Peilių plotis nemažiau 180 mm ir ne daugiau kaip 195 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.5. | Peilių ilgis 900 mm. (ilgasis) |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.6. | Peilių ilgis 790 mm (trumpasis) |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.7. | Priekinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 8 mm ir nedaugiau kaip 9 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.8. | Galinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 6 mm ir ne daugiau kaip 7 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.9. | Priekinės plokštės skerspjūvis: Priekinė plokštė tiesi, negofruota. Pageidaujamas (prioritetinis) parametras – priekinė plokštė gofruota (kad valomas sniegas būtų nukreipiamas pro tvirtinimo dalis į valytuvo darbinį paviršių. |  | Pasirinkite elementą. Siūlomas pageidaujamas (prioritetinis) parametras/reikšmė – (įrašyti jei taikomas)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.10. | Storis ties tvirtinimo vieta ne mažiau 14 mm ir ne daugiau kaip 16 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.11. | Peilio plieno kietumas ne mažiau 380 HB ir ne daugiau kaip 400 HB |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.12. | Valymo elemento keramikos (korundo) intarpų sąlytis su liečiamu paviršiumi, ne mažiau kaip 40% ir ne daugiau kaip 48% (vertinant viso valymo elemento plotį, įskaitant metalo lakštų plotį). Su pasiūlymu pateikti keramikos (korundo) išsidėstymo brėžinį peilio struktūroje, nurodant: - Keramikos elementų skaičių, kiekviename komplekto elemente; - Vieno elemento plotą, liečiantį pagrindo paviršių |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.13. | Metalo keramikos (korundo) atsparumas lenkimui ne mažiau kaip 300 N/mm² |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.14. | Gumos kietumas ne mažiau kaip 55 ir ne daugiau kaip 65 Shore A DIN ISO 7619-1 arba lygiavertį standartą. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |  |
| 2.15. | Apatinės valymo elemento vulkanizuotos gumos storis po keramika (korundu), ne daugiau kaip 5 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |  |
| 2.16. | Peilių tvirtinimo varžtai (komplekte) |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 3. Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas; darbinis storis 50 mm.) (Komplektas 2x1800mm) |  |  |  |  |
| 3.1. | Kombinuoti (skirtingos skerspjūvio struktūros) (metalas + guma + keramika + guma + metalas) valymo elementai. |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 3.2. | Peilių tvirtinimo angų skersmuo 14 mm |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 3.3. | Peilių darbinis storis ne mažiau 48 mm ir ne daugiau kaip 52 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.4. | Peilių plotis nemažiau 180 mm ir ne daugiau kaip 195 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.5. | Peilių ilgis 1800 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.6. | Priekinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 8 mm ir nedaugiau kaip 9 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.7. | Galinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 6 mm ir ne daugiau kaip 7 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.8. | Priekinės plokštės skerspjūvis: Priekinė plokštė tiesi, negofruota. Pageidaujamas (prioritetinis) parametras – priekinė plokštė gofruota (kad valomas sniegas būtų nukreipiamas pro tvirtinimo dalis į valytuvo darbinį paviršių. |  | Pasirinkite elementą. Siūlomas pageidaujamas (prioritetinis) parametras/reikšmė – (įrašyti jei taikomas)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.9. | Storis ties tvirtinimo vieta ne mažiau 14 mm ir ne daugiau kaip 16 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.10. | Peilio plieno kietumas ne mažiau 380 HB ir ne daugiau kaip 400 HB |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.11. | Valymo elemento keramikos (korundo) intarpų sąlytis su liečiamu paviršiumi, ne mažiau kaip 40% ir ne daugiau kaip 48% (vertinant viso valymo elemento plotį, įskaitant metalo lakštų plotį). Su pasiūlymu pateikti keramikos (korundo) išsidėstymo brėžinį peilio struktūroje, nurodant: - Keramikos elementų skaičių, kiekviename komplekto elemente; - Vieno elemento plotą, liečiantį pagrindo paviršių |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.12. | Metalo keramikos (korundo) atsparumas lenkimui ne mažiau kaip 300 N/mm² |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.13. | Gumos kietumas ne mažiau kaip 55 ir ne daugiau kaip 65 Shore A DIN ISO 7619-1 arba lygiavertį standartą. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |  |
| 3.14. | Apatinės valymo elemento vulkanizuotos gumos storis po keramika (korundu), ne daugiau kaip 5 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |  |
| 3.15. | Peilių tvirtinimo varžtai (komplekte) |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 4. Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas; darbinis storis 50 mm.) (Komplektas 2x1300mm + 1x1000 mm) |  |  |  |  |
| 4.1. | Kombinuoti (skirtingos skerspjūvio struktūros) (metalas + guma + keramika + guma + metalas) valymo elementai. |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 4.2. | Peilių tvirtinimo angų skersmuo 14 mm |  | Pasirinkite elementą. |  |
| 4.3. | Peilių darbinis storis ne mažiau 48 mm ir ne daugiau kaip 52 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.4. | Peilių plotis nemažiau 180 mm ir ne daugiau kaip 195 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.5. | Peilių ilgis 1300 mm. (ilgasis) |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.6. | Peilių ilgis 1000 mm. (trumpasis) |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.7. | Priekinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 8 mm ir nedaugiau kaip 9 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.8. | Galinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 6 mm ir ne daugiau kaip 7 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.9. | Priekinės plokštės skerspjūvis: Priekinė plokštė tiesi, negofruota. Pageidaujamas (prioritetinis) parametras – priekinė plokštė gofruota (kad valomas sniegas būtų nukreipiamas pro tvirtinimo dalis į valytuvo darbinį paviršių. |  | Pasirinkite elementą. Siūlomas pageidaujamas (prioritetinis) parametras/reikšmė – (įrašyti jei taikomas)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.10. | Storis ties tvirtinimo vieta ne mažiau 13 mm ir ne daugiau kaip 16 mm. |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.11. | Peilio plieno kietumas ne mažiau 380 HB ir ne daugiau kaip 400 HB |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.12. | Valymo elemento keramikos (korundo) intarpų sąlytis su liečiamu paviršiumi, ne mažiau kaip 40% ir ne daugiau kaip 48% (vertinant viso valymo elemento plotį, įskaitant metalo lakštų plotį). Su pasiūlymu pateikti keramikos (korundo) išsidėstymo brėžinį peilio struktūroje, nurodant: - Keramikos elementų skaičių, kiekviename komplekto elemente; - Vieno elemento plotą, liečiantį pagrindo paviršių |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.13. | Metalo keramikos (korundo) atsparumas lenkimui ne mažiau kaip 300 N/mm² |  | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |  |

| 4.14. | Gumos kietumas ne mažiau kaip 55 ir ne daugiau kaip 65 Shore A DIN ISO 7619-1 arba lygiavertį standartą. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| --- | --- | --- |
| 4.15. | Apatinės valymo elemento vulkanizuotos gumos storis po keramika (korundu), ne daugiau kaip 5 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| 4.16. | Peilių tvirtinimo varžtai (komplekte) | Pasirinkite elementą. |

| 5. Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas; darbinis storis 50 mm.) (Komplektas 2x1150mm + 1x1200 mm) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Kombinuoti (skirtingos skerspjūvio struktūros) (metalas + guma + keramika + guma + metalas) valymo elementai. | Pasirinkite elementą. |
| 5.2. | Peilių tvirtinimo angų skersmuo 14 mm | Pasirinkite elementą. |
| 5.3. | Peilių darbinis storis ne mažiau 48 mm ir ne daugiau kaip 52 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 5.4. | Peilių plotis nemažiau 180 mm ir ne daugiau kaip 195 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 5.5. | Peilių ilgis 1200 mm. (ilgasis) | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 5.6. | Peilių ilgis 1150 mm. (trumpasis) | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 5.7. | Priekinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 8 mm ir nedaugiau kaip 9 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 5.8. | Galinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 6 mm ir ne daugiau kaip 7 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 5.9. | Priekinės plokštės skerspjūvis: Priekinė plokštė tiesi, negofruota. Pageidaujamas (prioritetinis) parametras – priekinė plokštė gofruota (kad valomas sniegas būtų nukreipiamas pro tvirtinimo dalis į valytuvo darbinį paviršių. | Pasirinkite elementą. Siūlomas pageidaujamas (prioritetinis) parametras/reikšmė – (įrašyti jei taikomas)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 5.10. | Storis ties tvirtinimo vieta ne mažiau 13 mm ir ne daugiau kaip 16 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 5.11. | Peilio plieno kietumas ne mažiau 380 HB ir ne daugiau kaip 400 HB | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 5.12. | Valymo elemento keramikos (korundo) intarpų sąlytis su liečiamu paviršiumi, ne mažiau kaip 40% ir ne daugiau kaip 48% (vertinant viso valymo elemento plotį, įskaitant metalo lakštų plotį). Su pasiūlymu pateikti keramikos (korundo) išsidėstymo brėžinį peilio struktūroje, nurodant: - Keramikos elementų skaičių, kiekviename komplekto elemente; - Vieno elemento plotą, liečiantį pagrindo paviršių | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 5.13. | Metalo keramikos (korundo) atsparumas lenkimui ne mažiau kaip 300 N/mm² | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |

| 5.14. | Gumos kietumas ne mažiau kaip 55 ir ne daugiau kaip 65 Shore A DIN ISO 7619-1 arba lygiavertį standartą. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| --- | --- | --- |
| 5.15. | Apatinės valymo elemento vulkanizuotos gumos storis po keramika (korundu), ne daugiau kaip 5 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| 5.16. | Peilių tvirtinimo varžtai (komplekte) | Pasirinkite elementą. |

| 6. Sniego valytuvų valymo elementai, skirtingos skerspjūvio struktūros. (Metalas + guma + keramika + guma + metalas; darbinis storis 50 mm.) (Komplektas 2x1900mm) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Kombinuoti (skirtingos skerspjūvio struktūros) (metalas + guma + keramika + guma + metalas) valymo elementai. | Pasirinkite elementą. |
| 6.2. | Peilių tvirtinimo angų skersmuo 14 mm | Pasirinkite elementą. |
| 6.3. | Peilių darbinis storis ne mažiau 48 mm ir ne daugiau kaip 52 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.4. | Peilių plotis nemažiau 180 mm ir ne daugiau kaip 195 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.5. | Peilių ilgis 1900 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.6. | Priekinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 8 mm ir nedaugiau kaip 9 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.7. | Galinės peilio plokštės storis ne mažiau kaip 6 mm ir ne daugiau kaip 7 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.8. | Priekinės plokštės skerspjūvis: Priekinė plokštė tiesi, negofruota. Pageidaujamas (prioritetinis) parametras – priekinė plokštė gofruota (kad valomas sniegas būtų nukreipiamas pro tvirtinimo dalis į valytuvo darbinį paviršių. | Pasirinkite elementą. Siūlomas pageidaujamas (prioritetinis) parametras/reikšmė – (įrašyti jei taikomas)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.9. | Storis ties tvirtinimo vieta ne mažiau 13 mm ir ne daugiau kaip 16 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.10. | Peilio plieno kietumas ne mažiau 380 HB ir ne daugiau kaip 400 HB | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.11. | Valymo elemento keramikos (korundo) intarpų sąlytis su liečiamu paviršiumi, ne mažiau kaip 40% ir ne daugiau kaip 48% (vertinant viso valymo elemento plotį, įskaitant metalo lakštų plotį). Su pasiūlymu pateikti keramikos (korundo) išsidėstymo brėžinį peilio struktūroje, nurodant: - Keramikos elementų skaičių, kiekviename komplekto elemente; - Vieno elemento plotą, liečiantį pagrindo paviršių | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 6.12. | Metalo keramikos (korundo) atsparumas lenkimui ne mažiau kaip 300 N/mm² | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |

| 6.13 | Gumos kietumas ne mažiau kaip 55 ir ne daugiau kaip 65 Shore A DIN ISO 7619-1 arba lygiavertį standartą. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| --- | --- | --- |
| 6.14. | Apatinės valymo elemento vulkanizuotos gumos storis po keramika (korundu), ne daugiau kaip 5 mm. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| 6.15. | Peilių tvirtinimo varžtai (komplekte) | Pasirinkite elementą. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.