Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – VU, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. (10-093-K-0016) „Įranga, skirta besifokusuojančių akustinių bangų žadinimo tyrimams, naudojant kompleksinius lazerinius pluoštus ir mažos energijos, tačiau didelio pasikartojimo dažnio laike sinchronizuotus impulsus“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – femtosekundinis papliūvas generuojantis lazeris (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3.    Prekių pristatymo vieta  – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al. 10, LT-10223 Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių apimtis ir (ar) kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Femtosekundinis papliūvas generuojantis lazeris | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio mėn. 15 d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.3.1. Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos įrangos techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Femtosekundinis papliūvas generuojantis lazeris |  |  | Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas |
| 1. | Bangos ilgis | 1030 +/- 10 nm |  |
| 2. | Maksimali galia | Ne mažiau kaip 120W kai impulsų pasikartojimo dažnis 120 - 2000 kHz |  |
| 3. | Impulso trukmė (pusės amplitudės aukštyje) | Ne daugiau kaip 250 fs |  |
| 4. | Impulsų trukmės derinimas | Per valdymo sąsają tolygiai derinama ne siauresniame kaip 250 fs - 10 ps intervale |  |
| 5. | Impulso energija | Ne mažiau kaip 1 mJ ties 120 kHz (kai naudojamas bangos ilgis yra 1030 +/ -10 nm ) |  |
| 6. | Impulsų pasikartojimo dažnis | Derinamas iki 2MHz |  |
| 7. | Impulsų jungiklis - daliklis | Režimai: vieno impulso; impulsas pagal pareikalavimą (TTL valdoma); dažnio dalinimas |  |
| 8. | Pluošto poliarizacija* | Tiesiškai poliarizuota, kontrastas ne daugiau nei 1:1000 |  |
| 9. | Pluošto kokybė, M2 | TEM00, M2 ne daugiau kaip 1.2 |  |
| 10. | Pluošto krypties stabilumas | Ne daugiau kaip 20 µrad/°C |  |
| 11. | Impulso energijos stabilumas | Ne daugiau kaip 0.5 % (vid. kv. nuokr.) per 24 valandas |  |
| 12. | Ilgalaikis galios stabilumas | Ne daugiau kaip 0.5 % (vid. kv. nuokr.) per 100 valandų |  |
| 13. | Kontrolė ir diagnostika* | Programinė įranga valdyti galią, dažnį, impulso trukmę; vizualizuojanti pagrindinių lazerinės sistemos mazgų parametrus. Programinės įrangos kūrimo rinkinys (SDK). |  |
| 14. | Komplektacija* | Turi būti komplektuojamas pagal aukščiau įvardintos įrangos gamintojo rekomendacijas. Privaloma sukomplektuoti visas reikalingas jungtis, oras-vanduo aušinimo įrenginį ir kitus priedus būtinus prietaiso veikimui ir valdymui. |  |
| 15. | Papliūpų generavimo funkcija* | - GHz režimas: galimybė suskaidyti vieną impulsą į ne mažiau kaip 10 subimpulsų, kai laikinis intervalas tarp impulsų ne didesnis kaip 440 +/- 40 ps. - MHz režimas: galimybė suskaidyti vieną lazerinį impulsą į ne mažiau kaip 10 subimpulsų, kai laikas tarp impulsų ne didesnis kaip 16 +/- 1 ns. - Generuojant papliūpas GHz režime, privalo būti galimybė naudojantis programine įranga pasirinkti norimą subimpulsų skaičių papliūpoje nuo 1 iki 10. - Generuojant papliūpas MHz režime, privalo būti galimybė naudojantis programine įranga pasirinkti norimą subimpulsų skaičių papliūpoje nuo 1 iki 10. Papliūpos gaubtinės energija ne mažiau kaip 1 mJ maksimaliam subimpulsų skaičiui papliūpoje. - Tipinis pavienio impulso stabilumas kvazipastovioje voroje ne daugiau kaip 5% RMS. |  |
| 16. | Garantija* | Ne trumpiau kaip 12 mėnesių nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Pirkėjas prie įsigytų prekių turės užtikrinti atvirąją prieigą Pirkėjo nustatytomis sąlygomis ir tvarka pagal projekto „Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti Nr. 10-093-K“ reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Jei pagal gamintojo rekomendacijas komplektuojamam valdymo kompiuteriui arba atskiroms jo dalims (jei, pvz., valdymo kompiuteris ir monitorius yra komplektuojami atskirai) taikomi reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“, VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“  ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimus, pristačius prekes pateikiami dokumentai, įrodantys šių reikalavimų atitikimą. Jei reikalavimai netaikomi, Tiekėjas turi pateikti tai pagrindžiančius  dokumentus/paaiškinimus.