TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas  – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-093-K-0064 „Įrangos, skirtos dirvožemio hidroterminio režimo ir morfologinės struktūros sąsajos tyrimams, įsigijimas (SOIL Labs)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – georadaras su priedais ir jo pristatymas (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3. Prekių pristatymo vieta  – M.K. Čiurlionio g. 21, Vilnius.

2.4. Prekių apimtys ir (ar) kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių apimtys ir (ar) kiekiai bei mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis |  |
| 1. | Georadaras su priedais ir jo pristatymas | 1 komplektas | ☐ | ☒ | ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius |

2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių apimtys ir (ar) kiekiai yra tikslūs ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatytos pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

3.2. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Georadaras |  |  |  |
| 1. | Paskirtis* | Skirtas geologiniams ir inžineriniams tyrimams. |  |
| 2. | Komplektacija* | - Georadaras – 1 vnt. - 3 skirtingo dažnio antenos. - Odometras (atstumo matavimo ratukas) – 1 vnt. GNSS imtuvas – 1 vnt. - Programinė įranga - Sistemos reikalavimus atitinkantis nešiojamas kompiuteris georadaro valdymui ir duomenų perdavimui – 1 vnt. |  |
| 3. | Georadaras | - Vidinė baterija (ne mažiau 10 val. darbo) - Duomenų perdavimas Ethernet, Wifi arba lygiaverčiu būdu; - Matavimų langas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 2000 ns. - Georadare turi būti užtikrinta galimybė keisti antenas jas atjungiant ar prijungiant per tam skirtą jungtį. |  |
| 4. | Antenų komplektas | - Aukšto dažnio antena kurios centrinis dažnis yra ne mažesnis kaip 900 MHz – 1 vnt. - Vidutinių dažnių antena, kurios centrinis dažnis patenka į intervalą 500 – 600 MHz – 1 vnt. - Žemo dažnio antena, kurios centrinis dažnis yra nedidesnis kaip 300 MHz – 1 vnt. |  |
| 5. | Odometras (atstumo matavimo ratukas)* | Tvirtinimas prie antenų. |  |
| 6 | GNSS imtuvas | - Turi palaikyti RTK padėties nustatymo metodą. - Padėties nustatymo tikslumas – ne prastesnis kaip 0,02m. - Duomenų perdavimas į valdymo kompiuterį – Bluetooth arba lygiaverčiu ryšio būdu. - Vidinė baterija, užtikrinanti ne mažiau kaip 10 valandų darbo. - Imtuvas turi būti techniškai suderinamas su siūloma georadaro sistema. |  |
| 7 | Programinė įranga* | funkcijos: - Duomenų filtravimas, - Georadaro pjūvių apsukimas - Georadaro pjūvių apjungimas - Georadaro pjūvių karpymas - Dielektrinės skvarbos apskaičiavimas - Tyrimo gylio perskaičiavimas - Duomenų formatų palaikymas: suderinama su *.sgy duomenų formatu - Programinės įrangos licencija turi būti neterminuota - Garantiniu laikotarpiu programinės įrangos atnaujinimai, jei tokie teikiami gamintojo, turi būti suteikiami nemokamai. |  |
| 8 | Nešiojamas valdymo ir duomenų rinkimo kompiuteris | - Wifi ryšys georadaro duomenų perdavimui – būtina - Bluetooth ryšys GNSS imtuvo duomenų perdavimui - būtina - Ekranas ne mažesnis kaip 10“. - Kietojo atminties disko apimtis ne mažesnė kaip 128 GB - Operacinė sistema ne senesnė kaip Windows 10 - Turi būti pateikti visi priedai, būtini pilnaverčiam naudojimui. | (Nurodyti kompiuterio, pelės gamintoją (-us), modelį (-ius)) |
| 9. | Garantija* | Georadarui ir jo komplektuojamoms dalims turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija. | ​(Nurodyti Tiekėjo siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais)​ |

**Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus * simboliu, patikimai patvirtinančius dokumentus. Patikimais įrodymais bus laikomi: gamintojo prekės aprašymas (pvz., brošiūra/bukletas/katalogas), ar kitas gamintojo, arba jo atstovo išduotas dokumentas, internetinė nuoroda arba kitas lygiavertis dokumentas, kur būtų nurodyti visi techninėje specifikacijoje nustatyti prekės techniniai reikalavimai, išskyrus * pažymėtus techninės specifikacijos punktus.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. papunkčiu, 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“  IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Georadarui be priedų: Prekė yra ilgaamžė, tinkama naudoti ne trumpiau nei 5 metus, lengvai remontuojama ir jos dalys/komponentai lengvai pakeičiamos. (taikoma georadarui) | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti patikimai patvirtinančius prekių gamintojo ar lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomai įrangai tiekiamos atsarginės dalys ir Tiekėjas galės užtikrinti, jog originalių ar joms lygiaverčių atsarginių dalių bus galima įsigyti ne trumpiau kaip 5 metus. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 2. | Kompiuteriui: Prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |
| 3. | Kompiuteriui: Kompiuteris turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. | a) Tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai (arba nuorodos į gamintojo svetainę su atitinkama informacija), arba c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 4. | Kompiuteriui: bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. | a) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba a) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 5. | Pakuotėms: Konkretus reikalavimas nustatytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties specialiosios sąlygos“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. (dokumentai teikiami Sutarties vykdymo metu) |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.