KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ IR OBJEKTŲ ELEKTROS ŪKIO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS PIRKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Kalvarijos savivaldybės administracijai priklausančių pastatų ir objektų elektros ūkio priežiūros paslaugos.

1.2. Pirkimo objektą sudaro: Elektros instaliacijos priežiūros paslaugos

1. Įvadinių elektros apskaitos skydų priežiūra:

1.1. išorinių ir vidinių skydo paviršių valymas ir dažymas, įspėjamųjų ženklų, schemų ir užrašų atnaujinimas;

1.2. prietaisų ir laidininkų viduje ir išorėje valymas, sujungimų kontaktų patempimas, esant reikalui pakeitimas naujais,

1.3. įžeminimo kontūro vizualus patikrinimas, varžos matavimas ir jeigu nustatoma, kad įžeminimo kontūras neatitinka EĮĮT (Elektros įrenginių įrengimo taisyklės) reikalavimų, jis remontuojamas arba įrengiamas naujas.

2. Kabelinių, laidinių ir kitų atvadų priežiūros paslauga:

2.1. kabelių izoliacinio apvalkalo, papildomų apsauginių apdangalų, apvalkalų vientisumo ir jų tvirtinimo elementų vizualus patikrinimas ir, reikalui esant, sutvarkymas arba keitimas naujais;

2.2. kabelinių ar laidinių atvadų, nustačius, kad jie neatitinka saugumo ar eksploatacinių reikalavimų, keitimas naujais.

3. Elektros paskirstymo skydelių, spintų priežiūros paslauga:

3.1. išorinių ir vidinių skydo paviršių valymas ir dažymas, įspėjamųjų ženklų ir užrašų atnaujinimas;

3.2. prietaisų ir laidininkų viduje ir išorėje valymas, kontaktų patempimas, esant reikalui, pakeitimas naujais;

3.3. skydelių elektros schemų, užrašų atnaujinimas.

4. Elektros instaliacijos ir jos elementų  priežiūros paslauga:

4.1. vizualus instaliacijos, kištukinių lizdų, jungiklių, esant matomiems defektams, jų remontas arba keitimas naujais;

4.2. elektros šviestuvų priežiūra, keitimas perdegusių lempų naujomis, pasenusių šviestuvų ir šviesos šaltinių keitimas modernesniais.

5. Reikalui esant parengia dokumentus, juos pateikia Valstybinei energetikos inspekcijai ir atstovauja savivaldybę energetikos įrenginių techninės būklės įvertinimo ir pažymos išdavimo procese.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Priežiūros paslaugos atliekamos paslaugos užsakovui arba gavėjui pateikus užsakymą paslaugos teikėjui raštu, žodžiu ar kitu būdu. Gavus pranešimą apie paslaugų poreikį, teikėjas privalo atvykti į objektą ne ilgiau kaip per 1 valandą. Apmokama už realų laiką, per kurį buvo suteikta paslauga. Apmokamas laikas prasideda nuo paslaugos teikimo pradžios. Į elektriko paslaugų įkainį turi būti įskaityta dažniausiai naudojamų medžiagų (izoliacija, tvirtinimo, kontaktų varžtai ir kt.) sąnaudos ir transporto išlaidos. Susidariusias atliekas paslaugos teikėjas pašalina savo lėšomis ir darbo vietą palieka tvarkingą.

2.2. Paslaugos teikėjas privalo visas reikalingas medžiagas paslaugos teikimui ir jų transportavimą,  mechanizmus įsiskaičiuoti į pateikiamą paslaugos pasiūlymo kainą. Paslaugos atliekamos laikantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius, Elektros įrenginių įrengimo ir kitų galiojančių taisyklių ir norminių dokumentų" parengti vadovaujantis kvalifikacijos rengimo metodika.

2.3. Vykdant paslaugas paslaugos teikėjas turi skirti darbininkus, gebančius profesionaliai atlikti paslaugas. Paslaugos teikėjas turi turėti pakankamai tinkamos technikos šioms paslaugoms teikti.

3. REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMA PASLAUGA

Pagal Lietuvos Respublikos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. D1-401 ,, Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 skyriaus 4.3. punktą: perkamai paslaugai tiekėjas turėtų taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1.  DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT SUTEIKTĄ PASLAUGĄ

Paslaugų teikėjas turi pateikti paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir sąskaitą faktūrą.

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

Kalvarijos savivaldybės administracijai priklausančių pastatų ir objektų elektros ūkio priežiūros paslaugų poreikis pateiktas paslaugų poreikio lentelėje.

Paslaugų poreikio lentelė:

| Eil.Nr. | Paslaugos/medžiagos pavadinimas | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktais, įleidžiamas, baltos spalvos, ne mažiau 220V/16A | vnt. |
| 2 | Jungiklis vieno klavišo, įleidžiamas, baltos spalvos, ne mažiau 230V/16A | vnt. |
| 3 | Jungiklis dviejų klavišų, įleidžiamas, baltos spalvos, ne mažiau 230V/16A | vnt. |
| 4 | Kabelis varinis 3x1,5mm², monolitas | m |
| 5 | Kabelis varinis 3x1,5mm², lankstus | m |
| 6 | Kabelis varinis 3x2,5mm², monolitas | m |
| 7 | Kabelis varinis 3x2,5mm², lankstus | m |
| 8 | Kabelis varinis 3x4 mm², monolitas | m |
| 9 | Kabelis varinis 3x4 mm², lankstus | m |
| 10 | Kabelis aliuminis 2x16 mm², monolitas | m |
| 11 | Kabelis aliuminis 2x16 mm², vija sukta iš daug gijų | m |
| 12 | Kabelis aliuminis 4x16 mm², monolitas | m |
| 13 | Kabelis aliuminis 4x16 mm², vija sukta iš daug gijų | m |
| 14 | Oro kabelis 3x16+1x25 mm² | m |
| 15 | Oro kabelis 1x16+1x25 mm² | m |
| 16 | Automatinis jungiklis, modulinis, 380V/16A — 25A | vnt. |
| 17 | Automatinis jungiklis, modulinis, 220V/10A — 25A | vnt. |
| 18 | Įžeminimo strypo cinkuoto metalo D20 diametro L-1,5m. ilgio | vnt. |
| 19 | Elektriko darbo valandinis įkainis | €/val. |
| 20 | Elektriko inžinieriaus projektuotojo darbo valandinis įkainis | €/val. |
| 21 | Dokumentų rengimas, jų pateikimas AB ESO arba VERT dėl objekto energetikos įrenginių techninės būklės įvertinimo ir pažymos išdavimo ir dalyvavimas šio proceso eigoje | €/objektui |

Visos paslaugos, kurios buvo neaprašytos šiame apraše arba užsakyme, atliekant elektros ūkio priežiūros paslaugą turi būti atliktos, jeigu tai reikalinga, kad elektros instaliacija ar įrengimas  tinkamai funkcionuotų ir atliktų savo paskirtį.