Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Kompleksinės telekomunikacijų paslaugos (toliau – Paslaugos).

1.2. Pirkimas skaidomas į 2 pirkimo objekto dalis:

Pirkimo objekto dalis Nr. 1 - Mobilus ryšys, mobilus internetas, fiksuotas ryšys, IP telefonija;

Pirkimo objekto dalis Nr. 2 – Telemetrijos paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

  - AB „Miesto gijos“ (toliau – PS) perka vieningą vidinio (vietinio) ir išorinio (tarptautinio, tarpmiestinio) fiksuoto, ir judriojo ryšio komunikacijos sistemą, apjungiančią išorinį fiksuotą bei judrųjį ryšį (fiksuoto ir judriojo ryšio numerių susiejimas ir skambučių nukreipimas valdomas savitarnoje). Perkamos Paslaugos apima pokalbius, informavimą apie pokalbių įrašymą ir pokalbių įrašymą, trumpąjį numerį, SMS žinutes, judrųjį internetą telefone, mobilųjį parašą,  mobilųjį ryšį išmaniajam laikrodžiui, fiksuoto ryšio telefono aparatų nuomą.

  - Tiekėjas turi teikti šias fiksuoto ryšio paslaugas (pirkimo objekto dalis Nr. 1):

- vietinio ryšio;

- tarpmiestinio ryšio;

- tarptautinio ryšio;

- ryšio paslaugas su visais Lietuvos fiksuoto ryšio operatoriais;

- ryšio paslaugas su visais Lietuvos judriojo ryšio operatoriais;

- viešojo fiksuoto ir judriojo ryšio integraciją į vieningą komunikacijos sistemą;

- patalpų apsaugos sistemų fiksuoto ryšio;

- informavimo apie pokalbio įrašymą ir pokalbio įrašymo;

- trumpojo numerio;

- telefono aparatų nuomos;

  - Tiekėjas turi teikti šias judriojo ryšio paslaugas (pirkimo objekto dalis Nr. 1):

- skambučių Lietuvoje siuntimo ir gavimo;

- trumpųjų žinučių (SMS) ir vaizdo žinučių (MMS) siuntimo ir gavimo;

- tarptautinių skambučių siuntimo ir gavimo;

- tarptautinių trumpųjų žinučių (SMS) ir vaizdo žinučių (MMS) siuntimo ir gavimo;

- mobiliojo elektroninio parašo;

- mobiliojo ryšio išmaniajam laikrodžiui paslaugas;

- informavimo apie pokalbio įrašymą ir pokalbio įrašymo;

- papildomas paslaugas (parkavimo, balsavimo, paramos teikimo ir kt.).

- duomenų perdavimo, naudojantis internetu paslaugų gavimo kompiuteryje, paslaugas.

  - Tiekėjas turi teikti šias telemetrijos paslaugas (pirkimo objekto dalis Nr. 2):

1. duomenų perdavimo, naudojantis internetu paslaugų gavimo galiniame įrenginyje, paslaugas;

2. duomenų perdavimo, naudojantis virtualaus privataus tinklo prieigos taško paslaugas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

3.1. Fiksuoto ryšio paslaugos turi būti teikiamos Vilniuje:

| Nr. | Paslaugos tipas | Adresas | Preliminarus abonentų kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fiksuoto ryšio linija su MSN numeriais skirta IP aparatams | Elektrinės g. 2 | 12 |
|  | Fiksuoto ryšio linija su MSN numeriais skirta analoginiams aparatams | Elektrinės g. 2 | 6 |
|  | Fiksuoto ryšio linija su MSN numeriais skirtais IP aparatams | Spaudos g. 6-1 | 5 |
|  | Fiksuoto ryšio linija PSTN | Ateities g. 12 | 1 |
|  | Fiksuoto ryšio linija ISDN | Ateities g. 12A | 2 |
|  | Fiksuoto ryšio linija PSTN | E. Andre g. 27 | 1 |
|  | Fiksuoto ryšio linija PSTN | Elektrinės g. 2 | 6 |
|  | Fiksuoto ryšio linija PSTN | Gamyklos g. 10 | 1 |
|  | Fiksuoto ryšio linija PSTN | Justiniškių g. 37A | 1 |
|  | Fiksuoto ryšio linija PSTN | Kalvarijų g. 206B | 1 |
|  | Fiksuoto ryšio linija PSTN | Linksmoji g. 3A | 1 |
|  | Fiksuoto ryšio linija PSTN | Metalo g. 8 | 1 |
|  | Fiksuoto ryšio linija ISDN | Saltoniškių g. 10A | 2 |
|  | Fiksuoto ryšio linija su MSN numeriais skirta analoginiams aparatams | Pramonės g. 95 | 2 |
|  | Fiksuoto ryšio linija PSTN | Sėlių g. 68 | 1 |
|  | Fiksuoto ryšio linija PSTN | Vingrių g. 11A | 1 |

3.2. Judriojo ryšio paslaugos turi būti teikiamos Lietuvoje ir užsienyje.

- ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

  - PS šiuo metu naudojasi šiomis fiksuoto ryšio paslaugomis: 23 telefono numeriai sujungti su ryšio paslaugų tiekėjo telefonų stotimi, 21 PSTN/ISDN miesto telefono linijos Vilniaus mieste, vienas trumpasis numeris 1840, judriojo ryšio paslauga  (pokalbiai, SMS žinutės, judriojo interneto paslauga, prieigos taško, mobiliojo ryšio išmaniajam laikrodžiui paslauga, mobiliojo parašo paslauga).

- BENDRI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTO DALIAI NR.1

- Reikalavimai viešojo fiksuoto ir judriojo ryšio apjungimui

- Tiekėjas turi užtikrinti viešojo fiksuoto ir judriojo ryšio integraciją į vieningą komunikacijos sistemą.

- Fiksuoto ir judriojo ryšio numerių susiejimas turi būti valdomas savitarnoje.

- Turi būti galimybė savitarnoje valdyti skambučių nukreipimą, t. y. nustatyti, kada veiks lygiagretus skambutis (darbo valandomis, darbo dienomis ar nuolat).

- Skambinant į bet kurį iš susietų numerių (fiksuotą ar mobilų), lygiagrečiai (vienu metu) turi skambėti abu telefonai, atsiliepus vienu telefonu, kitas telefonas turi nustoti skambėti.

- Techniniai reikalavimai fiksuoto ryšio paslaugai

- Teikiamos paslaugos turi užtikrinti modeminį ryšį (V.92, V.90, V.44, V.42, V.34, V.32, V.22, V.21, V.23, T.30, T4/T6).

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad PS patalpų apsaugos sistemos liktų prijungtos prie fiksuoto ryšio linijų ir apsaugos sistemų, siunčiama informacija, susijusi su patalpų apsauga, visuomet pasiektų atitinkamas saugos tarnybas.

- Skambinant į įrašomą telefono numerį, skambinantysis turi būti informuojamas apie pokalbio įrašymą. Įrašytus pokalbius turi būti galimybė pasiekti per interneto svetainę. Įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 6 (šešis) mėnesius.

- PS trumpasis numeris 1840 turi būti pasiekiamas iš visų Lietuvos fiksuoto ir judriojo ryšio operatorių tinklų bei turi būti peradresuojamas skambučių centro operatoriui, su kuriuo PS turi sudaręs sutartį. Skambučiams į šį numerį turi būti taikomi ne didesni tarifai nei įpareigoja Ryšių reguliavimo tarnyba.

- Tiekėjas privalo užtikrinti nepertraukiamą (24 valandas per parą) galimybę naudotis pirkimo objekto apimtyse išvardintomis ryšio paslaugomis.

- PS telefonų ryšių tinklas be jokių papildomų PS investicijų turi būti sujungtas su Tiekėjo tinklu varine arba šviesolaidine prieiga (jei reikalinga).

- PS tinklą sudaro 23 analoginių telefono aparatų ir ryšio kabelių tinklas iki Elektrinės g. 2, ir Pramonės g. 95 centrinių krosų.

- Tiekėjas įrenginėdamas, jeigu reikia, reikalingą elektroninių ryšių tinklo dalį iki PS pastato (-ų), įdiegdamas technines priemones ir (ar) atlikdamas numerių perkėlimą, būtinus pradėti teikti viešojo fiksuoto ryšio paslaugas, užtikrina ryšio nepertraukiamumą darbo dienomis ir darbo valandomis sutartinių įsipareigojimų vykdymo nurodytose vietose.

- Tiekėjas turi išsaugoti šiuo metu PS turimus telefono numerius bei esamą skambinimo tvarką iš fiksuoto ryšio telefonų, o pareikalavus PS nemokamai panaikinti nereikalingus ar suteikti reikalingus naujus papildomus telefono numerius ar pakeisti skambinimo tvarką.

- Esamų abonentų sąrašas ir esama skambinimo tvarka bus pateikti po sutarties įsigaliojimo.

- Visiems PS abonentams turi būti suteikti trumpieji (iki 4 ženklų) numeriai, skambinti kitiems PS fiksuoto ryšio abonentams (paslauga turi būti teikiama technologijomis per sistemą).

- Visi PS numeriai turi būti Tiekėjo tinkle. Tiekėjo tinklas – tai jungtinės veiklos sutarties partnerių ar subteikėjų, nurodytų pasiūlyme, tinklas.

- PS turi teisę atsisakyti viešojo fiksuoto ryšio paslaugų teikimo vienam ar keliems abonentams, ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų oficialiu raštu informavęs apie tai Tiekėją.

- Naujai įsigytiems abonentams bus taikomi pirkimo sutartyje nurodyti paslaugų įkainiai.

- Naujų abonentų pajungimas ir esamų atjungimas turi būti nemokamas. Naujiems ir esamiems abonentams viešojo fiksuoto ryšio paslaugos turi būti teikiamos iki pirkimo sutarties galiojimo termino pabaigos.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad skambinant kitiems abonentams ir priimant skambučius, bus rodomas teisingas skambinančiojo numeris. Jei skambinama iš PS priklausančio fiksuoto numerio būtų rodoma skambinančiojo vardas ir pavardė arba vardo pirmoji raidė ir pavardė.

- Tiekėjas turi turėti visą parą veikiančią klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybą. Tiekėjas tuo numeriu visą parą turi registruoti gedimus ir PS atsakingus darbuotojus klausimais, susijusiais su viešojo fiksuoto ryšio paslaugų teikimu (pasiūlyme nurodyti tarnybos kontaktinius duomenis).

- Tiekėjas turi sureaguoti į iškvietimus ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) minučių. Reagavimo laikas – laikas nuo pranešimo apie gedimą gavimo iki pranešimo išsiuntimo užsakymą įregistravusiam PS darbuotojui elektroniniu paštu, atsakant į registruotą Tiekėjo sistemoje užsakymą, bei preliminarus problemos sprendimo laiko nurodymus arba konsultaciją telefonu.

- Užfiksuotas gedimas turi būti pašalintas ne ilgiau kaip per 4 val. nuo gedimo užfiksavimo Tiekėjo įmonėje momento. Gedimai, įvykę ne dėl PS kaltės, šalinami nemokamai.

- Telefonijos paslaugoms, teikiamoms IP protokolu duomenų perdavimo tinklais, kokybei užtikrinti turi būti naudojamas G.711 kodekas (be tylos intervalų pašalinimo, pakete nepernešama daugiau nei 20 ms trukmės balsas). Duomenų perdavimo tinklų pralaida turi užtikrinti galimybę visoms užsakytoms fiksuoto ryšio paslaugoms veikti lygiagrečiai (vienu metu visoms paslaugoms).

- Tiekėjas negali naudoti PS interneto ryšio prieigos fiksuoto ryšio paslaugų teikimui. Tiekėjas paslaugas turi pateikti dedikuota varine arba šviesolaidine ryšio linija tarp Tiekėjo balso telefonijos platformos ir PS paslaugų teikimo taškų. Numatomas pralaidumas vienam pokalbiui G.711 kodeku su 20 ms trukmės paketais Ethernet lygmenyje turi būti ne mažiau 100 kbps. Pokalbių kokybei užtikrinti, minimali ryšio linijos pralaida turi būti bent 50 % didesnė nei galimas maksimalus ryšio linijos apkrovimas pokalbiams IP protokolu.

- Maksimalus vėlinimas nuo Tiekėjo balso telefonijos platformos iki PS vietinio kompiuterių tinklo (LAN) 200 baitų dydžio IP paketams (naudojant G.711 kodeką) turi būti ne didesnis nei 50 ms (100 ms round trip delay). Vėlinimo svyravimas (Jitter) turi būti ne didesnis nei 5 ms. Paketų praradimai turi būti ne didesni nei 0,1%.

- Tiekėjas privalo nemokamai sujungti PS abonentus Lietuvos teritorijoje su priešgaisrine apsauga, policija, greitąja medicinine pagalba, dujų avarine tarnyba bei bendruoju pagalbos centru (112).

- Tiekėjas turi užtikrinti mokėjimo planą su sekundine pokalbių trukmės apskaita ir PS kas mėnesį turi teikti pokalbių ataskaitas 1 sekundės tikslumu.

- Tiekėjas turi suteikti internetinę PS abonentų apskaitos informacijos bei paslaugų valdymo (skambučių išklotinių, paslaugų atjungimo/prijungimo) prieigą (suteikti prisijungimo duomenis prie savitarnos svetainės). Šioje Tiekėjo savitarnos svetainėje PS turi būti prieinama ne mažiau kaip 6 paskutinių mėnesių apskaitos informacija pdf formatu (pateikiamas savitarnos svetainės adresas).

- Viešojo fiksuoto ryšio paslaugų pateikiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,7 %.

- Numatomas preliminarus fiksuoto ryšio abonentų skaičius – 44.

- Fiksuoto ryšio linijos abonentinis mokestis turi būti įskaičiuotas į pasiūlymą.

- Skambučiai tarp PS fiksuoto ir judriojo ryšio abonentų turi būti nemokami.

- Telefono numerių ir telefono aparatų skaičius sutarties galiojimo metu gali būti mažinamas arba didinamas ne daugiau nei 30 proc., skaičiuojant nuo šiuo metu turimų atitinkamai telefono numerių ir telefono aparatų kiekio. Naujos telefonizuotos darbo vietos įrengimas / darbo vietos perkėlimas iš vieno objekto į kitą turi trukti ne ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo elektroniniu paštu.

- Techniniai reikalavimai fiksuoto ryšio telefono aparatams

- Tiekėjas turi pasiūlyti nuomos paslaugą visam sutarties laikotarpiui žemiau nurodytam IP telefono aparatui ir mygtukų konsolei. Fiksuoto ryšio telefono aparatas turi būti suderinamas su II dalyje aprašyta paslauga. Telefono aparato programinė įranga turi būti galutinai paruošta ir nereikalauti papildomų įdiegimų.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. Reikalavimai IP telefonui |  |  |
|  | LCD ekranas | Ne mažiau 3 colių 128x64 taškų |
|  | Ekrano pašvietimas | Būtina |
|  | Užrašai ekrane lietuvių/anglų kalba | Būtina |
|  | Praleistų, atliktų ir priimtų skambučių numerių sąrašai | Ne mažiau 60 vnt. skambučių sąrašas |
|  | HD Voice palaikymas | Būtina |
|  | Ethernet 10/100 Mbps jungtys | Ne mažiau 2 vnt. |
|  | Ethernet jungtys palaiko PoE | Būtina |
|  | 2,5mm arba 3,5mm garso ausinių jungtis | Būtina |
|  | 4 funkcijų valdymo mygtukai | Būtina |
|  | 4 krypčių navigavimo mygtukas | Būtina |
|  | Paieška įmonės darbuotojų informaciniame kataloge | Būtina |
|  | Atskiri mygtukai | Būtini šie: - MUTE mygtukas (apšviečiamas); - ausinėms ir garsiakalbio režimui nustatyti (apšviečiami); - mygtukai garsui reguliuoti; - meniu mygtukas; - HOLD mygtukas. |
|  | Trijų spalvų LED mygtukai, rodantys kito abonento būseną | Ne mažiau 4 vnt. |
|  | Palaikomas linijų skaičius | Ne mažiau 4 vnt. |
|  | Prie telefono galima prijungti papildomų mygtukų pultus | Ne mažiau 2 vnt. |
| 2. Reikalavimai mygtukų konsolei |  |  |
|  | Nemažiau kaip 32 programuojami mygtukai | Būtina |
|  | Maitinimo šaltinis | Būtina |
|  | Suderinamumas su aukščiau aprašytais telefono aparatais | Būtina |

IV. Reikalavimai įrangos fiksuoto ryšio aparatų nuomai

- Tiekėjas įsipareigoja fiksuoto ryšio aparatus pristatyti į PS patalpas adresu Elektrinės g. 2, Vilnius.

- Kartu su fiksuoto ryšio aparatais pateikiami šie dokumentai: prekių perdavimo-priėmimo aktas, vartotojo instrukcija lietuvių kalba.

- Pasibaigus sutarties galiojimo terminui ar ją nutraukus, PS ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu arba elektroniniu paštu informuoja Tiekėją apie grąžintinų fiksuoto ryšio aparatų kiekį, jų saugojimo vietą, iš kurios Tiekėjas privalo naudodamasis savo transportu, įranga ir darbo jėga pasiimti grąžinamus fiksuoto ryšio aparatus.

- Tiekėjas grąžinamus fiksuoto ryšio aparatus privalo pasiimti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo PS raštiško pranešimo apie fiksuoto ryšio aparatų grąžinimą gavimo dienos. Fiksuoto ryšio aparatų grąžinimas atliekamas pagal PS ir Tiekėjo tarpusavio susitarimą.

V. Techniniai reikalavimai judriojo ryšio paslaugai

- Tiekėjo 4G (LTE) tinklo padengimas turi būti ne prastesnio signalo lygio nei - 95 dBm toliau nurodytais PS adresais:

- Spaudos g. 6-1, Vilnius

- V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

- Elektrinės g. 2, Vilnius

- Ateities g. 12A, Vilnius

- Pramonės g. 95, Vilnius

PS pasilieka sau teisę bet kuriuo pirkimo procedūros metu iki sutarties sudarymo tikrinti dalyvių tinklo padengimą šiais adresais iš anksto suderintu laiku ir iš anksto suderintomis priemonėmis.

- Numatomas preliminarus judriojo telefono ryšio abonentų skaičius – 681. PS, sutarties galiojimo metu, gali keisti abonentų skaičių: mažinti – ne daugiau kaip 20% abonentų, didinti – neribotai.

- Visiems judriojo telefono ryšio abonentams taip pat ir sutarties galiojimo metu naujai įsigytiems abonentams taikomi pasiūlyme nurodyti įkainiai.

- Į paslaugos minimalų prakalbamą mėnesinį mokestį įeina:

  - Neriboti pokalbiai Lietuvoje;

  - Neribotas skaičius trumpųjų žinučių (SMS), vaizdo žinučių (MMS) Lietuvoje.

- Tiekėjas turi taikyti vienodus pokalbių, trumpųjų žinučių (SMS) ir vaizdo žinučių (MMS) tarifus tiek naudojantis paslaugomis iki sumos, lygios minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui, tiek ir ją viršijus.

- Tiekėjas privalo nemokamai sujungti PS judriojo ryšio abonentus Lietuvos teritorijoje su priešgaisrine apsauga, policija, greitąja medicinine pagalba bei bendruoju pagalbos centru (112).

- Pokalbio trukmės apvalinimas po pirmos pokalbio minutės – ne didesnis nei 60 sekundžių.

- Tarptinklinis ryšys turi būti įjungiamas automatiškai be papildomo mokesčio.

- Judriojo telefono ryšio abonentams turi būti teikiama mobiliojo elektroninio parašo paslauga (telefono SIM kortelėje patalpinamas paslaugos vartotojo skaitmenis sertifikatas, viešas ir privatus raktai; šie elementai naudojami vartotojo identifikavimui elektroninėje erdvėje ir elektroninių dokumentų pasirašymui).

- Numatomas preliminarus interneto telefone paslaugos abonentų skaičius – 672. PS sutarties galiojimo metu, gali keisti abonentų skaičių: mažinti – ne daugiau kaip 20% abonentų, didinti – neribotai.

- Vieno MB kaina, viršijus pasiūlyme nurodytus duomenų planus, negali viršyti viešai skelbiamos kainos už 1 MB;

- Numatomas preliminarus 5G interneto telefone paslaugos abonentų skaičius – 5. PS sutarties galiojimo metu, gali keisti abonentų skaičių: mažinti – ne daugiau kaip 20% abonentų, didinti – neribotai.

- Tiekėjas turi teikti duomenų perdavimo kompiuteryje arba maršrutizatoriuje paslaugas.

- BENDRI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTO DALIMS NR.1 ir NR.2

- Techniniai reikalavimai judriojo ryšio ir telemetrijos paslaugoms

- Tiekėjo 4G (LTE) tinklo padengimas esant - 95 dBm signalo lygiui turi apimti ne mažiau kaip 90% Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ir ne mažiau kaip 60% Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos. Pateikti duomenys turi būti oficialūs ir viešai paskelbti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tinklalapyje adresu http://epaslaugos.rrt.lt/apreptis/.

- Tiekėjo 5G (NR) tinklo padengimas esant -95 dBm signalo lygiui turi apimti ne mažiau kaip 40% Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ir ne mažiau kaip 15% Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos. Pateikti duomenys turi būti oficialūs ir viešai paskelbti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tinklalapyje adresu http://epaslaugos.rrt.lt/apreptis/.

- Pasiūlymuose tiekėjas negali pateikti jokių išvestinių tarifų, t. y. tarifų vidurkių ir panašiai.

- PS apie paslaugų teikimo sutrikimus nedelsiant praneša Tiekėjui bendruoju telefonu arba kontaktiniam asmeniui. PS turi būti informuojama apie gedimo užregistravimą ir gedimo pašalinimą. Gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo užregistravimo Tiekėjo sistemoje.

- Visiems abonentams taip pat ir sutarties galiojimo metu naujai įsigytiems taikomi pasiūlyme pateikti įkainiai.

- Esamų abonentų sąrašas bus pateiktas viešojo pirkimo  laimėtojui, kaip neatsiejama sutarties dalis – priedas.

- Vieno MB kaina, viršijus pasiūlyme nurodytus duomenų planus, negali viršyti viešai skelbiamos kainos už 1 MB.

- Tiekėjas turi suteikti galimybę PS bet kuriuo metu Tiekėjo savitarnoje pasitikrinti savo sąskaitą bei detalią sąskaitą nemokamai.

- PS turi būti teikiamos duomenų perdavimo paslaugos naudojantis 4G (LTE), 5G arba analogiškų parametrų ar vėlesnėmis technologijomis. Analogiškų technologijų techniniai parametrai negali būti prastesni nei reikalaujamų.

- PS turimų judriojo ryšio abonentų telefonų numeriai turi išlikti nepakitę. Esamų abonentų sąrašas bus pateiktas viešojo pirkimo  laimėtojui, kaip neatsiejama sutarties dalis – priedas.

- Tiekėjas įdiegia visą paslaugų teikimui reikalingą ryšio įrangą ir pradeda teikti ryšio paslaugas pagal suderintą grafiką, bet ne ilgiau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos (jei reikalinga). Diegimo grafikas turi būti suderintas su PS ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo.

- Reikalavimai įrangos diegimui-montavimui

- Tiekėjo darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su firmos skiriamaisiais ženklais, o techninis darbuotojas turi nešioti prisegamą ženklą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos.

- Tiekėjo darbuotojai teikdami paslaugas PS teritorijoje turi laikytis PS vidaus darbo taisyklių, kurias galima rasti https://miestogijos.lt/tiekejams-ir-rangovams/ .

- Tiekėjas pateikia raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie PS elektros tinklo, kurioje nurodo atsakingą už elektros ūkį, jeigu tai yra reikalinga darbų atlikimui.

- Pateikta įranga turi užtikrinti saugias darbo sąlygas PS įrengimus eksploatuojančiam personalui bei ilgalaikę eksploataciją.

- Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Tiekėjas turi sutvarkyti darbo vietą ir pašalinti šiukšles. Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas Tiekėjas privalo tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bei PS vidinių teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą (aktualiomis redakcijomis):

    - https://miestogijos.lt/tiekejams-ir-rangovams/

    - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.84302/asr;

    - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.59267/asr.

- Tiekėjas privalo vykdyti PS pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo oficialaus PS pranešimo gavimo, nebent PS, atsižvelgdamas į trūkumo kritiškumą, nurodo kitą terminą.

- Tiekėjas, prieš paslaugų teikimo pradžią pateikia PS prašymą dėl laikinų leidimų išdavimo darbuotojams įeiti ir įvažiuoti į saugomas PS teritorijas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTO DALIAI NR. 2

- Techniniai reikalavimai telemetrijos paslaugai

- Tiekėjas nemokamai pateikia ir įdiegia įrangą prisijungimui prie įmonės vidinio tinklo, naudojant atskirą kreipties tašką (access point name) ir įmonės vidinio tinklo fiksuotą IP adresą. Tiekėjas užtikrina, kad vartotojai gautų prisijungimo duomenis.

- Numatomas preliminarus duomenų perdavimo galiniame įrenginyje paslaugos abonentų skaičius – 591. PS sutarties galiojimo metu, gali keisti abonentų skaičių: mažinti – ne daugiau kaip 20% abonentų, didinti – neribotai.

- Vieno MB kaina, viršijus pasiūlyme nurodytus duomenų planus, negali viršyti viešai skelbiamos kainos už 1 MB;

- Tiekėjas perkelia visą PS turimą APN (toliau – prieigos taško pavadinimas) infrastruktūrą su visais APN turinčiais apie 370 abonentų. Tiekėjas turi įdiegti visą paslaugos teikimui reikalingą ryšio įrangą.

- Tiekėjas įdiegia naują papildomą APN (prieigos taško pavadinimo) infrastruktūrą su 50 abonentų skaičiumi ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo. Šiai paslaugai įdiegiama atskira ryšio įranga PS duomenų centre AMT8-DC adresu Ateities g. 12, Vilnius. Naujo APN centrinis taškas AMT8-DC sujungiamas su ryšio tiekėju šviesolaidinėmis ryšio linijomis.

- Naujo APN paslaugų abonentų skaičius PS sutarties galiojimo metu, gali būti didinamas iki 300 abonentų.

II. Reikalavimai įrangos diegimui-montavimui

- Tiekėjas privalo savo lėšomis padengti visas išlaidas, susijusias su SIM kortelių keitimu PS eksploatuojamoje ryšio ir tinklo įrangoje Vilniaus regione, jeigu  toks keitimas yra būtinas paslaugų teikimui, ryšio stabilumui ar techninių reikalavimų užtikrinimui.

- Esamuose objektuose, kuriuose PS naudoja telemetrijos paslaugą, esant  poreikiui keisti SIM korteles:

  - Tiekėjas privalo atlikti ryšio kokybės matavimus prieš ir po paslaugų suteikimo.

  - Tiekėjas privalo pateikti ryšio matavimų ataskaitą su RSRP, RSRQ, SINR ir kitais parametrais.

  - Tiekėjas atsako už visų reikalingų paslaugų suteikimą nuo pradžios iki pilno paslaugos veikimo atkūrimo, įskaitant:

- fizinį SIM kortelių keitimą įrangoje;

- ryšio, tinklo ir galinės įrangos konfigūracijos įdiegimą;

- APN, IP adresavimo, maršrutizavimo, ugniasienių parametrų sukonfigūravimą;

- ryšio ir paslaugos veikimo patikrinimą bei testavimą po atliktų pakeitimų.

  - Perjungimo ir diegimo metu trikdžių neturi būti ilgiau kaip 6 (šešias) val.

  - Tiekėjas užtikrina, kad po SIM kortelių keitimo ir konfigūravimo,  paslauga veiktų nenutrūkstamai, atitiktų techninėje specifikacijoje nustatytus ryšio kokybės ir prieinamumo reikalavimus, o visi sutrikimai, atsiradę dėl netinkamai suteiktų paslaugų, būtų pašalinti Tiekėjo lėšomis.

  - Tiekėjas privalo suteikti visas paslaugas, reikalingas paslaugos veikimui ir ryšio kokybės užtikrinimui,  įskaitant:

  - SIM kortelių keitimą PS eksploatuojamoje įrangoje PS objektuose ir pastatų šilumos punktuose (toliau – Nutolusiuose objektuose) Vilniaus regione;

  - ryšio ir tinklo įrangos konfigūravimą, įskaitant APN nustatymą, maršrutizavimo konfigūraciją ir kitus techninius parametrus, būtinus paslaugos veikimui;

  - ryšio kokybės įvertinimą ir matavimus vietoje;

  - antenų krypties ir (ar) pozicijos koregavimą, siekiant užtikrinti stabilų ir kokybišką ryšį.

  - Tiekėjas atsako už paskirto specialisto kompetenciją, suteiktų paslaugų kokybę ir tai, kad po atliktų veiksmų ryšys atitiktų techninėje specifikacijoje nustatytus ryšio kokybės reikalavimus.

  - Tiekėjas atsakingas užtikrinti nenutrūkstamą LTE ryšį esamuose Nutolusiuose objektuose, kurių yra apie 180, įrengtų rūsiuose. LTE ryšio signalo stiprumas šiuose taškuose turi būti ne mažesnis nei - 100 dBm RSRP.

  - Tiekėjas privalo atlikti ryšio kokybės matavimus ir užtikrinti, kad ryšys atitiktų nustatytus techninius reikalavimus. Jeigu nustatoma, kad mobiliojo ryšio parametrai neatitinka nurodyto RSRP reikalavimo ir ryšio kokybės neįmanoma užtikrinti taikant technines optimizavimo priemones, Tiekėjas privalo savo lėšomis įdiegti alternatyvų ryšio sprendimą, užtikrinantį paslaugos veikimą.

  - Alternatyvus ryšio sprendimas turi būti įgyvendintas naudojant MPLS technologiją su ne mažesne kaip 10 Mbps greitaveika, nekeičiant PS mokamo SIM kortelės plano mėnesinio mokesčio ir netaikant jokių papildomų mokesčių tiek nutolusiame, tiek centriniame objekte (adresu Elektrinės g. 2, Vilnius)

- Paslaugų perjungimas ir pilnas paslaugos veikimo užtikrinimas visuose Nutolusiuose objektuose (adresus pateiksime diegimo metu su atskiru dokumentu) privalo būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 30 d. Visų etapų paslaugų terminai turi būti suplanuoti ir suderinti su PS.

- Tiekėjas atsako už nurodyto termino laikymąsi ir visų reikalingų techninių veiksmų atlikimą, kad paslaugos perjungimas būtų įvykdytas laiku ir be paslaugos sutrikimų.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS (TAIKOMA PIRKIMO OBJEKTO DALIMS NR.1 ir NR.2)

  - Įsipareigojimų vykdymo tvarka:

    - Tiekėjas privalo sąskaitas už praėjusio mėnesio Paslaugas pateikti per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą „SABIS“ ir PS atstovui elektroniniu formatu (*.pdf, *.txt, *.csv) iki mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

    - Tiekėjas privalo suteikti galimybę gauti Paslaugų ataskaitas, pokalbių išklotines.

  - Paslaugų perdavimo-priėmimo tvarka:

    - Fiksuoto ryšio aparatų ir priedų perdavimas įforminamas pasirašant priėmimo-perdavimo aktą.

    - Naujos įrangos prijungimas prie PS darbinio tinklo atliekamas PS darbo metu.

  - Garantijos:

    - Tiekėjas užtikrina galinės įrangos garantinę priežiūrą visą sutarties galiojimo laiką.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija:

    - Įrangos vartotojo instrukcijos lietuvių kalba.

- DĖL ŽALIOJO PIRKIMO

  - Pirkimas laikomas žaliu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija nuo 2023-01-01 įsakymo Nr. D1-401) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.3. punktu: nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais“.

  - Tiekėjas paslaugų teikimui turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, bei kitus Rangovo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad Tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

Priedai:

1 priedas - Kibernetinio saugumo reikalavimai

____________

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr

10. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

10.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

10.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

10.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

10.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

10.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

10.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).