PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

PALYGINAMOJI LENTELĖ

NAKTINIO MATYMO ĮRENGINYS - TERMOVIZORIUS

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Siūlomų prekių techniniai parametrai (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus (dokumento pavadinimas, lapo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI: |  |  |  |  |
| 1.1. | Modelis |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Paskirtis | Aplinkos stebėjimas ir vertinimas tamsiuoju paros metu, esant rūkui / lyjant. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Pagaminimo metai, gamintojas, markė, modelis, saugos reikalavimai | Naujas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn., neeksploatuotas, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui ir turi standartinę įrangą, serijinės gamybos. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | Garantija | Įrenginio garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo - perdavimo akto arba sąskaitos (jei prekių priėmimo – perdavimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.5. | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo, priežiūros ir aptarnavimo dokumentacija lietuvių ar anglų / originalo kalba, su vertimu į lietuvių kalbą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.6. | Standartai, sertifikatai | Siūloma prekė turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus saugos ir ekologinius reikalavimus (CE ženklinimas) ir standartus (patikrinimui pateikti oficialios internetinės svetainės adresą) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. TECHNINIAI RODIKLIAI: |  |  |  |  |
| 2.1. | Objektyvas | Ne mažiau F50 / 1.0 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2. | Raiška | Ne mažiau kaip 1024x768 pikselių | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.3. | Pikselio dydis | Ne daugiau kaip 12 µm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.4. | Jutiklio tipas | Nešaldomas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.5. | Jutiklio triukšmo ekvivalento temperatūros skirtumas (NETD) | Ne daugiau 40 mK | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.6. | Jutiklio triukšmo ekvivalento temperatūros skirtumas (NETD) | Ne daugiau 20 mK | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.7. | Kadrų dažnis | Ne mažiau 50 Hz | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.8. | Didinimas | Nuo 2,5 iki 20 kartų (bei ne mažiau 8 kartai - skaitmeninis) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.9. | Regėjimo laukas (HxV) | Ne mažiau kaip 14 laipsn. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.10. | Regėjimo laukas (HxV) 100 m. atstumu | Ne mažiau kaip 24 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.11. | Dioptrijų reguliavimas | Ne mažesnis intervalas, kaip nuo +4 iki -5 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.12. | Ekrano tipas | AMOLED arba lygiavertis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.13. | Aptikimo atstumas | Ne mažiau 2300 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.14. | Lazerinis atstumo matuoklis | Taip | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.15. | Maksimalus matavimo atstumas | Ne mažiau 1000 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.16. | Atstumo matavimo tikslumas | Ne daugiau 1 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.17. | Laserinės įrangos saugos klasė | Ne žemesnė nei 1 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.18. | Vaizdo / nuotraukos raiška | Ne mažiau kaip 1024x768 pikselių | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.19. | Vaizdo / nuotraukos formatas | .mp4 / .jpg | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.20. | Vidinė atmintis | Ne mažesnė kaip 64 GB | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.21. | Jungtis (duomenims ir maitinimui) | USB-C | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.22. | Ryšys | Wi-Fi, mobilioji aplikacija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.23. | Baterija | Keičiamos Li-ion | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.24. | Baterijos talpa, mAh | Ne mažiau kaip 6400 mAh | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.25. | Baterijos veikimo laikas | Ne mažiau 7 valandų | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.26. | Korpusas | Plastiko | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.27. | Atsparumas aplinkai | Ne mažiau IPX7 standarto reikalavimo | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.28. | Darbinės temperatūros diapazonas | Ne mažiau kaip -20°C iki +40°C arba didesnis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.29. | Prietaiso svoris | Ne daugiau 730 g | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.30. | Prietaiso matmenys | Ne didesni nei 245x75x90 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.31. | Naktinio matymo įrenginio -termovizoriaus komplektacija | Naktinio matymo įrenginys; Baterija; Įkroviklis; USB-C kabelis; Dėklas; Objektyvo dangtelis Naudotojo instrukcija (LT) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

DĖMESIO: Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti konkrečius siūlomos įrangos modelius. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti parametrų reikšmes įrodančius prekės gamintojo dokumentus, tiems techninių parametrų punktams, kurie įrangos gamintojų nėra viešai deklaruojami jų skelbiamuose tinklalapiuose. Duomenys pateikti tiekėjo dokumentuose ir viešai skelbiami duomenys turi sutapti. Esant nesutapimams tinkama informacija laikoma tiekėjo dokumentuose.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią geresniais techniniais rodikliais arba lygiavertėmis savybėmis nei minimali reikšmė, privalo patikimomis priemonėmis ir dokumentais (lietuvių kalba) įrodyti, kad siūloma prekė atitinka techninio rodiklio reikšmes arba yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

_______________________