Specialųjų pirkimo sąlygų

2 priedas

konvojavimo automobiliŲ ĮRENGIMO, techninės ekspertizės, perregistravimo PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įrengiami Paslaugų pirkėjo turimi automobiliai: Ford Transit Custom Kombi 2025 m. (2 vnt.). Bendras 1 (vieno) automobilio ilgis 5339 mm.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos |
| --- | --- |
|  | Šoniniai langai keleivių skyriuje tamsinti, stiklų tonavimas apsaugine/antivandaline plėvele, atitinkantis ES leidžiamus standartus. Automobilių žymėjimas lipdukais – perkančiosios organizacijos logotipu (pateiks Paslaugų pirkėjas), ant vairuotojo ir keleivio durų. |
| Konvojuojamųjų skyrius |  |
|  | Konvojuojamųjų skyrius atskiriamas į 2-i kameras, po du konvojuojamus asmenis. Konvojuojamųjų kamerų karkasas montuojamas, išmontavus esamas automobilio gamyklines apdailas. |
|  | Konvojuojamųjų kameros karkasas pagamintas iš nerūdijančio plieno stačiakampio profilio vamzdžių (30x20x2 mm). Karkaso kraštai bei vidinė pertvara pagaminta iš nerūdijančio plieno stačiakampio profilio (30x20x2 mm) ir iš abiejų pusių apdengti ne mažiau kaip 4 mm storio nepermatomomis, atspariomis pažeidimams, polietileno plokštėmis. Kameros karkasas turi būti padengtas šilumą ir triukšmą izoliuojančia medžiaga. |
|  | Konvojuojamųjų skyrius nuo antrosios keleivių sėdynių eilės atitvertas pertvara (plienine arba sustiprinta grotuota metaline pertvara, apdengta nepermatomo polikarbonato plokšte). Virš keleivių sėdynių eilės įrengtas atidaromas stebėjimo langelis. |
|  | Konvojuojamųjų skyriaus kameros durys. Durų (2 vnt.) konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno stačiakampio profilio vamzdžių (20x20x1,5 mm). Vidinė durų pusė apdengta permatomo polikarbonato plokšte, rakinamos mechaninėmis užsklandomis ir atidaromos tik iš išorės. |
|  | Oro šildymas ir kondicionavimas į konvojuojamųjų asmenų skyrių įrengiamas naudojamt esamą automobilio sistemą, pakeičiant esamą ortakių vietą. |
|  | Konvojuojamųjų asmenų skyriaus apšvietimas (2 vnt.) reguliuojamas iš vairuotojo skyriaus. |
|  | Grindų karkasas pagamintas iš nerūdijančio plieno stačiakampio profilio vamzdžių (60x30x1,5 mm). Ant karkaso įrengta polietileno plokštė. Grindų paviršius padengtas slydimui ir drėgmei atspariu linoleumu. |
|  | Kėbulo vidinė dalis konvojuojamųjų skyriuje dengta neskaidriu, šviesiu plastiku. Automobilio galinių durų apdaila ir langai dengti neskaidriu, šviesiu plastiku. |
|  | Papildomas apšvietimas konvojuojamųjų asmenų skyriuje (įrengimo vieta po sutarties pasirašymo derinama su Sutarties 9.5 punkte nurodytu asmeniu, atsakingu už Sutarties vykdymą). |
| Papildomi įrengimai |  |
|  | Šviesos diodų švyturėlis (šviesos šaltinis LED) tvirtinamas automobilio priekinėje dalyje ant stogo. Įtampa: 10-30 VDC (nuolatinė įtampa). LED švyturėlių panelė su ECE R65 II klasės sertifikatu. Atsparus dulkėtumui, vandeniui: IP67 Šviesos diodų švyturėlį sudaro: 9 vienam moduliui/18 dviejų spalvų.Turi būti galimybė komplektuoti individualiai, po sutarties pasirašymo derinama su Sutarties 9.5 punkte nurodytu asmeniu, atsakingu už Sutarties vykdymą. Šviesos diodų švyturėlio panelė komplektuojama pagal automobilio plotį (aukštis ne daugiau nei 20 cm nuo automoblio stogo). Tvirtinimas: šviesos diodų švyturėlių panelė prisukama/tvirtinama ant stogo prie esamų automobilio tvirtinimo taškų. |
|  | Priekyje aušinimo radiatoriaus grotelėse įmontuoti 2 vnt. šviesos diodų blokai ir automobilio galinėje dalyje ant stogo tvirtinami 2 vnt. šviesos diodų blokai. Šviesos diodų bloką sudaro: Veikimo principas: 6 šviesos diodai. Įtampa: 10-33 V. Galingumas: raudono žibinto/diodo 8W; mėlyno žibinto/diodo 10W. Temperatūrinis režimas: -30ºC iki +70 ºC. Žibinto spalva: skaidri. Šviesos spalva: mėlyna, raudona, raudona/mėlyna. Žybsėjimas: ne mažiau kaip 10 pasirenkamų mirksėjimo režimų. Turi būti galimybė naudoti (įjungti) tik vienos spalvos žibintą. |
|  | Švyturėliai įjungiami atskiru jungikliu (jungiklio įmontavimo vieta po sutarties pasirašymo derinama su Sutarties 9.5 punkte nurodytu asmeniu, atsakingu už Sutarties vykdymą) turinčiu šviesinę įjungto prietaiso signalizaciją. Turi būti galimybė valdymo pulte, atskirai nuo pagrindinių švyturėlių, išjungti galinėje dalyje įmontuotus švyturėlius. |
|  | Spec. garso signalo garsiakalbis (po variklio gaubtu) su valdymo pultu. Galingumas ne mažiau nei 100W. Įtampa: 12 V. Sirenų tonai: Wail, Yelp, Hi-Lo. Mikrofonas. |
|  | Automobilyje turi būti papildomai sumontuota elektros įrangos valdymo sistema. Valdymo pultas montuojamas vairuotojo skyriuje, vairuotojui pasiekiamoje vietoje. |
|  | Automobilio vairuotojo kabinoje įrengta: kelio vaizdo stebėjimo sistema su vaizdo įrašymu: palaikomas formatas 1080i/720p (analoginis NTSC/PAL), rezoliucija ne mažiau 1920*1080 ir 1280*720, ne mažiau 64 GB atmintis, stebėjimo kampas ne mažiau 120 laipsnių, GPS signalo imtuvas fiksuojantis transporto priemones padėtį (su vidine antena), maitinimo šaltinis – automobilinis DC 12 – 24V. Vaizdo įrašymas pradedamas automatiškai įjungus automobilio variklio elektros maitinimo sistemas, įrašas nutraukiamas išjungus maitinimą. Įrašant fiksuojamas automobilio greitis, įrašo data ir laikas. Integruotas smūgio daviklis G-sensor, kurį aktyvavus (t. y. po smūgio) sistema automatiškai išsaugo paskutinį, dabartinį ir vieną paskesnį video failus nuo ištrynimo. |
|  | Automobilio konvojuojamųjų skyriuje įrengta: vaizdo stebėjimo realiu laiku ir įrašymo sistema 2-iems konvojuojamųjų kameroms. Stebimas visas konvojuojamųjų skyrius be aklųjų zonų žmogaus sėdėjimo aukštyje. Vaizdo fiksavimo kamera, stebinti konvojuojamųjų skyrių, įrengiama keleivių skyriuje ir nukreipta į konvojavimo skyriaus kameras. Vaizdo fiksavimo kamera tvirtinama prie pertvaros, įrengtos tarp keleivių ir konvojuojamųjų skyriaus kamerų (tiksli vaizdo kamerų įrengimo vieta bus derinama po sutarties pasirašymo su Sutarties 9.5 punkte nurodytu asmeniu, atsakingu už Sutarties vykdymą). Papildoma vaizdo kamera įrengta įlaipinimo – išlaipinimo vietos stebėjimui. Vaizdo įrašymo įrenginio darbinė temperatūra nuo -20°C iki +50°C. Atsparus smūgiams ir vibracijai maitinimo šaltinis – automobilinis DC 12 – 24V. Raiška ne mažesnė nei Full HD. Duomenų laikmena be judančių mechaninių dalių (SSD ir/arba microSD). Įrašo saugojimo trukmė ne mažiau kaip 30 parų. Vaizdo transliacija vaizduoklyje, kuris montuojamas vairuotojo kabinoje (ekrano įstrižainė ne mažiau 9 colių). |
| Sėdynės |  |
| 18. | Įrengiamos 4 (keturios) vnt. sėdynės (pagal Automobilio įrengimo principinę schemą, 1 paveikslas). Apsauga nuo vandalizmo. Sėdynė apsaugota nuo slaptų pranešimų siuntimo tarp nuteistųjų, todėl sėdynėje ir po ja nėra tuščių erdvių ar ertmių. Nėra lengvai pagriebiamų ir sugadinamų elementų, kad nesusidarytų aštrūs kraštai. Įrengti 4 saugos diržai, saugos diržai 2 (dviejų) tvirtinimo taškų. Sėdynės karkasas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Sėdynės centrinė dalis iš plastiko. Prie sėdynės sėdimosios dalies – vidury, įrengta kilpa (plieninis trosas) antrankių tvirtinimui. |
| Garantija |  |
| 19. | Automobiliuose naujai sumontuotiems įrengimams taikoma teisės aktuose nustatyta, tokių įrengimų kategorijai, taikoma garantija. Kelio vaizdo stebėjimo sistemai su vaizdo įrašymu ir vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemai, turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. |
| Automobilių techninė ekspertizė |  |
| 20. | Paslaugų teikėjas, įrengęs automobilius, privalo atlikti automobilių techninę ekspertizę. Transporto priemonė turi atitikti techninius reikalavimus, užtikrinančius eismo saugumą. |
| Automobilių perregistravimas |  |
| 21. | Paslaugų teikėjas privalo perregistruoti automobilius, kaip specialiosios paskirties automobilius (SG tipo). |

Pastaba: Paslaugų teikėjas, suteikdamas paslaugas,  privalo vadovautis 2000 m. spalio 12 d Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 penktajame skirsnyje nustatytais reikalavimais Transporto priemonėms, 2008 m. gruodžio 23 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-515 ,,Dėl motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu aprašu,  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 ,,Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis automobilių registravimo taisyklėmis.

1 pav. Automobilio įrengimo principinė schema

2 pav. Konvojuojamų kameros karkaso vizualizacija