Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

VISUREIGIŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninė specifikacija susideda iš dviejų dalių:

1. Bazinio automobilio techninė specifikacija.

2. Papildomos įrangos techninė specifikacija.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 5 d., tiekėjas ar įrangos gamintojas negali kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, todėl tiekėjas, subtiekėjas ir prekių gamintojas privalo būti iš Europos Sąjungos ir/arba NATO šalies.

Tiekėjas, nurodydamas siūlomų prekių rodiklių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams/reikšmę, kartu pateiktų nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį).

- Bazinio automobilio techninė specifikacija:

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio rūšis | Keleivinis lengvasis automobilis N1 klasės, visureigis. |
| 2. | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. |
| 3. | Rėmo konstrukcija | Turėti atskirą nuo kėbulo arba integruotą į kėbulą rėmą. |
| 4. | Kėbulo tipas | Lengvasis automobilis su atvira krovinių platforma gale. |
| 5. | Automobilių skaičius | 3 vnt. |
| 6. | Kėbulo spalva | Tamsiai žalia dažyta, jeigu tiekėjas neturi žalios spalvos, turi būti sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 tamsių spalvų pagal gamintojo katalogą. |
| 7. | Durų skaičius | 4. |
| 8. | Sėdimų vietų skaičius | Ne mažiau 5. |
| 9. | Bendras ilgis, m | Nuo 5,3 m. iki 5,5 m. |
| 10. | Ratų bazė, m | Nuo 3,05 m. iki 3,3 m. |
| 11. | Bagažinė mm | Ilgis ne mažiau kaip 1550, ne daugiau 1630. |
| 12. | Prošvaisa, cm | Gamintojo deklaruojama ne mažiau kaip 23. |
| 13. | Varantysis tiltas | Visų ratų pavara (4x4). |
| 14. | Pavarų dėžės tipas | Mechaninė arba automatinė. |
| 15. | Variklis kW | Galingumas ne mažiau kaip 150 kW; Minimalus variklio sukimo momentas ne mažiau kaip 490 Nm. |
| 16. | Kuro tipas | Dyzelinas, benzinas arba dyzelinas-elektra, benzinas-elektra. |
| 17. | Kuro bako talpa | Nuo 80 litrų. |
| 18. | Kėbulo stiklai | Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis stiklai nemažiau kaip 80 % atsparia įbrėžimams, apsaugančia nuo ultravioletinių spindulių plėvele. Plėvelė atspari blukimui ne mažiau kaip 5 metus; Šildomas galinio lango stiklas; Elektra valdomi priekinių ir galinių durų langų stiklai. |
| 19. | Vilkties svoris | Tempiamos priekabos, su stabdžiais, ne mažiau 3000 kg. |
| 20. | Purvasaugiai | Priekiniai ir galiniai. |
| 21. | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos: | Galinio vaizdo kamera. |
| 22. | Prikabinimo įtaisas | Pagal poreikį nuimamas. Gamyklinis rutulinis prikabinimo įtaisas (priekabai) su elektros instaliacija (13 laidų pajungimas ir pridedamas adapteris perėjimui iš 13 laidų į 7). |
| 23. | Audiosistema | Gamyklinis grotuvas su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga. Gamyklinė USB C jungtis su mobilaus telefono krovimo funkcija. |
| 24. | Veidrodėliai | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai. |
| 25. | Danga | Salono, grindų ir stogo danga tamsios spalvos. |
| 26. | Kita įranga (papildoma) | Variklio, pavarų dėžės ir kuro bako apačios lengvojo lydinio, naudojama automobilių pramonėje, apsauga ne mažiau 5 mm storio, arba ne mažiau 3 mm storio metalinė, arba lygiaverčio tvirtumo metalo medžiagos. Krovinių skyrius privalo turėti kietą aerodinaminį krovininės dalies gaubtą, būti uždaras, su įrengtomis rakinamomis durelėmis gale, kurios atsidaro į viršų arba į šonus. Bortai turi būti apsaugoti nuo galimos gaubto trinties naudojant plėvelę ar kitas apsaugines medžiagas, o krovinių skyriaus viduje sumontuotas plastikinis arba guminis įdėklas. |
| 27. | Šviesos ir garso įranga | Švyturėliai: Švyturėlių šviesa – mėlynos ir raudonos spalvos (LED). Po priekinėmis grotelėmis įmontuoti LED skaidriu stiklu mėlynai ir raudonai šviečiantys švyturėliai – 2 vnt. automobilio galinėje dalyje įmontuoti LED skaidriu stiklu mėlynai ir raudonai šviečiantys švyturėliai – 2 vnt., šonuose iš vidinės pusės) įmontuoti LED skaidriu stiklu mėlynai ir raudonai šviečiantys švyturėliai – 2 vnt. (montavimo vieta derinama su Užsakovu). Visa šviesos ir garso įranga (visuma) turi atitikti JT/EEK normos R65 reikalavimus (pateikiamas atitikties sertifikatas). Švyturėliai turi būti sandarūs (su galimybe plauti aukšto slėgio plovyklose). Specialus garso signalo garsiakalbis sumontuotas po variklio dangčiu, už priekinių grotelių (nuo 100 W galingumo). Salone sumontuotas garsinės įrangos stiprintuvas (nuo 100 W galingumo) ir valdymo pultas su mikrofonu. Šviesos signalizacijos veikimo režimai, švyturėlių išdėstymas, garsinės signalizacijos 3 skirtingų tonų ir jų perjungimas derinami su Užsakovu. |
| 28. | Žymėjimas ir registracija | Automobiliai turi būti paruošti eksploatuoti su magnetiniais skiriamaisiais ženklais ant šoninių durelių (emblemų standartus pateiks Pirkėjas), atlikta techninė apžiūra, registruoti VĮ Regitra, vieną mėnesį galiojančiais privalomojo transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės polisais. |
| 29. | Įtampos keitiklis | Salono priekyje turi būti sumontuojamas įtampos keitiklis 12/220V ne mažiau kaip 600W galingumo. Salone turi būti USB jungtis ir įrengti 3 papildomi 12V maitinimo lizdai, įjungti į automobilio maitinimo sistemą ir veikiantys išjungus degimą – spausdintuvui /skeneriui, nešiojamam /hibridiniam kompiuteriui, prožektoriui. Kiekvienas lizdas turi atlaikyti ne mažesnę kaip 10A srovę. |
| 30. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį kaip EURO 6 standartą. |
| 31. | Automobilių pristatymo reikalavimai ir terminas | Automobiliai kartu su dokumentais (automobilių registravimo pažymėjimu, valstybinės techninės apžiūros talonu, privalomojo transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisu (1 mėnesiui) ir kt.) turi būti pristatyti per 12 mėn. po sutarties pasirašymo, adresu – Savanorių pr. 2, Vilnius. |
| 32. | Automobilio komplektacija | Automobilis turi būti su bekelės (A/T) padangų komplektu ne senesnėmis kaip transporto priemonės pagaminimo metai, sumontuotų ant gamyklinių ratlankių. Automobilis turi turėti papildomą žieminių (nedygliuotų) padangų komplektą, sumontuotų ant gamyklinių ratlankių; Papildomos (žieminės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais, arba lygiavertės; Atsarginis ratas – standartinio dydžio, įrankiai ratui pakeisti (automobilio kėlikas, ratų raktas). Komplekte turi būti originalūs (komplektuojami bazinio automobilio gamintojo) guminiai kilimėliai (salono priekyje, gale ir bagažinėje). Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, lanksti vilktis atlaikanti ne mažiau kaip 8 tonas ir ne trumpesnė kaip 10 m. Automobiliai pateikiami užregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka. |
| 33. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai arba 100 000 km ridos priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau, taikant gamintojo nustatytas garantijos sąlygas. |
| 34. | Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Ne mažiau kaip 6 metai. |
| 35. | Techninio aptarnavimo centrai | Nurodyti ne mažiau kaip 3 siūlomo automobilio autorizuotus techninio aptarnavimo centrus skirtinguose Lietuvos didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda), kurie užtikrintų automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą. |

Šios lentelės 20-35 punktų atitikimas keliamiems reikalavimamas bus tikrinamas ir vertinamas priėmimo – perdavimo metu.

Gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, įeinantys į  automobilio komplektaciją.

2. Papildomos įrangos techninė specifikacija:

2.1. TELEMETRINĖS ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Modelis, modifikacija | Turi būti nurodyta. |
|  | Geografinės vietos nustatymas | Telemetrinis įrenginys buvimo vietą turi nustatyti GPS palydovinės sistemos pagalba. |
|  | Telemetrinių duomenų perdavimas | Telemetrinių duomenų perdavimas į tarnybinę stotį turi būti vykdomas GSM tinklais naudojant duomenų perdavimo technologiją. |
|  | Duomenų atnaujinimo dažnis | Duomenų atnaujinimas turi būti konfigūruojamas, administratoriaus turinčio atitinkamas teises. Parametrai naudojami ir administruojami kartu arba atskirai iš programinės įrangos. Mažiausias konfigūruojamas parametras – 30 sek. |
|  | Duomenų saugumas | Duomenų perdavimas tarp automobilio ir duomenų serverio naudojant GSM tinklus turi būti saugus. Negalimas nesankcionuotas prisijungimas prie automobilio, o patys automobiliai turi būti matomi tik tiems naudotojams, kuriems suteiktos reikiamos teisės. |
|  | Maitinimo įtampa (V) | Turi veikti ne siauresniame diapazone: nuo 10 V iki 30 V |
|  | Integruotas akumuliatorius | Privalo būti |
|  | Darbinė temperatūra (°C) | nuo -20°C iki +40°C |
|  | Darbinė aplinkos santykinė drėgmė (%) | nuo 5 % iki 95 % (be kondensato) |
|  | GSM modemas | Turi palaikyti GPRS 2G ir 4G (LTE Cat M1) duomenų perdavimo standartą. |
|  | GPS imtuvas | ne mažiau 20 kanalų |
|  | CAN | Turi būti galimybė nuskaityti duomenis per CAN magistralę. Nuskaityti duomenys per telemetrinį įrenginį turi būti perduoti į duomenų serverį. |
|  | Autentifikacija | RF ID kortelių skaitytuvas (garsinis) automobilio vairuotojui autentifikuoti save naudojant RF ID 13,56 MHz kortelę. |
|  | Papildomos įrangos būsenos fiksavimas | Turi būti fiksuojama ir į duomenų serverį perduodama švyturėlių būsena. |
|  | Parametrai fiksuojami realiu laiku | Laikas, greitis, judėjimo kryptis, GPS koordinatės, degimo būsena ir jos trukmė, odometro parodymai, kuro kiekis bake, vairuotojo autentifikacijos duomenys, švyturėlių būsena. |
|  | Priedai | Visi priedai, reikalingi techninei ir programinei įrangai funkcionuoti. (Pvz. antenos, akumuliatoriai, laikikliai, laidai ir t.t.) |
|  | Suderinamumas | Techninė įranga turi būti pilnai suderinta su VPVS (Vieningų pajėgų valdymo sistema) ir programine įranga, naudojama LR Policijos departamento serveryje. |
|  | Atitikimas Europos Sąjungos direktyvoms | Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 2006/28/EC („e-mark“ ženklas) arba lygiavertis. Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 1999/05/EC („CE“ ženklas) arba lygiavertis. |
|  | Gamintojo kokybės sertifikatas | ISO9001 arba lygiavertis |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |

2.2 AUTOMOBILINIŲ VIDEO REGISTRATORIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Techniniai rodikliai, modelis, gamintojas, pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Modelis, modifikacija |
|  | Dviejų kamerų vaizdo registratorius (išorės ir salono vaizdui filmuoti-fiksuoti) |
|  | Spalvotas vaizdo įrašo tipas |
|  | Vaizdo jutiklio tipas ne prastesnis, kaip CMOS arba lygiavertis |
|  | Įrašymo greitis ne mažiau 60 kadrų per sekundę išorės ir 30 kadrų per sekundę salono kamerai |
|  | Išorės vaizdo įrašymo raiška ne mažesnė kaip 1920x1080 (Full HD), salono ne mažesnė kaip 1280x720 (HD) |
|  | Išorės vaizdo kameros objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 135 laipsnių |
|  | Salono vaizdo kameros objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 120 laipsnių |
|  | Įrašo failo formatas H.264, H.265 arba MP4 |
|  | Datos ir laiko fiksavimas į kiekvieną vaizdo įrašo kadrą |
|  | Mikrofonas garsui įrašyti (integruotas) |
|  | GPS imtuvas |
|  | Integruotas judesio detektorius, G – sensorius |
|  | Galimybė išvesti vaizdą per USB jungtį. |
|  | Minimali leidžiama oro temperatūra automobilio salone ne mažiau -20° |
|  | Maksimali leidžiama oro temperatūra automobilio salone ne mažiau +60° |
|  | Maitinimo įtampa 12V – 24V įkroviklis |
|  | Turi turėti vidinę bateriją |
|  | Su į išplėtimu SD kortele, kurios talpa ne mažesnė kaip 128 GB arba jai lygiavertė |
|  | Tvirtinimas automobilyje stacionarus |
|  | Garantija ne mažiau 12 mėn. nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos |
|  | Vaizdo registratoriaus įjungimo ir išjungimo funkcija neturi būti surišta su automobilio variklio veikimu ar degimo išjungimu |
|  | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. Modelis turi būti pateikiamas tik esantis gamyboje (vykdomo pirkimo metu). |
|  | Visa siūloma įranga turi būti nauja, nesiūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („remarketing“) įrangos. |

Aplinkosauginiai reikalavimai

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | 4.4.4. punkto 4.4.4.4. papunkčiu, perkami visureigiai– ilgo naudojimo prekės, jų dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama: visi visureigių planiniai, techniniai patikrinimai, priežiūra bei remonto darbai atliekami atsakingai, laiku, užtikrinant visureigių tinkamumą naudoti kuo ilgesnį laiką, susidėvėjusios dalys ir detalės keičiamos į ne prastesnės kokybės dalis ir detales, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis; ir 4.4.4.5. papunkčiu, visureigių t. y. visos metalinės konstrukcijos ir dalys virtę atliekomis, tinkami priduoti į metalo supirktuvę perdirbimui. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Laisvos formos tiekėjo deklaracija |

_________________________________