# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.1.	SĄVOKOS

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

    - Užsakovas – akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai.

    - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

    - Paslaugos – Topografinių matavimų paslaugos.

    - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto

    - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu ir / ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, Paslaugų teikimo adresai ir terminas.

    - Papildomos paslaugos – Paslaugos, kurios nebuvo numatytos Pirkimo sąlygose ir Sutartyje, tačiau priklausančios Techninės specifikacijos  1.2.3.  punkto lentelėje nurodytai Paslaugų grupei.

    - TIIS - topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema.

    - Ortofoto - teritorijos fotografavimas dronu sudarant tikslią ortofotografiją.

Sutartis – Sutartis sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.2.	PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

    - Pirkimo objektas – Topografinių matavimų įskaitant požemines komunikacijas paslaugas sudaro - topografinių planų parengimas, šulinių ir kamerų kortelių sudarymas, bylų sudarymas ir jų suderinimas su reikalingomis institucijomis, nurodytomis 2.2.3. punkte.

    - Užsakovas siekia įsigyti Paslaugas, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje.

    - Paslaugų preliminarūs kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1.

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus* kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Topografinių planų parengimas Vilniaus oro uosto sklypų ribose, iki 343,2777 ha | vnt. | 1 |
| 2 | Topografinių planų parengimas Vilniaus mieste, nuo 1 iki 10 ha (imtinai) | vnt. | 20 |
| 3 | Topografinių planų parengimas Vilniaus mieste, virš 10-50 ha (imtinai) | vnt. | 10 |
| 4 | Šulinių ir kamerų išrašų ir kortelių informacijos pateikimas | vnt. | 1000 |
| 5 | Naujų inžinerinių įrenginių ir esamų šulinių ir kamerų kortelių sudarymas (ištyrinėjimas) | vnt. | 1000 |
| 6 | Ortofoto parengimas iki 1 ha (imtinai) | vnt. | 4 |
| 7 | Ortofoto parengimas Vilniaus oro uosto sklypų ribose iki 343,2777 ha | vnt. | 1 |

* Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos Pradinės sutarties vertės. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.

    - Į Paslaugų kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir visos išlaidos, būtinos tinkamam ir pilnos apimties Paslaugų suteikimui.

2.1.	PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

☒ Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius

☐ Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.

☐ Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga

☐ Lietuvos oro uostai (Administracija), Rodūnios k. 10A, Vilnius

☐ Nuotoliniu būdu.

☐ Tiekėjo/Paslaugų teikėjo buveinėje.

☐ Kita.

2.2.	UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

    - Paslaugų teikėjas privalo paslaugas atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais topografinių planų parengimą ir suderinimą:

      - Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 nauja redakcija (aktualia galiojančia redakcija nuo 2024-01-01);

      - Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 28 įsakymas Nr. 1P-(1.3)-65 „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ (TAR. 2014-02-28, Nr. 2014-02254, (aktualia galiojančia redakcija);

      - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-754 „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia galiojančia redakcija);

      - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr. 791 patvirtintu Lietuvos valstybinės aukščių sistemos LAS07 nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašu (aktualia galiojančia redakcija);

      - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. Nr. 3D-286 „Dėl savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ (aktualia galiojančia redakcija);

      - kitais aktualiais topografinių planų rengimui teisės aktais.

    - Topografinė nuotrauka pateikiama masteliu 1:500 (nebent sutarta kitaip).

    - Tiekėjas privalo suderinti topografinius planus per TIIS sistemą, gauti visus privalomus suderinimus bei savo sąskaita atlikti korekcijas, reikalingas suderinimo metu pateiktoms pastaboms ištaisyti. Užsakovui turi būti pateikiama visa aktuali informacija: topografiniai ir inžinerinių tinklų planai DWG ir PDF formatais, patikrinimo ataskaita PDF formatu, pilna topografinės nuotraukos byla PDF formatu.

    - Paslaugų teikėjas paslaugų atlikimui turi naudoti legalią licencijuotą programinę įrangą.

    - Paslaugų teikėjas, atlikdamas topografinių planų sudarymo paslaugą, turės tiksliai išmatuoti tokius objektus, kaip: teritorijoje esančių kietų paviršių kontūrai, esamų statinių ir aikštelių kontūrai (borto viršus ir apačia (borto apačią ar dangos kraštą rodyti viena linija, borto viršų kita, atskira linija)), kietų paviršių, žaliųjų dangų, aukščių tinklelis Užsakovui, turint pastabų dėl išmatuotų objektų tikslumo, tiekėjas privalės savo sąskaita ištaisyti Užsakovo pastebėtus trūkumus.

    - Paslaugų teikėjas atlikdamas topografinių planų sudarymo paslaugą, turės nurodyti ir požemines komunikacijas bei pateikti šulinių korteles, užkoordinuoti visus teritorijoje esančius šulinių dangčius, jų aukščius. Neturint galimybės šulinių ir ar inžinerinių tinklų kamerų kortelių pateikti iš archyvinės medžiagos, matuojamoje teritorijoje papuolančių šulinių korteles parengti naujas.

    - Paslaugos teikėjas turi imtis visų pagrįstų ir profesinėje praktikoje taikomų priemonių požeminių inžinerinių tinklų padėčiai nustatyti. Požeminių tinklų padėtis nustatoma pagal archyvinę dokumentaciją, tinklų valdytojų pateiktus duomenis, vietoje atliekamus matavimus ir komunikacijų paiešką. Nustačius archyvinės dokumentacijos ir faktinės situacijos neatitikimus, prioritetas teikiamas vietoje nustatytai faktinei situacijai.

    - Paslaugų teikėjas atlikdamas topografinių planų sudarymo paslaugą, turės nurodyti ir požemines komunikacijas. Kilus klausimams dėl požeminių tinklų tikslumo ar projekto vadovui paprašius – požeminiai tinklai turės būti patikslinami su tinklus eksploatuojančiomis institucijomis ir atvaizduojami plane pagal patikslintus aktualius duomenys.

    - Paslaugų teikėjui sudarant CAD brėžinius, paviršiaus aukščių taškai turi turėti X, Y ir Z (ELEVATION) poziciją.

    - Abiejuose pralaidos/latako/vamzdyno galuose turi būti pažymima viršaus ir apačios planinė padėtis ir altitudė. Pažymima pralaidos/latako/vamzdyno medžiaga ir diametras.

    - Topografijos linijų atvaizdavimas .dwg formate privalo būti užtikrintas kaip yra reikalaujama šio TS 2.2.1.2. punktas.

    - Paslaugos turės būti suteiktos nuo raštiško užsakymo pateikimo dienos ne vėliau kaip per:  Topografinių planų parengimas Vilniaus mieste 1 ha – 10 ha (imtinai) – ne ilgiau nei 35 k. d.;

Topografinių planų parengimas Vilniaus mieste 10 ha – 50 ha (imtinai) – ne ilgiau nei 45 k. d.;

Topografinių planų parengimas Vilniaus oro uoste  343,2777 ha -  ne ilgiau nei 75 k. d.

    - Naujų inžinerinių įrenginių ir esamų  šulinių ir kamerų kortelių sudarymas (ištyrinėjimas) – ne ilgiau nei – 20 k. d. po atskiro darbų apimčių sutarimo su tiekėju.

    - Sutarties vykdymo metu Užsakovas teiks atskirus Užsakymus paslaugų atlikimui.  Užsakyme bus nurodyta konkrečios užsakomos paslaugos (pagal techninės specifikacijos 1.2.3), kiekiai ir terminai, kurie negali būti ilgesni nei nurodyta techninės specifikacijos 2.2.12. punkte. Kartu su Užsakymu bus pateikiamos konkrečios vietos, plotai ar kiti objektai kaip šuliniai ar inžineriniai tinklai.

    - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

    - Paslaugų teikėjas privalo įvertinti darbų vykdymo specifiką veikiančioje oro uosto teritorijoje, įskaitant riboto patekimo zonas, leidimų, darbo saugos ir kitus reikalavimus. Visos su tuo susijusios išlaidos laikomos įtrauktomis į pasiūlymo kainą.

    - Sutarties galiojimo metu pastebėtiems paslaugų teikimo trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) kalendorinių dienų terminas.

    - Užsakovas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

    - Kartu su teikiamomis paslaugomis pateikiami dokumentai:

Topografiniai planai;

Šulinių išrašų ir kortelių informacija;

Naujų inžinerinių įrenginių šulinių kortelės;

Suderintą skaitmeninę topografijos bylą (formatai dwg) (derinimo išrašas ir numeris).

Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas.

2.3.	Užsakymų teikimo būdas:

☒ El. paštu

☒ Telefonu

- Kita.