Konkurso sąlygų aprašo

3 priedas

KLAIPĖDOS SAVIRAIŠKOS CENTRO, ADRESU SMILTELĖS G. 22-1, SPORTO SALĖS GRINDŲ IR ŠILDYMO SISTEMOS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ Techninė specifikacija

| 1. Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | Klaipėdos miesto savivaldybė, įm. k. 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda. Kontaktinis asmuo: Miesto vystymo ir priežiūros departamento Statinių administravimo skyriaus vyr. specialistė Vida Ovaltaitė-Girčienė, tel. 0 661 05244, el. p. Vida.Ovaltaite@klaipeda.lt |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | Sporto salės Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras Smiltelės g. 22, grindų keitimo paprastasis remontas |
| 1.3. | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Ypatingas (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“). Naudojimo paskirtis: Negyvenamieji pastatai: mokslo paskirties pastatas. |
| 1.4. | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Statinio savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybė; Turto patikėjimo teisė – Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras, a.k. 190456638. Pastatas – mokykla. Statybos pradžia ir pabaiga – 1979 metai. moksleivių saviraiškos centro sporto salės grindys (plane pažymėtos patalpos– 1-138) per ilgą laiką nusidėvėjo. Numatomi atlikti darbai: grindų konstrukcijų keitimas, šildymo sistemos atnaujinimo darbai. |

| 2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis | - Rangos darbai: Sporto salės grindų remontas ir šildymo sistemos keitimas (schemoje pažymėtos patalpos 1-138): - Sporto salės grindų pakeitimas, grindų plotas ~ 265,82 m²: - Visų esamų grindų konstrukcinių sluoksnių bei elementų demontavimas. Sporto salės esamus magistralinių vamzdynų kanalus atidengti, išvalyti, pašalinti senus vamzdynus, jei reikia kanalai pažeminami nupjaunant, remontuojami pagal poreikį ir uždengiami tomis pačiomis arba naujomis knstrukcijomis. Apie 5 cm storio šiluminės izoliacijos EPS 100 grindims įrengimas, armuoto betono ≥ 100 mm (betonas C20/25 klasės, armatūros tinklas 10x10 diametras 6 mm) sluoksnio įrengimas (grindų konstrukcinis mazgas parenkamas, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kitus dok. taip pat įvertinant šalia sporto salės esančių patalpų grindų altitudes, kad nebūtų didelio altitudžių skirtumo). - Išlyginamojo sluoksnio įrengimas. - Vinilinės sporto grindų dangos montavimas – bendras storis ne mažesnis kaip 9 mm, smūgio absorbcija ne mažesnė kaip 35 %, elastingumo klasė point-elastic 2 (P2). Danga turi atitikti EN 14904 standartą arba lygiavertį. Dangos spalvų pasirinkimas – ne mažiau kaip 2. - Linijų ant grindų paviršiaus įvairiems žaidimams (krepšinio ir tinklinio) nužymėjimas. - Sporto salės perimetru įrengiamos medinės grindjuostės. - Sporto salės šildymo sistemos, radiatorių keitimo darbai su aprašo parengimu. Sporto salėje numatoma atlikti šildymo sistemos atnaujinimo darbus, apimančius radiatorių keitimą ir naujų vamzdynų montavimą. Darbų metu planuojama pakeisti sporto salės radiatorius bei juos jungiančius vamzdžius, šių neįleidžiant į grindų konstrukciją. Šildymo prietaisai turi būti sumontuoti taip, kad prireikus būtų galima juos laikinai nuimti, vykdant sienų apdailos ar kitus apdailos darbus. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ taip pat kitais galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir teisės aktais. Visose projektuojamose patalpose numatoma atlikti pilną magistralinių vamzdynų ir stovų keitimą naujais. - Spalvas derinti su Užsakovu; - statybinių šiukšlių išvežimas; - statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas; - kalendorinio darbų vykdymo grafiko pateikimas prieš rangos darbus; - statybos darbų žurnalų įsigijimas ir pildymas; - užbaigus statybos rangos darbus visa rangos metu pažeistos (-i) / sugadintos (-i) konstrukcijos, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/ elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį; - statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai, medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijos ir techninės charakteristikos, pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas; - visa reikalinga dokumentacija objekto pridavimui įteisinti; - rangovo užbaigtų darbų priėmimo – perdavimo akto surašymas (aktas rašomas laisva forma); |
| 2.2 | Kiti reikalavimai ir sąlygos | - Visi įrengimai, prietaisai, kiti darbai, medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kurios gali būti neįtrauktos į pateikiamų darbų sąrašą, bet reikalingos aukščiau išvardintiems darbams atlikti, turi būti įvertintos teikiant pasiūlymą darbų atlikimui. - Visi gaminiai ir medžiagos į objektą pristatomi kartu su dokumentais, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių medžiagų ar gaminių eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis) ir aplinkosauginiai reikalavimai. - Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėse, Darbo įrenginių naudojimo, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. |
| 3. | Statytojo pateikiamų dokumentų sąrašas | Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos): - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 20 lapų. |

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) nustatytų kriterijų taikymas:

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 18 p. Termoizoliacinės medžiagos  (18.1 p. ir 18.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su pastato paprastojo remonto darbų atlikimu pastato viduje):

18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

18.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

18.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) galiojantis FSC® arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Pirmo aukšto inventorinio plano fragmentas su sporto sale

Esamos situacijos vizualizacija

Sporto salė