Priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Projekto „Pieninio tipo karvių bandos sveikatingumo ir efektyvumo gerinimas, diegiant realaus laiko pieno sudėties analizatorių“ veikloms įgyvendinti reikalinga realaus laiko pieno analizatoriaus komplekto nuoma.
	Eil. Nr.
	Reikalaujami prekės parametrai
	Tiekėjo siūlomi parametrai

	1
	2
	3

	1.
	Siūlomas realaus pieno analizatoriaus komplektas turi būti nenaudotas ir neeksploatuotas. Įranga - be jokių defektų, su visomis gamintojo numatytomis sudedamosiomis dalimis ir priedais, paruošta darbui.
	

	2.
	Matavimo technologija: 
Trumpojo bangos ilgio infraraudonųjų spindulių absorbcijos spektroskopija
	

	3.
	Bangos ilgio diapazonas: ne siauresnėse ribose kaip nuo 2000 nm iki 2400 nm
	

	4.
	Matavimo dažnis: ne mažiau kaip 2 mėginiai/sek. (reguliuojamas 1-5 Hz)

	

	5.
	Duomenų registravimo dažnis ne mažesnis kaip 10 Hz.
	

	6.
	Mėginio tūris ne mažesnis kaip 10  µl
	

	7.
	Lazerio parametrai: ne mažiau kaip 200 µs impulsai, ne mažesnė kaip 2,5 µJ impulso energija, ne mažesnė kaip 3 mW vidutinė galia
	

	8.
	Riebalų matavimo diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 2,0 iki 10,0 proc.; 
Baltymų matavimo diapazonas siauresnėse ribose kaip nuo 2,0  iki 7,0 proc.;
Laktozės matavimo diapazonas siauresnėse ribose kaip nuo 3,0 iki 6,0 proc.; Temperatūros matavimo diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 °C iki 70 °C
	

	9.
	Darbinis slėgis pieno vamzdyje ne mažiau kaip 3,0 ir ne daugiau kaip 5,0 Bar
	

	10.
	Atsparumas vibracijai iki 1g (10–500 Hz); Atsparumas smūgiams  iki 30g, 6 ms
	

	12.
	Komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip 4 vnt. realaus pieno analizatoriai.
	

	13.
	Turi būti užtikrinta nuolatinė įrangos priežiūra. Tiekėjas turi turėti techninės priežiūros sistemą ir pagalbos tarnybą, kuri užtikrintų darbuotojų konsultavimą bei incidentų, problemų ar gedimų šalinimą pieno ūkiuose darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. 
Atsiradus gedimui, tiekėjas užtikrina realaus pieno analizatoriaus remontą ir derinimą, taip pat turi atlikti planinį, profilaktinį sistemos valymą ir priežiūrą, pakeisti besidėvinčias detales, testuoti ir šalinti programinius veikimo sutrikimus.
	


Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, ((nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401), 4.4.2 punktu. 
Grindžiama tuo, jog realaus pieno analizatorius yra inovatyvus sprendimas, leidžiantis realiuoju laiku tiksliai nustatyti pieno sudėties ir kokybės parametrus, naudojant pažangius optinius ir spektroskopinius metodus be cheminių reagentų, todėl sumažinamos eksploatacinės sąnaudos ir eliminuojamas pavojingų atliekų susidarymas. Įrenginio diegimas prisideda prie aplinkosaugos gerinimo optimizuojant pieno gamybos procesus, mažinant žaliavų nuostolius, energijos suvartojimą bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įskaitant metano emisijas, susidarymą, nes efektyvesnis gyvulių šėrimo ir pieno kokybės stebėjimas leidžia geriau valdyti ūkių poveikį aplinkai. Be to, tikslus pieno sudėties vertinimas užtikrina aukštesnę galutinio produkto kokybę ir saugą, kas tiesiogiai prisideda prie vartotojų sveikatingumo, o sistema atitinka galiojančius Europos Sąjungos bei maisto saugos, kokybės kontrolės ir matavimo tikslumo reikalavimus.
