# Pirkimo sąlygų 2 priedas

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO

LABORATORINIŲ TYRIMŲ BEI BANDYMŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įrengtų pagrindo sluoksnių be rišiklių kontrolinių bandymų rūšys ir apimtys

| Pagrindo sluoksnis be rišiklių Bandymų rūšys | Bandymų ir matavimų kiekis 1) 2) | AŠAS | ŠNS |  |  | ŽPS |  | SPS |  | DSBR | Kelkraščio apatinis sluoksnis | Kelkraščio viršutinis sluoksnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Įrengtas sluoksnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Aukštis | ne rečiau kaip kas 100 m | × |  | × | × |  | × |  | × |  |  | × |
| 1.2. Skersinis nuolydis | ne rečiau kaip kas 100 m | × |  | × | × |  | × |  | × |  |  | × |
| 1.3. Plotis | ne rečiau kaip kas 100 m | × |  | × | × |  | × |  | × |  |  | × |
| 1.4. Lygumas skersine ir išilgine kryptimis | ne rečiau kaip kas 100 m | × |  | × | × |  | × |  | × |  |  |  |
| 1.5. Storis | ne rečiau kaip kas 100 m | × |  | × | × |  | × |  | × |  |  | × |
| 1.6. Granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 | × |  | × | × |  | × |  | × |  |  |  |
|  | 1 ėminys kiekvieniems 3000 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |
| 1.7. Pralaidumas vandeniui | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 | × |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 |  |  |  |  |  | × |  | × |  |  |  |
|  | 1 ėminys kiekvieniems 3000 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |
| 1.9. Atsparumas trupinimui | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 |  |  |  | × |  | × |  | × |  |  |  |
| 1.10. Atsparumas smūgiams | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 |  |  |  | × |  | × |  |  |  |  |  |
| 1.11. Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR vertė) | 1 ėminys kiekvieniems 12000 m2 | × |  | × |  |  | ×3) |  |  |  |  |  |
| 1.12. Sutankinimo rodiklis | 1 ėminys arba 1 matavimas kiekvieniems 4500 m2 | × |  | × | × |  | × |  |  |  |  |  |
| 1.13. Deformacijos modulis | 1 matavimas kiekvieniems 4500 m2 | × |  |  | × |  | × |  |  |  |  |  |
| 1) Kai kelio ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias kontrolinis plotas ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami nurodyta mažiausia apimtimi. Pavyzdys Nr.1: kelio ruožo ilgis − 200 m, SPS plotis − 4 m, plotas − 800m2. Reikalavimas granuliometrinės sudėties ir smulkiųjų dalelių kiekio tyrimui − ne mažiau kaip vienas ėminys kiekvieniems 6000 m2. Vadinasi turi būti paimtas bent vienas ėminys. Pavyzdys. Nr.2: kelio ruožo ilgis − 1200 m, SPS plotis − 8 m, plotas − 9600m2. Reikalavimas granuliometrinės sudėties ir smulkiųjų dalelių kiekio tyrimui - ne mažiau kaip vienas ėminys kiekvieniems 6000 m2. Vadinasi turi būti paimti bent du ėminiai. Visais atvejais negali būti priduodamas nei vienas nepatikrintas plotas, t. y. priduodant mažais plotais, jie visais atvejais turi būti patikrinti vidinės kontrolės ir kontroliniais bandymais. 2) Platinant kelio pagrindo sluoksnius be rišiklių, nurodytas plotas, kuriam taikomas mažiausias ėminių ar matavimų skaičius, dalinamas iš dviejų. Tokiu atveju nurodyti ėminių ar matavimų kiekiai taikomi dvigubai mažesniam plotui. Pavyzdys: reikalavimas SPS granuliometrinės sudėties ir smulkiųjų dalelių kiekio tyrimui yra ne mažiau kaip vienas ėminys kiekvieniems 6000 m2. Pagrindo sluoksnių be rišiklių platinimo atveju, šis reikalavimas bus taikomas dvigubai mažesniam plotui, t. y. ne mažiau kaip vienas ėminys kiekvieniems 3000 m2. 3) Taikoma SPS po betono danga atveju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ŽEMĖS SANKASA

Kelio, gatvės, šaligatvio, pėsčiųjų dviračių tako žemės sankasa (kontroliniai bandymai, vadovaujantis ĮT ŽS 17).

Sutankinimo rodiklio DPr verčių 10 % mažiausio kvantilio1), ir oro porų na kiekio verčių 10 % didžiausio kvantilio2) reikalavimai

| Eil. Nr. | Žemės sankasos dalis | Gruntų grupės | DPr, % | na, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose | ŽG, ŽP, ŽB, SB, SG, SP ŽD, ŽM, SD, SM | 100 |  |
| 2. | Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado | ŽG, ŽP, ŽB SB, SG, SP ŽD, ŽM, SD, SM | 98 |  |
| 3. | Viršutinė dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose | ŽDo, ŽMo, SDo, SMo ,D*), M*), OK3) | 97 | 124) |
| *) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 |  |  |  |  |
| 1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. |  |  |  |  |

Mažiausias vidinės kontrolės bandymų skaičius

| Eil. Nr. | Mažiausias bandymų skaičius | Mažiausias bandymų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Viršutinis žemės sankasos sluoksnis | Trys bandymai kiekvieniems 4000 m² |
| 2. | Bet kuris tarpinis supiltinio grunto sluoksnis | Trys bandymai kiekvieniems 5000 m² |
| 3. | Natūralusis gruntas | Trys bandymai kiekvieniems 5000 m² |
| 4. | Statinių užpylimas (iki statinio viršaus) | Trys bandymai kiekvieniems 500 m³ |
| 5. | Statinių užpylimas (aukščiau statinio) | Trys bandymai pirmajame užpylimo metre |
| 7. | Vandens pralaidų tranšėjos | Trys bandymai kas 150 metrų kiekvienam gylio metrui |
| 8. | Miesto gatvės ir trumpi kelio ruožai | Po vieną bandymą kiekvienam 2000 m² plotui (mažiausiai kas 100 m) |

Žemės sankasos nuokrypiai ir kontrolė

| Kontroliuojami dydžiai | Leistinųjų nuokrypių arba dydžių reikšmės | Kontrolinių bandymų apimtys |
| --- | --- | --- |
| 1. Žemės sankasa |  |  |
| 1.1. Aukščiai | ± 5 cm | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| 1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) | ± 10 cm | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| 1.3. Skersiniai nuolydžiai | ± 0,5 % (absoliut.) | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| 1.4. Šlaitų nuolydžiai | ± 10 % (sant.) | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| 1.5. Pylimo pado plotis | ± 20 cm | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| 1.6. Bermos plotis | ± 20 cm | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| 1.7. Augalinio sluoksnio storis | ± 20 %, tačiau ne mažesnis kaip 6 cm | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| 1.8. Sutankinimo rodiklis DPr1) | 100 %; 97 %, kai h ≤ 0,5 m 98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m (žr. šių taisyklių 2 lentelę) | ne mažiau kaip trys pavyzdžiai kiekvieniems 7000–9000 m², platinant žemės sankasą, – kiekvieniems 4000 m²; |
| 1.9. Deformacijos modulis EV2 | ≥ 45 MPa (45 MN/m²) (kai rengiamos SV, I–III klasių dangų konstrukcijos) | ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre; platinant žemės sankasą – ne mažiau kaip trys matavimai kiekvieniems 4000 m² |
| 2. Vandens nuleidimo grioviai, drenažai |  |  |
| 2.1. Vandens nuleidimo grioviai |  |  |
| 2.1.1. Aukščiai (garantuojant vandens nutekėjimą) | ± 5 cm | ne rečiau kaip kas 50 m |
| 2.1.2. Dugno plotis | ± 5 cm | ne rečiau kaip kas 50 m |
| 2.1.3. Išilginis nuolydis | ± 10 % (sant.) | ne rečiau kaip kas 50 m |
| 2.2. Drenažai |  |  |
| 2.2.1. Aukščiai | ± 5 cm | ne rečiau kaip kas 50 m |
| 2.2.2. Išilginis nuolydis | ± 0,1 % (absoliut.) | ne rečiau kaip kas 50 m |
| 1) kai sutankinimo kokybės įvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis lentelės nurodymais |  |  |

Medžiagų, asfalto mišinių ir įrengtų sluoksnių kontrolinių bandymų rūšys ir apimtys

| Konstrukcijos sluoksnis Bandymų rūšys | Bandymų ar matavimų kiekis1) | Asfalto pagrindo sluoksnis | Asfalto apatinis sluoksnis | Asfalto viršutinis sluoksnis iš |  |  | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | asfaltbetonio arba skaldos ir mastikos asfalto | poringojo asfalto | mastikos asfalto |  |
| 1. Asfalto mišinys2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Granuliometrinė sudėtis | 3 band./(7000–9000 m2) | x | x | x | x | x | x |
| 1.2. Rišiklio kiekis |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.3. Regeneruoto rišiklio minkštėjimo temperatūra ir penetracija bei tamprioji santykinė deformacija (PMB E) | 1–2 band./objektui | x | x | x | x | x | x |
| 1.4. Bandinio tūrinis tankis ir oro tuštymių kiekis | 3 band./(7000–9000 m2) | x | x | x | x | x3) | x |
| 1.5. Statinio įspaudimo gylis (įskaitant įspaudimo gylio prieaugį) |  | - | - | - | - | x | - |
| 2. Įrengtas sluoksnis |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sutankinimo laipsnis | 3 band./(7000–9000 m2) | x | x | x | x | - | x |
| 2.2. Sluoksnio profilio padėties atitiktis (skersiniai nuolydžiai), plotis | Kiekvienam sluoksniui, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 100 m | x | x | x | x | x | x |
| 2.3. Lygumas | Kiekvienam sluoksniui, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 50 m kiekvienoje eismo juostoje (viršutiniam sluoksniui pagrindinis metodas – IRI metodas) | x | x | x | x | x | x |
| 2.4. Sluoksnio storis arba sluoksnio svoris | pagal XV skyrių | x | x | x | x | x | x |
| 2.5. Oro tuštymių kiekis | 3 band./(7000–9000 m2) | - | - | x | x | - | x |
| 2.6. Paviršiaus atspar. slydimui |  | - | - | x | x | x | x |
| 2.7. Sluoksnių sukibimas | Užsakovo (statytojo) nuožiūra | x | x | x | - | x | - |

HORIZONTALUS DANGŲ ŽENKLINIMAS

| Konstrukcijos sluoksnis Bandymų rūšys | Bandymų ar matavimų kiekis1) | Asfalto viršutinis sluoksnis iš |  |  | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | asfaltbetonio arba skaldos ir mastikos asfalto | poringojo asfalto | mastikos asfalto |  |
| 1. Asfalto dangos |  |  |  |  |  |
| 1.1. Horizontaliojo ženklinimo matomumo dieną rodiklio Qd ir matomumo naktį rodiklio RL4 matavimas (pagal LST EN 1436:2018, A ir B priedus) | Matavimų apimtis, esant ženklinimui linijomis, nustatoma pagal ilgį, kitų ženklinimo ženklų nustatoma pagal plotą. <1 km 1 matavimo ruožas; <120 m2 1 matavimo ruožas, vieną matavimo ruožą sudaro: ištisinio ženklinimo linijų ilgis 100 m; brūkšninio ženklinimo 10 brūkšnių; viso kito ženklinimo - atskira dalis (pvz., vienas pėsčiųjų perėjos brūkšnys, viena rodyklė ir pan.). | x | x | x | x |

VERTIKALIŲ KELIO ŽENKLŲ ATSPINDŽIO RA KONTROLINIAI MATAVIMO BANDYMAI

| Bandymų rūšys | Bandymų ar matavimų kiekis1 | Kelio ženklų kiekis |
| --- | --- | --- |
| Vertikalių kelio ženklų atspindžio RA kontroliniai matavimo bandymai, vadovaujantis TRA VŽ 12, ĮT VŽ 14. | x | x |

Aplinkosauginis reikalavimas. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 4.4.4 papunkčiu ir siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, visi su Paslaugų teikimu susiję dokumentai (raštai susiję su sutarties vykdymu, tyrimų ar bandymų užsakymo formos, sąskaitos, aktai, ataskaitos, teksto derinimai) turi būti teikiami  elektroniniu formatu ir elektroninėmis priemonėmis (dokumentai neturi būti spausdinami).

______________________