5 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Autonominė bepiločio orlaivio bazinė stotis (toliau – Prekė, Stotis arba Sistema) su montavimo, derinimo, konfigūravimo ir palaikymo paslaugomis, personalo mokymai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Apimtys:

Pagal pateiktą techninę specifikaciją, pristatyti, sumontuoti ir suderinti autonominę bepiločio orlaivio bazinę stotį. Pravesti akcinės bendrovės „Oro navigacija“ (toliau – Pirkėjas) personalui mokymus.

Prekės montavimas, derinimas, konfigūravimas ir palaikymas turi būti teikiamas laikantis informacijos saugumo reikalavimų.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Bepiločio orlaivio bazinė stotis:

Darbinė temperatūra – ne mažiau kaip nuo -25C iki +40C

  - Atsparumas lietui ir sniegui – PI44S

  - Duomenys iš bepiločio orlaivio į Stotį perduodami laidine jungtimi po kiekvieno skrydžio.

  - Lietaus jutiklis gebantis nustatyti lietų arba snygį.

  - Anemometras vėjo greičio matavimui pakilimo ir nusileidimo vietoje.

  - Stotis turi būti pilnai suderinama su Pirkėjo turimu bepiločiu orlaiviu Raptor T. Pirkimo dalyvis (toliau -  Tiekėjas) kartu su pasiūlymu turi pateikti techninį suderinamumą pagrindžiančius  dokumentus.

  - Maitinimo įtampa 230V AC.

  - Sistema leidžia pilnai automatiškai, be jokio operatoriaus fizinio įsikišimo, nuotoliniu būdu įvykdyti šiuos skrydžio etapus:

    - Pasirengimas skrydžiui;

    - Skrydžio misija;

    - Tikslus nusileidimas į Stotį;

    - Skrydžio vaizdo įrašų ir nuotraukų perkėlimas į serverį;

    - Bepiločio orlaivio baterijos įkrovimas.

  - Stotis turėtų būti integruota su Pirkėjo turima apsaugos sistema Genetec per SDK (NET SDK, Web SDK, REST API), ar per industrinius protokolus (OPC UA (rekomenduotina), Modbus (TCP / RTU),  MQTT). Vaizdo ir drono valdymo integracija, rekomenduotina per Onvif (video + metadata).

  - Programinė įranga

    - Galimybė planuoti neribotą kiekį automatinių bepiločio orlaivio misijų.

    - Programinė ir techninė įranga, skirta aptarnauti droną ir jam priklausančias sistemas, turi gebėti:

      - veikti pirkėjo izoliuotame kompiuterių debesyje (VMware Vcenter);

      - veikti pirkėjo izoliuotame kompiuteriniame tinkle, komutuojant sujungimus tinklo kabeliais (neturi būti 5G ar kitų viešais tinklais paremtų reikalavimų sujungimui);

      - talpinti duomenis įmonės izoliuotoje S3-Bucket duomenų talpykloje.

    - Pilnai automatinis misijų paleidimas - pilotui pasirinkus maršrutą, Sistema privalo automatiškai parengti bepilotį orlaivį skrydžiui, atlikti skrydį, grįžti į bazinę stotį, parengti Sistemą sekančiam skrydžiui.

    - Automatinis grįžimas į bazinę stotį bepiločio orlaivio baterijai pasiekus kritinį lygį.

    - Automatinis grįžimas į bazinę stotį bepiločiui orlaiviui praradus ryšį su bazine stotimi.

    - Automatinis grįžimas į bazinę stotį esant blogoms oro sąlygoms.

    - Bepiločio orlaivio grafinis trajektorijos atvaizdavimas 3D aplinkoje.

    - Likusio skrydžio laiko atvaizdavimas.

    - Galimybė pilotui perimti bepiločio orlaivio valdymą, bet kuriuo automatinės misijos vykdymo metu.

    - Galimybė valdyti bepilotį orlaivį naudojant klaviatūrą arba vairalazdę.

    - Galimybė matyti bepiločio orlaivio ir valdymo pulto būseną (įjungta/išjungta).

    - Programinė įranga pilnai suderinama su Stotimi ir su Pirkėjo turimu bepiločiu orlaiviu RaptorT.

    - Galimybė susieti skrydžio maršrutus su apsaugos sistemų signalais.

  - Pirkimo tikslas ir paskirtis

    - Stotis skirta objekto apsaugai. Gavus Pirkėjo apsaugos sistemos suveikimą, Stotis automatiškai inicijuoja Pirkėjo turimą Rapto T bepiločio orlaivio pakilimą ir realiu laiku perduoda vaizdą ir/ar termovizinį vaizdą į Pirkėjo administracinio pastato apsaugos postą (toliau – Apsaugos postas).

    - Stoties sprendimas privalo turėti autonominį misijų valdymo komponentą (Mission Engine / Flight Orchestrator ar lygiavertį), kuris vykdo misijų eilės ir prioritetų valdymą, įgyvendina ir tvarko kelių apsaugos signalų (aliarmų) suveikimų (multi‑trigger, įskaitant klaidingus suveikimus) scenarijus. Sistema turi apibrėžti taisykles, ką daryti gavus naują suveikimą misijos metu (pvz., perplanavimas, prioritetinis perėmimas, ignoravimas, eilė), ir šiuos sprendimus privalomai registruoti audito žurnaluose.

      - Realioje apsaugos aplinkoje suveikimų gali būti daug ir jie gali būti klaidingi, Sistema turi elgtis nuspėjamai, neperkrauti operatoriaus ir neįstrigti dėl kelių įvykių, o sprendimai turi būti audituojami.

      - Turės būti atliktas vietos bandymų testas (angl. Site Acceptance Test, toliau – SAT). Bus tikrinami: būsenų perėjimų schema, misijų eilės valdymo aprašas. SAT scenarijus: 3 suveikimai per 60 s (skirtingi prioritetai),  bus tikrinama, kaip Sistema suformuoja elgseną pagal taisykles; audit log išrašas su sprendimų įrašais.

- Pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (angl. Global Navigation Satellite System toliau – GNSS) anomalijų ir GNSS signalų klastojimo (toliau - angl. „spoofing“) atsparumo reikalavimai:

  - Stotis privalo turėti GNSS anomalijų aptikimo ir saugaus elgesio mechanizmus. Turi būti: (a) anomalijų indikatorius (pvz., staigus koordinatės šuolis, netikėtinas greitis/aukštis), (b) incidento registravimas žurnaluose, (c) konfigūruojama reakcija (misijos nutraukimas, saugus nusileidimas) ir (d) operatoriaus perspėjimas Apsaugos poste.

  - Strateginiame objekte būtina valdyti GNSS apgaulės riziką. Sistema turi ne ignoruoti klaidinančius signalus, o fiksuoti juos ir pereiti į saugų režimą. Jei bepiločio orlaivio modelis nenumato pilno GNSS signalų klastojimo detektoriaus, tiekėjas privalo pateikti alternatyvias kontrolės priemones (pvz., geofence, skrydžio profilio apribojimai, operatoriaus patvirtinimas) ir jų veiksmingumo pagrindimą.

- Skrydžių duomenų žurnalai (angl. Flight logs) – minimalus laukų rinkinys

  - Sistema turi generuoti ir saugoti skrydžių žurnalus, leidžiančius atkurti incidento eigą ir atlikti auditus. Minimalūs privalomi laukai (ne mažiau): misijos ID, start/stop laikas, pakilimo/nusileidimo vieta, maršrutas (zonos identifikatoriai), ryšio būsenos, GNSS būsenos, baterijos būsenos, aukštis, greitis, apsaugos nuo gedimų suveikimai (angl. „failsafe“), operatoriaus veiksmai (jei buvo), integracijos įvykio ID (iš Pirkėjo apsaugos sistemų), vaizdo srautų būsenos. Sistema turi turėti galimybę įrodyti, kad Sistema reagavo į suveikimą, kada pakilo, ką darė ir kodėl, bei identifikuoti gedimų priežastis. Žurnalai turi būti eksportuojami ir saugomi Pirkėjo infrastruktūroje.

# Duomenų saugojimo reikalavimai

  - Vaizdo įrašai privalo būti saugomi ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) parų Pirkėjo infrastruktūroje.

  - Žurnaliniai įvykiai (audit log, sistemos log, saugos log, integracijos įvykiai) privalo būti saugomi ne trumpiau kaip 12 (dvylika) mėnesių.

- Slaptažodžių ir prieigos reikalavimai

  - Administratoriaus slaptažodis: ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) simbolių, privaloma sudėtis – didžiosios, mažosios raidės, skaičiai ir specialūs simboliai. Privaloma MFA (daugiaveiksnė autentifikacija).

  - Operatoriaus / naudotojo slaptažodis: ne trumpesnis kaip 10 (dešimt) simbolių, privaloma sudėtis – raidės ir skaičiai. Slaptažodžių politika turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimus.

  - Privalomas slaptažodžių keitimo mechanizmas ir draudimas naudoti numatytuosius (angl. default) slaptažodžius.

- Gedimų fiksavimas ir klasifikavimas Sistemos priėmimo metu

  - Visi Sistemos gedimai turi būti registruojami incidentų registre (angl. ticketing arba lygiavertė sistema).

  - Gedimai klasifikuojami:

    - Kritiniai (angl. Critical) – Sistema negali vykdyti misijos arba nėra vaizdo į Apsaugos postą.

    - Aukšta (angl. High)– veikia su ribojimais, bet galimas funkcionalumas.

    - Vidutinė (angl. Medium) – nedidelis funkcionalumo sutrikimas.

    - Žema (angl. Low) – nereikšmingi ar informaciniai neatitikimai.

  - Kritiniai ir aukšto lygio gedimai stabdo galutinį sistemos priėmimą. Reagavimo laikas – iki 8 darbo valandų. Sistemos kritiškumo lygį nustato Pirkėjas.

- SAT ir Sistemos bandomoji eksploatacija

  - Po sėkmingo SAT Sistema eksploatuojama bandomuoju režimu ne trumpiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

  - Sistemos SAT laikomas sėkmingu, jei Sistema neturi kritinių ir aukšto lygio klaidų, bei atitinka visus žemiau nurodytus reikalavimus:

    - ≥ 95% sėkmingų automatinio pakilimo ciklų.

    - ≥ 95% sėkmingų integracinių suveikimų iš apsaugos sistemų, t.y. turi būti sėkmingai priimti ir apdoroti dronų stotyje.

    - Vaizdo pasiekiamumas ≥ 99% eksploatavimo laikotarpiu (priklausomai nuo oro sąlygų).

  - Po sėkmingo bandomojo laikotarpio parengiama eksploatacinė ataskaita su logų išrašais ir pasirašomas Prekės priėmimo perdavimo aktas.

  - Jei nors vieno Reikalavimo Sistema SAT metu neatitinka, turi būti vykdomas pakartotinis SAT arba trūkumai įrašomi į Prekės priėmimo perdavimo aktą nurodant terminą, per kurį Tiekėjas juos turi ištaisyti.

## Duomenų nuosavybė, licencijos ir tiekėjo pakeitimo (angl. exit) galimybė

## Visi Sistemos sukurti ar surinkti duomenys (video, foto, telemetrija, logai, konfigūracijų eksporto failai, integracijos įvykių istorija) yra Pirkėjo nuosavybė. Tiekėjas neturi teisės naudoti šių duomenų jokiais tikslais (įskaitant analitiką, produkto gerinimą, mokymą, diagnostiką) be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo.

## Tiekėjas privalo pateikti licencijų modelį taip, kad Sistemos pagrindinės funkcijos (incidentinis pakilimas, vaizdo perdavimas, integracija, logai) nebūtų priklausomos nuo privalomos periodinės debesijos prenumeratos. Jei naudojamos licencijos su terminu, Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti, kurios funkcijos nustos veikti pasibaigus terminui.

## Tiekėjas privalo užtikrinti tiekėjo pakeitimo galimybę sutarties nutraukimo arba galiojimo pabaigos atveju: pateikti visų konfigūracijų eksporto/importo mechanizmus, API (angl. Application Programming Interface) dokumentaciją (taisyklių ir metodų rinkinys leidžiantis skirtingoms sistemoms keistis duomenimis ir funkcijomis) ir procedūrą kaip perkelti Sistemą kitam integratoriui be gamintojo užrakto (angl. „lock“). Privaloma pateikti: (a) konfigūracijų eksporto formatų aprašą, (b) duomenų migravimo gaires, (c) minimalius reikalavimus naujai priežiūros komandai.

- Palaikymas ir garantija

  - Sistemos programinės įrangos techninis ir licencinis palaikymas turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 24 mėn.

  - Bepiločio orlaivio bazinei stočiai turi būti taikomas ne mažiau kaip 24 mėnesių garantijos laikotarpis, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantijos laikotarpiu turi būti nemokamai šalinami Prekių gedimai arba sugedusios Prekės keičiamos naujomis (įskaitant Prekių ar jų dalių transportavimo kaštus). Sąvoka „gedimas“ apima bet kokį Prekės (ar bet kokios jos dalies, įskaitant programinės įrangos) netinkamą veikimą ir/ar sutrikimą.

  - Garantijos laikotarpiu sugedusios Prekės veikimas turi būti visiškai atstatytas arba sugedusi Prekė pakeista ekvivalentiška nauja preke, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo Tiekėjui išsiuntimo dienos.

  - Garantijos laikotarpiu Tiekėjui laiku nepašalinus Prekių gedimų ar nepakeitus sugedusių Prekių naujomis, gedimus, dėl kurių Prekės negali būti naudojamos pagal paskirtį, Pirkėjas turi teisę pašalinti savo jėgomis arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis, o Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjo patirtas gedimų šalinimo išlaidas.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu Prekių remontą atliks Prekių gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, sutartį su sertifikuotu Prekės gamintojo aptarnavimo centru ir t.t.).

- Papildomi reikalavimai:

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti Pirkėjo personalo, apsaugos darbuotojų mokymai darbui su Sistemos programine įranga:

    - Tiekėjas turi organizuoti iki 14 (keturiolikos) Pirkėjo darbuotojų mokymus Pirkėjo patalpose su Pirkėju suderintu metu. Mokymų dalyvių skaičius — ne daugiau kaip 14 (keturiolika) Pirkėjo darbuotojų.

    - Mokymai turėtų būti organizuojami ne mažiau kaip 3 (trimis) grupėmis, t. y. padalinant 14 asmenų grupę į 3 dalis.

    - Mokymai turi būti vykdomi lietuvių kalba. Mokymai turi būti suteikti po Sistemos įdiegimo (pasirašius Prekės priėmimo perdavimo aktą), bet ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki sutarties termino pabaigos.

    - Tiekėjas įsipareigoja suteikti visą mokymams reikalingą ir su Pirkėju suderintą mokymo medžiagą (atspausdintą ir/ar įrašytą duomenų laikmenose ir /ar atsiųstą nurodytu el. paštu). Mokymo medžiaga lieka Pirkėjo darbuotojams.

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas reikalingos infrastruktūros, programavimo, integravimo, licencijų, komunikacijų įrengimas ir kitos su pirkimo objektu susijusios išlaidos.

# Subtiekėjai ir jų atitikties reikalavimai

  - Subtiekėjo sąvoka. Subtiekėju laikomas bet kuris Tiekėjo pasitelkiamas juridinis ar fizinis asmuo, kuris teikia paslaugas arba tiekia komponentus / programinę įrangą, susijusius su šio pirkimo sprendimu (įskaitant, bet neapsiribojant: diegimą, integraciją, programavimą, infrastruktūros parengimą, techninę priežiūrą, nuotolinį palaikymą, saugos testavimą, tiekimo grandinės dalis).

  - Taikymo principas. Visi šio dokumento reikalavimai tiekėjui, nacionaliniam saugumui, sankcijoms, tiekimo grandinei, informacinei saugai, pažeidžiamumų valdymui, nuotolinei prieigai, duomenų tvarkymui ir testavimui taikomi ir subtiekėjams tiek pat, kiek taikomi pagrindiniam tiekėjui. Tiekėjas atsako už subtiekėjų veiksmus kaip už savo.

  - Tiekėjo ir subtiekėjų saugos ir sankcijų atitiktis. Tiekėjas ir subtiekėjai privalo atitikti sankcijų ir nacionalinio saugumo reikalavimus (įskaitant, bet neapsiribojant: subjektų patikrą sankcijų sąrašuose, kilmės deklaracijas kritiniams komponentams, draudimą teikti paslaugas ar valdyti/prižiūrėti sprendimą iš rizikingų jurisdikcijų).

  - Prieigos ir konfidencialumo reikalavimai subtiekėjams. Bet kuri subtiekėjo prieiga prie Pirkėjo infrastruktūros (vietoje arba nuotolinė) leidžiama tik vadovaujantis šiame dokumente nustatytais nuotolinės prieigos reikalavimais: išankstinis rašytinis leidimas, Pirkėjo valdomas VPN, vardiniai vartotojai, MFA, laiko apribojimas, mažiausių privilegijų principas ir privalomas audito žurnalas. Subtiekėjai privalo pasirašyti konfidencialumo įsipareigojimus ir laikytis pirkėjo informacijos klasifikavimo bei duomenų tvarkymo taisyklių.

  - Pažeidžiamumų valdymas subtiekėjams. Jei subtiekėjas kuria, modifikuoja ar prižiūri programinę įrangą arba tiekia komponentus, jis privalo taikyti formalų pažeidžiamumų valdymą ir teikti reikiamus įrodymus (SBOM, CVE pranešimai, pataisų terminai). Tiekėjas privalo užtikrinti, kad subtiekėjų darbo rezultatai būtų įtraukti į bendrą saugos dokumentaciją.

  - Pranešimai apie incidentus. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad subtiekėjai nedelsiant (bet ne vėliau kaip per 4 darbo val.) praneštų Tiekėjui ir Pirkėjui apie bet kokį saugos incidentą ar įtariamą kompromitavimą, susijusį su Sistema ar Pirkėjo duomenimis.

# Stoties saugos nuostatų parengimas

  - Tiekėjas privalo parengti ir pateikti kartu su Preke Pirkėjui Stoties saugos nuostatus (saugos politikos dokumentą), atitinkantį Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, įskaitant kibernetinio saugumo, informacijos saugos ir nacionalinio saugumo principus.

  - Stoties  saugos nuostatai turi apimti ne mažiau kaip:

| Reikalavimas | Detalus aprašymas | Tiekėjo pateikiami dokumentai / įrodymai |
| --- | --- | --- |
| Stoties aprašymas | Techniniai duomenys | Techninė specifikacija, techninės charakteristikos |
| Rizikų vertinimas | Sistemos kibernetinių ir operacinių rizikų identifikavimas, grėsmių analizė ir kontrolės priemonės. | Rizikų vertinimo dokumentas (angl. risk assessment) |
| Prieigos kontrolės politika | MFA, privilegijų valdymas, slaptažodžių politika pagal LR teisės aktus. | Prieigos kontrolės aprašas |
| Incidentų valdymo procedūra | Kaip aptinkami, registruojami ir sprendžiami incidentai. | Reagavimo į incidentus planas |
| Logų ir stebėsenos politika | Žurnalų saugojimas (≥12 mėn.), monitoringas ir audito galimybės. | Registravimo politika |
| Eksploatavimo sauga | Saugos gedimų scenarijai, operatoriaus atsakomybės, procedūros. | Eksploatavimo instrukcijos su saugos priedais |

- Stoties saugos nuostatai pateikiami kaip atskiras dokumentas su priedais ir yra privaloma Sistemos priėmimo dalis.

- Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Sistema turi būti perduota Pirkėjui ir mokymai suteikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos su galimybe pratęsti šį terminą šaliu susitarimu ne ilgiau nei 2 mėnesiams.

- Aplinkosauginis reikalavimas: perdirbamumas ir/ar paruošimas pakartotiniam naudojimui

Prekė savo gyvavimo ciklo pabaigoje, virtusi atliekomis, turi būti tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ir (ar) perdirbimui, vadovaujantis žiedinės ekonomikos principais. Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo techninė dokumentacija arba deklaracija, patvirtinanti, kad Prekės sudėtinės medžiagos ar konstrukcija leidžia ją perdirbti arba paruošti pakartotiniam naudojimui arba kiti lygiaverčiai įrodymai.