| Pasiūlymo priedas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SIŪLOMOS VIRTUVĖS ĮRANGOS ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA |  |  |  |
| Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. PASTABOS: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis. Anglų kalba pateiktose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, reikalinga įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka arba pateikiama nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje į konkretų įrenginį (jo tikslų kodą/modelį) su jo parametrais. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi techninio aptarnavimo centrą, kuriam suteikta teisė atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą ir jis sutinka teikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą. |  |  |  |
| Prekės pavadinimas Eil. Nr. | Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas) | Atitikimas reikalavimams (užpildyti išsamiai, siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas pagal 2 stulpelio reikalavimus). (pildo tiekėjas) | Konkreti nuoroda į pridedamą gamintojo katalogą (prekių aprašymą) Nr. ir psl. (pildo tiekėjas) |
| Mechaninė įranga – 9 vnt. |  |  |  |
| 1 | Planetarinė maišyklė - 1 vnt. Talpa ne mažiau 38 l; Turi turėti mechaninį valdymą su ne mažiau 3 greičiais; Turi turėti avarinio išjungimo mygtuką; Su rankiniu katilo pakėlimo mechanizmu; Matmenys ne daugiau 640x750x1300 mm (±50 mm paklaida); Galingumas ne mažiau 1,2 kW, 230V; Komplektacijoje turi būti: 1.Nerūdyjančio plieno indas, ne mažiau 38 l; 2.Ne mažiau kaip 3 skirtingi maišymo antgaliai. |  |  |
| 2 | Bulvių valymo mašina -1 vnt. Pagaminta iš nerūdyjančio plieno; Permatomas dangtis; Skaitmeninis ekranas; Su stovu ir su filtru; Našumas ne mažiau 500 kg/h; Valymo talpa ne mažiau 18 kg; Jungiama prie vandentiekio per elektroninį vožtuvą; Abrazyvinis dugnas, sienelės; Apsauginis mikrojungiklis; Matmenys ne daugiau 550x670x1300 mm (±50 mm paklaida); Galingumas ne mažiau 0,9 kW, 400V. |  |  |
| 3 | Daržovių pjaustyklė – 1 vnt. Turi būti stalo modelis; Turi turėti variklio apsaugą nuo perkaitimo; Apsisukimų greitis ne mažiau 350 aps/min; Našumas ne mažiau 5 kg/min; Galingumas ne mažiau 0,5 kW, 230V, 1F; Matmenys ne daugiau 220x450x500 mm ((±100 mm paklaida); Komplektacijoje turi būti: - Stovas daržovių pjaustyklei; - Diskas griežinėliais pjaustyti 10 mm (paklaida 0,5 mm); - Diskas kubeliais pjaustyti 10x10 mm (paklaida 0,5 mm); - Diskas trintuvė 4,5 mm (paklaida 0,5 mm); - Diskas šiaudeliais pjaustyti 2 mm, 3mm (paklaida 0,5 mm); - Diskas Griežinėliais pjaustyti 1,5 mm (paklaida 0,5 mm); - Diskų lentynėlė 6 diskams. |  |  |
| 4 | Mėsmalė – 1 vnt. Ventiliuojamas variklis su apsauga nuo perkaitimo; Padavimo angos skersmuo ne mažiau 70 mm (paklaida 0,5 mm); Variklio apsukų skaičius ne mažiau 200 aps/min; Našumas ne mažiau 200 kg/val; Matmenys 240x400x460 mm (±100 mm paklaida); Galingumas ne mažiau 0,75 kW, 230 V, 1F; Komplektacijoje turi būti: - 2 vnt peiliukų; - 2 vnt. skirtingų diametrų plokštelių. |  |  |
| 5 | Mėsmalė – 1 vnt. Ventiliuojamas variklis su apsauga nuo perkaitimo; Padavimo angos skersmuo ne mažiau 70 mm (paklaida 0,5 mm); Variklio apsukų skaičius ne mažiau 140 aps/min; Našumas ne mažiau 300 kg/val; Matmenys 240x400x460 mm (±100 mm paklaida); Galingumas ne mažiau 0,75 kW, 400 V, 3F; Komplektacijoje turi būti: - 2 vnt peiliukų; - 2 vnt. skirtingų diametrų plokštelių. |  |  |
| 6 | Kiaušinių sterilizatorius – 1 vnt. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Turi būti chromu padengtos plieno grotelės; Sterilizacijos laikas ne mažiau 150 s; Vienu metu galima dezinfekuoti ne mažiau 30 kiaušinių; Matmenys ne daugiau 370x550x260 mm; Galingumas ne mažiau 0,07 kW, 230 V. |  |  |
| 7 | Daržovių tarkavimo mašina – 1 vnt. Nerūdijančio plieno peiliai; Našumas ne mažiau 80 kg/val.; Galingumas ne mažiau 0,25 kW, 230 V; Komplektacijoje turi būti: - -sunktuvas bulvių tarkiui. |  |  |
| 8 | Rankinis maišytuvas – 1 vnt. Apsisukimų greitis turi pasiekti ne mažiau 12000 aps./min; Galima maišyti ne mažiau 80 l; Keičiami antgaliai; Su reguliuojamu greičiu; Įmerkimo gylis ne mažiau 280 mm; Maišytuvo svoris ne daugiau 5 kg; Galingumas ne mažiau 0,57 kW, 230 V; Komplektacijoje turi būti: - Plakimo šluotelė; - Smulkintuvas. |  |  |
| 9 | Mikrobangų krosnelė – 1 vnt. Konstrukcija nerūdyjančio plieno; Kameros talpa ne mažiau 34 l; Ne mažiau 4 galingumų rėžimų; Turi būti su apšvietimu; Matmenys ne daugiau 560x490x360 mm (±50 mm paklaida); El. galingumas ne mažiau 1,4 kW. |  |  |
| Šiluminė įranga – 5 vnt. |  |  |  |
| 10 | Elektrinė viryklė – 1 vnt. Ne mažiau 6 lygaus ketaus kaitvietės; Kaitvietės dydis ne mažiau 300x300 mm; Kaitvietė turi būti su lanksto pakėlimo mechanizmu; Kiekviena kaitvietė turi turėti padėčių jungiklį ir signalinę lemputę; Rėmo konstrukcija turi būti iš nerūdijančio plieno; Po virykle turi būti nerūdijančio plieno lentyna; Matmenys ne daugiau 1200x800x900 mm; El. galingumas ne mažiau 18 kW, 400 V. |  |  |
| 11 | Elektrinė keptuvė – 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija, su dangčiu; Turi būti elektrinis pavertimas; Talpa ne mažiau 75 l; Kepimo paviršiaus matmenys ne mažiau 780x530x180 mm (±50 mm paklaida); Kepimo temperatūra turi pasiekti +250 °C; Turi būti apsauga nuo perkaitimo El. galingumas ne mažiau 10 kW, 400V, 3 F; Matmenys ne daugiau 900x820x965 mm (±70 mm paklaida). |  |  |
| 12 | Elektrinė viryklė – stovas – 2 vnt. Konstrukcija nerūdijančio plieno; Kaitvietės skersmuo ne mažiau 300 mm; Temperatūra reguliuojama termostatu; Su signaline lempute; Matmenys ne daugiau 500x500x500 mm (±50 mm paklaida); Elektros pajungimas ne daugiau kaip 4 kW, 3 F, 400V. |  |  |
| 13 | Elektrinė viryklė su orkaite – 1 vnt. Ne mažiau 4 lygaus ketaus kaitvietės; Kaitvietės dydis ne mažiau 300x300 mm (±50 mm paklaida_; Kaitvietė turi būti su lanksto pakėlimo mechanizmu; Kiekviena kaitvietė turi padėčių jungiklį ir signalinę lemputę; Rėmo konstrukcija turi būti iš nerūdijančio plieno; Po virykle turi būti orkaitė; Orkaitė su laikmačiu ir rankinio reguliavimo sklende garams išleisti; Orkaitės talpa ne mažiau 2xGN2/1; Matmenys ne daugiau 800x800x900 mm (±50 mm paklaida); El. galinumas ne mažiau 16 kW, 400 V, 3 F. |  |  |
| Šaldymo įranga – 10 vnt. |  |  |  |
| 14 | Šaldiklis – 2 vnt. Su apšvietimu ir užraktu; Savaime užsidarančios durys; Su ventiliuojamu šaldymu ir automatiniu atitirpinimu; Temperatūra reguliuojama ribose nuo -22 iki -18 °C; Šaltnešis R290 (arba ekologiškas analogiškas šaltnešis); Talpa neto ne mažiau 400 l; Komplektacijoje ne mažiau 3 vnt. lentynų; Šaldytuvas turi būti su 4 ratukais, du su stabdžiais; Energijos klasė ne prasčiau kaip B; El. galingumas ne daugiau 0,39 kW, 230 V; Matmenys ne daugiau 750x880x2100 mm (±50 mm paklaida). |  |  |
| 15. | Šaldytuvas – 5 vnt. Su apšvietimu ir užraktu; Savaime užsidarančios durys; Su ventiliuojamu šaldymu ir automatiniu atitirpinimu; Temperatūra reguliuojama ribose nuo -2°C iki +8 °C; Šaltnešis R600a (arba ekologiškas analogiškas šaltnešis); Talpa neto ne mažiau 400 l; Komplektacijoje ne mažiau 4 vnt. lentynų; Šaldytuvas turi būti su 4 ratukais, du su stabdžiais; Energijos klasė ne prasčiau kaip A; El. galingumas ne daugiau 0,12 kW, 230 V; Matmenys ne daugiau 750x880x2100 mm (±50 mm paklaida). |  |  |
| 16 | Šaldiklis – dėžė – 1 vnt. Temperatūra reguliuojama nuo -24 °C iki -14 °C; Su 4 ratukais; Šaltnešis R600a (arba ekologiškas analogiškas šaltnešis); Energijos klasė ne prasčiau kaip C; Ne mažiau kaip 2 krepšeliai; Su užraktu; Talpa neto ne mažiau 377 l; El. galingumas ne daugiau 0,23 kW, 230 V; Matmenys ne daugiau 1290 x 700 x 950 mm. |  |  |
| 17 | Šaldiklis – dėžė – 1 vnt. Temperatūra reguliuojama nuo -24 °C iki -14 °C; Su 4 ratukais; Šaltnešis R600a (arba ekologiškas analogiškas šaltnešis); Energijos klasė ne prasčiau kaip C; Ne mažiau kaip 1 krepšelis; Su užraktu; Talpa neto ne mažiau 270 l; El. galingumas ne daugiau 0,185 kW, 230 V; Matmenys ne daugiau 990 x 700 x 950 mm. |  |  |
| 18 | Šaldiklis – dėžė – 1 vnt. Temperatūra reguliuojama nuo -24 °C iki -14 °C; Su 4 ratukais; Šaltnešis R600a (arba ekologiškas analogiškas šaltnešis); Energijos klasė ne prasčiau kaip D; Ne mažiau kaip 3 krepšeliai; Su užraktu; Talpa neto ne mažiau 454 l; El. galingumas ne daugiau 0,23 kW, 230 V; Matmenys ne daugiau 1510 x 700 x 950 mm. |  |  |

* Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame, centrinei perkančiajai organizacijai paprašius, pateikti  siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir / ar informaciją.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | Parašas |  | Vardas, pavardė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |