1 priedas Techninė specifikacija (projektas)

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Pirkimas atliekamas vykdant projektą „Dirbtinio intelekto kompetencijos centras tvariam gyvenimui ir darbui (SustAInLivWork)“ Nr. 10-042-P-0001.

Pirkimo objektas – „Skaitmeninių duomenų prototipavimo laboratorijos įranga“

Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas: 33197000-7 (Medicinos kompiuterinė įranga)

Pirkimas neskaidomas į dalis, kadangi techniniu požiūriu nėra galimybės šio pirkimo objekto suskaidyti į savarankiškas pirkimo dalis. Pirkimo objektas sudaro vientisą techninę sistemą / kompleksą, kurio atskiros dalys yra glaudžiai susijusios ir turi būti suderintos tarpusavyje. Dalių skaidymas galėtų sukelti tarpusavio nesuderinamumo riziką, apsunkinti sistemos veikimą, padidinti integracijos kaštus ar sumažinti projekto įgyvendinimo efektyvumą. Todėl siekiant užtikrinti techninį vientisumą bei projekto kokybę ir įgyvendinimo efektyvumą, pirkimas vykdomas kaip vientisas.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Studentų g. 48, Kaunas, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Pirkimo objekto priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašomas tik tada, kai perkama įranga su visais priklausiniais bus gauta perkančiosios organizacijos patalpose, instaliuota, išbandyta, veikiančios visos įrangos funkcijos, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“)

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius, ir/ar brėžinius, ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 2 metų garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-401  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.4. punktu, nustato šį aplinkos apsaugos kriterijų:

Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos  ir (ar) pakeičiamos.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos būtų galima įsigyti originalių arba lygiaverčių atsarginių dalių, reikalingų įrangos veikimui palaikyti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, prekės atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Papildomi reikalavimai:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

Skaitmeninių duomenų prototipavimo laboratorijos įranga

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ### Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 1.1 | ### Skenavimo sritis: | Sistema privalo užtikrinti pilną 360 laipsnių skenuojamo objekto (Aukštis 2 metrai, plotis 1 metras, ilgis 1 metras) aprėptį. |  |
| 1.2 | Funkcinės galimybės: | Įranga turi dinamiškai fiksuoti įvairias kūno pozas, judesius, veiksmus ir gestus 3D formatu per tam tikrą laiko tarpą (4D duomenys). |  |
| 1.3 | Aplinka: | Įranga turi būti pritaikyta naudoti standartinėse tyrimų laboratorijose, klinikinėse ir studijos tipo aplinkose. |  |
| 2 | ### Techniniai parametrai ir našumas |  |  |
| 2.1 | Vaizdų fiksavimo greitis: | Pasirenkamos 3D kadrų per sekundę (fps) parinktys: nuo 1-10 fps iki ne mažiau kaip 60 fps, užtikrinant aukštą 3D formos tikslumą kiekviename kadre. |  |
| 2.2 | Darbo režimai: | Galimybė dirbti nuolatinio įrašymo arba vienkartinio fiksavimo režimais. |  |
| 2.3 | 3D vaizdo rekonstravimo technologija: | Programine įranga valdoma trianguliacija, pagrįsta aktyviąja stereo fotogrametrija (Active Stereo Photogrammetry). |  |
| 2.4 | Automatizavimas: | Automatinis vieno nepertraukiamo 3D taškų debesies arba tekstūruoto tinklelio generavimas iš visų sistemos stereo taškų be rankinio kadrų sujungimo ar registravimo. |  |
| 2.5 | Tikslumas: | Aukšto tikslumo tankaus paviršiaus vaizdai, kurių linijinė paklaida neviršija 0,7 mm arba lygiavertė. |  |
| 3 | Optinė sistema ir apšvietimas |  |  |
| 3.1 | Kamerų technologija: | Industrinės klasės mašininio regėjimo (Machine Vision) kameros. |  |
| 3.2 | Sistemos konfigūracija: | Bazinę sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip 10 modulinių kamerų vienetų (MCU), apimančių 20 mašininio regėjimo kamerų, sinchronizuotų su apšvietimo sistema. |  |
| 3.3 | Saugus apšvietimas: | 100% LED balto matomo spektro apšvietimas, saugus akims ir tinkamas ilgoms sesijoms. Sistemoje neturi būti naudojami lazeriai, infraraudonieji spinduliai (IR) ar artimieji infraraudonieji spinduliai (NIR). |  |
| 4 | Duomenų formatai ir suderinamumas |  |  |
| 4.1 | Palaikomi formatai: | Sistema turi eksportuoti duomenis šiais atvirais standartiniais formatais: .obj, .stl, .ply, .gltf, .glb, .x3d, .3mf bei kitais industrijos standartus atitinkančiais formatais. |  |
| 4.2 | Išvesties galimybės: | Progresyvi 3D vaizdų seka iš įrašo arba pavienis 3D vaizdas. |  |
| 4.3 | Integracija: | Duomenys turi būti suderinami su trečiųjų šalių analitinėmis programinėmis įrangomis, užtikrinant perėjimą nuo 2D vaizdo prie dinaminio 3D/4D modelio. |  |
| 5 | Saugumas ir plėtra |  |  |
| 5.1 | Sertifikavimas: | Įranga privalo turėti tarptautinius UL ir CE saugos sertifikatus (arba lygiaverčius). |  |
| 5.2 | Plėtros galimybė: | Sistemos architektūra turi būti modulinė, leidžianti ateityje pridėti papildomus MCU (nuo 2 iki 20+ vnt.). |  |
| 5.3 | Išorinių įrenginių sinchronizacija: | Galimybė sinchronizuoti su išoriniais įrenginiais (input/output) naudojant laiko žymas kadrų lygiu (frame level timestamping). |  |