# Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kolumbariumo įrengimas Ramygalos miesto kapinėse

## I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, privalo:
1.1. Parengti ir suderinti su Užsakovu kolumbariumo techninius sprendinius, įskaitant schemą, brėžinius ir išdėstymą teritorijoje;
1.2. Atlikti visus kolumbariumo įrengimo darbus: statybvietės paruošimą, esamų elementų pašalinimą, gamybą, pristatymą ir montavimą;
1.3. Pateikti išpildomąją dokumentaciją (geodezinę nuotrauką, medžiagų deklaracijas ir kt.).

- Tiekėjas atsako už siūlomų sprendinių techninį pagrįstumą, konstrukcijų stabilumą, saugą ir ilgaamžiškumą.

- Leidžiami lygiaverčiai techniniai sprendiniai, jei įrodoma, kad jie užtikrina ne prastesnius techninius, funkcinius, eksploatacinius, ilgaamžiškumo ir estetinius parametrus.

## II. KOLUMBARIUMO REIKALAVIMAI

### 1. Bendri parametrai

1.1. Kolumbariumas turi būti vienpusis, su ne mažiau kaip 36 kriptomis (nišomis).
1.2. Statinys formuojamas kaip vientisas kompleksas iš 3 modulių (spintų).
1.3. Aukštingumas – iki 3 aukštų.
1.4. Orientaciniai vieno modulio matmenys: apie 800 x 2300 x 1700 mm (gali būti tikslinami rengiant galutinius brėžinius).
1.5. Viename modulyje – apie 12 kriptų.
1.6. Vienoje kriptoje turi būti numatyta galimybė talpinti 4 urnas ir daugiau.

1.7. Prieš kolumbariumo modulius įrengiamas suoliukas, derinant prie kolumbariumo.

### 2. Medžiagos ir konstrukcija

2.1. Kolumbariumas turi būti įrengtas naudojant ilgaamžes, atmosferos poveikiui atsparias medžiagas.

2.2. Kolumbariumo išorinės apdailos medžiagos reikalavimai:

Medžiagos turi užtikrinti ne trumpesnį kaip 30 metų eksploatacijos laikotarpį be esminių estetinių ir fizinių savybių pokyčių.

Medžiaga privalo atitikti šiuos kriterijus:

- atsparumas šalčio–atitirpimo ciklams;

- atsparumas UV poveikiui (nekeičiant spalvos ir paviršiaus struktūros);

- atsparumas mechaniniam poveikiui (smūgiams, braižymui, vandalizmui);

- atsparumas korozijai, paviršiaus oksidacijai ar kitokiai vizualiai nekontroliuojamai paviršiaus kaitai;

- nereikalauti periodinio dažymo ar apsauginių dangų atnaujinimo;

- išlaikyti estetinį vientisumą viso eksploatacijos laikotarpiu kapinių aplinkoje.

Tinkamų medžiagų pavyzdys – natūralus akmuo (pvz., granitas).

2.3. Fasadinės kriptų plokštės – atsparios aplinkos poveikiui, estetiškai vientisos, su uždarymo mechanizmu.

2.4. Konstrukciniai sprendimai ir detalių sujungimo technologija parenkami tiekėjo, užtikrinant konstrukcijos tvirtumą, stabilumą ir ilgaamžiškumą.

2.5. Prie kriptų turi būti numatytos lentynėlės arba lygiavertės funkcijos sprendiniai (apie 150 mm pločio).

### 3. Pamatai

3.1. Pamatų tipą ir konstrukcinius sprendinius parenka tiekėjas, įvertinęs vietos gruntines sąlygas.

3.2. Pamatai turi užtikrinti:

- konstrukcijos stabilumą;

- atsparumą šalčio poveikiui;

- ilgaamžiškumą ir saugų eksploatavimą.

3.3. Gali būti taikomi įvairūs sprendiniai (pvz., gręžtiniai poliai, plokštuminiai ar kiti lygiaverčiai pamatai).

### 4. Teritorijos paruošimas ir įrengimas

4.1. Preliminarus tvarkomos teritorijos plotas – apie 70 m².

4.2. Tiekėjas privalo:

- pašalinti esamą dangą;

- išardyti esamus statinius (apie 1x1x2 m ir 1x1x0,5 m dydžio);

- sutvarkyti statybvietę.

4.3. Įrengiama danga turi būti ilgaamžė, atspari aplinkos poveikiui ir tinkama eksploatuoti (pvz. betoninės trinkelės).

4.4. Pagrindo konstrukcija, sluoksniai ir jų storiai parenkami tiekėjo, užtikrinant:

- atsparumą šalčiui;

- vandens nuvedimą;

- dangos stabilumą.

4.5. Dangų atskyrimui įrengiami bortai.

4.6. Dangos spalva, forma ir klojimo raštas derinami su Užsakovu.

- KOLUMBARIUMO ĮRENGIMO VIETA

Ramygalos kapinės, Panevėžio g., Ramygalos m.,  Panevėžio r. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-6107-1105. Suformuoto sklypo valdytojas – Lietuvos Respublika, a.k.111105555, Žemės sklypas Valstybinės žemės patikėjimo teise valdomas Panevėžio rajono savivaldybės, a. k. 111107182.

Sutartiniai žymėjimai: Kolumbariumo įrengimo vieta

- KOLUMBARIUMO PAVYZDYS

Nuotr. iš interneto - https://rinkosaikste.lt/rajono-kapinese-naujas-kolumbariumu-kompleksas/