PRIEDAS „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

I. PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas - vaikų žaidimo aikštelės įrengimas su projektavimo paslaugomis, adresu Kauno g. 19, Ežerėlis, 53387 Kauno r. sav.

- Pirkimo objektas turi būti suprojektuotas ir įrengtas laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, statybos techninių reglamentų, higienos normų, vaikų žaidimų aikštelių saugos standartų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių statinių projektavimą, statybą, aplinkos saugą ir vaikų saugą. Rangovas, vykdydamas projektavimo ir įrengimo darbus, privalo įvertinti visus būtinus techninius sprendinius, medžiagas, konstrukcijas ir darbus, reikalingus pilnam pirkimo objekto įgyvendinimui

II. TERMINAI

- Projekto parengimas - per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimas per 32 (trisdešimt dvi) kalendorines dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto dalis | Techniniai reikalavimai | Taikomas teisės aktas / standartas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPDM (guminė danga) | 1.1. EPDM liejama danga turi būti vandeniui laidi, besiūlė, atspari UV ir klimato poveikiui, be kenksmingų medžiagų, tinkama naudoti vaikų aplinkoje. 1.2. Paviršius turi užtikrinti sukibimą sausoje ir drėgnoje būsenoje bei būti tinkamas valyti vandeniu. 1.3. Kietumas 36–44 Shore A. 1.4. Stiprumas tempiant 0,63–0,77 MPa. 1.5. Pailgėjimas tempiant 99–121 %. 1.6. Abrazyvinis nusidėvėjimas < 0,124 mm. 1.7. Tarpsluoksnio sukibimas > 0,5 MPa. 1.8. Smūgio sugertis 31,5–38,5 %. 1.9. Vandens laidumas > 0,15 cm/s. 1.10. Kamuolio atšokimas ne mažiau kaip 95 %, vertinant pagal aukštį. 1.11. Vertikali deformacija > 5 mm. | LST EN 1177:2018+A1:2024 |
| 2 | Vienguba pavėsinė | 2.1. Plotas 16,43–20,08 m². 2.2. Atraminė plokštė 9–11×220×220 mm; plieno storis 9–11 mm; 4 kiaurymės Ø13 mm; ne mažiau kaip 6 vnt. 2.3. Ankeriai 10,8–13,2×124 mm. 2.4. Metalinis profilis 108–132×120×6 mm; konstrukcinis plienas ne žemesnės kaip S235 klasės. 2.5. Papildomi profiliai 72–88×40×3 mm ir 45–55×50×2 mm. 2.6. Antikorozinė danga ≥33 m²; dažymas ≥33 m². 2.7. WPC (medžio-plastiko kompozito) apkala ≥27 m², lentų storis 20–25 mm. 2.8. Suoliuko lentos 40,5–49,5×90 mm; impregnavimas ≥8,00 m²; dažymas ≥8,00 m². 2.9. Stogo danga – profiliuota plieninė skarda su polimerine danga, storis 0,45–0,55 mm, ≥18,5 m². 2.10. Stogo apskardinimas ≥17,5 m². 2.11. Gręžtiniai poliai Ø250 mm, aukštis 1080–1320 mm, betonas C20/25 XC2, 0,05–0,07 m³. 2.12. Armatūra 4Ø12 S500 L1600 ir 5Ø6 S240-200; ne mažiau kaip 6 vnt. | STR 1.04.04:2017 |
| 3 | Dviguba pavėsinė | 3.1. Plotas 31,5–38,5 m². 3.2. Atraminė plokštė 9–11×220×220 mm; plieno storis 9–11 mm; ne mažiau kaip 15 vnt. 3.3. Ankeriai 12×124 mm. 3.4. Metalinis profilis 120×120×6 mm; konstrukcinis plienas ne žemesnės kaip S235 klasės. 3.5. Papildomas profilis 80×40×3 mm. 3.6. Antikorozinė danga ≥81 m²; dažymas ≥81 m². 3.7. WPC (medžio-plastiko kompozito) apkala ≥72 m², lentų storis 20–25 mm. 3.8. Suoliuko lentos 45×90 mm; impregnavimas 9,45–11,55 m²; dažymas 9,45–11,55 m². 3.9. Metalinio karkaso durys ≥700×1800 mm su rankena ir cilindrine spyna. 3.10. Stogo danga – profiliuota plieninė skarda su polimerine danga, storis 0,45–0,55 mm, ≥35 m². 3.11. Stogo apskardinimas 21,6–26,4 m. 3.12. Gręžtiniai poliai Ø250 mm, aukštis ≥1200 mm, betonas 0,05–0,07 m³. 3.13. Armatūra 4Ø12 S500 L1600 ir 5Ø6 S240-200; ne mažiau kaip 15 vnt. | STR 1.04.04:2017 |
| 4 | Tvora ir varteliai | 4.1. 3D segmentinė tvora, cinkuota ir dažyta milteliniu būdu. 4.2. Sekcijos aukštis 1557–1903 mm; sekcijos ilgis 2250–2750 mm. 4.3. Akutės dydis 45–55×200 mm; vielos storis 4,0–5,0 mm. 4.4. Stulpų profilis 54–66×40 mm; stulpų sienelės storis 1,5–2,0 mm. 4.5. Tvirtinimai – metalinės apkabos su cinkuotais varžtais ir PVC tarpinėmis. 4.6. Vartelių aukštis 1377–1683 mm; plotis ≥1500 mm. 4.7. Vartų rėmas 54–66×40×2 mm; stulpai 90–110×100×3 mm. 4.8. Vartų užpildas – segmentinis vielos tinklas; cilindrinė spyna. | HN 131:2023 |
| 5 | Trinkelių danga | 5.1. Betoninės trinkelės ne mažiau kaip 100 m², storis 60–80 mm. 5.2. Vandens įmirkis ≤ 6 %. 5.3. Atsparumas šalčiui ne mažesnis kaip F100. 5.4. Paviršius nusklembtomis briaunomis, su vejos bortais. | STR 1.04.04:2017 |
| 6 | Žaidimų kompleksas (didesnis) | 6.1. Ilgis 396–484 cm; plotis 405,9–496,1 cm; aukštis 330,3–403,7 cm. 6.2. Saugos zona ne mažesnė kaip 8,40 × 7,55 m. 6.3. Du bokšteliai, tiltelis, platformos iš HPL arba drėgmei atsparios faneros. 6.4. Laiptai, žaidimų sienelės. 6.5. Čiuožykla iš nerūdijančio plieno arba HDPE. 6.6. Mediena impregnuota ne mažiau kaip 2 kartus. | LST EN 1176-1:2017+A1:2023 |
| 7 | Žaidimų kompleksas (vidutinis) | 7.1. Ilgis 327,6–400,4 cm; plotis 259,2–316,8 cm; aukštis 276,3–337,7 cm. 7.2. Saugos zona ne mažesnė kaip 6,64 × 6,38 m. 7.3. Kolonos 81–99×90 mm. 7.4. HPL plokštės ≥10 mm. 7.5. Tvirtinimo elementai cinkuoti arba nerūdijančio plieno. 7.6. Armuotos 16 mm virvės. | LST EN 1176-1:2017+A1:2023 |
| 8 | Kompleksas (mažas) | 8.1. Ilgis 322,2–393,8 cm; plotis 279,9–342,1 cm; aukštis 276,3–337,7 cm. 8.2. Saugos zona ≥ 28,90 m²; kritimo aukštis ≤ 90 cm. 8.3. Kolonos 81–99×90 mm. 8.4. HPL ≥10 mm. 8.5. Tvirtinimo elementai cinkuoti arba nerūdijančio plieno. 8.6. Armuotos virvės 14,4–17,6 mm. | LST EN 1176-1:2017+A1:2023 |
| 9 | Smėlio dėžė su dangčiu | 9.1. Ilgis 3,42–4,18 m; plotis 1,93–2,35 m; aukštis 0,32–0,40 m. 9.2. Saugos zona 6,12–7,48 × 5,14 m. 9.3. Laisvo kritimo aukštis 0,60 m. 9.4. Konstrukcija įbetonuojama. 9.5. Mediena ≥ 9×9 cm. 9.6. HDPE ≥ 10 mm. 9.7. Metaliniai elementai galvanizuoti. 9.8. Medinės dalys dažytos lauko sąlygoms skirtais dažais. 9.9. Dangtis privalomas. | LST EN 1176-1:2017+A1:2023 |
| 10 | Dažai ir paviršių apsauga | 10.1. Turi būti naudojami vandens pagrindo arba milteliniai dažai, kurie turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 17 punkto reikalavimus. | Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas |
| 11 | Garantija | 11.1. Visai įrengtai aikštelei, įrenginiams, dangoms, dažytiems paviršiams ir konstrukcijoms taikoma ne trumpesnė kaip 36 mėn. garantija nuo darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas |

IV. PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Statybos darbų normatyvo kodas (pagal Sistela normatyvus) | Darbų pavadinimas | Matavimo vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Individualiai vertinama pozicija | Teritorijos paruošimas darbams (augalinio sluoksnio nuėmimas, paviršiaus išlyginimas) | kompl. | 1 |
| 2 | N11P-0109 | II grupės grunto kasimas 0,07 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius (73,4 m³) | 100 m³ | 0,734 |
| 3 | N11P-1302 | II grupės grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 20 km atstumu (73,4 m³) | 100 m³ | 0,734 |
| 4 | N11-5 | Smėlio pasluoksnio įrengimas ant grunto (40,8 m³) | m³ | 40,8 |
| 5 | N11-6 | Skaldos pasluoksnio įrengimas ant grunto (20,4 m³) | m³ | 20,4 |
| 6 | N57P-3502 | Atsijų sluoksnio įrengimas 3 cm storio (136 m²) | 100 m² | 1,36 |
| 7 | N09-14-41 | 80×200 mm betoninių bortelių įrengimas ant betoninio pagrindo (96 m) | 100 m | 0,96 |
| 8 | Individualiai vertinama pozicija | EPDM danga 4 cm storio | m² | 119 |
| 9 | Individualiai vertinama pozicija | EPDM danga 6 cm storio | m² | 17 |
| 10 | Individualiai vertinama pozicija | Vienguba pavėsinė | vnt. | 2 |
| 11 | Individualiai vertinama pozicija | Dviguba pavėsinė | vnt. | 1 |
| 12 | Individualiai vertinama pozicija | Gręžtinių pamatų įrengimas pavėsinėms | kompl. | 1 |
| 13 | N7P-0806 | Segmentinės metalinės tvoros įrengimas ant metalinių stulpų (87 m) | m | 87 |
| 14 | N57P-5126 | Metalinių vartelių įrengimas | vnt. | 2 |
| 15 | N57P-3241 | Betono trinkelių dangos įrengimas (115 m²) | 100 m² | 1,15 |
| 16 | Individualiai vertinama pozicija | Žaidimų kompleksas (didesnis) | vnt. | 1 |
| 17 | Individualiai vertinama pozicija | Žaidimų kompleksas (vidutinis) | vnt. | 2 |
| 18 | Individualiai vertinama pozicija | Kompleksas (mažas) | vnt. | 1 |
| 19 | Individualiai vertinama pozicija | Smėlio dėžė su dangčiu | vnt. | 4 |

- Statybos darbų normatyvų kodai pateikiami orientaciniam darbų turinio ir apimties identifikavimui ir nelaikomi baigtiniu sąmatiniu sprendiniu. Lentelėje nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs ir pirkimo sutarties vykdymo metu turi būti tikslinami pagal techninio darbo projekto sprendinius, faktinę objekto situaciją bei techninės specifikacijos reikalavimus.

V. DOKUMENTAI PATEIKIAMI PO DARBŲ ATLIKIMO

- Rangovas po darbų užbaigimo privalo pateikti:

- techninį darbo projektą;

- darbų perdavimo–priėmimo aktą;

- panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas;

- vaikų žaidimų įrenginių atitikties sertifikatus;

- dangų ir konstrukcijų garantinius dokumentus;

- naudojamų dažų ir dangų saugos dokumentus;

- įrengtos aikštelės eksploatacijos ir priežiūros rekomendacijas.