PATVIRTINTA:

Gynybos resursų agentūros

prie Krašto apsaugos ministerijos direktorius

Dovydas Palaima

METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ APDOROJIMO sistemos

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- m.  ______________  d.  Nr.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Įvadas

Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami meteorologinių duomenų apdorojimo sistemos (toliau šiame dokumente – Meteorologinė sistema) keliami reikalavimai. Meteorologinė sistema skirta meteorologiniams matavimams, užtikrinant tikslių, patikimų orų stebėjimo lauko sąlygomis duomenų gavimą balistinės artilerijos paruošimo darbams atlikti.

1.2 Terminija

Toliau pateikti terminai šioje pirkimo specifikacijoje vartojami reikalavimų svarbai apibrėžti:

„PRIVALOMA” („SHALL”) vartojama tais atvejais, kai savybė, atributas ar eksploatacinis rodiklis turi būti visiškai įgyvendintas. Nesilaikant šio reikalavimo, tiekėjo siūloma įranga beveik neabejotinai bus atmesta.

„REKOMENDUOJAMA” („SHOULD“) vartojama tais atvejais, kai savybė, atributas ar eksploatacinis rodiklis yra pageidautinas ir bus vertinamas.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1. Meteorologinė sistema turi būti nauja ir negali būti vienetinis (eksperimentinis) modelis – ji turi būti serijinės gamybos produktas;

2.2. Įranga turi veikti A1 ir C1 klimatinėse zonose kaip nurodyta STANAG 4866;

2.3. Siūloma meteorologinė įranga turi būti pristatoma kartu su būtina technine dokumentacija (instrukcijomis) anglų kalba arba lietuvių kalba. Techninės dokumentacijos apimtys: meteorologinės sistemos naudojimo, valdymo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir aptarnavimo instrukcijų aprašymai.

3. Reikalavimai METEOROLOGINĖS sistemos konfigūracijai:

3.1. Meteorologinės sistemos komplektas turi būti šios konfigūracijos (žr. 1 lentelę). Komplekte turi būti visi komponentai ir priedai, užtikrinantys reikiamą funkcionalumą ir atitiktį taikomiems reikalavimams.

1 lentelė Meteorologinės sistemos komplekto sudedamųjų dalių sąrašas.

| Dalis | Nuoroda į specifikaciją | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| Meteorologinė sistema |  | 1 |
| Meteorologinis procesorius su GPS | 3.2.1. | 1 |
| Maitinimo laidas, europiniu kištuku, guminis | 3.2.2. | 1 |
| Akumuliatoriaus laidas, su akumuliatoriaus gnybtais | 3.2.3. | 1 |
| Įžeminimo tikrinimo prietaisas skirtas radiozondams | 3.2.4. | 1 |
| Transporto priemonėje montuojamos antenos rinkinys | 3.2.5. | 1 |
| Spausdintuvas su kabeliais ir DC įkrovikliu | 3.2.6. | 1 |
| Spausdinimo medžiagų rinkinys ne mažiau 5 ritiniai skirti spausdintuvui | 3.2.7. | 1 |
| Baliono paleidimo mechanizmas su universalia kamufliažo rašto drobe | 3.2.8. | 1 |
| Transportavimo dėklas | 3.2.9. | 1 |
| LAN kabelis, CAT5E | 3.2.10. | 1 |
| RS232 kabelis, PC MS10P-D9S, Semoflex | 3.2.11. | 1 |
| RS232 kabelis, DAGR MS10P-D15HDS, Semoflex | 3.2.12. | 1 |
| Montavimo transporto priemonėje rinkinys | 3.2.13. | 1 |
| Naudojimo instrukcija | 3.2.14. | 1 |
| Techninė rodyklė | 3.2.15. | 1 |
| Radiozondas | 3.2.16. | Ne mažiau 100 |
| Meteorologinis balionas bespalvis | 3.2.17. | Ne mažiau 100 |
| Zondo patikrinimo prietaiso (Ground Check Device) montavimo transporto priemonėje rinkinys | 3.2.18. | 1 |
| Mobili antena pagal 5.5 punktą | 3.2.19 | 1 |

  - Reikalavimai meteorologinės sistemos elementams:

3.2.1. Meteorologinis procesorius su GPS turi atitikti NSN 6660-58-000-2019 arba lygiavertis;

3.2.2. Maitinimo laidas, europiniu kištuku, guminis turi atitikti NSN 6150-58-000-8073 arba lygiavertis;

3.2.3. Akumuliatoriaus laidas, su akumuliatoriaus gnybtais, turi atitikti NSN 6150-58-000-8070 arba lygiavertis;

3.2.4. Įžeminimo tikrinimo prietaisas skirtas radiozondams turi atitikti NSN 6660-58-000-9147 arba lygiavertis;

3.2.5. Transporto priemonėje montuojamos antenos rinkinys skirtas meteorologinei sistemai, turi atitikti NSN 5985-58-000-6308 arba lygiavertis;

    - Spausdintuvas su kabeliais ir DC įkrovikliu skirtas meteorologinei sistemai;

3.2.7. Spausdinimo medžiagų rinkinys skirtas meteorologinės sistemos spausdintuvui;

3.2.8. Baliono paleidimo mechanizmas su universalia kamufliažo rašto drobe turi atitikti NSN 6660-58-000-3370 arba lygiavertis;

3.2.9. Transportavimo dėklas skirtas meteorologinei sistemai turi atitikti NSN 8145-58-001-0332 arba lygiavertis;

    - LAN kabelis, RJ45/MIL-RJ45, CAT5E, turi atitikti NSN 6150-58-000-8074 arba lygiavertis;

3.2.11. RS232 kabelis, meteorologinės sistemos PC MS10P-D9S, Semoflex arba lygiavertis;

3.2.12. RS232 kabelis, meteorologinės sistemos DAGR MS10P-D15HDS, Semoflex arba lygiavertis;

3.2.13. Montavimo transporto priemonėje rinkinys skirtas meteorologinei sistemai turi atitikti NSN 5975-58-000-9612 arba lygiavertis;

3.2.14. Naudojimo instrukcija;

3.2.15. Techninė rodyklė;

3.2.16. Radiozondas turi atitikti NSN 6660-58-000-8676 arba lygiavertis;

3.2.17. Meteorologinis balionas bespalvis turi atitikti NSN 6660-98-203-7776 arba lygiavertis;

3.2.18. Zondo patikrinimo prietaiso (Ground Check Device) montavimo transporto priemonėje rinkinys;

3.2.19. Mobili antena turi atitikti NSN 5985-20-003-7584 arba lygiavertis.

- REIKALAVIMAI METEOROLOGINĖS SISTEMOS FUNKCIONALUMUI

2 lentelė Sistemos funkcionalumas

|  | Reikalavimas | Aprašymas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | STANAG 4082 MET (3) | Meteorologinė sistema turi atitikti artilerijos kompiuterio meteorologinių pranešimų standartą, kaip nurodyta STANAG 4082. |  |
| 1.2. | STANAG 4061 MET (4) | Meteorologinė sistema turi atitikti balistikos meteorologinių pranešimų standartą, kaip nurodyta STANAG 4061. |  |
| 1.3. | STANAG 4140 METTA | Meteorologinė sistema turi atitikti taikinio aptikimo meteorologinių pranešimų standartą, kaip nurodyta STANAG 4140. |  |
| 1.4. | STANAG 2103 METFM | Meteorologinė sistema turi atitikti iškritų meteorologinių pranešimų standartą, kaip nurodyta STANAG 2103. |  |
| 1.5. | METSR | Meteorologinė sistema turi generuoti audiometrinį meteorologinį pranešimą |  |
| 1.6. | TEMP | Meteorologinė sistema turi atitikti Pasaulio meteorologinės organizacijos TEMP pranešimų standartą, kaip nurodyta TEMP FM35-XI, TEMP SHIP FM36-XI, TEMP MOBIL FM38-XI |  |
| 1.7. | PILOT | Meteorologinė sistema turi atitikti Pasaulio meteorologinės organizacijos PILOT pranešimų standartą, kaip nurodyta PILOT FM32-XI, PILOT SHIP FM33-XI, PILOT MOBIL FM34-XI |  |
| 1.8. | BUFR | Meteorologinė sistema turi atitikti Pasaulio meteorologinės organizacijos BUFR pranešimų standartą, kaip nurodyta BUFR 3’09’052, BUFR 3’09’050 ir BUFR 3’09’051. |  |
| 2. | Meteorologinės sistemos funkcijos - Radiozondo parametrai |  |  |
| 2.1. | Vėjo greitis |  |  |
| 2.1.1. | Vėjo greitis | Meteorologinė sistema turi matuoti ir atvaizduoti ekrane vėjo greitį metrais per sekundę (m/s), mazgais (kts), pėdomis per sekundę (pėdos/s), kilometrais per valandą (km/val.) ir myliomis per valandą (mylios/val.). |  |
| 2.1.2. | Vėjo greičio diapazonas | Meteorologinė sistema turi veikti vėjo greičio matavimo diapazonu nuo 0 m/s iki 160 m/s. |  |
| 2.1.3. | Vėjo greičio matavimo tikslumas | Meteorologinė sistema turi matuoti vėjo greitį ne daugiau, kaip 0,15 m/s tikslumu. |  |
| 2.2. | Vėjo kryptis |  |  |
| 2.2.1. | Vėjo kryptis | Meteorologinė sistema turi matuoti ir atvaizduoti ekrane vėjo kryptį laipsniais ir tūkstantosiomis (6400). |  |
| 2.2.2. | Vėjo krypties diapazonas | Meteorologinė sistema turi veikti vėjo krypties matavimo diapazonu nuo 0 iki 360 laipsnių, nuo 0 iki 6400 tūkstantųjų. |  |
| 2.2.3. | Vėjo krypties matavimo tikslumas | Meteorologinė sistema turi matuoti vėjo kryptį ne daugiau, kaip 2 laipsnių tikslumu. |  |
| 2.3. | Temperatūra |  |  |
| 2.3.1. | Temperatūra | Meteorologinė sistema turi matuoti ir atvaizduoti ekrane oro temperatūrą Celsijaus laipsniais (°C), Kelvino laipsniais (K) ir Farenheito laipsniais (F). |  |
| 2.3.2. | Temperatūrų diapazonas | Meteorologinė sistema turi veikti ne siauresniame oro temperatūrų matavimo diapazone nuo -90.0°C iki +60.0°C. |  |
| 2.3.3. | Temperatūros matavimo tikslumas | Meteorologinė sistema turi matuoti oro temperatūrą ne daugiau, kaip 0.1 °C tikslumu. |  |
| 2.3.4. | Temperatūros jutiklio patikrinimas | Meteorologinės sistemos radiozondas turi būti su įmontuotu temperatūros jutiklio tikrintuvu, automatiškai tikrinančiu jo veikimą radiozondo paruošimo prieš paleidimą metu. Jis turi lyginti daviklio fiksuojamos faktinės temperatūros rodmenis ir turimus etaloninius rodmenis. |  |
| 2.4. | Oro drėgnis |  |  |
| 2.4.1. | Oro drėgnis | Meteorologinė sistema turi matuoti ir atvaizduoti ekrane Santykinį oro drėgnį RH%. |  |
| 2.4.2. | Oro drėgnio diapazonas | Meteorologinė sistema turi veikti ne siauresniame drėgnio diapazone nuo 0 iki 100% RH. |  |
| 2.4.3. | Oro drėgnio matavimo tikslumas | Meteorologinė sistema turi matuoti oro drėgnį ne daugiau, kaip 2% santykinio oro drėgnio (RH) tikslumu. |  |
| 2.4.4. | Oro drėgnio jutiklio atnaujinimas | Meteorologinė sistema turi automatiškai atnaujinti oro drėgnio jutiklio veikimą radiozondo paruošimo prieš paleidimą metu tam kad būtų išvengta cheminių teršalų susikaupimo ilgesnio sistemos saugojimo atveju. |  |
| 2.4.5. | Oro drėgnio jutiklio 0% RH patikrinimas | Meteorologinės sistemos radiozondas turi automatiškai atlikti 0% RH patikrinimą ir nustatyti radiozondo oro drėgnio jutiklį radiozondo paruošimo prieš paleidimą metu. Patikrinimas turi būti atliekamas nenaudojant sausiklio. |  |
| 2.4.6. | Oro drėgnio jutiklio šildymas | Meteorologinės sistemos radiozondas turi būti su oro drėgnio jutiklio šildymo funkcija, užtikrinančia jutiklio apledėjimo šalinimą radiozondui skrendant atmosferos sluoksnuose esant užšalimo sąlygoms. |  |
| 2.5. | Slėgis |  |  |
| 2.5.1. | Slėgis | Meteorologinė sistema turi matuoti ir atvaizduoti ekrane atmosferos slėgį millibarais (mb) ir hektopaskaliais (hPa). |  |
| 2.5.2. | Slėgio diapazonas | Meteorologinė sistema turi veikti ne siauresniame slėgio diapazone, kaip nuo paviršiaus slėgio iki 3 hPa. |  |
| 2.5.3. | Slėgio matavimo tikslumas | Meteorologinė sistema turi matuoti atmosferos slėgį ne daugiau, kaip 0,5 hPa tikslumu ne siauresniu diapazonu, kaip nuo paviršiaus slėgio iki 100 hPa ir ne daugiau, kaip 0,3 hPa tikslumu ne siauresniu diapazonu, kaip nuo 100 hPa iki 10 hPa. |  |
| 2.5.4. | Slėgio skaičiavimas | Meteorologinė sistema turi skaičiuoti slėgį pagal GPS palydovo diapazono kodus pritaikydama atitinkamas diferencines korekcijas iš žemės stoties. Slėgiui apskaičiuoti taip pat turi būti naudojama radiozondo matuojama temperatūra ir drėgnis. |  |
| 2.5.5. | Slėgio skaičiavimo dubliavimas | Dubliuojant rodmenis meteorologinė sistema taip pat turi naudoti radiozondą su slėgio jutikliu vietoj GPS sistemos pagrindu atliekamų aukščio / slėgio skaičiavimų. |  |
| 2.5.6. | Duomenys apie paviršių | Meteorologinė sistema turi automatiškai pritaikyti radiozondo duomenis (įskaitant vėjo greitį ir kryptį) formuodama duomenis apie paviršių paleidimo metu, jeigu prie naudojamos sistemos bebuvo prijungta automatinė meteorologinė stotis. |  |
| 3. | Meteorologinės sistemos charakteristikos |  |  |
| 3.1. | Aukštis | Meteorologinė sistema turi matuoti atmosferos sąlygas aukštyje nuo paviršiaus lygio iki ne mažiau 20000 metrų. |  |
| 3.1.1. | Aukščio skaičiavimas | Meteorologinė sistema turi skaičiuoti aukštį pagal GPS palydovo diapazono kodus pritaikydama atitinkamas diferencines korekcijas iš žemės stoties. |  |
| 3.1.2. | Aukščio tikslumas | Visu aukščio matavimo diapazonu meteorologinė sistema turi užtikrinti ne blogesnį, kaip 6 metrų geopotencialaus aukščio matavimo tikslumą. |  |
| 3.2. | Diapazonas | Meteorologinė sistema turi matuoti atmosferos sąlygas ne arčiau kaip 150 km nuo meteorologinės matavimo įrangos. |  |
| 3.3. | Veikimo laikas |  |  |
| 3.3.1. | Veikimo laikas (radiozondo) | Meteorologinė sistema turi nepertraukiamai matuoti atmosferos sąlygas mažiausiai keturias (4) valandas vieno zondavimo metu. |  |
| 3.3.2. | Veikimo laikas (įmontuotas akumuliatorius) | Meteorologinės sistemos akumuliatorius turi užtikrinti sistemos veikimą mažiausiai keturias (4) valandas be pakartotino įkrovimo. Šiai veikimo trukmei užtikrinti išorinis nepertraukiamo maitinimo šaltinis nenaudojamas. |  |
| 3.4. | Matavimo ciklas | Meteorologinė sistema turi matuoti atmosferos sąlygas pastoviai, ne rečiau kaip 1 kartą per sekundę (mėginių ėmimo dažnis). |  |
| 3.5. | GPS ekranas | Meteorologinė sistema turi grafiškai vaizduoti GPS palydovo grupę, kurios duomenis gauna radiozondas ir antžeminis imtuvas. |  |
| 3.6. | Maitinimo šaltinis |  |  |
| 3.6.1. | Maitinimo šaltinis (rezervinis) | Meteorologinę sistemą turi būti maitinama kintamos srovės (220 V tinklo arba iš generatoriaus) arba prijungiant išorinį 24 V nuolatinės srovės arba vidinį maitinimo šaltinį. Maitinimo sutrikimo atveju turi būti naudojamas automatinis perjungiklis, aktyvuojantis kitą maitinimo šaltinį. |  |
| 3.6.2. | Maitinimo šaltinis (papildomi prietaisai) | Meteorologinė sistema turi maitinti papildomus prietaisus (spausdintuvą, automatinę stotelę ir kt.) net tuo atveju, kai neveikia išorinis kintamos ar nuolatinės srovės maitinimo šaltinis. |  |
| 3.7. | Radiozondo telemetrija |  |  |
| 3.7.1. | Radiozondo perdavimas | Meteorologinės sistemos radiozondas turi atitikti ETSI EN 302 054 standarto reikalavimus. |  |
| 3.7.2. | Radiozondo signalo perdavimo klaidos šalinimas | Radiozondo signalo perdavimo klaidoms ir telemetrijos klaidoms aptikti ir šalinti meteorologinė sistema turi naudoti skaitmeninį klaidos šalinimo kodą. |  |
| 3.7.3. | Duomenų šifravimas | Meteorologinė sistema turi būti programuojama taip, kad būtų galima naudoti duomenų šifravimą perduodant viršutinių atmosferos sluoksnių duomenis iš radiozondo. Duomenų šifravimas turi apsaugoti nuo galimo perduodamų duomenų naudojimo kitomis sistemomis. |  |
| 3.7.4. | Dažnio nustatymas | Meteorologinė sistema turi automatiškai nustatyti radiozondo dažnį naudojant belaidžio ryšio įtaisus radiozondo paruošimo prieš paleidimą metu. Taip pat turi būti galimybė atlikti tokį nustatymą naudojant belaidžio ryšio įtaisus rankiniu būdu. |  |
| 3.7.5. | Įspėjimas apie dažnį | Automatinio radiozondo paruošimo prieš paleidimą metu meteorologinė sistema turi automatiškai sugeneruoti įspėjimą operatoriui apie galimai vykdomą dar vieną perdavimą tuo pačiu dažniu, kad operatorius galėtų pakeisti naudojamą dažnį. |  |
| 3.7.6. | Dažnio fiksavimas | Meteorologinės sistemos imtuvas turi būti su automatinio radiozondo dažnio fiksavimo įtaisu, aktyvuojamu automatinio radiozondo paruošimo prieš paleidimą metu, kuris neleidžia operatoriui keisti veikimo dažnio zondavimo ciklo metu. |  |
| 3.8. | Radijo tyla |  |  |
| 3.8.1. | Radijo tyla (laikas) | Meteorologinė sistema turi būti programuojama taip, kad galėtų inicijuoti viršutinių atmosferos sluoksnių duomenų perdavimą iš radiozondo praėjus ne mažiau, kaip 20 minučių po jo paleidimo prieš tai neskleidžiant jokių signalų. Visi duomenys fiksuojami radijo tylos metu turi būti kaupiami ir perduodami pasibaigus šiam laikui. Radijo tyla apsaugo sistemos paleidimo vietą nuo aptikimo. |  |
| 3.8.2. | Radijo tyla (aukštis) | Meteorologinė sistema turi būti programuojama taip, kad galėtų inicijuoti viršutinių atmosferos sluoksnių duomenų perdavimą iš radiozondo pasiekus ne mažiau, kaip 2000 metrų aukštį prieš tai neskleidžiant jokių signalų. Visi duomenys fiksuojami radijo tylos metu turi būti kaupiami ir perduodami pasibaigus šiam laikui. Radijo tyla apsaugo sistemos paleidimo vietą nuo aptikimo. |  |
| 3.9. | Perdavimo nutraukimas |  |  |
| 3.9.1. | Nutraukimas (aukštis) | Meteorologinė sistema turi būti programuojama taip, kad galėtų nutraukti viršutinių atmosferos sluoksnių duomenų perdavimą iš radiozondo pasiekus operatoriaus nustatytą aukštį. |  |
| 3.9.2. | Nutraukimas (laikas) | Meteorologinė sistema turi būti programuojama taip, kad galėtų nutraukti viršutinių atmosferos sluoksnių duomenų perdavimą iš radiozondo pasiekus operatoriaus nustatytą laiką. |  |
| 4. | Ergonominis projektavimas |  |  |
| 4.1. | Ergonominis projektavimas (veikimas) | Turi būti galimybė valdyti meteorologinę sistemą dėvint žieminius drabužius (arktines kumštines pirštines), kaip nurodyta MIL-STD-1472G, VII lentelėje. |  |
| 4.2. | Jungtuvų tipai (išoriniai) | Meteorologinėje sistemoje turi būti visos karinio lygio išorinės jungtys su apsauginiais dangteliais, užtikrinančiais IP67 klasės apsaugą. |  |
| 4.3. | Kabeliai | Meteorologinėje sistemoje turi būti kabeliai su apsauginiais dangteliais, užtikrinančiais IP67 klasės apsaugą. |  |
| 4.4. | Klaviatūra ir klaviatūros apšvietimas | Meteorologinė sistema turi būti su integruota klaviatūra ir apšviestais klavišais. Atskiri klavišai / simboliai turi būti apšviesti, kad būtų gerai matomi tamsoje. Neturi būti naudojamas išorinis apšvietimo šaltinis. |  |
| 4.5. | Ekranas | Meteorologinės sistemos ekranas turi veikti skirtingais dienos ir nakties režimais. |  |
| 4.6. | Išsijungimo apsauga | Meteorologinė sistema turi būti apsaugota nuo atsitiktinio sistemos maitinimo išjungimo. Jokie vienetiniai veiksmai neturi išjungti sistemos, t.y., sistemos išjungimas turi būti patvirtinamas kelių veiksmų kombinacijos. |  |
| 4.7. | Zondavimo išjungimo apsauga | Meteorologinės sistemos programinė įranga turi apsaugoti sistemą nuo netyčinio zondavimo ciklo išjungimo, sukelto operatoriaus veiksmais. Jokie vienetiniai veiksmai neturi išjungti zondavimo ciklo atlikimo, t.y., jo išjungimas turi būti patvirtinamas kelių veiksmų kombinacijos. |  |
| 4.8. | Mobilumas | Meteorologinė sistema turi būti lengva ir sudėta į transportavimo dėklą, kurį galima nešiotis rankoje. Kiekvieno atskiro transportavimo dėklo su įranga svoris (supakuotas) neturi viršyti 36 kg. |  |
| 5. | Techninė priežiūra |  |  |
| 5.1. | Įmontuota bandymų įranga | Meteorologinė sistema turi būti su įmontuota bandymų įranga (BIT), galinčia aptikti gedimus linijinio keičiamojo įrenginio (LRU) lygyje, įskaitant antenas ir jungtis su papildomais prietaisais. |  |
| 5.2. | Sukeičiamumas | Turi būti galimybę keisti meteorologinės sistemos atsargines dalis. Turi būti galimybė pakeisti bet kurį modulį, plokštę ar meteorologinės sistemos mechaninę dalį identiška atsargine dalimi be papildomo rankinio sistemos konfigūravimo. Atsarginių dalių pakeitimo atveju turi būti išsaugoti visi sistemos parametrai ar turimi duomenys, taip pat keitimas neturi reikalauti elektrinių ar mechaninių reguliavimo priemonių atlikimo. |  |
| 5.3. | Valandų skaitiklis | Meteorologinėje sistemoje turi būti įmontuotas valandų skaitiklis (Hobbs metras), matuojantis bendrą meteorologinės sistemos veikimo laiką ir pagrindinio procesoriaus kortelės veikimo laiką tam, kad naudotojas galėtų bet kada juos patikrinti. |  |
| 5.4. | Temperatūros matuoklis | Meteorologinėje sistemoje turi būti įmontuotas temperatūros matuoklis, matuojantis meteorologinės sistemos vidaus temperatūrą ir pagrindinio procesoriaus temperatūrą tam, kad naudotojas galėtų bet kada jas patikrinti. |  |
| 5.5. | Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius | Meteorologinėje sistemoje turi būti vidinio (įmontuoto) akumuliatoriaus įkrovos indikatorius, kad naudotojas galėtų bet kada patikrinti jo parodymus. |  |
| 5.6. | Akumuliatoriaus įkrovos likučio įspėjimas | Meteorologinėje sistemoje turi būti vidinio (įmontuoto) akumuliatoriaus įkrovos likučio įspėjimo funkcija, kuri sistemai veikiant nuo vidinio akumuliatoriaus reguliariais intervalais rodytų likusį akumuliatoriaus veikimo laiką. |  |
| 6. | Aplinka |  |  |
| 6.1. | Atsparumas |  | Meteorologinė sistema turi būti tvirta, kad atlaikytų naudojimą atšiauriomis sąlygomis ir transportavimą. Įrangoje neturi būti judančių dalių, tokių kaip aušinimo ventiliatoriai ar elektromechaninis kietasis diskas. Įranga turi būti išbandyta pagal MIL-STD-810G specifikacijos reikalavimus dėl atsparumo smūgiams ir vibracijoms. Gamintojas turėtų pateikti oficialią MIL-STD-810G bandymų atlikimo ataskaitą. |
| 6.2. | Atsparumas smūgiams |  | Meteorologinė sistema turi atlaikyti smūgius jos naudojimo, pervežimo ir sandėliavimo metu. Įranga turi būti išbandyta pagal MIL-STD-810G specifikacijos reikalavimus dėl atsparumo smūgiams naudojimo metu (6 kritimai iš 2 pėdų aukščio, kai įranga be pakuotės) ir atsparumo smūgiams pervežimo metu (26 kritimai iš 4 pėdų aukščio, kai įranga pakuotėje). Gamintojas turėtų pateikti oficialią MIL-STD-810G atsparumo smūgiams bandymų atlikimo ataskaitą. |
| 6.2.1. | Atsparumas smūgiams (radiozondas) |  | Meteorologinėje sistemoje naudojamas radiozondas turi atlaikyti smūgius jo pervežimo ir sandėliavimo metu (transportavimo dėkle). Radiozondas transportavimo dėkle turi būti išbandytas pagal MIL-STD-810G specifikacijos reikalavimus dėl atsparumo smūgiams transportavimo metu (26 kritimai iš 4 pėdų aukščio). Gamintojas turėtų pateikti oficialią MIL-STD-810G atsparumo smūgiams bandymų atlikimo ataskaitą. |
| 6.2.2. | Sistemos atsparumas avarijos atveju |  | Sumontuota transporto priemonėje meteorologinė sistema turi būti atspari pažeidimams transporto priemonės avarijos atveju. Meteorologinė sistema turi būti išbandyta pagal MIL-STD-810G specifikacijos reikalavimus dėl atsparumo avarijos atveju. Gamintojas turėtų pateikti oficialią MIL-STD-810G atsparumo avarijos atveju bandymų atlikimo ataskaitą. |
| 6.3. | Atsparumo vibracijoms patvirtinimas |  | Meteorologinė sistema turi būti atspari vibracijoms jos naudojimo ir pervežimo ratinėmis ir vikšrinėmis transporto priemonėmis, laivais ir orlaiviais metu. Įranga turi būti išbandyta pagal MIL-STD-810G specifikacijos reikalavimus dėl atsparumo vibracijoms naudojimo ir pervežimo metu. Gamintojas turėtų pateikti oficialią MIL-STD-810G atsparumo vibracijai bandymų atlikimo ataskaitą. |
| 6.3.1. | Atsparumo vibracijoms patvirtinimas (radiozondas) |  | Meteorologinės sistemos radiozondas turi būti atsparus vibracijoms jo pervežimo metu (ratinėmis transporto priemonėmis ir laivais) bei saugojimo metu laikant jį transportavimo dėkle. Gamintojas turėtų pateikti oficialią MIL-STD-810G atsparumo vibracijoms bandymų atlikimo ataskaitą. |
| 6.4. | Tropikalizavimas |  | Meteorologinė sistema turi būti tropikalizuota. Įranga turi būti išbandyta ne žemesnėje, kaip + 50 ° C darbo temperatūroje pagal MIL-STD-810G specifikacijos reikalavimus. Gamintojas turėtų pateikti oficialią MIL-STD-810G bandymų darbo temperatūroje atlikimo ataskaitą. |
| 6.4.1. | Tropikalizavimas (radiozondas) |  | Meteorologinės sistemos radiozondas turi veikti atogrąžų sąlygomis. Radiozondas turi būti išbandytas ne žemesnėje, kaip + 50 ° C darbo temperatūroje pagal MIL-STD-810G specifikacijos reikalavimus. Gamintojas turėtų pateikti oficialią MIL-STD-810G bandymų darbo temperatūroje atlikimo ataskaitą. |
| 6.5. | Pritaikymas naudojimui žiemos sąlygomis. |  | Meteorologinė sistema turi būti pritaikyta naudoti žiemos sąlygomis. Įranga turi būti išbandyta ne aukštesnėje, kaip - 30 ° C darbo temperatūroje. Gamintojas turėtų pateikti oficialią bandymų darbo temperatūroje atlikimo ataskaitą. |
| 6.5.1. | Pritaikymas naudojimui žiemos sąlygomis (radiozondas) |  | Meteorologinės sistemos radiozondas turi būti pritaikytas naudoti arktinėmis sąlygomis. Radiozondas turi būti išbandytas ne aukštesnėje, kaip -30 ° C darbo temperatūroje pagal MIL-STD-810G specifikacijos reikalavimus. |
| 6.6. | Sandarumas |  |  |
| 6.6.1. | Atsparumas dulkėms | Meteorologinė sistema turi būti apsaugota nuo dulkių ir smėlio įsiskverbimo pagal IEC 60529 standartą, būti IP6X apsaugos klasės. Gamintojas turėtų pateikti oficialią IEC 60529, IP6X bandymų atlikimo ataskaitą. |  |
| 6.6.2. | Atsparumas vandeniui | Meteorologinė sistema turi būti sandari (apsaugota nuo vandens) įsiskverbimo pagal IEC 60529 standartą, būti IPX5 apsaugos klasės. Gamintojas turėtų pateikti oficialią IEC 60529, IPX5 bandymų atlikimo ataskaitą. |  |
| 6.6.3. | Atsparumo smėliui ir dulkėms patvirtinimas | Pagal MIL-STD-810F specifikacijos reikalavimus meteorologinė sistema turi būti apsaugota nuo dulkių, vėjo pernešamo smėlio ir dulkių nusėdimo. Gamintojas turėtų pateikti oficialią MIL-STD-810F apsaugos nuo dulkių, vėjo pernešamo smėlio ir dulkių nusėdimo bandymų atlikimo ataskaitą. |  |
| 6.6.4. | Saugojimas | Meteorologinės sistemos saugojimo temperatūra gali svyruoti nuo -40 ° C iki + 71 ° C. Įranga turi būti išbandyta ne siauresniame diapazone, kaip nuo -40 ° C iki + 71 ° C saugojimo temperatūroje pagal MIL-STD-810G specifikacijos reikalavimus. Gamintojas turėtų pateikti oficialią MIL-STD-810G bandymų saugojimo temperatūroje atlikimo ataskaitą. |  |
| 6.6.5. | Saugojimas (radiozondas) | Meteorologinės sistemos radiozondas turi būti pritaikytas laikinai saugoti atogrąžų ir arktinėmis sąlygomis. Radiozondas turi būti išbandytas ne siauresniame diapazone, kaip nuo -40 ° C iki + 71 ° C saugojimo temperatūroje pagal MIL-STD-810G specifikacijos reikalavimus. Gamintojas turėtų pateikti oficialią MIL-STD-810G bandymų saugojimo temperatūroje atlikimo ataskaitą. |  |
| 6.6.6. | Saugojimas (vertikaliomis eilėmis) | Turi būti galimybė dėti radiozondo transportavimo dėklus vieną ant kito jų pervežimo ir saugojimo metu. Radiozondo pakuotės turi būti išbandytos suspaudimo bandymo pagal ISTA 2A metu (ne mažiau 450 kg). Gamintojas turėtų pateikti oficialią ISTA 2A suspaudimo bandymų (ne mažiau 450 kg) atlikimo ataskaitą. |  |
| 6.6.7. | Pakrantės ir jūros aplinka | Meteorologinė sistema turi veikti pakrantės ir jūros aplinkoje esant dideliam drėgnumui ir druskos purslams. Pagal MIL-STD-810G specifikacijos reikalavimus įranga turi būti išbandyta ne geresnėmis sąlygomis nei: nuo 5 iki 95% santykinio oro drėgnio (RH), 5% druskos purslų / rūko ir 4 colių per valandą vėjo su lietumi sąlygomis. Gamintojas turėtų pateikti oficialią MIL-STD-810G bandymų atlikimo ataskaitą. |  |
| 7. | Elektromagnetinis spinduliavimas ir atsparumas | Meteorologinė sistema turi atitikti MIL-STD-461F spinduliavimo ir sugeriamumo reikalavimus. |  |
| 8. | Priedai |  |  |
| 8.1. | Antenos |  |  |
| 8.1.1. | Nešiojamas antenos rinkinys | Meteorologinė sistema turi būti su nešiojamu antenos rinkiniu, skirtu priimti radiozondo ir GPS signalus. |  |
| 8.1.1.1. | Diapazonas | Antenos signalų priėmimo nuotolis turi būti ne mažesnis kaip 150 km. |  |
| 8.1.1.2. | Kabelio ilgis | Antenos kabelio ilgis turi būti ne mažesnis kaip 20 metrų. |  |
| 8.1.1.3. | Sulankstomi elementai | Nešiojamos antenos elementai/kabeliai turi būti sulankstomi, kad nereikėtų jų išmontuoti pervežimo metu. |  |
| 8.1.1.4. | Transportavimo dėklas | Nešiojamas antenos rinkinys turi būti transportavimo dėkle. |  |
| 8.1.2. | Transporto priemonėje montuojama antena | Meteorologinė sistema turi būti su transporto priemonėje montuojama antena, skirta priimti radiozondo ir GPS signalus. |  |
| 8.1.2.1. | Diapazonas | Antenos signalų priėmimo nuotolis turi būti ne mažesnis kaip 150 km. |  |
| 8.1.2.2. | Kabelio ilgis | Antenos kabelio ilgis turi būti ne mažesnis kaip 6 metrų. |  |
| 8.1.2.3. | Sulankstomi elementai | Transporto priemonėje montuojamos antenos elementai ir kabeliai turi būti sulankstomi. |  |
| 8.1.2.4. | Transportavimo dėklas | Transporto priemonėje montuojama antena turi būti transportavimo dėkle. |  |
| 8.2. | Montavimo transporto priemonėje įrankių rinkinys | Meteorologinė sistema turi būti su montavimo transporto priemonėje įrankių rinkiniu, naudojamu tvirtinant sistemą transporto priemonėje. |  |
| 8.2.1. | „Greitasis“ užraktas | Montavimo transporto priemonėje įrankių rinkinyje turi būti „greitieji“ užraktai, naudojami tvirtinant iš išmontuojant meteorologinę sistemą iš transporto priemonės jos tolesniam saugojimui nenaudojant jokių papildomų įrankių. |  |
| 8.3. | Spausdintuvas | Meteorologinė sistema turi būti su patvariu spausdintuvu, naudojamu perduodant pranešimų atsargines kopijas rankiniu būdu. |  |
| 8.4. | Baliono paleidimo mechanizmas | Meteorologinė sistema turi būti su baliono paleidimo mechanizmu saugiam balionų paleidimui lauko sąlygomis esant stipriam vėjui. |  |
| 8.4.1. | Baliono dydis | Baliono paleidimo mechanizmas turi leisti balionus, kurių dydis svyruoja nuo 100 iki 600 gramų. |  |
| 8.4.2. | Sulankstomi elementai | Pagrindinės baliono paleidimo mechanizmo dalys turi būti sulankstomos taip palengvinant transportavimą. |  |
| 8.4.3. | Medžiagos | Baliono paleidimo mechanizmo konstrukcija turi būti dengiama 3 klasės universalia kamufliažo rašto drobe MIL-C-43734. |  |
| 8.4.4. | Transportavimo dėklas | Baliono paleidimo mechanizmas turi būti transportavimo dėkle. |  |

## KITI REIKALAVIMAI METEOROLOGINEI SISTEMAI

## 5.1. Meteorologinės sistemos pagrindinis procesorius turi būti komplektuojamas su skystųjų kristalų ekranu.

## 5.2. Meteorologinėje sistemoje turi būti numatyta galimybė keistis meteorologiniais duomenimis radijo ryšiu, naudojant duomenų paketus (radijo ryšio priemonės į pirkimo objektą neįeina).

## 5.3. Meteorologinės sistemos programinės įrangos instrukcijos turi būti pateikiamos anglų ir / arba lietuvių kalbomis.

## 5.4. Turi būti galimybė meteorologinės sistemos duomenis perkelti į išorinius įrenginius ir teikti popierines kopijas.

## 5.5. Meteorologinės sistemos nešiojamoji antena turi būti montuojama ant trikojo ir jos techninę priežiūrą turi vykdyti vienas karys.

## Meteorologinės sistemos transportuojamoji antena turi būti numatyta tvirtinti ant transporto priemonės.

## Meteorologinės sistemos zondų paleidimo sistema turi veikti be elektros įtampos ir jos techninę priežiūrą  turi vykdyti vienas operatorius.

## Meteorologinė sistema turi turėti galimybę meteorologinio radaro duomenis apie meteorologines sąlygas perduoti į bataliono ir baterijų ugnies valdymo centrus per  artilerijos valdymo ir vadovavimo sistemą.

## Turi būti galimybė meteorologinę sistemą prijungti prie išorinių papildomų elektros maitinimo įrenginių.

## 6.  MOKYMAI

6.1. Tiekėjas turi apmokyti radaro ne mažiau 2 operatorių savarankiškai dirbti su įranga.

6.2. Tiekėjas privalo apmokyti meteorologinės sistemos programinės įrangos administratorių ir techninį specialistą savarankiškai vykdyti meteorologinės sistemos  priežiūrą bei aptarnavimo darbus.

6.3. Mokymus tiekėjas privalo atlikti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo įrangos pristatymo dienos.

## 7. PARAMA, IŠLAIKYMAS, REMONTAS, GARANTINIS LAIKOTARPIS

7.1. Tiekėjas turi atlikti meteorologinės sistemos testavimą, pristačius įrangą galutiniam vartotojui;

7.2. Tiekėjas  turi užtikrinti garantinį (ne trumpesnį kaip 24 mėn.) meteorologinės sistemos remontą;

Pastaba: esant neatitikimų, pirmumas teikiamas angliškajai dokumento versijai.

RENGĖJAS:

Mjr. Valdas Kupčiūnas

Gynybos resursų agentūros

prie Krašto apsaugos ministerijos

Stebėjimo, navigacijos ir elektroninės kovos sistemų skyriaus ryšių sistemų vyr. karininkas