    - SUNKIASVORIO Drono, skirto SKRAIDINTI orinĮ georadarĄ su įmontuota 500A antena

    - techninė specifikacija

Įrangos įsigijimas sudarys galimybę Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos atsakingiems darbuotojams operatyviau atlikinėti geofizinius tyrimus (tyrimus georadaru) bei teikti tarnybinę pagalbą kitoms valstybinėms institucijoms sprendžiant aplinkosauginius klausimus.

Visą pirkimo objektą turi sudaryti: sunkiasvoris dronas, skirtas skraidinti orinį georadarą su įmontuota 500A antena.

# Prekės turi būti pristatytos į Lietuvos geologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos, adresu S. Konarskio g. 35, Vilnius. Pristatymo terminas yra 3 mėn., su pratęsimais 6 mėn.

# Privalomi reikalavimai dronui.

# .

| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1.Dronas, skirtas skraidinti georadarą |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai, jų reikšmės su nuoroda į konkretų pateiktą dokumentą (įrodantį atitiktį) ir tikslią vietą jame (psl., lentelės Nr. ir pan.) (kur techninių parametrų reikšmių įrašyti nėra galimybės – tiekėjas aprašo reikalavimo atitikimą) |
| 1.1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
| 1.2. | Priedų / naudingosios apkrovos prijungimas | Turi būti galimybė prijungti prie jo orinę 500 A georadaro anteną. |  |
| 1.3. | Svoris | Turi būti ne sunkesnis negu 6,5 kg. |  |
| 1.4. | Naktinis matymas | Turi turėti naktinio matymo funkciją. |  |
| 1.5. | Vaizdo rezoliucija | Turi turėti rezoliuciją ne mažesnę, kaip 1080p. |  |
| 1.6. | Signalo perdavimo sistema | Turi turėti Signalo perdavimo sistemą: DJI O3 Enterprise, 2T4R. |  |
| 1.7 | Maksimalus pakilimo svoris | Maksimalus pakilimo svoris ne mažesnis negu 9 kg (su kroviniu). |  |
| 1.8. | Atsparumas | Ne mažesnis nei IP 55, užtikrinantis prietaiso ilgaamžiškumą dirbant nepalankiomis lauko sąlygomis. |  |
| 1.9. | Rankenos užrakinimo indikatorius | Turi turėti rankenos užrakinimo indikatorių. |  |
| 1.10. | Maksimalus skrydžio laikas | Ne mažiau, kaip 55 min |  |
| 1.11. | Minimalus skrydžio laikas | Su maksimaliu kroviniu ne mažiau, kaip 30 min |  |
| 1.12. | Vengimo sensorius | Turi turėti ne mažiau, kaip 6 kliūčių vengimo sensorius |  |
| 1.13. | Valdymo pultas | Turi turėti valdymo pultą DJI RC Plus |  |
| 1.14. | Darbinė temperatūra | Naudojimo aplinkos temperatūra turi apimti intervalą: nuo -20 ℃ iki 50 ℃ |  |
| 1.15. | Baterijos ciklai | Turi turėti ne mažiau, kaip 400 baterijos ciklų |  |
| 1.16. | Komplektacija | Turi būti sukomplektuotas su 2 baterijomis. Baterijos turi būti lengvai pakeičiamos. |  |
| 1.17. | Papildoma baterija | Turi būti papildomos 2 baterijos |  |
| 1.18. | Baterijų įkroviklis | Turi būti baterijų įkroviklis tinkantis komplektuojamoms baterijoms įkrauti |  |
| 1.19. | Garantija | Visai įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė negu 2 metų garantija. |  |