Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TINKLŲ (OBJEKTŲ), ESANČIŲ PO ŽEME, IDENTIFIKAVIMO PRIEMONIŲ (GEORADARŲ)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios sąlygos

- Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti 2 (du) standartinės gamyklinės komplektacijos georadarus (toliau – Georadaras, Įranga, Prekė).

- Georadarai skirti inžinerinių tinklų (ir kitų objektų), esančių po žeme, paieškai, identifikavimui atlikti. Visą pirkimo objektą sudaro georadaro valdymo modulis, antenos, kita įranga ir valdymo, duomenų apdorojimo ir analizės programinė įranga.

- Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. Gamykliškai atnaujinta „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ neleistina (įskaitant ir atskirus komponentus).

4. Visa perkama Įranga turi būti pilnai paruošta darbui: pilnai sumontuota, įdiegtos programos, ištestuota.

5. Į Įrangos prietaisų komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, reikalingos užtikrinant taisyklingą Įrangos veikimą.

6. Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabelių kištukai turi tikti Lietuvoje naudojamiems  kištukiniams lizdams (patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu).

7. Įranga turi būti su CE ženklinimu. Kartu su pristatyta Preke Tiekėjas privalės pateikti ES atitikties deklaraciją/lygiaverčius sertifikatus. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, bus laikoma, kad Prekė neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.

8. Įranga turi būti pristatyta ir Perkančiajai organizacijai perduota adresu Smolensko g. 15, Vilnius. Tiekėjas, pasirengęs pristatyti Įrangą, apie tai ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas privalo pranešti Perkančiosios organizacijos už pirkimo sutarties vykdymą atsakingam darbuotojui ir suderinti su juo tikslią Įrangos pristatymo datą bei laiką. Įrangos pristatymo į nurodytą vietą, sumontavimo, suderinimo ir ištestavimo, bei Perkančiosios organizacijos darbuotojų darbo su Įranga apmokymo ir supažindinimo kaštus Tiekėjas turi įskaičiuoti į siūlomos Įrangos kainą. Tiekėjui atliekant išvardintus darbus, Perkančioji organizacija papildomų išlaidų patirti negali.

9. Įrangos perdavimo Perkančiajai organizacijai terminas -  6 (šeši) mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, tos dienos neskaičiuojant. Įranga laikoma pristatyta ir perduota Perkančiajai organizacijai, kai Tiekėjas Įrangą pristato į Perkančiosios organizacijos nurodytą vietą, sumontuoja, sukomplektuoja, parengia eksploatavimui, ištestuoja, perduoda visus šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus, apmoko ir supažindina Perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su Įranga ir pirkimo sutarties šalys pasirašo Prekių perdavimo – priėmimo aktą.

10. Tiekėjas Įrangai turi suteikti ne trumpesnį nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos garantinį laikotarpį. Tiekėjai gali suteikti Įrangai ir papildomą garantinį laikotarpį, tai nurodydami savo pasiūlymuose pildant specialiųjų sąlygų 5 priedą „Pasiūlymų formos“. Už Įrangai suteiktą papildomą garantinį laikotarpį bus atsižvelgiama vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir apskaičiuojant jų ekonominio naudingumo balus. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika nurodyta specialiųjų sąlygų 4 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

11. Prieš pasirašant Prekių perdavimo - priėmimo aktą Tiekėjas turės įvykdyti mokymus lietuvių kalba (jei mokymai vedami kita kalba, Tiekėjas turi užtikrinti jų vertimą į lietuvių kalbą ir padengti visus tokių paslaugų kaštus) ne mažiau kaip 2 (dviem) Perkančiosios organizacijos nurodytiems darbuotojams, kuriuose turi būti aptarta ir supažindinta su:

11.1. bendrosiomis Įrangos funkcijomis ir darbu su ja;

11.2. tinkamu Įrangos eksploatavimu, aptarnavimu ir priežiūra, užtikrinančius jos ilgaamžiškumą;

11.3. integruotos programinės įrangos naudojimo ir konfigūravimo funkcijomis, jos atnaujinimu techniniam aktualumui ilguoju laikotarpiu išlaikyti;

11.4. efektyviu ir ekonomišku Įrangos naudojimu siekiant sumažinti energijos sąnaudas, Įrangos nustatymu energijos taupymui (naudojimo parametrų reguliavimu, tikslinimu optimizavimu), tinkamu maitinimo šaltinių naudojimu, jų įkrovimu ir priežiūrą.

Tiekėjas iki mokymų pradžios turi pateikti ir su Perkančiąja organizacija raštu (galima ir el. paštu) suderinti mokymų datą ir laiką. Mokymai turi vykti Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo suderintoje vietoje.

12. Tiekėjui įvykdžius mokymus, pirkimo sutarties šalys pasirašo galutinį Prekių priėmimo perdavimo aktą.

13. Kartu su Įranga Tiekėjas privalės skaitmeniniu pavidalu, USB laikmenoje, pateikti  Įrangos dokumentaciją - eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių  kalba.

14. Kartu su pasiūlymu Tiekėjai privalo pateikti:

14.1. Įrangos eksploatavimo ir priežiūros vadovą (angl. "user manual") lietuvių ir/arba anglų kalbomis;

14.2. dokumentus (specifikacijas ir/arba aprašus ir/arba brėžinius ir/arba schemas), šioje Techninėje specifikacijoje ir/ar Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams“ nurodytus pateikti kaip privalomus kartu su pasiūlymu, kurie  turi paaiškinti ir/ar pagrįsti  bei patvirtinti siūlomos Įrangos ir tiekėjų nurodytų reikšmių (parametrų, dydžių, funkcionalumų) atitikimą Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams.

15.  Siūlomos Įrangos atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams, prie kurių šioje Techninėje specifikacijoje ir/ar Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams“ nenurodyta, jog Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti įrodančius dokumentus, bus tikrinama pirkimo sutarties vykdymo metu, t. y. Prekių perdavimo – priėmimo metu.

16. Aplinkosauginiai kriterijai, keliami Techninėje specifikacijoje, nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas):

16.1 Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu (su Prekės ilgaamžiškumu ir jos sudedamųjų dalių daugkartiniu naudojimu ir pakeičiamumu susijęs aplinkos apsaugos kriterijus) bei 4.4.4.2 papunkčiu (su energijos taupymu eksploatuojant Prekę). Konkretūs reikalavimai suformuluoti šios Techninės specifikacijos 11 punkte ir 1 lentelės 1.7 punkte.

17. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Techniniai reikalavimai

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Kartu su pasiūlymu privalomi pateikti įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Georadaro valdymo modulis: |  |  |
| 1.1. | Kanalai | Turi turėti vieną arba daugiau. | Taip |
| 1.2. | Siųstuvo impulsų pasikartojimų dažnis | Turi veikti ne mažesniu nei 100 kHz impulsų pasikartojimo dažniu (arba atitikti tokį darbo režimą, kuriame užtikrinamas lygiavertis duomenų tankis ir skenavimo kokybė). | Taip |
| 1.3. | Skenavimo greitis | Turi turėti reguliuojamą skenavimo greitį, leidžiantį dirbti įvairaus tankio režimais intervale: nuo ne mažiau kaip 40 iki ne mažiau kaip 320 skenavimų per sekundę (arba lygiavertį sprendimą). | Taip |
| 1.4. | Pavyzdžių išsaugojimas | Turi palaikyti galimybę pasirinkti pavyzdžių skaičių (signalų taškų skaičių) per vieną skenavimą intervale:– ne mažiau kaip 128 ir ne mažiau kaip 1024 taškų. Pavyzdžių gylio įrašymas – ne mažesnis nei 16 bit (arba lygiavertė raiška). | Taip |
| 1.5. | Skaitmeniniai filtrai | Turi būti galimybė programiškai taikyti skaitmeninius signalų filtrus, skirtus triukšmų mažinimui ir duomenų kokybės gerinimui. | Taip |
| 1.6. | Duomenų perdavimas | Turi būti galimybė duomenų perdavimui Wi-Fi ryšiu arba tiesiogiai į kompiuterį LAN arba USB jungtimi arba galimybė įrašyti duomenis į skaitmeninę laikmeną. | Taip |
| 1.7. | Maitinimo šaltinis | Turi būti komplektuojamas su pakraunamu maitinimo šaltiniu ir krovikliu, leidžiančiu nenutrūkstamai dirbti ne trumpiau kaip 4 valandas lauko sąlygomis. Maitinimo šaltinis turi būti lengvai pakeičiamas. | Taip |
| 1.8. | Montavimas ir paruošiamas darbui | Valdymo modulis turi būti atskiras arba integruotas į įrenginį. | Taip |
| 2. | Pirmoji antena: |  |  |
| 2.1. | Antenos darbinis dažnis | 200 MHz - 300 MHz. | Taip |
| 2.2. | Antenos imtuvo jautrumas | Ne mažesnis kaip 10µV arba lygiavertis, užtikrinantis signalų priėmimą. | Taip |
| 2.3. | Antenos siųstuvo galia | Atitinkanti ETSI spinduliavimo standartą. | Taip |
| 2.4. | Rezoliucija ir gylis | Ne mažesnis kaip 0,1 x 10 m. | Taip |
| 2.5. | Montavimas ir paruošiamas darbui | Turi būti galimybė prijungti anteną prie Georadaro valdymo modulio arba ji turi būti jau integruota į bendrą Georadaro sistemą. | Taip |
| 3. | Antroji antena: |  |  |
| 3.1. | Antenos darbinis dažnis | 400 MHz - 550 MHz. | Taip |
| 3.2. | Antenos imtuvo jautrumas | Ne mažesnis kaip 10µV arba lygiavertis, užtikrinantis signalų priėmimą. | Taip |
| 3.3. | Antenos siųstuvo galia | Atitinkanti ETSI spinduliavimo standartą. | Taip |
| 3.4. | Rezoliucija ir gylis | Ne mažesnis kaip 0,1 x 7 m. | Taip |
| 3.5. | Montavimas ir paruošiamas darbui | Turi būti galimybė prijungti anteną prie Georadaro valdymo modulio arba ji turi būti jau integruota į bendrą Georadaro sistemą. | Taip |
| 4. | Trečioji antena: |  |  |
| 4.1. | Antenos darbinis dažnis | 800 MHz - 1000 MHz. | Taip |
| 4.2. | Antenos imtuvo jautrumas | Ne mažesnis kaip 10µV arba lygiavertis, užtikrinantis signalų priėmimą. | Taip |
| 4.3. | Antenos siųstuvo galia | Atitinkanti ETSI spinduliavimo standartą. | Taip |
| 4.4. | Rezoliucija ir gylis | Ne mažesnis kaip 0,05 x 3 m. | Taip |
| 4.5. | Montavimas ir paruošiamas darbui | Turi būti galimybė prijungti anteną prie Georadaro valdymo modulio arba ji turi būti jau integruota į bendrą Georadaro sistemą. | Taip |
| 5 | Galima alternatyva trims atskiroms antenoms – viena keičiamo dažnio antena (tokiu atveju 2- 4 punktų reikalavimai netaikomi): |  |  |
| 5.1. | Antenos darbinis dažnis | Gali būti viena keičiamo dažnio antena, turinti darbinius režimus šiuose centrinio dažnio intervaluose: 200 MHz - 300 MHz 400 MHz - 550 MHz 800 MHz - 1000 MHz | Taip |
| 5.2. | Antenos imtuvo jautrumas | Ne mažesnis kaip 10µV arba lygiavertis, užtikrinantis signalų priėmimą. | Taip |
| 5.3. | Antenos siųstuvo galia | Atitinkanti ETSI spinduliavimo standartą. | Taip |
| 5.4. | Rezoliucija ir gylis | Dirbant 200 MHz - 300 MHz centrinio dažnio intervale: Ne mažesnis kaip 0,1 x 10 m. Dirbant 400 MHz - 550 MHz centrinio dažnio intervale: Ne mažesnis kaip 0,1 x 7 m. Dirbant 800 MHz - 1000 MHz centrinio dažnio intervale: Ne mažesnis kaip 0,05 x 3 m. | Taip |
| 5.5. | Montavimas ir paruošiamas darbui | Turi būti galimybė prijungti anteną prie georadaro valdymo modulio arba ji turi būti jau integruota į bendrą Georadaro sistemą. | Taip |
| 6 | Odometro ratas: |  |  |
| 6.1. | Funkcijos | Turi būti skirtas matuoti atstumą. | Taip |
| 6.2. | Montavimas ir paruošiamas darbui | Turi būti galimybė prijungti prie Georadaro valdymo modulio arba jis turi būti jau integruotas į bendrą modelį. | Taip |
| 7 | Konstrukcija: |  |  |
| 7.1. | Georadaro konstrukcijos tipas | Stumiamas vežimėlis su ratukais. | Taip |
| 7.2. | Georadaro masė | Darbui paruoštos Georadaro sistemos (įskaitant anteną, važiuoklę, valdymo ir kitą būtinos įrangos komplektą) masė turi būti ne didesnė kaip 50 kg. Jei Georadaro sistemą sudaro ne viena, o kelios skirtingų dažnių antenos (2 – 4 punktuose nurodytas sprendimas), reikalavimas bendrai Georadaro masei taikomas sukomplektavus su viena antena (neturi viršyti svorio sukomplektavus su bet kuria 2 – 4 punktuose nurodyta antena). | Taip |
| 7.3. | Montavimas ir paruošiamas darbui | Turi būti galimybė prijungti prie Georadaro valdymo modulio arba jis turi būti jau integruotas į bendrą modelį. | Taip |
| 8 | Georadaro valdymo, duomenų apdorojimo ir analizės programinė įranga |  |  |
| 8.1. | Suderinamumas | Turi būti pritaikyta naudoti dirbant su siūlomu Georadaru, valdant Georadaro veiklą bei nustatymus. | Taip |
| 8.2. | Duomenų apdorojimas | Turi būti: |  |
|  |  | 8.2.1. duomenų išsaugojimo funkcija tolimesniems darbams. | Taip |
|  |  | 8.2.2. galimybė apdoroti, redaguoti ir analizuoti gautus duomenis. | Taip |
|  |  | 8.2.3. nepertraukiamo ir pakopinio profiliavimo režimai. | Taip |
|  |  | 8.2.4. galimybė užfiksuoti koordinates. | Taip |
|  |  | 8.2.5. suderinama su išoriniu GNSS imtuvu per NMEA 0183 protokolą (arba lygiavertį). | Taip |
|  |  | 8.2.6. galimybė gauti geografinius koordinačių duomenis realiu laiku į Georadaro valdymo sistemą. | Taip |
|  |  | 8.2.7. funkcija fiksuoti atstumą realiu laiku. | Taip |
|  |  | 8.2.8. galimybė pasirinkti ir keisti duomenų spalvinę schemą. | Taip |
|  |  | 8.2.9. integruota kelių aktyvių darbalaukių aplinka. | Taip |
|  |  | 8.2.10. galimybė duomenis eksportuoti į SEG-Y, .kmz formatus. | Taip |
|  |  | 8.2.11. spektrų skaičiavimas savarankiškuose darbalaukiuose. | Taip |
|  |  | 8.2.12. surinktų duomenų apdorojimas naudojant skirtingus signalo sklidimo greičius. | Taip |
|  |  | 8.2.13. skaitmeninio stiprinimo funkcija. | Taip |
|  |  | 8.2.14. žingsnio priartinimas ir tolinimas. | Taip |
|  |  | 8.2.15. „Undo“ ir „Redo“ funkcijų naudojimas duomenų apdorojime. | Taip |
|  |  | 8.2.16. galimybė eksportuoti duomenis arba Bitmap, .arba gif, arba JPEG, arba keliais, įskaitant ir visais, šiais nurodytais formatais. | Taip |
|  |  | 8.2.17. matavimo kelio ilgio su GPS koordinatėmis skaičiavimas ir atvaizdavimas. | Taip |
|  |  | 8.2.18. dažnių juostinių filtrų funkcija. | Taip |
|  |  | 8.2.19. linijų ir tinklų duomenys, surinkti naudojant GPS, eksportuojami į .kmz formato geografinio žymėjimo failą, kurį galima peržiūrėti GIS ir žemėlapių peržiūros sistemose. | Taip |
|  |  | 8.2.20. matavimo duomenų atvaizdavimas 3D formatu. | Taip |
|  |  | 8.2.21. apdorojamų duomenų kiekis turi būti neribojamas. | Taip |
|  |  | 8.2.22. privalo užtikrinti Georadaro skenavimo duomenų vizualizaciją realiu laiku. Ši funkcija turi būti realizuota tiesiogine transliacija į integruotą įrenginio ekraną ir (arba) į išorinį kompiuterį lauko darbų metu. | Taip |