2 Priedas

Techninė specifikacija

Geriamojo vandens gavybos vietoms skirtų požeminio vandens baseinų

rizikos vertinimas

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) yra atsakinga už Geriamojo vandens gavybos vietoms skirtų požeminio vandens baseinų (toliau - GVGV_PVB) rizikos vertinimą, rekomendacijų ir duomenų rinkinio geriamojo vandens tiekėjams ir suinteresuotoms institucijoms  parengimą pagal Geriamojo vandens tiekimo grandinės rizikos vertinimo ir valdymo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-385/D1-91, nustatytus reikalavimus.

Pirkimo užduotį sudaro:

- Geriamojo vandens gavybos vietoms skirtų požeminio vandens baseinų kartografavimas ir apibūdinimas;

- Geriamojo vandens kokybės rodiklių, kurių duomenų nepakanka jų keliamos rizikos įvertinimui, tyrimai atrinktose vandenvietėse;

- Pavojų žmonių sveikatai ir pavojingų įvykių geriamojo vandens gavybos vietoms skirtuose požeminio vandens baseinuose nustatymas ir rizikos, kurią jie galėtų kelti geriamojo vandens kokybei, vertinimas;

- Rekomendacinio sąrašo medžiagų, teršalų, rodiklių, kurie laikomi reikšmingais stebėsenos tikslais, atsižvelgiant į pavojus žmonių sveikatai ir pavojingus įvykius išskirtuose geriamojo vandens gavybos vietoms skirtuose požeminio vandens baseinuose;

- Duomenų rinkinio ir žemėlapio, kuriame pateikiama informacija apie atlikto geriamojo vandens gavybos vietoms skirtų požeminio vandens baseinų kartografavimą ir rizikos vertinimą, parengimas vandens tiekėjams ir raportavimui ES institucijoms. Ataskaitos LGT GF parengimas.

Tarnyba pateiks užduoties vykdytojui požeminio vandens baseinų, išskirtų upių baseinų rajonų valdymo tikslais, skaitmenines ribas, duomenis ir informaciją apie Žemės gelmių registre registruotas vandenvietes, jų išteklius, kokybės rodiklių tyrimus, vandenviečių apsaugos zonų ribas, taip pat anksčiau vykdytų projektų skaitmeninius sluoksnius, potencialius taršos židinius.

GVGV_PVB turi būti išskirti ir rizika įvertinta atsižvelgiant į visas Žemės gelmių registre registruotas požeminio vandenvietes skirtas viešam vandens tiekimui (1786 vandenvietės), taip pat kitas vandenvietes, kurių aprobuoti gėlo požeminio vandens ištekliai yra didesni nei 100 m3/d (168 vandenvietės), toliau - GVG vandenvietės.

Atliekant GVGV_PVB kartografavimą ir rizikos vertinimą reikia atsižvelgti į koncepcinį modelį, kuris bus naudojamas raportavimui ir rizikos valdymui.

Koncepcinio modelio aprašymas ir jo elementai pateikti 1 ir 2 TU prieduose.

1 priedas. Risk assessment and risk management of the catchment areas for abstraction points of water intended for human consumption. Conceptual model proposal for the electronic reporting under the recast Drinking Water Directive Article 8. Version 2025-12-18;

2 priedas. CatchmentAreaRiskAssessmentRiskManagement_2025-12-16.xls.

- Geriamojo vandens gavybos vietoms skirtų požeminio vandens baseinų (GVGV_PVB) kartografavimas ir apibūdinimas

GVGV_PVB apibūdinimui turi būti sudarytas skaitmeninis regioninis aktyvios vandens apytakos zonos modelis (M 1:200 000), aktualizuojant požeminio vandens baseinų turimų išteklių vertinimui naudotų modelių sluoksnius.

GVGV_PVB kartografavimui ir apibūdinimui modelio sluoksniai turi būti papildyti Žemės gelmių registre ir Valstybinėje geologijos informacinėje sistemoje saugoma informacija, įskaitant ir erdvinius duomenis, apie požeminio vandens gavybos vietas (vandenvietes), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas, potencialius taršos židinius, žemėnaudą.

GVGV_PVB ribos turi būti išskirtos atsižvelgus į požeminio vandens baseinų, išskirtų upių baseinų rajonų valdymo tikslais, ribas; GVGV sluoksnių paplitimą, gamtinės ir antropogeninės kilmės vandens kokybės rodiklių (F, B, As, NO3, NH4, Cl, SO4) paplitimo anomalijas; GVGV vandeningų sluoksnių gamtinę saugą (vandenvietės grupę).

Esamos požeminio vandens baseinų ribos, atsižvelgiant į atliktą vertinimą gali būti koreaguojamos, visos korekcijos derinamos su Tarnyba.

GVGV vandeningų sluoksnių gamtinės saugos vertinimą turi sudaryti:

- uždarų vandeningų sluoksnių, esančių po regionine vandenspara ir neturinčių ryšio su atmosferos krituliais, paviršiniu ir gretimų sluoksnių požeminiu vandeniu, kartografavimas (paplitimo ribų nustatymas);

- pusiau uždarų vandeningų sluoksnių, silpną ryšį turinčių su atmosferos krituliais, paviršiniu ir gretimų sluoksnių požeminiu vandeniu, identifikavimas. Požeminio vandens vandenvietėms. Išgaunančioms vandenį iš šių sluoksnių reikia apskaičiuoti ir nustatyti jų kaptažo sričių gruntiniame vandeningame sluoksnyje ribas. Kaptažo  ribos skaičiuojamos atsižvelgiant į aprobuotų išteklių kiekį 50 metų laikotarpiui. Persidengiančios kaptažo sritys turėtų būti apjungiamos. Nustatytos kaptažo sritys kartografuojamos kaip GVGV_PVB.

- atvirų vandeningų sluoksnių, tiesiogiai arba per išsipleišėjusias vandensparas turinčių ryšį su paviršiniais vandens telkiniais, pasipildanti atvirų telkinių vandeniu arba atmosferos krituliais, kartografavimas.

Kiekviename išskirtame GVGV_PVB reikia įvertinti ir apibūdinti vandeningųjų sluoksnių mitybos ir nuotėkio procesus.

Visas GVG požeminio vandens vandenvietes priskirti išskirtiems GVGV_PVB.

- Geriamojo vandens kokybės rodiklių, kurių duomenų nepakanka jų keliamos rizikos įvertinimui, tyrimai atrinktose vandenvietėse

Atlikti GVGV_PVB vandens kokybės rodiklių (pateiktų žemiau išvardintuose a, b ir c punktuose) analizę, įvertinti galimus jų šaltinius ir patekimo į požeminį vandenį kelius Lietuvos sąlygomis, įvertinti jų aptikimo skirtingų GVGV_PVB požeminiame vandenyje tikimybę ir suformuoti sąrašą pagal kurį bus vertinama jų keliama rizika:

a. Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ nustatyti geriamojo vandens mikrobiologiniai ir cheminiai rodikliai, Požeminio vandens telkinių būklės vertinimo kriterijų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-172 „Dėl Požeminio vandens telkinių būklės vertinimo kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priede nurodyti teršalai ir 2022 m. sausio 19 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2022/679, kuriuo sudaromas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2020/2184 numatytas susirūpinimą keliančių medžiagų ir junginių žmonėms vartoti skirtame vandenyje stebėjimo sąrašo priede nustatytos cheminės medžiagos, medžiagų grupės arba junginio (-ių) grupės;

b. konkrečiam požeminio vandens baseinui būdingi teršalai, natūraliai pasitaikančios medžiagos, nustatytos atliekant požeminio vandens išteklių įvertinimą, vadovaujantis Požeminio vandens išteklių aprobavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1-90 „Dėl Požeminio vandens išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitų geriamajam vandeniui reikšmingų teršalų, nustatytų pagal Aprašo 7.2 papunktį;

c. papildomai gali būti įtrauktos medžiagos, nustatytos atsižvelgiant į ūkio subjektų poveikio požeminiam vandeniui monitoringo, atlikto vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, rezultatus, atsižvelgiant į upių baseinų rajono vertinimo, atlikto vadovaujantis Vandens įstatymo nuostatomis, rezultatus ir atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros atlikto paviršinio vandens monitoringo, vykdomo pagal Nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, tiriant 2 priedo A dalyje nurodytas prioritetines medžiagas ir kai kuriuos kitus teršalus, rezultatus.

Išanalizuoti turimus požeminio vandens hidrocheminių tyrimų duomenis, identifikuoti vandens kokybės rodiklius, kurių duomenų nepakanka jų keliamos rizikos atskiruose GVGV_PVB vertinimui.

Atsižvelgiant į išskirtų GVGV_PVB charakteristikas, atrinkti vandenvietes ir jose atlikti trūkstamų vandens kokybės rodiklių tyrimus. Tyrimai turėtų apimti iki šiol netirtus arba mažai tirtus rodiklius (pvz. uraną, PFAS, bisfenolį-A, naujos kartos pesticidus, farmacinius junginius).

- Pavojų žmonių sveikatai ir pavojingų įvykių geriamojo vandens gavybos vietoms skirtuose požeminio vandens baseinuose nustatymas ir rizikos, kurią jie galėtų kelti geriamojo vandens kokybei, vertinimas

Kiekviename išskirtame GVGV_PVB reikia nustatyti galimus pavojus žmonių sveikatai ir pavojingus įvykius bei įvertinti riziką, kurią jie galėtų kelti geriamojo vandens kokybei, taip pat galimą riziką, dėl kurios požeminio vandens kokybė galėtų pablogėti tokiu mastu, kad tai galėtų kelti pavojų žmonių sveikatai;

Papildomai reikia įvertinti riziką, kurią galėtų kelti reikšmingas požeminio vandens išgavimo padidėjimo (pvz. planuojant vandenilio gavybos plėtrą).

Pateikti sąrašą GVGV_PVB, kuriems reikalingos papildomos prevencinės priemonės.

- Rekomendacinio sąrašo medžiagų, teršalų, rodiklių, kurie laikomi reikšmingais stebėsenos tikslais, atsižvelgiant į pavojus žmonių sveikatai ir pavojingus įvykius sudarymas išskirtuose geriamojo vandens gavybos vietoms skirtuose požeminio vandens baseinuose

Kiekvienam išskirtam GVGV_PVB reikia sudaryti sąrašą medžiagų, teršalų, rodiklių, kurie laikomi reikšmingais požeminio ir geriamojo vandens stebėsenos tikslais.

Sudaryti rekomendacinį sąrašą medžiagų, teršalų, rodiklių, kurie patekę į geriamąjį vandenį galėtų kelti riziką žmonių sveikatai arba galėtų lemti nepriimtiną geriamojo vandens kokybės pablogėjimą ir kurių stebėsena iki jų aptikimo nebuvo vykdoma ir, kuriais būtų papildyta valstybinė aplinkos monitoringo programa ir (arba) ūkio subjektų poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programos.

- Duomenų rinkinio, kuriame pateikiama informacija apie atlikto geriamojo vandens gavybos vietoms skirtų požeminio vandens baseinų kartografavimą ir rizikos vertinimą, parengimas raportavimui ES institucijoms ir vandens tiekėjams

Pagal pateiktą koncepcinį modelį, parengti duomenų rinkinį, kuriame būtų pateikta informacija apie kartografuotus GVGV_PVB, jų rizikos vertinimą su privaloma atributine informacija, taip pat vandens kokybės rodikliais, reikšmingais požeminio ir geriamojo vandens stebėsenos tikslais, skirtą paskelbimui Tarnybos interneto svetainėje ir raportavimui.

Duomenų rinkinys ir žemėlapis turės būti prieinami visuomenei, Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui.

Įgyvendinimo terminai ir atsiskaitymas

Darbų pradžia: sutarties pasirašymo data

Darbų pabaiga: 2027-05-30

| Eil. Nr. | Darbų turinys | Atlikta darbų, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 m. | 2027 m. |
| 1.1 | GVGV_PVB kartografavimas | 60 | 40 |
| 1.2 | GVGV_PVB apibūdinimas; | 20 | 80 |
| 2. | Geriamojo vandens kokybės rodiklių, kurių duomenų nepakanka jų keliamos rizikos įvertinimui tyrimai, atrinktose vandenvietėse; | 50 | 50 |
| 3 | Pavojų žmonių sveikatai ir pavojingų įvykių geriamojo vandens gavybos vietoms skirtuose požeminio vandens baseinuose nustatymas ir rizikos, kurią jie galėtų kelti geriamojo vandens kokybei, vertinimas; | 20 | 80 |
| 4 | Rekomendacinio sąrašo medžiagų, teršalų, rodiklių, kurie laikomi reikšmingais stebėsenos tikslais, atsižvelgiant į pavojus žmonių sveikatai ir pavojingus įvykius sudarymas išskirtuose geriamojo vandens gavybos vietoms skirtuose požeminio vandens baseinuose, sudarymas; | 20 | 80 |
| 5 | Duomenų rinkinio ir žemėlapio, kuriame pateikiama informacija apie atlikto geriamojo vandens gavybos vietoms skirtų požeminio vandens baseinų kartografavimą ir rizikos vertinimą, parengimas vandens tiekėjams ir ES institucijoms raportavimui. Ataskaitos LGT GF parengimas. |  | 100 |

Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka: Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos. Tarpiniai mokėjimai nenumatyti. Tiekėjui mokamas avanso dydis – iki 30% nuo Pradinės Sutarties vertės. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą pagal Tiekėjo pateiktą prašymą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Tiekėjo prašymo ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos.

Pirkimui numatyta 300 000 EUR su PVM

| Eil. Nr. | Darbų turinys | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | Geriamojo vandens gavybos vietoms skirtų požeminio vandens baseinų kartografavimas ir apibūdinimas; |  |
| 2. | Geriamojo vandens kokybės rodiklių, kurių duomenų nepakanka jų keliamos rizikos įvertinimui tyrimai, atrinktose vandenvietėse; |  |
| 3 | Pavojų žmonių sveikatai ir pavojingų įvykių geriamojo vandens gavybos vietoms skirtuose požeminio vandens baseinuose nustatymas ir rizikos, kurią jie galėtų kelti geriamojo vandens kokybei, vertinimas; |  |
| 4 | Rekomendacinio sąrašo medžiagų, teršalų, rodiklių, kurie laikomi reikšmingais stebėsenos tikslais, atsižvelgiant į pavojus žmonių sveikatai ir pavojingus įvykius sudarymas išskirtuose geriamojo vandens gavybos vietoms skirtuose požeminio vandens baseinuose, sudarymas; |  |
| 5 | Duomenų rinkinio ir žemėlapio, kuriame pateikiama informacija apie atlikto geriamojo vandens gavybos vietoms skirtų požeminio vandens baseinų kartografavimą ir rizikos vertinimą, parengimas vandens tiekėjams ir ES institucijoms raportavimui. Ataskaitos LGT GF parengimas. |  |
| Viso: |  |  |

Kontaktiniai asmenys:

Hidrogeologijos ir ekogeologijos skyriaus vedėja Rasa Radienė, Tel. +370 646 55512,

el.p. rasa.radiene@lgt.l

Patarėja Jurga Arustienė, Tel. +370 64655135, el.p.  jurga.arustiene@lgt.lt