Pirkimo sąlygų ...... priedas /

2026 m. ........................ ..... d.

pirkimo sutarties Nr. .............

Specialiųjų sutarties sąlygų

1 priedas

ŠALDYMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: šaldymo įranga (toliau – prekės), įskaitant jos pristatymą, sunešimą ir sumontavimą virtuvės patalpose, Vijūkų g. 78, Kaunas. Prekės perkamos mokslo paskirties pastatui, adresu: Vijūkų g. 78, Kaunas,  įgyvendinant projektą „Vaikų darželio pastato Vijūkų g. 78, Kaune, statyba“, projekto Nr. 22-311-P-0005. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.

- Bendrieji reikalavimai prekėms

  - Visos įsigyjamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, be paslėptų trūkumų ir defektų, atitikti teisės aktų ir įprastai tokios rūšies prekėms keliamus reikalavimus.

  - Prekių pristatymo ir montavimo vieta – Vijūkų g. 78, Kaunas. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Jei prekės negali būti pristatytos ir sumontuotos per nurodytą 60 kalendorinių dienų terminą dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių (priežasčių), ir Tiekėjas pateikia tai pagrindžiančius įrodymus, prekių pristatymo ir sumontavimo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip dar 20 kalendorinių dienų.

  - Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais – medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan. ir pateikiamos su visais prekių techniniais dokumentais, instrukcijomis (pateikta dokumentacija turi būti lietuvių kalba).

  - Tiekėjas, montuojant prekes, turi vadovautis gamintojo instrukcijomis, laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga, įrenginiai bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

  - Tiekėjas, sumontavęs prekes, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkyti susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

3. Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai

3.1. Vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.3 papunkčiu, perkančioji organizacija techninės specifikacijos 4 punkto 2 lentelės 1 – 4 eilutėse nurodytoms prekėms (šaldymo įrangai) savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, t. y. perkamos Prekės (šaldymo įranga), kurioms pagaminti nenaudojama pavojingų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2024/573 IV priedu.

3.1.1. Atitiktį įrodantys dokumentai (pateikiami su pasiūlymu (dokumentų kopijos) ir prekių perdavimo ir priėmimo metu):

Prekių informacijos lapai, techniniai pasai, gamintojo techninė dokumentacija ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantis, kad siūlomose prekėse naudojamas aplinkai nekenksmingas šaldymo agentas (pvz., R290, R600a ar lygiavertis), kurio visuotinio atšilimo potencialas (VAP (GWP)) yra ne didesnis kaip 150;

3.2. Techninės specifikacijos 4 punkto 2 lentelės 1-5 eilutėse nurodytos prekės (šaldymo įranga) privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1. punkte nustatytus  ir aplinkos ministro patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus tvarkos aprašo 2 priedo III skyriuje (buitinei technikai taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus):

1 lentelė

| Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) Siūlomo gaminio galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

4. Techniniai reikalavimai Prekėms

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomų Prekių gamintoją ar Prekių ženklą, modelį, modifikaciją (jeigu yra), Prekių kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomų Prekių duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomų Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes Prekių atitiktis šių eilučių 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomų Prekių atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-ios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (angl. „print screen“) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-ios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. „print screen“) turi būti aiškiai įskaitoma) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas, išskyrus brūkšniu užbrautas eilutes (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujama Prekių charakteristikas patvirtinanti informacija arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama Prekių charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo oficialaus (įgalioto) atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekių gamintojo arba jo oficialaus (įgalioto) atstovo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas prekių perdavimo metu). Kaip prekių atitikties techninės specifikacijos nustatytiems reikalavimams įrodymas gali būti pateikta gamintojo arba jo oficialaus (įgalioto) atstovo pasirašyta užpildyta techninė specifikacija.

**Jeigu teikiami Prekių gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai ir Prekių oficialaus (įgalioto) atstovo ar Prekių gamintojo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus (įgaliotas) siūlomų Prekių gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiamas Prekių gamintojo įgaliojimas (ar kitas Prekių gamintojo dokumentas, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad oficialiam (įgaliotam) atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintojui), suteikiantis teisę oficialiam (įgaliotam) atstovui atstovauti gamintojui, t. y., atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų Prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijų, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Prekių modelis ir modifikacija yra siūlomi (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

4) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos Prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės (prekės dalies) pavadinimas, aprašymas, specifikacija | Tiekėjo siūlomos prekės (jos dalies) duomenys (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės (jos dalies) gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pramoninis šaldytuvas (durys dešininės) (4 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ................. Modelis, modifikacija: (nurodyti, jeigu yra): ............ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ...... | ________ (įrašyti) |
| 1.1. | Laisvai pastatomas, vertikalus Korpusas nerūdijančio plieno arba lygiavertis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 1.2. | Šaldytuvo matmenys (±80 mm): plotis – 690 mm; gylis – 820 mm; aukštis – 2090 mm (nuo grindų iki šaldytuvo viršaus) Orientacinis vizualinis pavyzdys: | Šaldytuvo matmenys: plotis: atitinka (įrašyti taip / ne): ……………… ; gylis: atitinka (įrašyti taip / ne): ………………. ; aukštis: atitinka (įrašyti taip / ne): …………… . | ________ (įrašyti) |
| 1.3. | Automatinis atitirpinimas / kondensato išgarinimas / nesikaupimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 1.4. | Temperatūra nuo -2 iki +8°C (±2°C) | Temperatūra (įrašyti konkrečias reikšmes): nuo …... iki .... °C |  |
| 1.5. | Darbinė įtampa 230 V (±10 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): ….. V |  |
| 1.6. | Aplinkai nekenksmingas šaldymo agentas (pvz., R290, R600a ar lygiavertis), kurio visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra ne didesnis kaip 150 | Šaldymo agentas (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... |  |
| 1.7. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (jeigu taikoma - ne žemesnė nei A) | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (jeigu taikoma) įrašyti klasę (įrašyti konkrečią reikšmę): ............................................... Jeigu energijos vartojimo efektyvumo klasė netaikoma – įrašyti „netaikoma“ ir kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį ekologinio projektavimo reikalavimams, kaip nustatyta techninės specifikacijos 3.2 punkte. Tokiu atveju lentelės 4 stulpelyje privaloma nurodyti pateikiamų dokumentų pavadinimus ir jų vietas (puslapius)). | ________ (įrašyti) |
| 2. | Pramoninis šaldiklis (durys kairinės) (2 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ................. Modelis, modifikacija: (nurodyti, jeigu yra): ............ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ...... | ________ (įrašyti) |
| 2.1. | Laisvai pastatomas, vertikalus Korpusas nerūdijančio plieno arba lygiavertis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 2.2. | Šaldiklio matmenys (±80 mm): plotis – 690 mm; gylis – 820 mm; aukštis – 2090 mm (nuo grindų iki šaldytuvo viršaus) Orientacinis vizualinis pavyzdys: | Šaldiklio matmenys: plotis: atitinka (įrašyti taip / ne): ……………… ; gylis: atitinka (įrašyti taip / ne): ………………. ; aukštis: atitinka (įrašyti taip / ne): …………… . | ________ (įrašyti) |
| 2.3. | Temperatūra ne aukštesnė kaip minus 15°C | Temperatūra (įrašyti konkrečią reikšmę): .... °C |  |
| 2.4. | Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas / nesikaupimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 2.5. | Darbinė įtampa 230 V (±10 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): ….. V |  |
| 2.6. | Aplinkai nekenksmingas šaldymo agentas (pvz., R290, R600a ar lygiavertis), kurio visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra ne didesnis kaip 150 | Šaldymo agentas (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... |  |
| 2.7. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (jeigu taikoma - ne žemesnė nei D) | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (jeigu taikoma) įrašyti klasę (įrašyti konkrečią reikšmę): ............................................... Jeigu energijos vartojimo efektyvumo klasė netaikoma – įrašyti „netaikoma“ ir kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį ekologinio projektavimo reikalavimams, kaip nustatyta techninės specifikacijos 3.2 punkte. Tokiu atveju lentelės 4 stulpelyje privaloma nurodyti pateikiamų dokumentų pavadinimus ir jų vietas (puslapius)). | ________ (įrašyti) |
| 3. | Pramoninis šaldiklis (durys dešininės) (1 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ................. Modelis, modifikacija: (nurodyti, jeigu yra): ............ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ...... | ________ (įrašyti) |
| 3.1. | Laisvai pastatomas, vertikalus Korpusas nerūdijančio plieno arba lygiavertis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 3.2. | Šaldiklio matmenys (±80 mm): plotis – 690 mm; gylis – 820 mm; aukštis – 2090 mm (nuo grindų iki šaldytuvo viršaus) Orientacinis vizualinis pavyzdys: | Šaldytuvo matmenys: plotis: atitinka (įrašyti taip / ne): ……………… ; gylis: atitinka (įrašyti taip / ne): ………………. ; aukštis: atitinka (įrašyti taip / ne): …………… . | ________ (įrašyti) |
| 3.3. | Temperatūra ne aukštesnė kaip minus 15°C | Temperatūra (įrašyti konkrečią reikšmę): .... °C |  |
| 3.4. | Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas / nesikaupimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 3.5. | Darbinė įtampa 230 V (±10 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): ….. V |  |
| 3.6. | Aplinkai nekenksmingas šaldymo agentas (pvz., R290, R600a ar lygiavertis), kurio visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra ne didesnis kaip 150 | Šaldymo agentas (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... |  |
| 3.7. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (jeigu taikoma - ne žemesnė nei D) | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (jeigu taikoma) įrašyti klasę (įrašyti konkrečią reikšmę): ............................................... Jeigu energijos vartojimo efektyvumo klasė netaikoma – įrašyti „netaikoma“ ir kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį ekologinio projektavimo reikalavimams, kaip nustatyta techninės specifikacijos 3.2 punkte. Tokiu atveju lentelės 4 stulpelyje privaloma nurodyti pateikiamų dokumentų pavadinimus ir jų vietas (puslapius)). | ________ (įrašyti) |
| 4. | Buitinis šaldytuvas (2 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ................. Modelis, modifikacija: (nurodyti, jeigu yra): ............ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ...... |  |
| 4.1. | Laisvai pastatomas, vertikalus Korpusas nerūdijančio plieno arba lygiavertis, sidabrinės ar baltos spalvos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Korpuso spalva (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... |  |
| 4.2. | Šaldytuvo matmenys (±80 mm): plotis – 600 mm; gylis – 620 mm; aukštis – 1820 mm (nuo grindų iki šaldytuvo viršaus) Orientacinis vizualinis pavyzdys: | Šaldytuvo : plotis: atitinka (įrašyti taip / ne): ……………… ; gylis: atitinka (įrašyti taip / ne): ………………. ; aukštis: atitinka (įrašyti taip / ne): …………… . | ________ (įrašyti) |
| 4.3. | Darbinė įtampa 230 V (±10 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): …….. V |  |
| 4.4. | Šaldytuvo šaldymo sistema „bešerkšnė“ | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 4.5. | Aplinkai nekenksmingas šaldymo agentas (pvz., R290, R600a ar lygiavertis), kurio visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra ne didesnis kaip 150 | Šaldymo agentas (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... |  |
| 4.6. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė ne žemesnė nei E | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (įrašyti konkrečią reikšmę): ............................................... |  |
| 5. | Buitinis šaldiklis (1 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ................. Modelis, modifikacija: (nurodyti, jeigu yra): ............ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ...... | ________ (įrašyti) |
| 5.1. | Laisvai pastatomas, vertikalus Korpusas nerūdijančio plieno arba lygiavertis, sidabrinės ar baltos spalvos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Korpuso spalva (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... |  |
| 5.2. | Šaldiklio matmenys (±80 mm): plotis – 600 mm; gylis – 620 mm; aukštis – 1820 mm (nuo grindų iki šaldytuvo viršaus) Orientacinis vizualinis pavyzdys: | Šaldiklio matmenys: plotis: atitinka (įrašyti taip / ne): ……………… ; gylis: atitinka (įrašyti taip / ne): ………………. ; aukštis: atitinka (įrašyti taip / ne): …………… . | ________ (įrašyti) |
| 5.3. | Darbinė įtampa 230 V (±10 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): …….. V |  |
| 5.4. | Temperatūra ne aukštesnė kaip minus 15°C | Temperatūra (įrašyti konkrečią reikšmę): .... °C |  |
| 5.5. | Šaldiklio šaldymo sistema „bešerkšnė“ | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 5.6. | Aplinkai nekenksmingas šaldymo agentas (pvz., R290, R600a ar lygiavertis), kurio visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra ne didesnis kaip 150 | Šaldymo agentas (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... |  |
| 5.7. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė ne žemesnė nei E | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (įrašyti konkrečią reikšmę): ............................................... |  |

5. Prekių garantinis terminas

5.1. Visoms techninės specifikacijos 4 punkto 2 lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.2. Tiekėjas siekdamas gauti papildomų kokybės balų, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį Prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį, jame nurodant konkrečią reikšmę, ir su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, pateikiamas tiekėjo patvirtinimas (užtikrinimas), kad Prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo pirkėjui dienos, išaiškėjus Prekių trūkumams, prekių trūkumai  bus pašalinti arba Prekės bus pakeistos tinkamos kokybės Prekėmis.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo gamintojo (-ų) ir / arba tiekėjo dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai) ir nurodytas puslapis (-iai), kuriame (-iuose) yra reikalavimą (-us) patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomos garantijos terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai |  | Failo pavadinimas (įrašyti): .................. Puslapio numeris (įrašyti): .................... |

Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1–3 papildomus metus, t. y., jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą, išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz., 0,5; 1,5; 2,2; 3,2 ar pan.), perkančioji organizacija balus (V) skirs pagal sveikojo skaičiaus reikšmę (pvz., pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 3 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 9 balai (V) ir t. t.). Tuo atveju, jeigu tiekėjas pateiks gamintojo dokumentus, kuriuose bus nurodytas bendras suteikiamas garantinis terminas, perkančioji organizacija skaičiuodama papildomą garantinį terminą iš nurodyto bendro atims 2 metus privalomo garantinio termino, kaip nurodyta techninės specifikacijos 5 punkte, ir skirtumą laikys papildomu garantiniu terminu (pvz., jei bus nurodytas garantinis terminas 5 metai, bus atimami 2 metai ir 3 metai bus laikomi papildomu garantiniu terminu). Ta pati nuostata taikoma, jeigu tiekėjo pateiktame garantiniame termine nebus aiškiai išskirta, kad tai yra papildomas garantinis terminas, kuris suteikiamas virš privalomo 2 metų garantinio termino.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės bus pristatytos, sumontuotos ir paleistos (įskaitant ir programinės įrangos įdiegimą bei konfigūravimą, įrangos ir jos dalių suderinimą tarpusavyje), taip pat apmokyti Pirkėjo nurodyti asmenys naudotis sumontuotomis Prekėmis pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, taip pat deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.